Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОЗЕМСТРОЙ»

Генеральный план муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» Асиновского муниципального района Томской области.

Том II

Материалы по обоснованию проекта Генерального плана муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение»

Воронеж 2013г.

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

МО «НОВОНИКОЛАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АСИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящий проект разработан авторским коллективом ООО «ГЕОЗЕМСТРОЙ»

| Директор ООО «ГЕОЗЕМСТРОЙ» | _______________________________ | Прилепин В.А. |
| --- | --- | --- |
| И.о. начальника отдела проектирования | _______________________________ | Поздоровкина Н.В. |
| Специалист отдела проектирования | _______________________________ | Демянчук А.С. |
| Специалист отдела проектирования | _______________________________ | Кострюкова В.К. |

СОСТАВ ПРОЕКТА

| Обозначение | Наименование, масштаб |
| --- | --- |
| 1.Текстовые материалы на бумажном носителе |  |
| Утверждаемая часть |  |
| ТОМ 1: | Положения о территориальном планировании проекта генерального плана муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» Асиновского муниципального района Томской области Том I |
| Материалы по обоснованию генерального плана |  |
| ТОМ 2: | Материалы по обоснованию проекта генерального плана муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» Асиновского муниципального района Томской области Том II |
| 2.Графические материалы на бумажном носителе |  |
| Утверждаемая часть |  |
| 1 (I) | Сводная схема (основной чертеж) генерального плана муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» Асиновского муниципального района Томской области |
| 2 (I) | Карта функциональных зон муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» Асиновского муниципального района Томской области |
| 3 (I) | Карта границ поселения и населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» Асиновского муниципального района Томской области |
| 4 (I) | Сводная схема генерального плана села Новониколаевка муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» Асиновского муниципального района Томской области |
| 5 (I) | Сводная схема генерального плана деревни Михайловка муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» Асиновского муниципального района Томской области |
| 6 (I) | Сводная схема генерального плана села Минаевка муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» Асиновского муниципального района Томской области |
| 7 (I) | Сводная схема генерального плана поселка Большой Кордон, поселка Отрадный муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» Асиновского муниципального района Томской области |
| 8 (I) | Сводная схема генерального плана деревни Караколь муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» Асиновского муниципального района Томской области |
| 9 (I) | Сводная схема генерального плана деревни Гарь муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» Асиновского муниципального района Томской области |
| 10 (I) | Сводная схема генерального плана села Копыловка муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» Асиновского муниципального района Томской области |
| Материалы по обоснованию генерального плана |  |
| 1(II) | Карта существующих границ поселения и населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» Асиновского муниципального района Томской области |
| 2(II) | Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» Асиновского муниципального района Томской области |
| 3(II) | Карта территорий объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» Асиновского муниципального района Томской области |
| 4(II) | Карта зон с особыми условиями использования территории муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» Асиновского муниципального района Томской области |
| 5(II) | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» Асиновского муниципального района Томской области |
| 6(II) | Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» Асиновского муниципального района Томской области |
| 7(II) | Карта развития объектов транспортной инфраструктуры и пешеходная доступность объектов социального обслуживания на территории муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» Асиновского муниципального района Томской области |

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	7

РАЗДЕЛ 1: АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМ И ПЕРСПЕКТИВ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	12

1.1. Экономико-географическое положение и факторы развития.	12

1.2. Административно-территориальное устройство сельского поселения	14

1.3. Краткий историко-градостроительный анализ территории муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение»	15

1.4. Природно-ресурсный потенциал сельского поселения	19

1.4.1. Климат и агроклиматический потенциал	19

1.4.2. Водные ресурсы	22

1.4.3. Почвенные ресурсы	25

1.4.4. Лесосырьевые ресурсы	27

1.4.5. Система особо охраняемых природных территорий	30

1.4.6. Ландшафтно-рекреационный потенциал. Инженерно-геологическая оценка территории	30

1.5. Население и демография сельского поселения	31

1.6. Экономическая база	35

1.7. Земельный фонд сельского поселения и категории земель	38

1.7.1. Земли сельскохозяйственного назначения	39

1.7.2. Земли населенных пунктов	39

1.7.3. Земли промышленности, энергетики транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	39

1.7.4. Земли особо охраняемых территорий	40

1.7.5.Земли лесного фонда	42

1.7.6.Земли водного фонда	43

1.7.7. Земли запаса	43

1.8. Планировочная организация сельского поселения и функциональное зонирование	44

1.8.1. Планировочная организация территории сельского поселения и функциональное зонирование населенных пунктов	44

1.8.2. Зоны ограничений и зоны с особыми условиями использования территории	48

1.9. Объекты капитального строительства местного значения	56

1.9.1. Инженерная инфраструктура	56

1.9.2. Транспортная инфраструктура	65

1.9.3. Объекты жилищного строительства	68

1.9.4. Объекты социальной инфраструктуры сельского поселения	70

1.9.5. Объекты массового отдыха жителей поселения. Благоустройство и озеленение территории поселения	79

1.9.6. Объекты специального назначения. Обеспечение территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов и местами захоронения	80

1.9.7.	Информация об объектах капитального строительства регионального значения             	81

1.10.	Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	84

1.10.1. Классификация чрезвычайных ситуаций	84

1.10.2. Чрезвычайные ситуации природного характера.	85

1.10.3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера	90

1.10.4.  Биолого-социальные чрезвычайные ситуации	98

РАЗДЕЛ 2: ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	99

2.1. Базовый прогноз численности населения муниципального образования  «Новониколаевское  сельское поселение»	101

2.2. Предложения по усовершенствованию и развитию планировочной структуры сельского поселения, функциональное и градостроительное зонирование	102

2.2.1. Функциональное  зонирование	102

2.2.2. Градостроительное  зонирование	102

2.2.3. Архитектурно-планировочное освоение	104

2.3. Предложения по оптимизации административно-территориального устройства муниципального образования «Новониколаевское  сельское поселение»	105

2.4. Предложения по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия на территории муниципального образования «Новониколаевское  сельское поселение»	106

2.5. Предложения по сохранению, использованию и развитию сети особо охраняемых природных территорий сельского поселения	109

2.5. Предложения по размещению на территории сельского поселения объектов капитального строительства местного значения	109

2.5.1. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры	109

2.5.2. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры	115

2.5.3. Строительство и модернизация жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства	120

2.5.4. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной инфраструктуры	121

2.5.5. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения	125

2.5.6. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения коммунально-складскими объектами и объектами промышленного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства	127

2.5.7. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами специального назначения — местами сбора бытовых отходов и местами захоронений	128

2.6.  Экологические проблемы и пути их решения. Природоохранные мероприятия.	130

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	142

РАЗДЕЛ 3: ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	143

3.1. Мероприятия по оптимизации административно-территориального устройства сельского поселения	144

3.2. Мероприятия по усовершенствованию и развитию планировочной структуры сельского поселения, функциональному и градостроительному зонированию	144

3.3. Мероприятия по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия местного значения на территории сельского поселения	146

3.4. Мероприятия по сохранению, использованию и развитию сети особо охраняемых природных территорий сельского поселения	146

3.3.2. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры	153

3.3.3. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой инфраструктуры	156

3.3.4. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной инфраструктуры	157

3.4.5.	Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения	158

3.3.6. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения коммунально - складскими объектами и объектами промышленного производства.	159

3.3.7. Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организация мест захоронения	160

3.4. Мероприятия по охране окружающей среды	162

3.5. Перечень мероприятий по защите от чрезвычайных природных и техногенных процессов, существующие и разрабатываемые проекты инженерной защиты территории.	164

## ВВЕДЕНИЕ

Проект Генерального плана муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» разработан в соответствии с Градостроительным кодексом РФ (№318-ФЗ от 30.12.2012), инструкцией, утвержденной постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 г. №150 «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (СНиП 11-04-2003), а также с соблюдением технических условий и требований государственных стандартов, соответствующих норм и правил в области градостроительства.

В настоящем томе генерального плана представлены материалы по обоснованию проекта генерального плана в текстовой форме (пояснительная записка), в которых проведен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения,  выявлены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития; развития инженерно-транспортной инфраструктуры (автодороги, транспорт, водоснабжение, канализация, отопление, газоснабжение); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенного пункта, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха и др.).

Согласно ст.23 ГрК РФ подготовка проекта генерального плана сельского поселения  осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Томской области и Российской Федерации положений о территориальном планировании, с учетом региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, утверждаемых в порядке, установленном частями 5 и 6 статьи 24 Кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение», упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- Выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения;

- Архитектурно-планировочное решение территории населенных пунктов с.Новониколаевка, д.Караколь, д.Михайловка, с.Минаевка, п.Большой Кордон, д.Гарь, с.Копыловка, п.Осколково с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- Определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территории сельского поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет  грамотно управлять земельными ресурсами, решать актуальные вопросы конкретного сельского поселения. Основные вопросы - строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий и т. д. Кроме того, градостроительная документация позволит решить проблемы наполняемости местного бюджета, определить земли арендаторов и собственников, а также перераспределить налоги.

Генеральный план муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» включает в себя материалы по анализу существующего положения поселения и предложения по градостроительному развитию селитебных, рекреационных, производственных, коммунально-складских и других зон сельской инфраструктуры. Специальный раздел включает инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

В основу настоящего проекта положены данные, предоставленные службами и администрацией муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» в  2012-2013 г.г.:

- Картографические материалы муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение», М 1:5000,  М 1:2500;

- Закон Томской области от 09.09.2004 г.  №- 193-ОЗ  «О наделении статусом муниципального района, поселения (городского, сельского) и установлении границ муниципальных образований на территории Асиновского района»;

- Устав муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение»;

- Закон Томской области от 10.09. 2004  № 203–ОЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации».

- Данные анкетного обследования;

- Ответы на представленные запросы от соответствующих служб и организаций, ведущих хозяйственную деятельность на территории муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» Асиновского муниципального района.

Нормативная база:

В результате системного анализа требований действующего законодательства и нормативных документов установлено, что разработка генерального плана должна осуществляться с соблюдением требований следующих документов:

Законы Российской Федерации и Томской области:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (№318-ФЗ от 30.12.2012);

- Закон Томской области от 09.09.2004 г.  №- 193-ОЗ  «О наделении статусом муниципального района, поселения (городского, сельского) и установлении границ муниципальных образований на территории Асиновского района»;

- Закон Томской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Томской области» № 304-ОЗ (принят постановлением Государственной Думы Томской области от 30.11.2006г. №  3637);

- Закон Томской области «О правовом регулировании отношений в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Томской области» от 12.05.2008 N 85-ОЗ, от 24.11.2009 N 254-ОЗ);

- Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (№191 - ФЗ от 19.07.2011);

- Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты РФ» (№ 240-ФЗ от 27.07.2010);

- Земельный кодекс Российской Федерации (№136-ФЗ от 19.07.2011);

- Лесной кодекс Российской Федерации (№200-ФЗ от  04.12.2006);

- Водный кодекс Российской Федерации (№74-ФЗ от 03.06.2006)

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (№ 73-ФЗ от  25.06.2002);

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от  06.10.2003);

- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (N 257-ФЗ от  18 октября 2007 года).

Строительные нормы и правила

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.02.01-83* «Основание зданий и сооружений»

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- СНиП 32-01-95 «Железные дороги колеи 1520 мм»;

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»  и др.

Санитарные правила и нормы (СанПиН):

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений»;

- СанПиН 2971-84 «Санитарные правила и нормы защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты»;

- СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования  к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях».

Прочие документы:

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- МДК 4-05.2004 «Методика  определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»,  одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р;

- «Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт», утвержденные Постановлением Совета Министров СССР №255 от 26. 03. 1984г.;

- «Правила охраны газораспределительных сетей», утвержденные Постановлением Правительства РФ №878 от 20.11.2000;

- «Правила охраны магистральных трубопроводов», утвержденные постановлением Гостехнадзора России №9 от 22.04.1992;

- «Рекомендации  по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений», Москва1994,Центральный научно-исследовательский и проектный институт по градостроительству Минстроя России;

- Стратегия социально-экономического развития Томской области до 2020 года (с прогнозом до 2025 года);

- Стратегия социально-экономического развития Томской области до 2020 года (с прогнозом до 2025 года);

- Постановление Администрации Томской области от 05.03.2011 № 60а  «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011 – 2015 годы»;

- Постановление Администрации Томской области от 10.03.2011 № 65а «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие инновационной деятельности в Томской области на 201 1 – 2014 годы»;

- Постановление Администрации Томской области от 20.07.2011 № 221а «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 201 1 – 2013 годы»;

- Постановление Администрации Томской области от 17.08.2011 № 247а «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села Томской области до 2014 года»;

- Концепция демографической политики Российской Федерации до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 135;

- «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденные Минсельхозпродом Российской Федерации 04 декабря 1995 № 13-7-2/469;

- Программа социально-экономического развития  муниципального образования «Асиновский район» Томской области на период 2008-2015 годы (в редакции Решения Думы Асиновского района от 28.04.2012г. №154);

- Долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Асиновском районе на 2011-2014 годы»;

- Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей Асиновского района на 2011-2015 годы»;

- Долгосрочная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Асиновском районе на период 2011-2015 гг.»;

- Долгосрочная целевая программа «Развитие туризма в Асиновском районе на период 2009-2015 годы»;

- Ведомственная целевая программа «Создание условий для предоставления населению Асиновского района библиотечных услуг»;

- Долгосрочная целевая программа «Развитие культуры в Асиновском районе на 2013-2016гг.»;

- Долгосрочная целевая программа «Развитие материальной базы физической культуры и спорта в Асиновском районе на 2012 – 2015 годы»;

- Долгосрочная целевая программа «Развитие инфраструктуры общего образования  Асиновского района на 2013-2015 годы»;

- Муниципальная целевая программа «Развитие личных подсобных хозяйств граждан муниципального образования Асиновский район на 2009-2014 годы»;

- Муниципальная целевая программа «Демографическое развитие Асиновского района на 2013-2016 годы»;

- Муниципальная целевая программа «Программа комплексного развития систем жизнеобеспечения Асиновского района Томской области на 2006-2013 годы»;

- Долгосрочная целевая программа «Автомобильные дороги Асиновского района на период 2013-2015 годы»;

- Долгосрочная целевая программа «Газификация Асиновского района на период 2013-2016 годы и на перспективу до 2020 года».

Содержанием настоящего тома являются материалы по обоснованию проекта генерального плана в текстовой форме (пояснительная записка).

Графические материалы представлены на основных чертежах генерального плана и на фрагментах чертежей, содержащих границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

Материалы по территориям, подверженным риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также о возможных направлениях снижения рисков в использовании территорий приведены в разделах 1.10.-1.11. раздела 1 настоящей части.

В составе Генерального плана муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» выделены следующие временные сроки его реализации:

- первая очередь Генерального плана муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение», на которую определены первоочередные мероприятия по реализации Генерального плана - 2023 год;

- расчетный срок Генерального плана муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение», на который рассчитаны все основные проектные решения Генерального плана - 2033 год.

Проектные решения Генерального плана муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории сельского поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды, и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки сельского поселения.

# РАЗДЕЛ 1: АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМ И ПЕРСПЕКТИВ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

## 1.1. Экономико-географическое положение и факторы развития.

Географическое положение:

Муниципальное образование «Новониколаевское сельское поселение» расположено в центральной части Асиновского района.

На юге Новониколаевское сельское поселение граничит с землями Новокусковского сельского поселения, протяженность границы составляет 64,8 км. В юго-западном направлении граница поселения совпадает с межхозяйственной границей земель ООО «Русь», протяженность 62,3 км, затем 1,5 км в южном направлении граничит с землями запаса «Дудкино», потом граница 1 км вдоль земель филиала ЗАО «Сибирская Аграрная Группа». На западе поселение граничит с землями муниципального образования «Томский сельский район» до пересечения с рекой Большая Юкса, протяженность границы составляет 51 км. На севере граница поселения в северо-восточном направлении совпадает с землями Батуринского сельского поселения, протяженность границы - 49,6 км. На востоке граница поселения совпадает с границей муниципального образования «Первомайский район», граница проходит посередине реки Чулым, ее протяженность составляет 106,5 км.

Структура земельного фонда

| Категория земель | Площадь, тыс/га | Удельный вес |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь земель в границах муниципального образования: | 62,01 | 100 |
| Общая площадь населенных пунктов, всего: | 0,65 | 1 |
| в т.ч. - площадь приусадебных участков | 0,33 | 0,5 |
| Земли сельскохозяйственного назначения, всего: | 8,42 | 13,6 |
| В т.ч. - пашни | 3,6 | 5,8 |
| - сенокосы | 3,31 | 5,3 |
| - пастбища | 1,51 | 2,4 |

Общая характеристика  муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение»

Асиновский район является транспортным узлом юго-восточной группы районов. Расстояние от Асино до Томска - 100 км. Через Новониколаевское сельское поселение проходит дорога регионального значения Асино-Батурино, которая дает круглогодичный выход на основную дорогу Камаевка - Асино - Первомайское.

Социальная сфера

Образование.

В поселении действуют следующие образовательные учреждения:

в сфере общего образования – 2 среднеобразовательные школы и 2 основные общеобразовательные школы.

Здравоохранение.

В поселении медицинское обслуживание населения обеспечивает 6 фельдшерско-акушерских пунктов и 1 аптека.

Культура.

Сегодня инфраструктура отрасли культуры представлена МУК «Межпоселенческий Центр народного творчества и культурно-спортивной деятельности Асиновского района», объединяющим  клуб, дом культуры, центр досуга,4  библиотеки.

Физкультура и спорт.

На территории Новониколаевского сельского поселения объекты массового спорта представлены спортивными площадками и спортивными залами при школах.

Новониколаевское сельское поселение является вторым по площади и запасу природных ресурсов среди сельских поселений района. На его территории расположены крупные запасы леса, имеется промышленный запас ягод и грибов.

Разнообразие животного мира сельского поселения поддерживается особо охраняемой природной территорией – Мало-Юксинским зоологическим заказником. Рыбные ресурсы сосредоточены в р. Чулым. Река Чулым служит прекрасным местом отдыха для местных жителей летом.

На территории поселения имеется несколько памятников природы, из них два - водных (оз. Тургайское и оз. Щучье), два геологических и один ботанический (припоселковый лес д. Комаровка).

Местоположение муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» в структуре современного административно-территориального деления района

## 1.2. Административно-территориальное устройство сельского поселения

Муниципальное образование «Новониколаевское сельское поселение» образовано в соответствии с закон Томской области от 09.09.2004 г.  №- 193-ОЗ  «О наделении статусом муниципального района, поселения (городского, сельского) и установлении границ муниципальных образований на территории Асиновского района».

Новониколаевское сельское поселение состоит из объединенных общей территорией следующих сельских населенных пунктов: с.Новониколаевка, д.Караколь, д.Михайловка, с.Минаевка, п.Большой Кордон, д.Гарь, д.Комаровка, с.Копыловка, п.Осколково, п.Отрадный.

Административным центром Новониколаевского  сельского поселения является с.Новониколаевка.

Площадь территории сельского поселения 62,01 тыс.га.

Описание границ муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» Асиновского района Томской области

На юге (от точки 15 до точки 14) граничит с землями Новокусковского сельского поселения, протяжённость границы составляет 64,8 км. От точки 15 в юго-западном направлении граница поселения совпадает с межхозяйственной границей земель ООО "Русь", протяжённость 62,3 км, затем 1,5 км в южном направлении граничит с землями запаса "Дудкино", потом граница 1 км вдоль земель филиала  ЗАО "Сибирская аграрная группа".

На западе (от точки 14 до точки 16) поселение граничит с землями муниципального образования "Томский сельский район" до пересечения с рекой Большая Юкса, протяжённость границы составляет 51 км.

На севере (от точки 16 до точки 17) граница поселения в северо-восточном направлении совпадает с землями Батуринского сельского поселения (мехлесхоз "Батуринский").

Протяженность границы составляет 49,6 км. От точки 16 граница поселения пролегает по суходолу вдоль  правого берега реки Большая Юкса, по течению, протяжённость 22 км, затем огибает с севера земли Юксинской второй лесной дачи, с юга огибает урочище Васильевка, далее проходит по суходолу вдоль левого берега озера Сапиново до реки Чулым.

На востоке (от точки 17 до точки 15) граница поселения совпадает с границей муниципального образования "Первомайский район", граница проходит  по середине реки Чулым и её протяженность составляет  106,5 км.

## 1.3. Краткий историко-градостроительный анализ территории муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение»

По архивным материалам Томского краеведческого музея и материалам исследования краеведа  Пономаревой Александры Тихоновны:

«Переселенческий участок Ново-Николаевский образован в 1896 году на территории Ново-Кусковской волости. Сегодня это второе по площади и запасам природных ресурсов сельское поселение района. В его состав входят десять населённых пунктов: с. Новониколаевка, с. Минаевка, д. Копыловка,  посёлки Гарь, Большой Кордон, Отрадный, Осколково,  д. Караколь, д. Михайловка,  Комаровка.  Административный центр - Новониколаевка.

Судя по именным спискам, первые переселенцы появились здесь в 1889 году. К 1900 году, по данным переселенческого управления, все 252 надела были заняты. Переселенческий участок Новониколаевский  имел 3 900 десятин удобной земли и 689,80 десятины неудобной. Хотя у российских крестьян была выше культура земледелия, чем у сибирских старожилов,

только за два-три года они смогли приспособиться к местным условиям…

…Ново-Николаевская волость была создана после революции. В 1919 году в волости насчитывалось 27 населённых пунктов, 687 крестьянских хозяйств, 3 504 жителя. В её состав входили многочисленные заимки и хутора, в том числе Травниковское общество, Таньково, Тургай, Кауталы, Верхняя Курья, Красная Курья и другие. К сожалению, многих этих поселений уже не существует. Часть населённых пунктов вошла в состав Пышкино-Троицкого (ныне Первомайского) района.

В Ново-Николаевской волости ревком был образован 9 февраля 1920 года…

… В 1929 году была организована коммуна, которой руководил Никанор Пешкичев,  в 1932 году было уже два колхоза: «Красный победитель» и им. Куйбышева. Вскоре они слились в один колхоз «Красный победитель». В это время Новониколаевка относилась к Ново-Кусковскому приходу, а в 1933 году вошла в состав Асиновского района…

…В селе было несколько улиц. Улица Заречная делилась на Егоровку и Кирилловку. Имелись две мельницы, две маслобойки, смолокурня. Рядом с Новониколаевкой  жили переселенцы из Пермской, Вятской и Вологодской губерний. Это поселение именовалось Лысой горой. Первыми здесь поселились братья Алексей и Карп Лысых, выходцы из Вятки. На Лысой горе было 11 домов и 2 землянки. В 1901 году переселенческий посёлок был заселён на 252 мужские души. А к 1912 году в селе Новониколаевке  и на Лысой горе было уже 96 дворов при 458 жителях…

…На территории сельсовета располагалась центральная усадьба совхоза «Коммунист», а также Новониколаевский участок механизированного лесхоза. Работали отделения «Сельхозтехники» и «Сельхозхимии». В 30-х годах это была МТС, затем создали РТС. Технику пригоняли на ремонт даже из соседней Кемеровской области. Был свой микрорайон с детским садом, клубом и библиотекой... Следили за чистотой улиц и содержанием дорог.

В соседней Караколи было отделение совхоза «Коммунист»…В 90-е года Каракольская ферма закрылась. Сейчас в Караколи живут в основном пенсионеры.

Объекты культурного наследия, расположенные на территории

Новониколаевского сельского поселения

| № п/п | Наименование памятника | Местонахождение |
| --- | --- | --- |
| Памятники археологии, стоящие на государственном учете |  |  |
| 1 | Кордонская курганная группа | в 2 км выше (юго-восточнее) бывшей д.Большой Кордон по надпойменному берегу р.Чулым |
| 2 | Кордонское городище I | в 0,8-1 км вниз по течению (к северо-востоку) от бывшей д.Большой Кордон |
| 3 | Кордонское селище I | в 0,8-1 км вниз по течению (к северо-востоку) от бывшей д.Большой Кордон |
| 4 | Кордонское городище II | в 0,8-1 км вниз по течению (к северо-востоку) от бывшей д.Большой Кордон |
| 5 | Кордонское поселение II | в 0,8-1 км вниз по течению (к северо-востоку) от бывшей д.Большой Кордон |
| 6 | Кордонское городище III | на мысу надпойменной террасы, примерно посередине между б. д.Тургай и б. д.Большой Кордон |
| 7 | Кордонское селище III | на террасе против течения р.Чулыма, к востоку от Кордонского городища III |
| 8 | Кужербакское селище I | в 0,4-0,5 км выше устья по левому берегу р.Кужербак и на таком же удалении от б. д.Кужербак |
| 9 | Мало-Юксинская курганная группа | у брода через р.Малая Юкса – левого притока р.Чулым, в 12-13 км от русла |
| 10 | Минаевские одиночные курганы | на левом материковом берегу р.Чулым, между с.Минаевка и б. д.Тургай |
| 11 | Минаевская курганная группа | между верхней заимкой с.Минаевка и левым коренным берегом р.Чулым |
| 12 | Минаевское городище | на мысу левого материкового берега р.Чулым у оз.Барановского, огород Голышевой |
| 13 | Тургайская таежная курганная группа | в 2,5 км от б. д.Тургай по дороге на п.Большой Кордон, рядом с точкой ее пересечения с просекой |
| 14 | Тургайское селение I (Тургайское селище I) | возле бывшего скотного двора Тургайской колхозной фермы |
| 15 | Тургайская курганная группа I | 40 м юго-восточнее бывшей фермы б. д.Тургай |
| 16 | Тургайское селение II (Тургайское селище II) | у б. д.Тургай |
| 17 | Тургайский курган | у б. д.Тургай |
| 18 | Тургайское селение III (Тургайское селище III) | у б. д.Тургай |
| 19 | Тургайская курганная группа II | у б. д.Тургай |
| 20 | Тургайское городище I | у б. д.Тургай |
| 21 | Тургайская курганная группа III | у б. д.Тургай |
| 22 | Тургайское селение IV (Тургайское селище IV) | у б. д.Тургай |
| 23 | Тургайская курганная группа IV | у б. д.Тургай |
| 24 | Тургайское городище II | у б. д.Тургай |
| 25 | Тургайская курганная группа V | у б. д.Тургай |
| 26 | Тургайское селение V | у б. д.Тургай |
| 27 | Тургайская луговая курганная группа I (Курганная группа Березовая Грива) | 3 км северо-восточнее б. д.Тургай, на правом берегу Тургайской курьи |
| 28 | Тургайское луговое селище (Селище Березовая Грива II) | 3 км северо-восточнее б. д.Тургай, на правом берегу Тургайской курьи |
| 29 | Тургайская луговая курганная группа II(Курганная группа Дальняя Березовая Грива) | 2 км северо-восточнее б. д.Тургай, на Дальней Березовой Гриве |
| Памятники археологии и объекты, известные по архивным источникам |  |  |
| 30 | Курганная группа Антиповская | у б. д.Антиповки, что стояла на левом берегу р.Кужербак, на берегу озера Завороженного |
| 31 | Курганная группа Барсучья Речка | 2-3 км от бывшей д.Березовая Грива, на берегу р.Барсучьей |
| 32 | Курган Кордонский | 2,8 км юго-восточнее п.Большой Кордон, у юго-восточной оконечности оз. Каутал |
| 33 | Жилище Кордонское I | посередине между п.Большой Кордон и б. д.Тургай |
| 34 | Селище Кужербакское II | 1 км севернее б. д.Кужербак, на гриве около безымянного озера |
| 35 | Поселение Новониколаевское I | недалеко от б. д.Николаевка, в 3-4 км от Тунгусских камней |
| 36 | Поселение Новониколаевское II | недалеко от б. д.Николаевка, в 3-4 км от Тунгусских камней |
| 37 | Курганная группа Огнерубовская | на краю б. д.Огнерубово, на левом берегу р.Малая Юкса |
| 38 | Поселение Березовая Грива I | 3 км северо-вост. – вост. б. д.Тургай, на правом берегу Тургайской курьи |
| 39 | Жилище Кордонское II | приблизительно посередине между п.Большой Кордон и б. д.Тургай |
| 40 | Городище Новониколаевское I | на террасе между с.Новониколаека и д.Караколь на 2 км |
| 41 | Поселение Тиквет | в 1 км к юго-востоку от б. д.Тургай по дороге на б. д.Каутал, у оз.Тиквет |
| 42 | Жилище Тургайское I | в 20 м к юго-востоку от бывшего скотного двора Тургайской колхозной фермы |
| 43 | Жилище Тургайское II | у б. д.Тургай |

Границы территорий объектов культурного наследия поселения и их зоны охраны для объектов культурного наследия на данный момент в установленном порядке не утверждены.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г. №315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (в ред. Постановления Правительства РФ от 07.11.2008 № 821) «Утвержденные границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон обязательно учитываются и отображаются в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории (в случае необходимости в указанные документы вносятся изменения в установленном порядке)» (п.20).

Таким образом, в целях охраны объектов культурного наследия необходимо утвердить границы их территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы их использования, внеся в генеральный план поселения соответствующие дополнения.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. N 618 об утверждении «Положения об информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости» (пункт 13 Положения) «Орган государственной власти или орган местного самоуправления, принявший решение об установлении или изменении границы зоны с особыми условиями использования территорий (т.е. зон охраны объектов культурного наследия), представляет в орган кадастрового учета выписку из решения об установлении или изменении границ таких зон, перечень координат характерных точек границ указанных зон в установленной системе координат, а также перечень ограничений прав в границах такой зоны либо документ, содержащий реквизиты правового акта, предусматривающего такие ограничения, и документ, описывающий местоположение установленной границы зоны с особыми условиями использования территорий». Т.е. границы зон охраны объектов культурного наследия должны быть закоординированы и внесены в государственный кадастр недвижимости. Это положение значительно усложняет подготовку проектов зон охраны, однако исключает все условности прохождения границ территорий, которые применялись ранее.

При подготовке документов территориального планирования поселения (разделов по охране объектов культурного наследия) следует учитывать установленные законодательством полномочия различных органов власти по охране и сохранению объектов культурного наследия.

Так, согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к вопросам местного значения поселения отнесено (п.13 ч.1 ст.14): «сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения».

Часть 2 статьи 26.3. федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (с последующими редакциями) устанавливает, что «к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации (…) относится решение вопросов: (…) п.15) сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения».

Законодательство разделяет понятия «охраны» и «сохранения» объектов культурного наследия. Так, меры (мероприятия) по охране объектов культурного наследия - это полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления: мероприятия, направленные на выявление, изучение, учет, предотвращение разрушения и контроль за использованием и состоянием объектов культурного наследия.  К сохранению объектов культурного наследия относятся ремонтно-реставрационные работы: ремонт, реставрация, консервация, приспособление, воссоздание.

Таким образом,  принципиальными характеристиками для разграничения полномочий по охране и сохранению объектов культурного наследия являются вопросы собственности и категории значения памятников.

Изменившееся в последние годы законодательство об охране объектов историко-культурного наследия  определило новую систему объектов наследия, как по их видам («памятник», «ансамбль», «достопримечательное место», «историческое поселение», «историко-культурный заповедник»), так и по их значимости, добавив муниципальный уровень охраны.

Сегодня объекты культурного наследия поселения представлены видом «памятник». Однако ряд территорий обладают всеми признаками такого вида  объекта культурного наследия, как «достопримечательное место». Для поселения можно выделить «достопримечательные места» - территории и объекты, отражающие те или иные этапы и события истории, в т.ч. участки исторических дорог, место крепости, место усадьбы, место населенного пункта.

Государственная стратегия формирования системы достопримечательных мест, историко-культурных заповедников и музеев-заповедников в Российской Федерации (2007г.) отмечает необходимость создания следующих типов историко-культурных заповедников: этнографических; промышленных; на фрагментах исторических путей и дорог; на местах исторических сражений; археологических; усадебных; городских.

Согласно положениям Федерального закона от 14.03.1995г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» «органы местного самоуправления могут устанавливать иные категории особо охраняемых природных территорий (территории, на которых находятся памятники садово-паркового искусства, охраняемые береговые линии, охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшафты, биологические станции, микрозаповедники и другие)»

Для сельского поселения можно выделить «достопримечательные места» - территории и объекты, отражающие те или иные этапы и события истории, в т.ч. участки исторической планировки и застройки разных периодов, территории и объекты, связанные с событиями военной и гражданской истории, историческими личностями, как повлиявшими на территориальное и функциональное развитие, так и оставившие «память» места.

В качестве юридической формы сохранения и представления объектов наследия «достопримечательных мест» законодательство определяет «историко-культурный заповедник», как «выдающийся целостный историко-культурный и природный комплекс, нуждающийся в особом режиме содержания».

Федеральным законом от 25.06.2002 г. «73 – ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (ст. 30, 31) предусмотрена норма, что земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению, являются объектами историко-культурной экспертизы, которая проводиться до начала землеустроительных, земельных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работах, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов. Вследствие чего необходимо обеспечение обязательного проведения историко-культурной экспертизы в отношении земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению.

Выводы:

Историко – градостроительный анализ развития поселения и его населенных пунктов показал следующее:

1) Градостроительные образования на территории поселения формировались вдоль рек и исторически сформировавшихся дорог.

2)Сельское поселение обладает историко-культурными ресурсами, что создает предпосылки для разработки современных целевых экономических программ развития территорий, основанных на природном ландшафте и культурном наследии.

3)Органам местного самоуправления поселения необходимо совместно с уполномоченными органами государственной власти Томской области провести исследования и выявить на их основе объекты историко-культурного наследия, в т.ч. памятники архитектуры в пределах территории поселения.

4) Проведение историко – культурной экспертизы.

## 1.4. Природно-ресурсный потенциал сельского поселения

### 1.4.1. Климат и агроклиматический потенциал

Климат

Географическое положение территории определяет ее климатические особенности.

Характеристика климатических условий территории приводится по данным метеостанции «Томск».

Климат континентальный с длительной, умеренно холодной и умеренно влажной зимой, коротким, умеренно теплым и влажным летом, индекс континентальности равен 0,88. Продолжительность зимы - около 170 дней. Средняя температура января, самого холодного месяца года, —20,9°, возможны отдельные понижения до -53°, -55°.

Среднегодовая температура воздуха составляет - 0,6°С, наиболее холодного месяца (января) - минус 19,1°С, наиболее теплого (июля) - + 18,3°С. Абсолютный максимум температуры воздуха +36°С, минимум -55°С. Годовая амплитуда колебаний температуры воздуха составляет 91°С. Первые заморозки наблюдаются 15-22 ноября (в отдельные годы наблюдались заморозки в сентябре и даже августе). Переход среднесуточной температуры воздуха через 0˚С осуществляется в начале апреля и октября, число дней с температурой ниже  0˚С равно 179.

Устойчивое промерзание почвы начинается в конце октября, полное оттаивание почвы происходит в мае. Нормативная глубина сезонного промерзания почвы – 240 см. Высота снежного покрова достигает 70 см.

Весной начинается таяние снега и окончание устойчивых морозов. Для весны характерны возвраты холодов. В мае и начале июня могут наблюдаться заморозки.

Среднегодовое количество осадков составляет 447 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в теплый период года, причем 38-42% от всех осадков теплого периода приходится на июль, август. В зимнее время осадки выпадают преимущественно в твердом виде - это 22-34% от общего их количества за год. Снежный покров наблюдается в среднем, с середины октября до середины апреля. Устойчивый снежный покров образуется в конце октября. Снег удерживается в среднем 179 дней.

Особенностью ветрового режима района является преобладание юго-западных и северо-западных ветров. Скорость и направление ветра на территории района обусловлены общей рециркуляцией атмосферы и местными особенностями в распределении направления ветра. Наиболее часто повторяются ветры со скоростью 1-3 м/с, их повторяемость составляет 60.9%.

Геологическое строение

Территория Новониколаевского сельского поселения и его окрестностей находится на сочленении двух структур - Колывань-Томской складчатой зоны и Кузнецкого Алатау, которые перекрываются мощным покровом рыхлых отложений. В стратиграфическом разрезе выделяются два структурных этажа: внизу верхнепалеозойский складчатый фундамент, прорванный дайками диабазов предположительно юрского возраста; в верхней части — полого залегающий платформенный чехол кайназойского возраста, в котором наблюдаются отложения всех трех систем палеогеновой, неогеновой и четвертичной.

Краткая характеристика геолого-литологического строения

| Стратиграфические горизонты | Литологический состав | Мощность отл., м | Площадь распространения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Меловые отложения, K2 |  |  |  |  |
| Меловые отложения, K2 | отложения континентального генезиса | 15-20 | повсеместно | Верхнемеловые отложения сымской и симоновской свит приурочено Сосновское месторождение подземных вод, используемое для ХПВ. |
| Палеогеновая, Pg |  |  |  |  |
| Палеогеновые отложения, Pg2,3 (свиты: Люлинворская, Юрковская, Новомихайловская и др.) | аллювиально-озерные пески разнозернистые с гравием, галькой, глины | 0-70 | практически повсеместно | В отложения заключен водоносный горизонт, используемый для ХПВ населенных пунктов |
| Неогеновая, N |  |  |  |  |
| Неогеновая, N -Кочковская свита N2 kc | суглинки, глины, пески с гравием, галькой | 15-25 | в пределах водоразделов |  |
| Четвертичная, Q |  |  |  |  |
| Четвертичные отложения, Q Средне-верхнечетвертичные - тайгинская свита, laQ2tg - субаэральные отлож. склонов водоразделов - отложения надпойменных террас, aQ3-4 - отложения высокой поймы и надпойменной террасы | - суглинки, супеси с прослоями песков - лессовидные суглинки - глины, суглинки, супеси - глины, суглинки, супеси | 5 - 14 2 - 5 10-20 до 20 | в пределах водоразделов, их склонов в пределах водоразделов, их склонов в бортах рек поймы рек | В отложения заключен водоносный горизонт, используемый для ХПВ населенных пунктов |
| Современные отложения, - пойменные отложения, аQ4 -техногенные грунты | песч.-гравийн., суглинки, торф, илы насыпной грунт (пески, суглинки), стр. мусор | 2 до 10-15 0-3 | долины рек локально |  |

Минерально-сырьевые ресурсы

Отличительной чертой минерально-сырьевой базы Новониколаевского сельского поселения является преобладание углеводородного сырья, над другими видами полезных ископаемых. Под минерально-сырьевыми ресурсами понимается совокупность полезных ископаемых, выявленных в недрах земли в результате геологоразведочных работ и доступных для промышленного использования.

Добыча полезных ископаемых на территории Новониколаевского сельского поселения не ведется.

### 1.4.2. Водные ресурсы

Использование подземных вод

В гидрогеологическом отношении рассматриваемый район находится в пределах юго-восточной части Западно-Сибирского артезианского бассейна и его складчатого палеозойского обрамления.

Подземные воды приурочены ко всем водонесущим разновидностям отложений. При этом источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются водоносные комплексы палеогеновых и неоген-четвертичных отложений, которые отличаются высокими дебитами и удовлетворительным качеством подземных вод.

Подземные воды четвертичных отложений для водоснабжения используются незначительно ввиду сравнительно малой водообильности и незащищенности от загрязнения.

Основные сведения по водоносным горизонтам и комплексам

| Наименование водоносного горизонта (ВГ, ВК) | Распространение | Глубина залегания/ мощность, м | Уд. дебиты, л/сек | Использование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВГ в четвертичных отложениях aQ3-4: |  |  |  |  |
| - ВГ типа«верховодки» | практически повсеместно | от 0 до 10/ до 5 | незначительные | в ХПВ не участвуют |
| - ВГ низких террас | поймы рек, I надп. террасы | от 0 до 5/ до 10 | 0.19-6.94 | ХПВ одиночными скважинами, колодцами |
| - ВГ высоких террас | I -II надп. террасы | 0 до 25/ до10 | 0.07-0.24 | ХПВ одиночными скважинами, колодцами |
| ВГ в неогеновых отложениях N2Kc | локально в пределах водораздела | 15-25/ в прослоях песков | н.с. | существ. роли в ХПВ не играют |
| ВК в палеогеновых отложениях: - лагерносадско-юрковско-новомихайловский | повсеместно | 10-55 / до 40 | дебиты скв. 3-41, напорные | используется для централизованного ХПВ, ПТВ города |
| K2-Pg (кора выветривания) | водоупорные отложения |  |  |  |
| Меловые отложения, K3 | локально |  | маловодо-обильный |  |
| Каменноугольный, C1 | повсеместно | 0 до 100/вскр. более 10 | дебиты скв.0.1-5.8, напорные | используется для ХПВ города (на отдельных водозаборах) |

Химический состав подземных вод

Поверхностные воды Новониколаевского сельского поселения не могут быть использованы для организации централизованного водоснабжения в силу их уязвимости от антропогенного загрязнения. Реки по берегам которых расположены наиболее крупные населенные пункты, достаточно сильно загрязнены в результате многочисленных сбросов неочищенных стоков от промышленной деятельности, сельскохозяйственного производства, лесозаготовительных работ, добычи нефти и газа. Единственным надежным источником качественного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения области служат подземные воды. Запасы подземной воды способны обеспечить потребности жителей не только в настоящее время, но и в далекой перспективе. Вместе с тем, качество подземных вод в естественных природных условиях по ряду таких показателей как содержания железа, марганца, в отдельных случаях - фенолов, азотсодержащих веществ, нефтепродуктов, а в ряде северных районов - водорастворенных газов (сероводород, метан), не отвечает требованиям СанПин 2.1.4.559-96 . В бактериологическом отношении воды, как правило, удовлетворяют существующим требованиям. При соответствующей водоподготовке некондиционные по качеству воды могут быть доведены до норм ГОСТа, однако, в области специальная водоподготовка перед подачей питьевой воды населению проводится только на крупных водозаборах. На более мелких и большинстве децентрализованных водозаборах она, как правило, примитивна, а на одиночных эксплуатационных скважинах вообще отсутствует. В этих случаях население использует для удовлетворения своих нужд неочищенную воду. На многих действующих водозаборах отсутствуют или не выдерживаются зоны санитарной охраны. Из 830 объектов водопользования имеют лицензии на право добычи подземных вод только 378 (около 46 %), на остальных объектах ведется безлицензионная добыча, а, следовательно, неконтролируемое использование ресурсов подземных вод. Важной проблемой является также наличие большого числа самоизливающихся и бесхозных скважин, работы по ликвидации которых практически не выполняются.

Поверхностные воды

Гидрографическая сеть сельского поселения очень развита. Все реки, ручьи  и озера принадлежат Верхнеобскому бассейновому округу (р.Чулым, р.Бол. и Мал.Юкса, Кужербак, оз.Тургайское и др.). По восточной границе протекает река Чулым. Густота речной сети в бассейне р. Чулыма достигает 0,45 км/км2.

Чулым –правый приток Оби. Протяженность - 1799 км, площадь бассейна 134 тыс. км².

Образуется слиянием рек Белый и Чёрный Июс, берущих начало с Кузнецкого Алатау, в 40 км к югу от Ужура у посёлка Малый Сютик (близ посёлка Копьёво, Хакасия). От истока до города Ачинска имеет горный характер, у посёлка Легостаево (близ села Новосёлово Новосёловского района) расстояние между Чулымом и Енисеем составляет всего 7,5 км. В течении между городами Ачинском и Назаровом огибает хребет Арга. Ниже река протекает по широкой пойме (до 10 км), изобилующей озёрами и старицами; русло многорукавное (шириной до 1200 м). Пересекает Чулымскую равнину.

Питание преимущественно снеговое. Половодье с мая по июль. Средний расход воды 785 м³/с; наибольший расход в 131 км от устья 8220 м³/с, наименьший — 108 м³/с. Замерзает в начале ноября; вскрывается в конце апреля — начале мая, весной часты заторы льда. Средний расход наносов 68 кг/сек, годовой объём стока наносов 2100 тыс. т.

Судоходна от Ачинска на 1173 км до устья; извилистость и перекаты затрудняют судоходство.

Большая Юкса — левый приток Чулыма. Длина реки составляет 177 км, водосборная площадь — 2670 км².

Малая Юкса — левый приток Чулыма. Длина реки составляет около 33 км.

Кужербак –  левый приток Чулыма. Длина реки составляет 65 км, водосборная площадь — 513 км².

Большая Таежная – левый приток реки Малая Юкса. Длина реки составляет 17км.

Малая Таежная –  левый приток реки Малая Юкса. Длина реки составляет 26 км.

Караколь –  левый приток реки Чулым. Длина реки составляет 8км.

Основными источниками питания рек являются зимние осадки, формирующие 55-82% годового стока, на долю подземных вод приходится 10-40%, а дождевого — 3-11%. По водному режиму реки относятся к западно-сибирскому типу, они имеют длительное весенне-летнее половодье (2-3 месяца). Подъем уровня весной происходит чаще в середине-конце апреля. Ранний подъем бывает в конце марта, а поздний в начале мая.

Температурный режим

Средняя многолетняя температура воды за теплый период (апрель – октябрь) рек в среднем составляет  12,4°С.

Переход температуры воды через 0,2°С весной происходит в конце третьей декады апреля.

Наивысшая температура наблюдается в июле, средние месячные значения ее составляют 20-22°С.

В августе начинается понижение температуры воды, в результате которого месячная температура в сентябре на реках составляет 11-12°С.

В октябре в связи с дальнейшим охлаждением температура воды в реках падает до 2-5°С, оставаясь, однако, до конца периода, свободного ото льда, выше температуры воздуха на 1,5 – 2°С.

Переход температуры воды через 0,2°С происходит в конце октября – первых числах ноября.

Ледовый режим

Ледостав на реках устанавливается неодновременно: на севере реки чаще замерзают в последнюю декаду октября, а на юге — в первую декаду ноября. Продолжительность ледостава 140-215 дней. Наибольшей толщины лед достигает в марте. Толщина льда на Чулыме — до 75-100 см; на таежных реках — 12-20 см, а местами вода не замерзает совсем. Кроме того, на реках зимой образуются наледи. Чаще всего это связано со сложной разрывной тектоникой.

По гидрохимическому составу поверхностные воды пресные, гидрокарбонатные кальциевые, нейтральные, в летний период слабощелочные.

Обеспеченность поверхностными водами

Новониколаевское сельское поселение входит в состав Асиновского района, который,  относится к территории обеспеченной поверхностными водами (в разрезе ресурсов Томской области).

Озеро Тургайское и озеро Щучье являются памятниками природы областного значения.

Озеро Тургайское - единственное крупное озеро в Причулымье, его площадь составляет 791,2 тыс. кв. м. Озеро Щучье имеет необычную форму и несвойственную старичным озерам большую глубину - до 24 м.

Кроме того, в окрестностях озер обитают животные и растения, занесенные в Красную книгу.

На особо охраняемой природной территории запрещаются любое строительство, рубки деревьев, захламление, а также любые действия, приводящие к уничтожению или загрязнению озер и изменению их гидрологического режима.

Ширина водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговой полосы

| Название водного объекта | Ширина прибрежной защитной зоны, м | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина береговой полосы |
| --- | --- | --- | --- |
| Река Чулым | 50 | 200 | 20 |
| Река Большая Юкса | 50 | 200 | 20 |
| Река Малая Юкса | 50 | 100 | 20 |
| Река Кужербак | 50 | 200 | 20 |
| Река Большая Таежная | 50 | 100 | 20 |
| Река Малая Таежная | 50 | 100 | 20 |
| Река Караколь | 30 | 50 | 5 |
| Озеро Тургайское Озеро Щучье | 50 | 50 | 20 |
| Озера, ручьи | 30-50 | 50 | 5 |

### 1.4.3. Почвенные ресурсы

Почвы водораздельной части землепользования образовались на карбонатных  глинах и суглинках; в понижениях, в заболоченных местах почвообразующие породы – оглеенные глины.

Пахотные массивы представлены в основном серыми лесными и темно-серыми лесными почвами.

Агрохимическая характеристика почв по степени кислотности на пахотных угодьях Коммунист (КФХ «Нива»).

| Площадь (га) | Площадь по степени кислотности рН |  |  |  |  | Ср.взвеш. знач. рН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | менее4,5 | 4,6-5,0 | 5,1-5,5 | 5,6-6,0 | Более 6,0 |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 3084,6 | 533,00 | 1353,73 | 1197,50 | - | - | 4,9 |

Агрохимическая характеристика почв по содержанию подвижного фосфора на пахотных угодьях.

| Площадь (га) | Площадь по степени кислотности рН |  |  |  |  | Ср.взвеш. знач. мг/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 26-50 | 51-100 | 101-150 | 151-250 | бол.250 |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 3084,6 | - | - | 305,8 | 2046,14 | 732,79 | 210,77 |

Агрохимическая характеристика почв по содержанию обменного калия на пахотных угодьях.

| Площадь (га) | Площадь по степени кислотности рН |  |  |  |  | Ср.взвеш. знач. мг/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-40 | 41-80 | 81-120 | 121-170 | бол.170 |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 3084,6 | 20,3 | 1309,83 | 854,81 | 597,5 | 302,15 | 100,96 |

Агрохимическая характеристика почв по содержанию гумуса.

| Площадь (га) | Площадь по степени кислотности рН |  |  |  |  |  |  | Ср.взвеш. знач. мг/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 -1,5 | 1,51- 2,0 | 2,01 -2,5 | 2,51 -3,0 | 3,01 -4,0 | 4,01 -6,0 | 6,01-10,0 |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 3084,6 | - | - | 426,47 | 63,61 | 1562,05 | 1032,53 | - | 3,8 |

Основными причинами, влияющими на эрозию почв являются:

-высокая распаханность земель без учета ландшафтов и других природных факторов;

-отчуждение больших площадей пахотных земель под нужды несельскохозяйственного производства (под строительство объектов промышленности, магистральной инфраструктуры, разработку месторождений полезных ископаемых, жилищного строительства);

-несбалансированное использование сельскохозяйственных земель (перевыпас скота, интенсивное нерегулируемое земледелие);

-изменение химического состава почв, вследствие, загрязнения их пестицидами, тяжелыми металлами и другими загрязняющими веществами;

-неконтролируемая вырубка древесной растительности, в том числе противоэрозионного назначения.

### 1.4.4. Лесосырьевые ресурсы

Новониколаевское сельское поселение входит в состав двух природных зон — тайги и лесостепи. Флора области сформирована мигрантами, поскольку эндемичные (местные) виды не успели возникнуть. Пополнение флоры мигрантами происходит и в настоящее время, преимущественно с востока. По количеству видов самыми крупными являются следующие семейства: сложноцветные (94 вида), злаки (78 видов), осоковые (65 видов), розоцветные (55 видов), бобовые (43 вида), лютиковые (40 видов), гвоздичные (40 видов), крестоцветные или капустные (36 видов), норичниковые (32 вида), губоцветные (28 видов). Перечисленные ведущие семейства включают 511 видов, что составляет 56,5 % всей флоры области.

Зональным типом растительности является равнинная полидоминантная тайга с доминированием в южных районах области пихты сибирской, а в северных — кедра сибирского с участием ели. В большинстве лесных сообществ присутствуют осина и березы. На песчаных отложениях распространены сосновые леса, нередко с присутствием лиственницы сибирской. Растительность области подразделяется на лесную, болотную, луговую и водную. Лесная растительность представлена темнохвойными или сменившими их вторичными мелколиственными лесами, сосновыми борами, сфагновыми болотами. Площадь коренных лесов, не тронутых промышленными рубками или пожарами, сравнительно невелика, а в южных и юго-восточных районах области коренные леса почти полностью уничтожены. Болотная растительность представлена мхами (сфагновыми, зелеными, печеночными), осоками, пушицами, тростником, вахтой трехлистной, сабельником болотным, шейхцерией и др. Луга подразделяются на заливные (сосредоточены в поймах Оби и ее притоков) и суходольные (наиболее развиты на юге области). Водная растительность разнообразна. На берегах рек растут частуха, стрелолист, сусак зонтичный. Около берегов растут осоки, на иловых грунтах распространен камыш озерный, на песчаных грунтах обычно развивается тростник, заходящий на глубину 1-1,5 м.

Согласно Закону Томской области «Об установлении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд» (в редакции от 17.12.2012г №235-ОЗ) Асиновский район относится к лесодефицитным.

Животный мир насчитывает около 2 тыс. видов и групп. Из них более 1,5 тыс. составляют различные группы беспозвоночных, 1 вид — круглоротые, 33 вида — рыбы, 6 видов — амфибии, 4 вида — рептилии, 326 видов — птицы и 62 вида — млекопитающие. Обилие видового разнообразия во многом объясняется ландшафтно-экологическим обликом области. Из общей площади области (31439,1 тыс. га) 20022,4 относятся к лесным угодьям, 1365,3 — к полевым, 9146,6 тыс. га — к болотным; прочими угодьями занято 294,4 тыс. га. В связи с этим, в составе фауны области более половины всех животных обитают в лесах (или их производных), около трети всех видов тяготеют к водным и водно-болотным угодьям. По характеру пребывания на территории области, большинство видов амфибий, рептилий и млекопитающих ведет оседлый или оседло-кочевой образ жизни; регулярные перелеты совершает только часть видов рукокрылых. На территории Новониколаевского сельского поселения обитает 62 вида млекопитающих, относящихся к 6 отрядам: насекомоядные, рукокрылые, зайцеобразные, грызуны, хищные, парнокопытные. Самым крупным представителем отряда грызунов является речной бобр. Наиболее крупным хищником фауны области является бурый медведь. Также распространены рысь и соболь. Из отряда парнокопытных самым крупным представителем семейства современных оленей является лось.

Среди птиц большинство составляют перелетные виды — 147, оседло-кочевые — 48, пролетные (пересекающие территорию области, но не размножающиеся в ее пределах) — 39 и зимующие (появляющиеся только в зимний период) — 4 вида. Значительным числом (62 вида) представлены залетные виды, пребывание которых не закономерно. Основу популяции птиц области составляют 225 гнездящихся видов. Зимой численность птиц колеблется: в разные годы на территории области насчитывается от 30 до 60 видов, что зависит от наличия кормов (ягодных и семенных растений) и погодных условий. Орнитофауна Томской области по своему историческому происхождению имеет сибирско-европейский характер, со значительной долей участия транспалеарктических видов. Видовой состав амфибий и рептилий в Томской области не богат и представлен 9 видами: 5 видов земноводных и 4 вида пресмыкающихся. По мере продвижения с юга на север число видов амфибий и рептилий уменьшается.

В водоемах области обитает 33 вида рыб. По условиям существования и экологического распространения рыб их подразделяют на полупроходных и туводных (жилых). Полупроходные рыбы проводят большую часть жизни в низовьях Оби (ледовитоморская минога, осетр, нельма, муксун, пелядь). К жилым относятся сибирская стерлядь, щука, язь, лещ восточный, сазан, судак, сибирская плотва (чебак, сорога), карась золотой, карась серебряный, линь, окунь, ерш и др. Беспозвоночные — наиболее многочисленная группа животных в Томской области. Многие из них являются вредителями сельского и лесного хозяйства, а также паразитами человека. Так, вредителями сельского хозяйства являются проволочники, майский хруш, луговой мотылек, саранчовые, шведская муха, капустная тля, луковая муха и др. Известно более 60 видов вредных лесных насекомых — коконопрядов, пядениц, усачей, слоников, пилильщиков, гусениц и др. Кроме обычных таежных видов животных на территории Томской области есть интродуцированные виды — ценные пушные звери и рыбы, такие как русская выхухоль, американская норка, сазан, судак.

На территории района функционирует зоологический заказник регионального значения «Мало-Юксинский». Его площадь 35 тыс. га. Он является природным резерватом ценных в хозяйственном отношении пород животных, а также редких для Томской области и занесенных в Красную книгу видов животных. Заказник образован в 1982 году, подтвержден Постановлением Главы Администрации Томской области от 27.11.1995 № 304.

Красная книга муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение»

В учрежденной "Красной книге Томской области" занесено немало представителей флоры и фауны, обитающей на территории Новониколаевского сельского поселения.

Редкие виды:  Achnatherum sibiricum (L.) Keng ex Tzvelev Чий сибирский, Ковыль сибирский, Aconitum anthoroideum DC. Борец анторовидный, Аконит анторовидный, Аконит противоядновидный, Борец Палласа, Борец противоядновидный, Actaea spicata L., Воронец колосистый, Воронец колосовидный, Alfredia cernua (L.) Cass, Альфредия поникшая, Allium altyncolicum N.V. Friesen, Лук алтынкольский, Allium lineare L. Лук линейный, Allium nutans L.Лук поникающий, Allium obliquum L. Лук косой, Allium schoenoprasum L. Лук скорода, Лук резанец, Лук сибирский, Лук-резанец

Aquilegia sibirica Lam. Водосбор сибирский, Artemisia gmelinii Weber ex Stechm.Полынь Гмелина, Полынь жертвенная, Artemisia laciniata Willd. Полынь рассечённая, Artemisia latifolia Ledeb. Полынь широколистная, Artemisia macrantha Ledeb Полынь крупноцветковая, Полынь крупнокорзиночная, Artemisia sericea Weber ex Stechm. Полынь шелковистая, Artemisia tanacetifolia L. Полынь пижмолистная, Astragalus testiculatus Pall. Астрагал яичкоплодный, Астрагал яичковый, Астрагал яйцеплодный, Bistorta vivipara (L.) Gray Змеевик живородящий, Горец живородящий, Гречишка живородящая, Botrychium lanceolatum (S.G. Gmel.) Angstr. Гроздовник ланцетовидный, Гроздовник ланцетный, Botrychium multifidum (S.G. Gmel.) Rupr. Гроздовник многораздельный, Botrychium virginianum (L.) Sw. Гроздовник виргинский, Гроздовник пупавковидный, Brunnera sibirica Steven Бруннера сибирская, Bupleurum multinerve DC. Володушка многожилковая, Володушка могожильчатая, Calypso bulbosa (L.) Oakes Калипсо луковичная, Калипсо клубневая, Калипсо клубневый, Калипсо северная, Cardamine trifida (Poir.) B.M.G. Jones Сердечник трёхнадрезанный, Зубянка тонколистная, Зубянка трёхнадрезанная, Зубянка тройчатая, Зубянка узколистная, Сердечник трёхнадрезный, Сердечник трёхраздельный, Шарокоренник трёхнадрезанный, Cerastium maximum L. Ясколка крупная, Ясколка большая, Ясколка завёрнутая, Ceratoides papposa Botsch. & Ikonn. Крашенинниковия терескеновая, Терескен обыкновенный, Терескен роговидный, Терескен серый, Терескен хохолковый, Chrysosplenium sibiricum (Ser. ex DC.) Kharkev. Селезёночник сибирский, Cinna latifolia (Trevir.) Griseb. Цинна широколистная, Cleistogenes squarrosa (Trin.) Keng Змеёвка растопыренная, Диплахна растопыренная, Coeloglossum viride (L.) Hartm. Пололепестник зелёный, Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidel Влагалищецветник маленький, Влагалищецветник тонкий, Cypripedium calceolus L. Венерин башмачок настоящий, Башмачок известняковый, Башмачок настоящий, Венерин башмачок жёлтый, Cypripedium macranthon Sw. Венерин башмачок крупноцветковый, Башмачок крупноцветковый, Башмачок крупноцветный, Башмачок Тунберга, Cystopteris fragilis (L.) Bernh. Пузырник ломкий, Пузырник алмаатинский, Пузырник выемчато-зубчатый, Пузырник термальный, Cystopteris sudetica A. Brown & Milde Корневищник судетский, Пузырник судетский, Dasystephana septemfida (Pall.) Zuev Горечавка семираздельная, Сокольница семираздельная, Dryopteris cristata (L.) A. Gray Щитовник гребенчатый, Dryopteris filix-mas (L.) Schott Щитовник мужской, Щитовник аптечный, Elatine hydropiper L. Повойничек водноперечный, Повойничек водяной перец, Повойничек перечный, Повойничек согнутосемянный, Elisanthe viscosa (L.) Rupr. Смолёвка клейкая, Дрёма клейкая, Дрёма липкая, Скрытолепестник липкий, Смолёвка липкая, Элизанта клейкая, Элизанта липкая, Элизанте клейкая, Элизанте липкая, Epipactis helleborine (L.) Crantz Дремлик зимовниковый, Дремлик лесной, Дремлик морозниковый, Дремлик чемерицевидный, Дремлик широколистный, Erythronium sibiricum (Fisch. & C.A. Mey.) Krylov Кандык сибирский, Festuca gigantea (L.) Vill. Овсяница гигантская, Овсяничник гигантский, Fragaria moschata Duchesne Земляника большая, Земляника ананасная, Gagea fedtschenkoana Pasch. Гусиный лук Федченко, Гусинолук ФедченкоGalatella angustissima (Tausch) Novopokr. Солонечник узколистныйGoniolimon speciosum (L.) Boiss. Углостебельник красивый, Гониолимон красивый, Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. Кокушник комарниковый, Кокушник длиннорогий, Gymnocarpium jessoense (Koidz.) Koidz. Голокучник иезский, Голокучник йезо, Голокучник йезский, Голокучник расставленно-перистый, Голокучник хоккайдский, Hammarbya paludosa (L.) Kuntze Хаммарбия болотная, Гаммарбия болотная, Мякотница болотная Hedysarum alpinum L. Копеечник альпийский, Копеечник сибирский Herminium monorchis (L.) R. Br. Бровник одноклубневый Hypericum ascyron L. Зверобой большой, Iris humilis Georgi Ирис низкий, Ирис желтейший, Ирис маньчжурский, Ирис приземистый, Касатик желтейший, Касатик маньчжурский, Касатик низкий, Касатик приземистый, Iris sibirica L. Ирис сибирский, Касатик сибирский, Juniperus communis L. Можжевельник обыкновенный, Kitagawia baicalensis (I. Redowsky ex Willd.) Pimenov Китагавия байкальская, Горичник байкальский, Kochia prostrata (L.) Schrad. Кохия простёртая, Кохия стелющаяся, Прутняк, Прутняк распростёртый, Leersia oryzoides (L.) Sw. Леерсия рисовидная, Liparis loeselii (L.) Rich. Глянцелистник Лёзеля, Липарис Лёзеля, Липарис Лозеля, Лосняк Лёзеля, Listera cordata (L.) R. Br. Тайник сердцевидный, Тайник сердцелистный, Lonicera tatarica L. Жимолость татарская, Lycopodiella inundata (L.) Holub Плаунок заливаемый, Плаун болотный, Плаун заливаемый, Плаун топяной, Плаунок затопляемый, Плаунок топяной, Плауночек топяной Minuartia stricta (Sw.) Hiern, Минуарция прямостоячая, Минуарция прямая, Neottia nidus-avis (L.) Rich. Гнездовка настоящая, Гнездовка обыкновенная, Neottianthe cucullata (L.) Schlechter Гнездоцветка клобучковая, Кокушник клобучковый, Неоттианта клобучковая, Неоттианте клобучковая Nuphar pumila (Timm) DC. Кубышка малая, Nymphaea tetragona Georgi Кувшинка четырёхгранная, Кувшинка Венцеля, Кувшинка малая, Кувшинка четырёхугольная, Nymphoides peltata Болотноцветник щитолистный, Болотноцветник щитконосный, Болотоцветник щитолистный, (S.G. Gmel.) Kuntze Лимнантемум кувшинковидый, Нимфейник щитолистный, Нимфоцветник щитолистный, Ophioglossum vulgatum L. Ужовник обыкновенный Orchis militaris L. Ятрышник шлемоносный, Ятрышник шлемовидный Orostachys spinosa (L.) C.A. Mey. Горноколосник колючий, Oxytropis pilosa (L.) DC. Остролодочник волосистый Pedicularis sceptrum-carolinum L Мытник царский скипетр, Мытник Карлов скипетр, Мытник скипетровидный, Poa remota Forselles Мятлик расставленный, Polygala sibirica L. Истод сибирскийPotentilla erecta (L.) Raeusch. Лапчатка прямостоячая, Лапчатка прямостоящая Primula macrocalyx Bunge Первоцвет крупночашечный, Примула вздутая крупночашечная, Примула крупночашечковая, Примула крупночашечная, Saxifraga hirculus L. Камнеломка болотная, Scrophularia umbrosa Dumort. Норичник тенистый, Норичник крылатый, Норичник теневой Sedum aizoon L. Очиток живучий, Живучник вечноживой, Живучник живучий, Очиток прибрежный, Spiraea hypericifolia L. Спирея зверобоелистная, Таволга зверобоелистная Spiranthes amoena (M. Bieb.) Spreng. Скрученник приятный Stipa pennata L. Ковыль перистый, Ковыль Иоанна, Ковыль обособленный, Thesium refractum C.A. Mey. Ленец преломляющий, Ленец преломленный, Thymus jenisseensis Iljin Тимьян енисейский, Чабрец енисейский Thymus marschallianus Willd. Тимьян Маршалла, Тимьян ложнопаннонский, Тимьян маршаллиевский, Тимьян степной, Чабрец ложнопаннонский, Чабрец Маршалла, Чабрец степной, Tilia cordata Mill. Липа сердцевидная, Липа мелколистная, Липа северная, Trapa natans L Рогульник плавающий, Водяной орех плавающий, Чилим плавающий, Trichophorum cespitosum (L.) Hartm. Пухонос дернистый, Беотрион дернистый, Кречетовичия дернистая, Triglochin palustre L. Триостренник болотный, Триостренник Комарова, Vincetoxicum sibiricum (L.) Decne Ластовень сибирский, Ластовник ленцовый, Viola dissecta Ledeb. Фиалка рассечённая.

### 1.4.5. Система особо охраняемых природных территорий

На территории Новониколаевскогопоселения имеется несколько памятников природы, из них два - водных (оз. Тургайское и оз. Щучье), два геологических (антиклинальная складка осадочных пород на правом берегу реки Киргизки в 0,5 км выше села Копыловка, Тунгусский Камень на правом берегу реки Малой Юксы, в окрестностях деревни Малая Антиповка), один ботанический (припоселковый лес д. Комаровка) и зоологический заказник регионального значения «Мало-Юксинский».

«Мало-Юксинский» заказник является природным резерватом ценных в хозяйственном отношении пород животных, а также редких для Томской области и занесенных в Красную книгу видов животных. Его площадь составляет 35 тыс. га. Заказник образован в 1982 году, подтвержден Постановлением Главы Администрации Томской области от 27.11.1995 № 304.

Природный комплекс "Озеро Тургайское и озеро Щучье" расположен на землях сельскохозяйственного назначения. Общая площадь памятника природы составляет 358,2 га. Профиль памятника природы - комплексный (озера Тургайское и Щучье с прилегающими лесными участками).

### 1.4.6. Ландшафтно-рекреационный потенциал. Инженерно-геологическая оценка территории

При перспективном планировании развития рекреации, должны учитываться природные особенности территории, благоприятные климатические условия и рельеф территории.

Местность сельского поселения преимущественно равнинная.

Основная часть территории покрыта лесами, состоящими из березы и осины. По берегам рек,  ручьёв и в логах произрастают  ель и пихта, а на возвышенных местах сосна и лиственница.

На территории поселения имеется несколько памятников природы, из них два - водных (оз. Тургайское и оз. Щучье), два геологических (антиклинальная складка осадочных пород на правом берегу реки Киргизки в 0,5 км выше села Копыловка, Тунгусский Камень на правом берегу реки Малой Юксы, в окрестностях деревни Малая Антиповка), один ботанический (припоселковый лес д. Комаровка) и зоологический заказник регионального значения «Мало-Юксинский».

Гидрографическая сеть сельского поселения очень развита. Все реки, ручьи  и озера принадлежат Верхнеобскому бассейновому округу (р.Чулым, р.Бол. и Мал.Юкса, Кужербак, оз.Тургайское и др.). По восточной границе протекает река Чулым.

Сельскохозяйственные угодья располагаются в широкой пойме р. Чулым.

Поселение характеризуется благоприятной экологической ситуацией.

Выводы:

- Новониколаевское сельское поселение характеризуется сравнительно низким уровнем антропогенного воздействия на окружающую среду, что способствует комфортному проживанию населения;

- Поселение обладает богатыми рекреационными ресурсами, что позволит при нахождении инвесторов создать рекреационные зоны, санатории и туристические базы.

- 1.5. Население и демография сельского поселения

Важнейшими социально-экономическими показателями формирования градостроительной системы любого уровня являются  динамика  численности населения, его  возрастная структура.  Наряду с природной, экономической и экологической составляющими  они выступают в качестве основного фактора, влияющего на сбалансированное и устойчивое развитие территории поселения. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит, и трудовой потенциал той или иной территории.

По состоянию на 01.01.2013 г. численность населения Новониколаевского сельского поселения составила 2394 человека.

| № п/п | Показатели/годы |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения на начало соответствующего периода, всего |  | Чел. | 3008 | 3017 | 2989 | 2994 | 2549 | 2502 | 2394 |
|  | в т. ч. |  | Муж | 1481 | 1490 | 1487 | 1496 | 1262 | 1241 |  |
|  |  |  | Жен | 1527 | 1527 | 1502 | 1498 | 1287 | 1261 |  |
| 2 | Общее число родившихся за отчетный период. |  |  | 64 | 51 | 38 | 42 | 31 | 24 |  |
|  | в т. ч. |  | Муж | 15 | 23 | 21 | 19 | 13 | 13 |  |
|  |  |  | Жен | 49 | 28 | 17 | 23 | 28 | 21 |  |
| 3 | Общее число умерших за отчетный период. |  |  | 53 | 64 | 59 | 46 | 53 | 50 |  |
|  | в т. ч. |  | Муж | 30 | 31 | 36 | 20 | 22 | 23 |  |
|  |  |  | Жен | 23 | 33 | 23 | 26 | 31 | 27 |  |
| 4 | Естественный прирост (+) или убыль (-) (разница показателей п.2 и п. 3) |  |  | +11 | -13 | -21 | -4 | -22 | -25 |  |
| 5 | Общее число прибывших за отчетный период. |  |  | 110 | 78 | 59 | 86 | 80 | 66 |  |
| 6 | Общее число выбывших за отчетный период. |  |  | 88 | 57 | 78 | 77 | 82 | 89 |  |
| 7 | Механический прирост (+) или убыль(-) (разница показателей п.5 и п. 6) |  |  | +22 | +21 | -19 | +9 | -2 | -23 |  |
| 8 | Всего прирост (+) или убыль (-) населения за год. (разница показателей п.4 и п. 7) |  |  | +33 | +8 | -40 | +5 | -24 | -48 |  |
| 9 | Моложе трудоспособного |  | чел | 618 | 618 | 558 | 541 | 568 | 590 |  |
|  | В трудоспособном |  | чел | 1678 | 1678 | 1753 | 1695 | 1200 | 1242 | 1202 |
|  | Старше трудоспособного |  | чел | 513 | 513 | 469 | 552 | 578 | 536 | 563 |
| 10 | Число детей в возрасте | 0-6 лет | Чел | 306 | 300 | 296 | 294 | 290 | 299 |  |
|  |  | 7-15 лет | Чел | 312 | 318 | 262 | 247 | 278 | 291 | 506 |
|  |  | 16-18 лет | Чел | 61 | 58 | 57 | 48 | 46 | 42 |  |

За период  с 2007 г. по 2013 г. наблюдается уменьшение численности населения.

По сравнению с 2007 годом численность населения уменьшилась на  614 человека, или на 20%.

Число родившихся постепенно снизилось и к 2012 году составляет 24 человека.

Число умерших за данный период изменялось незначительно и отличается стабильностью.

Наблюдается миграционная убыль (-23 человека), обусловленная, главным образом, отрицательным миграционным оттоком из сельской местности в город; по сравнению с предыдущим годом миграционная убыль увеличилась на 21 человека.

Анализ данных Новониколаевском сельского поселения  за предоставленный период показывает, что коэффициент смертности за данный период составил 17,6 ‰, а коэффициент рождаемости – 8,4 ‰. Средний за период 2007-2012 гг. условный коэффициент депопуляции (отношение числа умерших к числу родившихся) – 2 ‰ при пороговых значениях 1,0-1,3. Значение показателя больше единицы свидетельствует о депопуляции, т.к. число умерших превышает число родившихся.

Динамика демографической структуры населения в Новониколаевском сельском поселении за 2007-2013 годы представлена на диаграмме.

Анализ естественного и механического движения населения за 2007-2013 гг. свидетельствует о том, что в Новониколаевском сельском поселении сложилась неблагополучная ситуация в процессах естественного воспроизводства населения, снижение численности населения происходит за счет низкой рождаемости и миграционного оттока.

Для улучшения демографической ситуации в сельском поселении, как и в области в целом, требуется осуществить комплекс мер, включающих широкий круг социально-экономических мероприятий, которые определяют демографическое развитие и направлены на:

- сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни,       создание условий для ведения здорового образа жизни;

- укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков, сокращение уровня материнской и младенческой смертности;

- сокращение общего уровня смертности населения, в том числе от социально значимых заболеваний и внешних причин;

- повышение уровня рождаемости;

- укрепление института семьи, возрождение и сохранение традиций крепких семейных отношений, поддержку материнства и детства;

- улучшение миграционной ситуации.

Трудовые ресурсы и занятость населения.

Одной из базовых характеристик территории поселения является обеспеченность трудовыми ресурсами. Они формируются на базе половозрастной оценки населения.

Трудовой потенциал региона формируется за счет экономически активного населения, то есть населения, находящегося в трудоспособном возрасте (50 % от общей численности населения). Доля лиц старше трудоспособного возраста, проживающих на территории поселения, составляет 23 %, моложе трудоспособного – 21%.

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | В том числе: |  |  | Трудоспособное население | Всего занятых в экономике | Трудоспособное население, не занятое в экономике |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дети до 16 лет | Пенсионеры | Инвалиды |  |  | Всего, чел. | % от численности трудоспособ- ного населения |
| с. Новониколаевка | 874 | 180 | 170 | 80 | 487 | 320 | 167 | 34,3 |
| д. Караколь | 65 | 7 | 17 | 5 | 34 | 9 | 25 | 73,5 |
| д. Михайловка | 92 | 17 | 14 | 6 | 53 | 25 | 28 | 52,8 |
| с. Минаевка | 593 | 106 | 202 | 64 | 260 | 176 | 84 | 32,3 |
| п. Большой Кордон | 283 | 54 | 55 | 14 | 164 | 83 | 81 | 49,4 |
| п. Отрадный | 50 | 18 | 7 | 4 | 15 | 7 | 8 | 53,3 |
| д. Комаровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Копыловка | 148 | 32 | 38 | 11 | 71 | 23 | 48 | 67,6 |
| п. Осколково | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 100 |
| д. Гарь | 287 | 92 | 59 | 19 | 117 | 72 | 45 | 38,5 |
| Итого по поселению | 2 394 | 506 | 563 | 203 | 1202 | 715 | 487 | 40,5 |

Динамика демографической структуры населения.

По состоянию на 01.01.2013г. количество безработных в Новониколаевском сельском поселении составило 30 человек.

| Структура занятости по видам экономической деятельности по полному кругу предприятий и организаций на территории Асиновского района по состоянию на 01.01.2013 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего занято в экономике (включая лиц, занятых в личном подсобном хозяйстве) | 13,72 | 100% |
| 2 | в том числе: |  |  |
| 3 | сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 1,60 | 11,7% |
| 4 | добыча полезных ископаемых |  |  |
| 5 | обрабатывающие производства | 3,34 | 24,3% |
| 6 | производство и распределение электроэнерг., газа и воды | 0,90 | 6,6% |
| 7 | строительство | 0,39 | 2,8% |
| 8 | оптовая и розничная торговля | 1,97 | 14,4% |
| 9 | гостиницы и рестораны | 0,15 | 1,1% |
| 10 | транспорт и связь | 0,60 | 4,4% |
| 11 | финансовая деятельность | 0,20 | 1,5% |
| 12 | операции с недвижимым имуществом, аренда и представление услуг | 0,21 | 1,5% |
| 13 | государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное соц.обесп. | 1,40 | 10,2% |
| 14 | образование | 1,27 | 9,3% |
| 15 | здравоохранение и предоставление соц. услуг | 1,24 | 9,0% |
| 16 | предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 0,45 | 3,3% |
| 17 | ЭАН | 19 600 |  |
| 18 | Общая численность безработных | 3 960 |  |
| 19 | Численность зарегистрированных безработных | 347 |  |
| 20 | Уровень общей безработицы | 20,20% |  |
| 21 | Уровень регистрируемой безработицы | 1,77% |  |

С целью сохранения и обеспечения стабильности профессиональных кадров, предотвращения их оттока, внимание органов местного самоуправления будет сосредоточено на повышении уровня культурного, бытового, торгового, образовательного обслуживания, что в свою очередь позволит значительно повысить качество человеческого капитала и стандартов жизни населения.

- 1.6. Экономическая база

Основу экономики сельского поселения составляет сельское хозяйство и лесоперерабатывающая промышленность.

Лесопромышленный комплекс

Согласно СТП Асиновского района на территории Новониколаевского сельского поселения предполагается развитие лесопромышленного комплекса в сферах лесозагатовки и первичной лесопереработки.

В деятельности по обработке древесины и производству изделий из дерева   положительная динамика связана с увеличением объемов производства пиломатериалов, широкоформатной фанеры, мебели и столярных изделий.

Несмотря на  то, что переработка древесины преимущественно является некомплексной, в последнее время наблюдается увеличение количества хозяйствующих субъектов, ориентирующих свою деятельность на глубокую переработку древесины.

Основная проблема в деревообрабатывающем производстве – это низкий уровень или отсутствие современного специализированного технологического оборудования (линии обработки древесины, сушильные камеры), мощностей по переработке (лесопильные рамы, многопильные станки), которые позволили бы оптимизировать  процесс деревообрабатывающих производств.

Следует отметить, что в Новониколаевском сельском поселении положение лесопромышленного комплекса осложняется и тем, что он, в основном,  представлен субъектами малого бизнеса, для которого свойственна не только слабая техническая оснащенность вследствие ограниченности собственных ресурсов, низкое качество выпускаемой продукции, повышенный производственный риск, но и проблема кадрового обеспечения предприятий, слабая социальная защищенность работников.

На территории Новониколаевского сельского поселения расположены следующие деревообрабатывающие предприятия:

| Наименование предприятия | Фактическое местонахождение | Основной вид деятельности | Среднегодовая/среднесписочная численность |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Новониколаевка |  |  |  |
| ИП Никитин Е.Ю. | с.Новониколаевка, ИП «Никитин»,ул.Солнечная,18 | Деревообработка | 9 |
| ЗАО «Завод «Родина» | с.Новониколаевка, ул.Рабочая,7/3 | Лесозаготовки, деревообработка | 43 |
| ИП Ма-Вен-Чен В.А. | с.Новониколаевка, ул.Новая,4-1 | Лесозаготовки | 1 |
| ИП Котоногов С.В. | с.Новониколаевка, ул.Совхозная, | Лесозаготовки | 4 |
| ИП Фролов Г.В. | с.Новониколаевка, ул.Школьная,23 | Лесозаготовки | 1 |
| ИП Комлев А.Н. | с.Новониколаевка,ул.Центральная,114 | Лесозаготовки | 1 |
| ИП Ларькин А.В. | с.Новониколаевка,ул.Центральная,126 | Лесозаготовки | 1 |
| д. Михайловка |  |  |  |
| ИП Барышев М.Н. |  | Лесозаготовки | 3 |
| с. Минаевка |  |  |  |
| ИП Гусаков Д.В. |  | Лесоводство |  |
| Вахта |  | Лесозаготовки |  |
| с. Копыловка |  |  |  |
| ИП Гусаков Д.В. |  | Лесозаготовки | 4 |
| п. Большой Кордон |  |  |  |
| ООО «Леспромхоз» | п.Б.Кордон, ул.Центральная,6 | Лесозаготовки | 45 |
| Лесничество | п.Б.Кордон, ул.Центральная,1а | Лесоводство | 6 |
| Карпов С.С. | п.Б.Кордон, ул.Центральный,7 | Деревообработка | 1 |
| ИП Ващенко А.В. | п.Б.Кордон, ул. Клубная,1-2 | Лесозаготовки | 3 |
| д. Гарь |  |  |  |
| Митрофановское участковое лесничество | д.Гарь,ул.Почтовая,19-1 | Лесоводство | 2 |

Сельское хозяйство

Зерновое хозяйство и мясомолочное скотоводство составляют основу товарного производства агропромышленного комплекса района и определяют роль района в межрайонной специализации.

Сельское хозяйство представлено предприятием ООО КФХ «Нива» и личными подсобными хозяйствами.

| Наименование предприятия | Фактическое местонахождение | Основной вид деятельности | Количество голов (скота, птицы и т.д.) | Посевные площади, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО КФХ «Нива» | с.Новониколаевка, ул.Центральная,45 | животноводство | 225 |  |
| ООО КФХ «Нива» | с.Новониколаевка, ул.Центральная,45 | растениеводство |  | 3000 |

Поголовье скота в личных подсобных хозяйствах по состоянию на 01.01.2013

| Наименование населенного пункта | Количество дворов, шт. | Коровы | Свиньи | Овцы и козы | Лошади |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Новониколаевка | 315 | 78 | 65 | 28 | 1 |
| д. Караколь | 28 | 5 | 10 | 5 |  |
| д. Михайловка | 31 | 12 | 13 | 9 |  |
| с. Минаевка | 281 | 73 | 45 | 98 | 4 |
| п. Большой Кордон | 107 | 15 | 15 | 16 |  |
| п. Отрадный | 20 | 2 | 3 |  |  |
| с. Копыловка | 64 | 20 | 8 | 14 | 2 |
| д. Гарь | 90 | 16 | 12 | 13 |  |
| д. Комаровка | 1 |  |  |  |  |
| п. Осколково | 1 |  |  |  |  |
| Всего по поселению | 938 | 221 | 171 | 183 | 7 |

Жители поселения также заняты в социальной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве, управлении, торговле, общественном питании и бытовом обслуживании, связи. Часть населения занята за пределами поселения, в том числе в административном центре района – г. Асино.

Новониколаевское сельское поселение обладает территориальными резервами для развития дачного и индивидуального жилищного строительства. С учетом местоположения населенных пунктов, земельных ресурсов, планов развития транспортной и инженерной инфраструктур, наиболее привлекательными для развития дачного и индивидуального жилищного строительства являются населенные пункты с.Копыловка, п.Осколково и д.Комаровка.

На территории поселения возможно развивать как растениеводство так и животноводство и переработка сельскохозяйственной продукции (мини-цеха).

Удаленность поселения от основного рынка сбыта – г. Томска и отсутствие достаточно крупных перерабатывающих мощностей ограничивает развитие сельского хозяйства.

Схемой территориального планирования Томской области в с. Новониколаевка рекомендовано  размещение объекта малого бизнеса и лесопромышленного комплекса, в с.Минаевка - придорожного сервиса.

По данным администрации поселения возможна организация пчеловодства и сельскохозяйственных предприятий в д.Караколь, лесоперерабатывающего предприятия в с.Михайловка.

- 1.7. Земельный фонд сельского поселения и категории земель

Согласно законодательству, земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

1) земли сельскохозяйственного назначения;

2) земли населенных пунктов;

3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

4) земли особо охраняемых территорий и объектов;

5) земли лесного фонда;

6) земли водного фонда;

7) земли запаса.

В соответствии со ст. 83 Земельного кодекса РФ, землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Одновременно с установлением категории земель населенных пунктов вводится и новое определение границ этих земель. В соответствии с п.2 ст.83 Земельного кодекса РФ «границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий».

Согласно Земельному кодексу в состав земель населенных пунктов могут входить земельные участки, отнесенные в соответствии с градостроительными регламентами к следующим территориальным зонам: жилым; общественно-деловым; производственным; инженерных и транспортных инфраструктур; рекреационным; сельскохозяйственного использования; специального назначения; военных объектов; иным территориальным зонам.

Собственность на землю в границах населенных пунктов поселения распределяется на частную, в т.ч. физических и юридических лиц, а также на государственную - федеральную и областную; муниципальную – районную и поселенческую, согласно требованиям земельного законодательства.

Согласно законодательству после утверждения Генерального плана поселения требуется разработка документов градостроительного зонирования для определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.

Общая площадь земель в границах муниципального образования составляет 62,01 тыс.га.

Структура земельного фонда муниципального образования

| Категория земель | Площадь, тыс/га | Удельный вес |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь земель в границах муниципального образования: | 62,01 | 100 |
| Общая площадь населенных пунктов, всего: | 0,65 | 1 |
| в т.ч. - площадь приусадебных участков | 0,33 | 0,5 |
| Земли сельскохозяйственного назначения, всего: | 8,42 | 13,6 |
| В т.ч. - пашни | 3,6 | 5,8 |
| - сенокосы | 3,31 | 5,3 |
| - пастбища | 1,51 | 2,4 |
| Земли лесного фонда | 46,2 | 71,4 |

### 1.7.1. Земли сельскохозяйственного назначения

В рамках выполнения работ по подготовке документов территориального планирования (проекта генерального плана) муниципального образования, согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ, необходимо установить и отобразить в документах территориального планирования границы земель различных категорий, находящихся на территории муниципального образования, в том числе земель сельскохозяйственного назначения.

На основании Земельного кодекса РФ (п.1 ст.77) «землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей».

- сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими),

- земли, занятые внутрихозяйственными дорогами,

- земли, занятые коммуникациями,

- земли, занятые лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений,

- земли, занятые водными объектами,

- а также земли, занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Из общей площади земель сельскохозяйственного назначения можно выделить пашни – 3,6 га,  сенокосы- 3,31 га, пастбища – 1,51 га.

### 1.7.2. Земли населенных пунктов

В соответствии со ст.83 Земельного кодекса РФ, землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Одновременно с установлением категории земель населенных пунктов вводится определение границ этих земель. В соответствии с п.2 ст.83 Земельного кодекса РФ «границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий».	По Земельному кодексу в состав земель населенных пунктов могут входить земельные участки, отнесенные в соответствии с градостроительными регламентами к следующим территориальным зонам: жилым; общественно-деловым; производственным; инженерных и транспортных инфраструктур; рекреационным; сельскохозяйственного использования;  специального назначения; военных объектов; иным территориальным зонам. 		Собственность на землю в границах населенных пунктов поселения распределяется на частную, в т.ч. физических и юридических лиц, а также на государственную - федеральную и областную; муниципальную – районную и поселенческую, согласно требованиям земельного законодательства.

Муниципальное образование «Новониколаевское сельское поселение» состоит из объединенных общей территорией следующих сельских населенных пунктов: с.Новониколаевка, д.Караколь, д.Михайловка, с.Минаевка, п.Большой Кордон, д.Гарь, д.Комаровка, с.Копыловка, п.Осколково, п.Отрадный.

Общая площадь земель населенного пункта составляет 650 га.

Границы земель населенных пунктов отображены на схеме 1 часть 2.

### 1.7.3. Земли промышленности, энергетики транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

В соответствии с п. 6 ст. 23 Градостроительного кодекса, на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах сельских поселений отображаются существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи, а также границы зон инженерной и транспортной инфраструктур.

Согласно законодательству, землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач.

Земли промышленности и иного специального назначения в зависимости от характера задач, для решения которых они используются или предназначены, подразделяются на:

- земли промышленности;

- земли энергетики;

- земли транспорта;

- земли связи, радиовещания, телевидения, информатики;

- земли для обеспечения космической деятельности;

- земли обороны и безопасности;

- земли иного специального назначения.

Данные о площадях земель промышленности, энергетики транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения не предоставлены.

### 1.7.4. Земли особо охраняемых территорий

В соответствии со статьей 94 Земельного кодекса РФ к землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко- культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим. Основное целевое назначение земель особо охраняемых территорий – обеспечение сохранности природных территорий и объектов путем полного и частичного ограничения хозяйственной деятельности.						На территории поселения имеется несколько памятников природы, из них два - водных (оз. Тургайское и оз. Щучье), два геологических и один ботанический (припоселковый лес д. Комаровка) и зоологический заказник регионального значения «Мало-Юксинский».

Данные о площадях земель особо охраняемых территорий не предоставлены.

Земли историко-культурного назначения

Для объектов историко-культурного наследия, выявленных на территории сельского поселения, требуется проведение Государственной историко-культурной экспертизы, осуществление процедуры постановки данного объекта на учет (внесение в реестр объектов историко-культурного наследия), а в дальнейшем - разработка и утверждение проектов границ территории объекта культурного наследия, охранной зоны и зоны регулирования застройки с назначением градостроительных регламентов, регистрацией обременения в ФРС.

Объекты культурного наследия, расположенные на территории

Новониколаевского сельского поселения

| № п/п | Наименование памятника | Местонахождение |
| --- | --- | --- |
| Памятники археологии, стоящие на государственном учете |  |  |
| 1 | Кордонская курганная группа | в 2 км выше (юго-восточнее) бывшей д.Большой Кордон по надпойменному берегу р.Чулым |
| 2 | Кордонское городище I | в 0,8-1 км вниз по течению (к северо-востоку) от бывшей д.Большой Кордон |
| 3 | Кордонское селище I | в 0,8-1 км вниз по течению (к северо-востоку) от бывшей д.Большой Кордон |
| 4 | Кордонское городище II | в 0,8-1 км вниз по течению (к северо-востоку) от бывшей д.Большой Кордон |
| 5 | Кордонское поселение II | в 0,8-1 км вниз по течению (к северо-востоку) от бывшей д.Большой Кордон |
| 6 | Кордонское городище III | на мысу надпойменной террасы, примерно посередине между б. д.Тургай и б. д.Большой Кордон |
| 7 | Кордонское селище III | на террасе против течения р.Чулыма, к востоку от Кордонского городища III |
| 8 | Кужербакское селище I | в 0,4-0,5 км выше устья по левому берегу р.Кужербак и на таком же удалении от б. д.Кужербак |
| 9 | Мало-Юксинская курганная группа | у брода через р.Малая Юкса – левого притока р.Чулым, в 12-13 км от русла |
| 10 | Минаевские одиночные курганы | на левом материковом берегу р.Чулым, между с.Минаевка и б. д.Тургай |
| 11 | Минаевская курганная группа | между верхней заимкой с.Минаевка и левым коренным берегом р.Чулым |
| 12 | Минаевское городище | на мысу левого материкового берега р.Чулым у оз.Барановского, огород Голышевой |
| 13 | Тургайская таежная курганная группа | в 2,5 км от б. д.Тургай по дороге на п.Большой Кордон, рядом с точкой ее пересечения с просекой |
| 14 | Тургайское селение I (Тургайское селище I) | возле бывшего скотного двора Тургайской колхозной фермы |
| 15 | Тургайская курганная группа I | 40 м юго-восточнее бывшей фермы б. д.Тургай |
| 16 | Тургайское селение II (Тургайское селище II) | у б. д.Тургай |
| 17 | Тургайский курган | у б. д.Тургай |
| 18 | Тургайское селение III (Тургайское селище III) | у б. д.Тургай |
| 19 | Тургайская курганная группа II | у б. д.Тургай |
| 20 | Тургайское городище I | у б. д.Тургай |
| 21 | Тургайская курганная группа III | у б. д.Тургай |
| 22 | Тургайское селение IV (Тургайское селище IV) | у б. д.Тургай |
| 23 | Тургайская курганная группа IV | у б. д.Тургай |
| 24 | Тургайское городище II | у б. д.Тургай |
| 25 | Тургайская курганная группа V | у б. д.Тургай |
| 26 | Тургайское селение V | у б. д.Тургай |
| 27 | Тургайская луговая курганная группа I (Курганная группа Березовая Грива) | 3 км северо-восточнее б. д.Тургай, на правом берегу Тургайской курьи |
| 28 | Тургайское луговое селище (Селище Березовая Грива II) | 3 км северо-восточнее б. д.Тургай, на правом берегу Тургайской курьи |
| 29 | Тургайская луговая курганная группа II(Курганная группа Дальняя Березовая Грива) | 2 км северо-восточнее б. д.Тургай, на Дальней Березовой Гриве |
| Памятники археологии и объекты, известные по архивным источникам |  |  |
| 30 | Курганная группа Антиповская | у б. д.Антиповки, что стояла на левом берегу р.Кужербак, на берегу озера Завороженного |
| 31 | Курганная группа Барсучья Речка | 2-3 км от бывшей д.Березовая Грива, на берегу р.Барсучьей |
| 32 | Курган Кордонский | 2,8 км юго-восточнее п.Большой Кордон, у юго-восточной оконечности оз. Каутал |
| 33 | Жилище Кордонское I | посередине между п.Большой Кордон и б. д.Тургай |
| 34 | Селище Кужербакское II | 1 км севернее б. д.Кужербак, на гриве около безымянного озера |
| 35 | Поселение Новониколаевское I | недалеко от б. д.Николаевка, в 3-4 км от Тунгусских камней |
| 36 | Поселение Новониколаевское II | недалеко от б. д.Николаевка, в 3-4 км от Тунгусских камней |
| 37 | Курганная группа Огнерубовская | на краю б. д.Огнерубово, на левом берегу р.Малая Юкса |
| 38 | Поселение Березовая Грива I | 3 км северо-вост. – вост. б. д.Тургай, на правом берегу Тургайской курьи |
| 39 | Жилище Кордонское II | приблизительно посередине между п.Большой Кордон и б. д.Тургай |
| 40 | Городище Новониколаевское I | на террасе между с.Новониколаека и д.Караколь на 2 км |
| 41 | Поселение Тиквет | в 1 км к юго-востоку от б. д.Тургай по дороге на б. д.Каутал, у оз.Тиквет |
| 42 | Жилище Тургайское I | в 20 м к юго-востоку от бывшего скотного двора Тургайской колхозной фермы |
| 43 | Жилище Тургайское II | у б. д.Тургай |

Земли рекреационного назначения

На территории поселения местами организованного отдыха являются участки на водных объектах, используемые в качестве мест для купания и сезонного отдыха местными жителями: в с.Минаевка — озеро Барановское, в п.Большой Кордон — озеро Тургайское, в д. Гарь — река Большая Юкса, в с.Копыловка — река Чулым  (за д. Комаровка).

Требуется оборудование этих пляжей в качестве рекреационных зон для полноценного отдыха населения, т.к. согласно полномочиям органов местного самоуправления, от них требуется обеспечение безопасности людей на водных объектах, а также создание условий для массового отдыха жителей поселения.

На территории поселения имеется несколько памятников природы, из них два - водных (оз. Тургайское и оз. Щучье), два геологических (антиклинальная складка осадочных пород на правом берегу реки Киргизки в 0,5 км выше села Копыловка, Тунгусский Камень на правом берегу реки Малой Юксы, в окрестностях деревни Малая Антиповка), один ботанический (припоселковый лес д. Комаровка) и зоологический заказник регионального значения «Мало-Юксинский».

### 1.7.5.Земли лесного фонда

К землям лесного фонда относятся лесные земли, в т.ч. земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления (вырубки, гари, редины, прогалины и другие), а также предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Новониколаевское сельское поселение входит в зону перспективного освоения лесных ресурсов Асиновского района.

На территории района функционирует зоологический заказник регионального значения «Мало-Юксинский». Его площадь 35 тыс. га. Он является природным резерватом ценных в хозяйственном отношении пород животных, а также редких для Томской области и занесенных в Красную книгу видов животных. Заказник образован в 1982 году, подтвержден Постановлением Главы Администрации Томской области от 27.11.1995 № 304.

Общая площадь земель населенного пункта составляет 46168 га.

### 1.7.6.Земли водного фонда

Согласно законодательству, к землям водного фонда относятся земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах; занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

Перевод земель другой категории или земельных участков в составе таких земель в земли водного фонда допускается в случае:

- если земли заняты водными объектами;

- строительства водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также

- гидротехнических и иных сооружений, расположенных на водных объектах;

- изменения русла рек и иных изменений местоположения водных объектов.

Гидрографическая сеть сельского поселения очень развита. Все реки, ручьи  и озера принадлежат Верхнеобскому бассейновому округу (р.Чулым, р.Бол. и Мал.Юкса, Кужербак, оз.Тургайское и др.). По восточной границе протекает река Чулым.

Вопросы использования и охраны земель Водного фонда не рассматриваются в документах территориального планирования и регулируются исключительно положениями Водного кодекса.

Данные о землях водного  фонда не предоставлены.

### 1.7.7. Земли запаса

В эту категорию входят земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель, формируемого в соответствии со статьей 80 Земельного кодекса и относящихся к землям сельскохозяйственного назначения.				Согласно паспорту муниципального образования, земли запаса на территории сельского поселения не определены, категория земель запаса не установлена.

Выводы:

Анализ земель на территории муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» показал, что некоторые категории земель не установлены. Также невозможно произвести точный подсчет площадей земель различных категорий. Это связано с незавершенностью работ по постановке земельных участков на кадастровый учет. Однако в этом есть и преимущества – предложения Генерального плана в дальнейшем должны будут учитываться при определении назначения земельных участков в землеустроительной документации.

Таким образом, в составе земельного фонда сельского поселения в обязательном порядке необходимо установить границы земельных участков и территорий, попадающих под юрисдикцию градостроительного законодательства. А именно:

1. Границы земель населенных пунктов.

2. В составе земель сельскохозяйственного назначения:

- земли, занятые внутрихозяйственными дорогами,

- земли, занятые инженерными коммуникациями,

-земли, занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемые для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

3. В составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,

телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения:

- земли промышленности,

- земли энергетики,

- земли связи и информатики,

- земли специального назначения - кладбища, скотомогильники и свалки ТБО.

4. Земли особо охраняемых территорий и объектов, в т.ч. земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан.

Большинство из перечисленных территорий выделяются как зоны функционального использования в составе основных категорий земель. Однако для земель особо охраняемых территорий и объектов и для земельных участков, занятых объектами специального назначения, в последующем возможен перевод из категории земель сельскохозяйственного назначения в соответствующие категории.

Распределение земель по категориям показано на схеме 1 части 2.

## 1.8. Планировочная организация сельского поселения и функциональное зонирование

### 1.8.1. Планировочная организация территории сельского поселения и функциональное зонирование населенных пунктов

Планировочная организация территории сельского поселения включает в себя следующие элементы:

- Сельское поселение;

- Сельские населенные пункты;

- Планировочный микрорайон;

- Планировочный квартал;

- Сформированный земельный участок.

Территория сельского поселения определяется границей муниципального образования.

Территория сельского населенного пункта определяется границей сельского населенного пункта.

Планировочный микрорайон включает в себя межмагистральные территории или территории с явно выраженным определенным функциональным назначением. При определении границ планировочных микрорайонов на незастроенных территориях учитываются положения действующего генерального плана поселения и другой градостроительной документации.

Планировочный квартал включает территории, ограниченные жилыми улицами, бульварами, границами земельных участков промышленных предприятий и другими обоснованными границами. Планировочный квартал - это основной модульный элемент планировочного зонирования.

Асиновский район входит в Восточную группу районов Томской области, которые, согласно Схеме территориального планирования Томской области, относятся к территориям стабилизации и развития экономики на базе лесопромышленного комплекса.

Основу планировочного каркаса территории Асиновского района составляют планировочные оси (транспортные коридоры) различного порядка и система планировочных центров различного уровня. На базе существующей автодороги регионального значения Асино-Батурино, проходящей в меридиональном направлении и широтном направлении участка железной дороги Тайга – Томск – Асино – Белый Яр формируется планировочная ось, идущая в меридиональном направлении и широтный коридор на Томск.

На данном планировочном направлении расположен опорный планировочный центр г.Асино – административный центр городского поселения и района. Город Асино входит во внешний пояс Томской агломерации.

Кроме этого, на данной планировочной оси находятся центры районного уровня: с.Ново-Кусково, с.Ягодное, с.Батурино, с.Больше-Дорохово, с.Новиковка, с.Филимоновка, с.Новониколаевка, с.Минаевка.

Планировочная организация территории Новониколаевского сельского поселения складывалась под влиянием основных факторов: рельефа местности, водных объектов и сложившейся транспортной структуры. 	Градостроительный каркас, сформированный на протяжении многих этапов развития данной территории, соответствует характеру  традиционной системы расселения и представлен индивидуальной усадебной застройкой. Основными планировочными осями сельского поселения являются транспортные коридоры и водные объекты, вдоль которых сформировалась селитебная территория населенного пункта.

Основная часть территории в границах муниципального образования представлена землями сельскохозяйственного назначения.

Существующая планировочная организация территории сельского поселения

Территорию Новониколаевского сельского поселения по основной экономической специализации можно отнести к  лесопромышленному производству.

Территория поселения характеризуется высоким процентом наличия земель лесного фонда.

Основой планировочной организации территории муниципального образования являются урбанизированный и природно-ландшафтный каркас территории.

Природно-ландшафтный каркас сформирован рекой Чулым, протекающей вдоль восточной границы сельского поселения, рекой Кужербак, протекающей с юго-запада на северо-восток и впадающей в р.Чулым, и озерами Тургайское и Щучье, являющимися памятниками природы.

Вдоль левого берега реки сформированы ландшафтные зоны:

  - зона поймы;

  - зона левобережной надпойменной террасы с лесными и сельскохозяйственными угодьями.

Урбанизированный каркас территории Новониколаевского сельского поселения включает планировочные оси и планировочные центры, формирующие систему расселения  поселения.

Основной планировочной осью  поселения является региональная автомобильная дорога Асино – Батурино (69Н-27), которая пересекает поселение с юга на север и связывает  с районным центром.

На этой планировочной оси расположен главный планировочный центр поселения – с.Новониколаевка, а также п.Большой Кордон и с.Минаевка. Обособленно от всех на юго-западной окраине территории сельского поселения расположен д.Гарь, имеющий транспортную связь с остальными населенными пунктами посредством автомобильной дороги Большой Кордон – Гарь (69 Н-92).

Учитывая взаимодействие природно-ландшафтного и урбанизированного каркаса, на территории поселения можно выделить 2 планировочные зоны, которые разделяются участком автомобильной дороги Асино-Батурно:

- Восточную зону –  затапливаемую территорию левого берега р.Чулым, наиболее освоенную. Здесь расположены основные населенные пункты: с.Новониколаевка, д.Михайловка, д.Караколь, п.Большой Кордон, с.Минаевка, с.Копыловка.

- Западную зону – более благоприятную для хозяйственного освоения, занятую сельскохозяйственными угодьями и лесными участками, но относительно мало освоенную. Здесь расположен зоологический заказник регионального значения «Мало-Юксинский». На данной территории находится д.Гарь.

Можно сделать вывод, что поселение обладает богатыми природными ресурсами, что позволит при нахождении инвесторов создать рекреационные зоны, санатории и туристические базы.

Планировочная организация и функциональное зонирование территорий населенных пунктов Новониколаевского сельского поселения

Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности является функциональное зонирование территории, которое определяет условия ее использования.

Градостроительный кодекс РФ указывает на то, что  подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий, расположенных в границах элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. Поэтому назначенный для застройки участок, относящийся к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

Функциональное зонирование территорий населенных пунктов Новониколаевского сельского поселения произведено в соответствии с общей территориальной структурой производства и расселения, а так же в соответствии с природно-экологическим каркасом сельского поселения.

В результате функционального зонирования вся территория сельского поселения делится на функциональные зоны с рекомендуемыми для них различными видами и режимами хозяйственного использовании. Генеральным планом определяются количество и номенклатура функциональных зон территории сельского поселения:

1. Земельные участки в составе жилых зон предназначены для застройки жилыми зданиями, а также объектами культурно-бытового и иного назначения. Жилые зоны могут предназначаться для индивидуальной жилой застройки, малоэтажной смешанной жилой застройки, среднеэтажной смешанной жилой застройки и многоэтажной жилой застройки. Жилые зоны представлены во всех населенных пунктах.

2. Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными, предназначенными для общественного использования. Общественно-деловые зоны сформированы в разном объеме во всех населенных пунктах сельского поселения. Проектом генерального плана планируется строительство спортивной площадки.

3.Земельные участки в составе производственных зон предназначены для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными предназначенными для этих целей производственными объектами.

4.Земельные участки в составе зон инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для застройки объектами железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, инженерной инфраструктур..

5.Земельные участки в составе рекреационных зон, в том числе земельные участки, занятые лесами, скверами, парками, садами, прудами, озерами, водохранилищами, используются для отдыха граждан и туризма.

6.Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах - земельные участки, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, - используются в целях ведения сельскохозяйственного производства. Развитие зоны сельскохозяйственного использования проектом не предполагается.

7.Земельные участки в составе зон специального назначения предназначены для размещения кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других зонах.

Село Новониколаевка

Деревня  Новониколаевка является административным центром сельского поселения. Удаленность с.Новониколаевка от районного центра г.Асино – 50 км.

Населенный пункт расположен в юго-восточной части сельского поселения.

В нескольких километрах к востоку протекает река Чулым. Через Новониколаевку проходит автодорога, соединяющая село, с одной стороны, с г.Асино, с другой — с п.Батурино.

Через село в западно-восточном направлении протекает р.Кужербак.

Жилая зона представлена в основном индивидуальной застройкой с приусадебными участками и имеет сетку улиц, приближающуюся к регулярной.

Главной улицей является ул.Центральная.

Социальная инфраструктура представлена школой, ФАПом, Домом культуры, библиотекой, магазинами, деревообрабатывающими и сельскохозяйственными предприятиями.

С 25 мая 2012 года в селе работает фельдшерско-акушерский пункт. Работает средняя общеобразовательная школа. Действует православный храм.

Деревня Михайловка

Деревня  Михайловка  расположена  в 3км восточнее с.Новониколаевка.

На севере вдоль границы населенного пункта протекает р.Кужербак.

Социальная инфраструктура малоразвита и  представлена Центром досуга и магазином.

Деревня Караколь.

Деревня Караколь расположена южнее с.Новониколаека, в 5 км от автодороги Асино-Батурино.

На территории действуют фельдшерско-акушерский пункт и магазин.

Поселок Большой Кордон, поселок Отрадный.

Поселок Б.Кордон расположен на автомобильной трассе Асино — Батурино, 60 км северо-северо-западнее города Асино.

В посёлке имеется предприятие лесопромышленного комплекса, основная общеобразовательная школа, фельдшерско-акушерский пункт, 3 магазина, 1 киоск.

Поселок Отрадный расположен к северо-востоку, в непосредственной близости от п.Б.Кордон.

Село Минаевка

Село Минаевка расположено на востоке Асиновского района, на границе с Первомайским районом. С востока село ограничено рекой Чулым, с запада — автодорогой, соединяющей село, с одной стороны, с Новониколаевкой, с другой — с Батуриным.

В селе работает средняя общеобразовательная школа, есть фельдшерско-акушерский пункт, аптека, Центр досуга, магазин, почтовое отделение, столярная мастерская, пекарня, участок ДРСУ.

Село Копыловка, деревня Комаровка, поселок Осколково.

Населенные пункты расположены в 400м от автодороги Асино-Батурино, на северо-востоке сельского поселения.

Социальная инфраструктура не развита.

В селе Копыловка находится ФАП, 2 магазина, Центр досуга, пилорама.

В д.Комаровка и п.Осколково социальная инфраструктура не развита.

Деревня Гарь

Старообрядческая по происхождению деревня.

Населенный пункт расположен на юго-восточной окраине сельского поселения. Изначально строился как лесоучасток.

Удаленность поселка большая, до Томска — 215 километров, до Асино — 115 км.

Местное население в прошлом лесозаготовительного посёлка живёт теперь в основном заготовкой дикоросов, некоторые работают вахтовым методом.

Из хозяйствующих организаций в деревне ведут деятельность: основная общеобразовательная школа, Центр досуга, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, почтовое отделение, четыре предприятия розничной торговли, лесхоз.

### 1.8.2. Зоны ограничений и зоны с особыми условиями использования территории

При разработке генерального плана сельского поселения учитывалось наличие зон, оказывающих влияние на развитие территории.  В качестве зонообразующих при формировании схемы функционального зонирования территории сельского поселения, использовались следующие ограничения:

1) Охранные зоны  инженерно-транспортных коммуникаций;

2) Охранные зоны объектов промышленности, специального назначения;

3) Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

4) Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

5) Охранные зоны объектов культурного наследия;

6) Ограничения по воздействию на строительство природных и техногенных факторов.

1) Охранные зоны  инженерно-транспортных коммуникаций

-придорожная полоса автомобильных дорог вне застроенных территорий;

-охранная зона магистральных газо- и нефтепроводов;

-охранная зона воздушных линий электропередач;

-охранная зона железной дороги;

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач, устанавливаются санитарные разрывы в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт»: ЛЭП 220 кВ -  25 м, ЛЭП 110 кВ - 20, ЛЭП 35кВ — 15 м, ЛЭП 10 кВ — 10 м от проекции крайних проводов.

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578. Охранные зоны выделяются в виде участка земли, ограниченных линиями на расстоянии 2 м (3м).

В связи с отсутствием утвержденных документов территориального планирования вышестоящего уровня:  схем территориального планирования  Российской Федерации, Томской области, Асиновского муниципального района, в составе которых должны быть определены данные ограничения, в генеральном плане сельского поселения эти зоны показаны условно. Возможна корректировка материалов генерального плана по мере утверждения градостроительной документации соответствующих уровней.

2) Охранные зоны объектов промышленности, специального назначения.

- санитарно-защитные зоны  промышленных предприятий;

- санитарно-защитные зоны кладбищ, скотомогильников.

Санитарно-защитные зоны промышленных и сельскохозяйственные предприятий.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия и объекты специального назначения, расположенные на территории поселения не имеют утвержденных проектов границ санитарно-защитных зон. Все санитарно-защитные зоны отображены в соответствии с  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и носят рекомендательный характер. Возможно сокращение размеров СЗЗ после разработки соответствующей документации и соблюдения санитарных требований.

| Наименование предприятия | Фактическое местонахождение | Основной вид деятельности | Размер санитарно-защитной зоны |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Новониколаевка |  |  |  |
| ИП Никитин Е.Ю. | ИП «Никитин»,ул.Солнечная,18 | Деревообработка | 100 |
| ООО «Завод «Родина» | ул.Рабочая,7/3 | Лесозаготовки, деревообработка | 100 |
| ИП Ма-Вен-Чен В.А. | ул.Новая,4-1 | Лесозаготовки | 100 |
| ИП Ряшенцев П.А. | ул.Центральная,110 | Грузоперевозки | 10 |
| ИП Якунин А.С. | ул.Рабочая,6 | Грузоперевозки | 10 |
| ООО «КФХ «Нива» | ул.Центральная,45 | Животноводство | 300 |
| ООО «КФХ «Нива» | ул.Центральная,45 | Растениеводство | 100 |
| АЗС |  | Хранение и торговля | 100 |
| д. Михайловка |  |  |  |
| ИП Барышев М.Н. |  | Лесозаготовки | 100 |
| с. Минаевка |  |  |  |
| ИП Покровский |  | Производство опилкобетонных блоков | 100 |
| с. Копыловка |  |  |  |
| ИП Гусаков Д.В. |  | Лесозаготовки | 100 |
| п. Большой Кордон |  |  |  |
| ООО «Леспромхоз» | ул.Центральная,6 | Лесозаготовки | 100 |
| Склад ГСМ |  | Хранение | 100 |
| МТМ |  | Грузоперевозки | 300 |
| д. Гарь |  |  |  |
| Пилорама |  | Деревообработка | 100 |

На территории Новониколаевского сельского поселения расположено шесть свалок и полигон ТБО и семь сельских кладбищ.

Места сбора бытовых отходов

| Наименование населённого пункта | Наименование объекта размещения | Площадь свалки кв.м. | Количество ТБО, вывозимых на свалку, т. | Местонахождение свалки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Новониколаевка | Санкционированная свалка | 1350 | 182,6 | На расстоянии 1,2км от жилой застройки в северо-восточном направлении от точки пересечения дорог Асино-Батурино и ул.Заречная с.Новониколаевки |
| с.Минаевка | Санкционированная свалка | 1500 | 125,8 | на расстоянии 620м. в северо-западном направлении от с.Минаевка, ул.Совхозная,20 |
| с.Копыловка | Санкционированная свалка | 1500 | 31,2 | На расстоянии 850м. в западном направлении от ориентира д.№1 по ул.Кедровой с.Копыловка |
| д.Гарь | Санкционированная свалка | 1500 | 61,2 | Ул.Центральная,1 «а» д.Гарь |
| д.Караколь | Санкционированная свалка | 400 | 12,6 | Старая пилорама |
| д.Михайловка | Санкционированная свалка | 400 | 18,6 | Старые силосные ямы |
| п.Большой Кордон | Санкционированная свалка | 1200 | 68,4 | На расстоянии 0,8км в северном направлении от водонапорной башни расположенной по адресу п.Большой Кордон, ул.Лесная,10 |

Кладбища

| Наименование населённого пункта | Организации, предоставляющие ритуальные услуги | Площадь свалки кв.м. | форма собственности |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Новониколаевка | МУП «Новониколаевское ЖКХ» | 8400кв.м | муниципальная |
| с. Копыловка | МУП «Новониколаевское ЖКХ» | 0,57Га | муниципальная |
| с.Минаевка | МУП «Новониколаевское ЖКХ» | 1,5Га | муниципальная |
| д.Гарь | МУП «Новониколаевское ЖКХ» | 1,21Га | муниципальная |
| д.Караколь | МУП «Новониколаевское ЖКХ» | 5317кв.м. | муниципальная |
| д.Михайловка | МУП «Новониколаевское ЖКХ» | 8733кв.м. | муниципальная |
| п.Большой Кордон | МУП «Новониколаевское ЖКХ» | 0,67Га | муниципальная |

Сельские кладбища в соответствии с  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 относятся к объектам V класса опасности и имеют размер санитарно-защитной зоны 50 м.

Свалки и полигоны ТБО в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  относятся к объектам I класса опасности и имеют размер санитарно-защитной зоны 1000м.

3) Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения являются подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы,
соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Зоны санитарной охраны 1 пояса подземных источников водоснабжения составляют 30м. Границы второго пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения устанавливают расчетом.

На территории сельского поселения действует несколько одиночных водозаборов. Практически по всем скважинам поселения отсутствуют ограждения зон строгого режима, скважины не оборудованы контрольно-измерительной аппаратурой, кранами для отбора проб воды. Отсутствует герметизация отверстий на оголовках скважин, что может привести к загрязнению вод подземного горизонта. Необходима установка и соблюдение ЗСО. Для водозаборов подземных вод граница первого пояса ЗСО устанавливается не менее 30 м от водозабора и на расстоянии не менее 50 м — при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

4) Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования.

Гидрографическая сеть сельского поселения очень развита. Все реки, ручьи  и озера принадлежат Верхнеобскому бассейновому округу (р.Чулым, р.Бол. и Мал.Юкса, Кужербак, оз.Тургайское и др.). По восточной границе протекает река Чулым.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, создаваемые с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной.

Водоохранные зоны могут быть использованы в градостроительных целях по согласованию со специально уполномоченным органом управления использования и охраны водного фонда с определенными ограничениями, установленными Водным Кодексом.

Схема границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос выполнена с учетом того, что Водный кодекс (№74-ФЗ от 03.06.2006) вводит понятие береговой линии – как полосы земли шириной 20 м вдоль береговой линии водного объекта и предназначенной для общего пользования. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. Ширина прибрежной защитной полосы зависит от уклона берега и составляет 30-50 м в зависимости от уклона рельефа. Ширина водоохранной зоны устанавливается от соответствующей береговой линии. В соответствии с пунктом 4 статьи 65 водного кодекса РФ ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью: до 10 километров - в размере 50 метров; от 10 до 50 километров — в размере 100 метров; от 50 километров и более - в размере 200 метров.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В прибрежных защитных полосах водоохранных зон допускается размещение объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйств, а также водозаборных, портовых и гидротехнических сооружений при наличии лицензии на водопользование.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. В пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, запрещается приватизация земельных участков.

Ширина водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговой полосы

| Название водного объекта | Ширина прибрежной защитной зоны, м | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина береговой полосы |
| --- | --- | --- | --- |
| Река Чулым | 50 | 200 | 20 |
| Река Большая Юкса | 50 | 200 | 20 |
| Река Малая Юкса | 50 | 200 | 20 |
| Река Кужербак | 50 | 200 | 20 |
| Река Большая Таежная | 50 | 100 | 20 |
| Река Малая Таежная | 50 | 100 | 20 |
| Река Караколь | 30 | 50 | 5 |
| Озеро Тургайское Озеро Щучье | 50 | 50 | 20 |
| Озера, ручьи | 30-50 | 50 | 5 |

5) Охрана объектов культурного наследия:

территория объекта культурного наследия;

охранная зона объекта культурного наследия;

охранная зона культурного слоя.

Для сохранения объектов культурного наследия поселения, в целях территориального планирования требуется утвердить границы территорий объектов культурного наследия, разработать и утвердить границы зон охраны объектов культурного наследия и режимы их использования, зоны охраны культурного слоя.

Охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона охраны культурного слоя включает территорию распространения археологического культурного слоя, ареалы вокруг отдельных памятников археологии: руинированных построек, городищ, стоянок, селищ и курганов; устанавливается на территории, где верхние напластования земли до материка, образовавшиеся в результате деятельности человека содержат остатки исторической материальной культуры и являются памятником археологии.

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия при выполнении работ по хозяйственному освоению территорий, предусмотренных проектом Генерального плана, на указанных территориях требуется полное или частичное ограничение хозяйственной деятельности. Кроме того, следует учитывать, что в соответствии с требованиями ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению, являются объектами историко-культурной экспертизы.

Для объектов историко-культурного наследия, выявленных на территории сельского поселения, требуется проведение Государственной историко-культурной экспертизы, осуществление процедуры постановки данного объекта на учет (внесение в реестр объектов историко-культурного наследия), а в дальнейшем - разработка и утверждение проектов границ территории объекта культурного наследия, охранной зоны и зоны регулирования застройки с назначением градостроительных регламентов, регистрацией обременения в ФРС.

Объекты культурного наследия, расположенные на территории

Новониколаевского сельского поселения

| № п/п | Наименование памятника | Местонахождение |
| --- | --- | --- |
| Памятники археологии, стоящие на государственном учете |  |  |
| 1 | Кордонская курганная группа | в 2 км выше (юго-восточнее) бывшей д.Большой Кордон по надпойменному берегу р.Чулым |
| 2 | Кордонское городище I | в 0,8-1 км вниз по течению (к северо-востоку) от бывшей д.Большой Кордон |
| 3 | Кордонское селище I | в 0,8-1 км вниз по течению (к северо-востоку) от бывшей д.Большой Кордон |
| 4 | Кордонское городище II | в 0,8-1 км вниз по течению (к северо-востоку) от бывшей д.Большой Кордон |
| 5 | Кордонское поселение II | в 0,8-1 км вниз по течению (к северо-востоку) от бывшей д.Большой Кордон |
| 6 | Кордонское городище III | на мысу надпойменной террасы, примерно посередине между б. д.Тургай и б. д.Большой Кордон |
| 7 | Кордонское селище III | на террасе против течения р.Чулыма, к востоку от Кордонского городища III |
| 8 | Кужербакское селище I | в 0,4-0,5 км выше устья по левому берегу р.Кужербак и на таком же удалении от б. д.Кужербак |
| 9 | Мало-Юксинская курганная группа | у брода через р.Малая Юкса – левого притока р.Чулым, в 12-13 км от русла |
| 10 | Минаевские одиночные курганы | на левом материковом берегу р.Чулым, между с.Минаевка и б. д.Тургай |
| 11 | Минаевская курганная группа | между верхней заимкой с.Минаевка и левым коренным берегом р.Чулым |
| 12 | Минаевское городище | на мысу левого материкового берега р.Чулым у оз.Барановского, огород Голышевой |
| 13 | Тургайская таежная курганная группа | в 2,5 км от б. д.Тургай по дороге на п.Большой Кордон, рядом с точкой ее пересечения с просекой |
| 14 | Тургайское селение I (Тургайское селище I) | возле бывшего скотного двора Тургайской колхозной фермы |
| 15 | Тургайская курганная группа I | 40 м юго-восточнее бывшей фермы б. д.Тургай |
| 16 | Тургайское селение II (Тургайское селище II) | у б. д.Тургай |
| 17 | Тургайский курган | у б. д.Тургай |
| 18 | Тургайское селение III (Тургайское селище III) | у б. д.Тургай |
| 19 | Тургайская курганная группа II | у б. д.Тургай |
| 20 | Тургайское городище I | у б. д.Тургай |
| 21 | Тургайская курганная группа III | у б. д.Тургай |
| 22 | Тургайское селение IV (Тургайское селище IV) | у б. д.Тургай |
| 23 | Тургайская курганная группа IV | у б. д.Тургай |
| 24 | Тургайское городище II | у б. д.Тургай |
| 25 | Тургайская курганная группа V | у б. д.Тургай |
| 26 | Тургайское селение V | у б. д.Тургай |
| 27 | Тургайская луговая курганная группа I (Курганная группа Березовая Грива) | 3 км северо-восточнее б. д.Тургай, на правом берегу Тургайской курьи |
| 28 | Тургайское луговое селище (Селище Березовая Грива II) | 3 км северо-восточнее б. д.Тургай, на правом берегу Тургайской курьи |
| 29 | Тургайская луговая курганная группа II(Курганная группа Дальняя Березовая Грива) | 2 км северо-восточнее б. д.Тургай, на Дальней Березовой Гриве |
| Памятники археологии и объекты, известные по архивным источникам |  |  |
| 30 | Курганная группа Антиповская | у б. д.Антиповки, что стояла на левом берегу р.Кужербак, на берегу озера Завороженного |
| 31 | Курганная группа Барсучья Речка | 2-3 км от бывшей д.Березовая Грива, на берегу р.Барсучьей |
| 32 | Курган Кордонский | 2,8 км юго-восточнее п.Большой Кордон, у юго-восточной оконечности оз. Каутал |
| 33 | Жилище Кордонское I | посередине между п.Большой Кордон и б. д.Тургай |
| 34 | Селище Кужербакское II | 1 км севернее б. д.Кужербак, на гриве около безымянного озера |
| 35 | Поселение Новониколаевское I | недалеко от б. д.Николаевка, в 3-4 км от Тунгусских камней |
| 36 | Поселение Новониколаевское II | недалеко от б. д.Николаевка, в 3-4 км от Тунгусских камней |
| 37 | Курганная группа Огнерубовская | на краю б. д.Огнерубово, на левом берегу р.Малая Юкса |
| 38 | Поселение Березовая Грива I | 3 км северо-вост. – вост. б. д.Тургай, на правом берегу Тургайской курьи |
| 39 | Жилище Кордонское II | приблизительно посередине между п.Большой Кордон и б. д.Тургай |
| 40 | Городище Новониколаевское I | на террасе между с.Новониколаека и д.Караколь на 2 км |
| 41 | Поселение Тиквет | в 1 км к юго-востоку от б. д.Тургай по дороге на б. д.Каутал, у оз.Тиквет |
| 42 | Жилище Тургайское I | в 20 м к юго-востоку от бывшего скотного двора Тургайской колхозной фермы |
| 43 | Жилище Тургайское II | у б. д.Тургай |

6) Ограничения по воздействию на строительство природных и техногенных факторов:

-овражные и прибрежно-склоновые территории, территории подверженные    экзогенным геологическим процессам (карсты, оползни, и т.д.);

-заболоченные территории;

-зона затопления паводком 1% обеспеченности;

-нарушенные территории.

- Овражные территории, территории подверженные экзогенным геологическим процессам (карсты, оползни, и т.д.) - территории, подверженные эрозионным процессам, которые вызваны морфографическими особенностями рельефа, режимом поверхностного и подземного стока и физико-механическими свойствами грунтов.

В целом территория поселения ограниченно благоприятна для строительства. На этапе выбора площадки под строительство необходимы инженерно-геологические изыскания с целью выявления просадочных грунтов и карста. В большинстве случаев основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить покровные суглинки, которые могут обладать просадочными свойствами.

- Заболоченные территории - территории, характеризующиеся переувлажненностью, наличием влаголюбивой (болотной) растительности и не разложившейся органической массы (торфа), с плоским рельефом с затрудненным стоком поверхностных вод; неглубоким залеганием водоупорных пластов, препятствующих оттоку грунтовых вод; сменой уклонов местности, приводящей к выклиниванию грунтовых вод на поверхность; притоком грунтовых вод из глубинных горизонтов.

В Новониколаевском сельском поселении процессы заболачивания развиты в поймах рек и на участках низких террас.

Высокое стояние уровня грунтовых вод, имеющих гидравлическую связь с уровнем р.Чулым и поднимающихся близко к дневной поверхности в период высокого паводка, ведет к образованию в локальных понижениях «верховодки» и заболоченных участков, характеризующихся наличием торфа.

Учитывая достаточно сложные инженерно-геологические условия территории, строительству отдельных зданий и сооружений  должны предшествовать инженерно-геологические изыскания с целью уточнения глубины залегания грунтовых вод и физико-технических свойств грунтов, находящихся в зоне заложения фундаментов зданий и сооружений.

Зона затопления прибрежных территорий речными паводками повторяемостью один раз в 100 лет является неблагоприятной для градостроительного освоения без проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке территории (подсыпка, гидронамыв, дренаж, берегоукрепление). Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от частоты их затопления и подтопления устанавливаются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

На территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается.

- Нарушенные территории - территории отработанных карьеров строительных материалов, техногенные нарушения рельефа, отвалы грунта и пр.

Карьеры на территории поселения отсутствуют, однако развита овражно-балочная эрозия, возможно развитие просадочных явлений.

Выводы:

В результате анализа, проведенного в пункте 1.9., выявлены следующие проблемы функционального зонирования территории, связанные с наличием зон, оказывающих влияние на развитие территории:

- Требуется разработка и утверждение проектов санитарно-защитных зон предприятий, расположенных на территории поселения.

- Требуется вынос на местность границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос; границ охранных зон объектов культурного наследия по мере разработки специальных программ и проектов этих зон.

- Сложившаяся планировочная структура населенного пункта характеризуется некоторой разобщенностью функциональных зон, которые в совокупности должны формировать структуру населенного пункта  как единое целое.

- Проведение мероприятий по инженерной подготовки территории.

Главными факторами, определяющими существующую планировочную структуру сельского поселения, являются:

1.Достаточно развитые внешние транспортные связи.

2.Наличие планировочных ограничений (коридоры инженерных и транспортных 	коммуникаций, санитарно-защитные зоны и др.).

3.Исторически-сложившаяся планировочная структура и зонирование населенных пунктов.

## 1.9. Объекты капитального строительства местного значения

### 1.9.1. Инженерная инфраструктура

Водоснабжение.

Существующее положение

Источником водоснабжения поселения, являются подземные воды.

Качество питьевой воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01.  Основным оборудованием являются погружные насосы ЭЦВ.

Зоны санитарной охраны водозаборов, в целях санитарно-эпидемиологической надежности, должны быть предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.41110-02.

В данный момент большая часть водозаборов не имеют оформленных охранных зон, что может вызывать загрязнение используемых водоносных пластов. Учитывая, что износ основных фондов составляет в среднем около 60 %, а также  в связи с повышением требований к водоводам и качеству хозяйственно-питьевой воды, усовершенствованием технологического оборудования, повышением требований к системам сигнализации и диспетчеризации, автоматического управления технологическими процессами, необходимо провести реконструкцию систем и сооружений.

Водоснабжение промпредприятий  ведется из собственных водозаборов.

Вода для промышленных нужд, в зависимости от целевого назначения, перед использованием, должна пройти процесс обработки на очистных сооружениях промпредприятий для приобретения необходимых физических, химических и биологических показателей обеспечивающих технологический процесс на данных предприятиях.

Система водоснабжения, централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетях. Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания.

Характеристика скважин

| № п.п. | Расположение объекта | Номинальное состояние | Принадлежность | Контактные данные дежурных служб (ответственных) | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | п. Большой Кордон | 70 м3 / сут. | Муниципальная | МУП «Новониколаевское ЖКХ» | Удовл. |
| 2. | д. Караколь | 20 м3 / сут. | Муниципальная | МУП «Новониколаевское ЖКХ» | Удовл. |
| 3. | д. Михайловка | 30 м3 / сут. | Муниципальная | МУП «Новониколаевское ЖКХ» | Удовл. |
| 4. | с. Минаевка | 100 м3 / сут. | Муниципальная | МУП «Новониколаевское ЖКХ» | Удовл. |
| 5. | с. Новониколаевка | 210 м3 / сут. | Муниципальная | МУП «Новониколаевское ЖКХ» | Удовл. |
| 6. | д. Гарь | 20 м3 / сут. | Муниципальная | МОУ СОШ п. Гарь | Удовл. |

Водоотведение.

Существующее положение

Система канализации в сельском поселении, отсутствует. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию,  происходит в индивидуальные выгребы с последующей фильтрацией в грунт.

На данном этапе развития поселения назрела острая необходимость в системе централизованной канализации. Сейчас вопрос вывоза сточных вод решается при помощи наемной техники, а именно путем вывоза за пределы поселения ассенизаторскими машинами, что значительно удорожает стоимость коммунальных услуг и ложится дополнительным бременем на платежеспособную часть населения.

Электроснабжение.

Существующее положение

Характеристика и местоположение ПС 110 кВ на территории  Новониколаевского сельского поселения

Электроснабжение Новониколаевского сельского поселения, осуществляется: от энергосистемы Томской области через опорный центра питания - ПС 110 кВ «Новониколаевка», которая в свою очередь запитана от ПС 110/35/10 кВ «Асино». Двухтрансформаторная ПС «Новониколаевка» с трансформаторами по 6,3 МВА расположена на юге  села Новониколаевка.

Распределение электроэнергии по населённым пунктам осуществляется на напряжении 10 кВ от ПС «Новониколаевка».

| Наименование ПС | Напряжение, кВ/кВ/кВ | Количество и мощность силовых трансформаторов, МВА | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС Новониколаевка | 110/10 | 2*6,3 | Томская обл, Асиновский район, с.Н.Николаевка, пер.Энергетиков, 5 |

Характеристика и местоположение ТП на территории Новониколаевского сельского поселения

| Сетевой участок | Населенный пункт | Питающая линия | Питающий фидер | Диспетчерский № ТП | Фидер | U, кВ | Тип линии (ВЛ, КЛ) | Год ввода в эксплуатацию | Протяж-ть, км | Марка провода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новониколаевский СУ | д.Гарь | ВЛ-10 | М-17 | М-17-1 | 1,2 | 0,4 | ВЛ | 1974 | 1,84 | А-35 |
| Новониколаевский СУ | д.Гарь | ВЛ-10 | М-17 | М-17-3 | 1.2.3 | 0,4 | ВЛ | 1974 | 3,536 | А-35 |
| Новониколаевский СУ | д.Гарь | ВЛ-10 | М-17 | М-17-4 | 1,2 | 0,4 | ВЛ | 1974 | 1,06 | А-35 |
| Новониколаевский СУ | с.Новониколаевка | ВЛ-10 | Н-1 | Н-1-1 | 1 | 0,4 | ВЛ | 1977 | 0,385 | А-50 |
| Новониколаевский СУ | с.Новониколаевка | ВЛ-10 | Н-1 | Н-1-2 | 1 | 0,4 | ВЛ |  |  |  |
| Новониколаевский СУ | с.Новониколаевка | ВЛ-10 | Н-1 | Н-1-4 | 1 | 0,4 | ВЛ | 2011 | 0,63 | А-35 |
| Новониколаевский СУ | с.Новониколаевка | ВЛ-10 | Н-1 | Н-1-5 | 1 | 0,4 | ВЛ | 1977 | 0,35 | А-50 |
| Новониколаевский СУ | д.Караколь | ВЛ-10 | Н-1 | Н-1-9 | 1 | 0,4 | ВЛ | 1975 | 2,065 | А-35 |
| Новониколаевский СУ | с.Новониколаевка | ВЛ-10 | Н-1 | Н-1-11 | 1 | 0,4 | ВЛ | 1980 | 0,385 | А-35 |
| Новониколаевский СУ | с.Новониколаевка | ВЛ-10 | Н-1 | Н-1-12 | 1 | 0,4 | ВЛ | 2012 |  |  |
| Новониколаевский СУ | с.Новониколаевка | ВЛ-10 | Н-1 | Н-1-13 | 1 | 0,4 | ВЛ | 1979 | 1,505 | А-35 |
| Новониколаевский СУ | с.Новониколаевка | ВЛ-10 | Н-1 | Н-1-14 | 1 | 0,4 | ВЛ | 1977 | 3,045 | А-35 |
| Новониколаевский СУ | с.Новониколаевка | ВЛ-10 | Н-1 | Н-1-16 | 1 | 0,4 | ВЛ | 2009 | 0,75 | 3х25 |
| Новониколаевский СУ | с.Новониколаевка | ВЛ-10 | Н-1 | Н-1-18 | 1 | 0,4 | ВЛ | 1977 | 2,345 | А-35 |
| Новониколаевский СУ | с.Новониколаевка | ВЛ-10 | Н-2 | Н-2-1 | 1 | 0,4 | ВЛ | 1977 | 2,1 | А-35 |
| Новониколаевский СУ | с.Минаевка | ВЛ-10 | Н-2 | Н-2-3 | 1 | 0,4 | ВЛ | 1976 | 0,875 | А-35 |
| Новониколаевский СУ | с.Минаевка | ВЛ-10 | Н-2 | Н-2-4 | 1 | 0,4 | ВЛ | 1976 | 2,17 | А-35 |
| Новониколаевский СУ | с.Минаевка | ВЛ-10 | Н-2 | Н-2-5 | 1 | 0,4 | ВЛ | 1976 | 1,155 | А-35 |
| Новониколаевский СУ | с.Минаевка | ВЛ-10 | Н-2 | Н-2-6 | 1 | 0,4 | ВЛ | 1976 | 2,16 | А-35 |
| Новониколаевский СУ | с.Новониколаевка | ВЛ-10 | Н-2 | Н-2-7 | 1 | 0,4 | ВЛ | 1985 | 0,595 | А-35 |
| Новониколаевский СУ | с.Минаевка | ВЛ-10 | Н-2 | Н-2-10 | 1 | 0,4 | ВЛ | 1976 | 3,572 | А-35 |
| Новониколаесвский СУ | с.Новониколаевка | ВЛ-10 | Н-2 | Н-2-11 | 1 | 0,4 | ВЛ |  |  |  |
| Новониколаевский СУ | с.Минаевка | ВЛ-10 | Н-2 | Н-2-12 | 1 | 0,4 | ВЛ | 1976 | 0,9555 | А-35 |
| Новониколаевский СУ | с.Минаевка | ВЛ-10 | Н-2 | Н-2-17 | 1 | 0,4 | ВЛ | 1976 | 2,065 | А-35 |
| Новониколаевский СУ | п.Большой Кордон | ВЛ-10 | Н-2 | Н-2-18 | 1 | 0,4 | ВЛ | 1980 | 1,0908 | А-35 |
| Новониколаевский СУ | д.Караколь | ВЛ-10 | Н-3 | Н-3-2 | 1 | 0,4 | ВЛ | 1973 | 0,525 | А-35 |
| Новониколаевский СУ | с.Копыловка | ВЛ-10 | Н-4 | Н-4-2 | 1 | 0,4 | ВЛ | 1980 | 2,092 | А-35 |
| Новониколаевский СУ | с.Копыловка | ВЛ-10 | Н-4 | Н-4-4 | 1 | 0,4 | ВЛ | 1980 | 0,6052 | А-35 |
| Новониколаевский СУ | с.Копыловка | ВЛ-10 | Н-4 | Н-4-6 | 1 | 0,4 | ВЛ | 1980 | 4,6589 | А-35 |
| Новониколаевский СУ | п.Большой Кордон | ВЛ-10 | Н-4 | Н-4-9 | 1 | 0,4 | ВЛ | 1980 | 1,61 | А-35 |
| Новониколаевский СУ | п.Большой Кордон | ВЛ-10 | Н-4 | Н-4-10 | 1 | 0,4 | ВЛ | 1980 | 2,2543 | А-35 |
| Новониколаевский СУ | с.Новониколаевка | ВЛ-10 | Н-5 | Н-5-1 | 1 | 0,4 | ВЛ | 1971 | 0,49 | А-35 |
| Новониколаевский СУ | с.Новониколаевка | ВЛ-10 | Н-5 | Н-5-2 | 1 | 0,4 | ВЛ | 2006 | 1,645 | СИП2 3х50х25х16 |
| Новониколаевский СУ | с.Новониколаевка | ВЛ-10 | Н-5 | Н-5-4 | 1 |  |  | 1977 | 1,12 | А-35 |
| Новониколаевский СУ | с.Новониколаевка | ВЛ-10 | Н-5 | Н-5-5 | 1 | 0,4 | ВЛ | 1977 | 1,715 | А-35 |
| Новониколаевский СУ | с.Новониколаевка | ВЛ-10 | Н-5 | Н-5-6 | 1 |  |  | 1983 | 0,98 | А-35 |
| Новониколаевский СУ | д.Михайловка | ВЛ-10 | Н-7 | Н-7-16 | 1 |  |  |  |  |  |
| Новониколаевский СУ | с.Новониколаевка | ВЛ-10 | Н-8 | Н-8-1 | 1 | 0,4 | ВЛ | 1986 | 0,6 | А-35 |
| Новониколаевский СУ | с.Новониколаевка | ВЛ-10 | Н-8 | Н-8-3 | 1 | 0,4 | ВЛ | 1982 | 0,24 | А-35 |

Объемы нового строительства электросетевых объектов в зоне обслуживания РЭС и характеристики планируемых к сооружению и реконструкции объектов будут определены исходя из прогнозируемых нагрузки и месторасположения, состояния и технических параметров существующей сети и подлежат уточнению при конкретном проектировании.

Теплоснабжение.

Существующее положение.

Централизованным теплоснабжением в сельском поселении обеспечены только социально значимые объекты.

При работе на жесткой воде идет процесс интенсивного накипиобразования на поверхностях нагрева, в результате чего котельные выдают в тепловые сети низкопотенциальное тепло. Образование накипей на поверхностях нагрева приводит к частым пережогам труб и значительно повышают риск выхода из строя котлов в течение 2-3 отопительных сезонов. Так же правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов предписывается оборудование котлов водоподготовительными установками (ВПУ) для докотловой обработки воды. Выполнение этого требования является необходимым условием надежной работы котлов. На сегодняшний день в котельных поселения отсутствуют ВПУ.

| № п/ п | Наименование котельной, населённого пункта | Характеристика котлов |  |  |  |  |  | Протяжённость сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Марка котла | Кол-во котлов | Из них резервных | Год выпуска | Вид топлива осносной /резервный | Среднесуточный расход |  |
| 1. | Школа с.Минаевка, ул. Центральная, 59 | КВ-100 НР-18 | 1 1 | 1 | 2003 1990 | дрова | 0,6 | 0,2 |
| 2. | Школа д.Гарь, ул. Голубая, 8 | КВ-100 | 2 | 1 | 2004 | дрова | 3 | 0,03 |
| 3. | Школа с.Новониколаевка, ул. Школьная, 8/1 | НР-18 КВЖТ-0,5 | 1 1 | 1 | 1987 2007 | уголь | 0,5 | 0,03 |

Теплоснабжение жилого фонда осуществляется от индивидуальных печей.

Анализ существующего состояния систем теплоснабжения сельского поселения выявил следующие основные проблемы:

- высокий уровень морального и физического износа основного тепломеханического оборудования источников и тепловых сетей, в том числе значительная доля оборудования и теплотрасс, выработавших нормативный срок службы, износ сетей составляет 90%;

- низкий уровень защищенности тепловых сетей от коррозии вследствие недостаточного применения антикоррозионной защиты.

- отсутствуют установки смягчителей и очистки воды, что приводит к образованию отложений в теплосетях;

Возникновение указанных проблем обусловлено недофинансированием, как системы теплоснабжения, так и всей системы коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства в целом.

Газоснабжение.

Существующее положение.

В настоящее время на территории Новониколаевского сельского поселения используется сжиженный углеводородный газ пропан-бутановой фракции (СУГ).

Организованная подача сжиженного газа потребителям осуществляется автотранспортом с газонаполнительной станции города Томск (объём хранения 300 тонн, производительность 10 000 тонн/год).

Сжиженный углеводородный газ (ёмкостной и в баллонах) используется в муниципальном районе, в основном, населением для пищеприготовления и жилищно-коммунальных нужд; часть СУГ (баллоны) используется на промпредприятиях.

Сжиженный углеводородный газ на территории поселения, используется населением от бытовых баллонов СУГ. Резервуарные установки СУГ отсутствуют.

Объекты жилищно-коммунального хозяйства

| Наименование населенного пункта | Котельные, шт. | Тепловые сети, км. | Водопроводные сети, км. | Канализационные сети, км. | Очистительные сооружения, шт. | Станции водоочистки, шт. | Водонапорные башни, шт. | Водоразборные колонки, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Новониколаевка | 2 | 0,1 | 8,29 | - | - | - | 3 | 39 |
| с. Михайловка | - | - | 1,3 | - | - | - | 1 | 7 |
| д. Караколь | - | - | 1,19 | - | - | - | 1 | 8 |
| с. Минаевка | 1 | 0,52 | 4,1 | - | - | - | 3 | 22 |
| п. Б. Кордон | 1 | - | 2,2 | - | - | - | 1 | 19 |
| д. Гарь | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по поселению | 5 | 0,62 | 17,08 |  |  |  | 9 | 95 |

Системы связи.

Существующее положение

В настоящее время организациям и населению Новониколаевского сельского поселения предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг:

- местная телефонная связь;

- универсальная телефонная связь с использованием таксофонов;

- телеграфная связь;

- услуги телефонной связи в выделенной сети;

- услуги подвижной радиотелефонной связи;

- услуги связи для цели эфирного вещания;

- почтовая связь;

- междугородная и международная связь;

- связь по передаче данных.

Система фиксированной связи:

Основным оператором проводной связи в Новониколаевском сельском поселении является Томский филиал ОАО «Ростелеком». ОАО «Ростелеком» предоставляет услуги местной внутризоновой телефонной связи, пакетная передача данных, услуги доступа в сеть Интернет и многие другие. Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования, на территории поселения, составляет 97%. Все телефонные станции оснащены аппаратурой определителя номера (АОН).

Количество телефонных точек в разрезе населенных пунктов

| Наименование населенного пункта | Количество телефонов |
| --- | --- |
| с. Новониколаевка | 236 |
| д. Караколь | 1 |
| д. Михайловка | 1 |
| с. Минаевка | 222 |
| п. Большой Кордон | 68 |
| п. Отрадный | 8 |
| с. Копыловка | 28 |
| д. Гарь | 50 |
| д. Комаровка | 1 |
| п. Осколково | 1 |
| Итого по поселению | 616 |

Таксофоны общественного пользования расположены в следующих населенных пунктах:

- с.Новониколаевка, ул.Школьная,36-2;

- д.Михайловка, ул.Центральная,14а;

- д.Караколь, ул.Центральная,38;

- д.Комаровка, ул.Дачная,1;

- п.Большой Кордон,ул.Центральная,12;

- п.Отрадный, ул.Охотпоселок,4;

- с.Минаевка, пер.Больничный,6;

- с.Копыловка, ул.Береговая,10-1;

- п.Осколково;

- д.Гарь.

Система оповещения

| № п/п | Тип установки оповещения | Адреса имеющихся средств оповещения | Адреса планируемых к установке средств оповещения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сирена С-40 | - | п.Большой Кордон, ул. Клубная, 2а |
| 2 | Сирена С-40 | - | д.Гарь, ул. Почтовая, 4 |
| 3 | Сирена С-40 | - | д.Караколь, ул. Центральная, 38 |
| 4 | Сирена С-40 | - | с.Копыловка, ул.Береговая, 6а |
| 5 | Сирена С-40 | - | с.Минаевка, пер. Больничный, 2 |
| 6 | Сирена С-40 | - | д.Михайловка, ул. Центральная, 14а |
| 7 | Сирена С-40 | - | с.Новониколаевка, ул.Школьная, 30 |
| 8 | ГУ «Roxton» | - | с.Новониколаевка, ул.Школьная, 30 |
| 9 | Сирена С-40 | - | п.Отрадный, ул. Охотпоселок |

Телевидение

Основным оператором телевизионного вещания в поселении является Томский Филиал "Российской телевизионной и радиовещательной сети".

В соответствии с ГОСТ 7845-79 вещание производиться в аналоговом формате, системе цветности SECAM DK (625 строк, 50 полей, чересстрочная развертка). Приём программ телевизионного вещания Томским ОРТПЦ осуществляется приёмными земными спутниковыми станциями связи (ПЗСС).

Общий перечень программ принимаемых на территории сельского поселения и их параметры приведены в таблице ниже.

| Место установки радиотелевизионной передающей станции (РТПС) | Наименование распространяемой программы | № ТВК/ частота, МГц | Мощность излучения передатчика, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Асино, ул. Партизанская, 49 | "Россия-К" | 2 | 0,1 |
|  | «Первый канал» | 7 | 0,1 |
|  | "Россия-1+ ГТРК Томск» | 10 | 0,1 |
|  | «НТВ» | 12 | 0,1 |
|  | "Асиновская студия телевещания"+ «телеканал REN-TV" | 26 | 0,1 |
|  | «ТВ-Центр» | 30 | 0,1 |
|  | "Россия-2" | 34 | 0,1 |
|  | "Петербург-5 канал" | 38 | 0,1 |
|  | «Сибирская волна» | 69,5 | 0,1 |
|  | "Радио России + ГТРК Томск" | 71,57 | 0,1 |
|  | "Маяк" | 72,71 | 0,1 |
|  | "Асино FM" | 102,7 | 0,1 |

Проводное вещание на территории поселения, как и на всей территории Томской области, свернуто. Для информирования населения  в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, предполагается использовать эфирное вещание и программы телевещания.

Перспектива развития телевизионного вещания на территории поселения основана на концепции Федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы».  Комплекс работ предполагает замену устаревших передающих устройств, оборудования телерадиовещательной сети и подготовку к работе в цифровом формате.

Почтовая связь.

Почтовые отделения связи предоставляют следующие виды услуг:

- прием и доставка письменной корреспонденции;

- прием и выдача бандеролей, посылок;

- доставка счетов, извещений, уведомлений;

- прием и оплата денежных переводов;

- доставка пенсий и пособий;

- прием коммунальных, муниципальных и других платежей;

- прием платежей за услуги электросвязи и сотовой связи;

- проведение подписной компании, доставка периодических изданий;

- реализация товаров розничной торговли, лотерей;

- телекоммуникационные и телеграфные услуги;

- продажа знаков ГЗПО.

Услуги почтовой связи на территории поселения оказывает Томский филиал Почты России.

Всего на территории Новониколаевского поселения действуют 4 почтовых отделения:

- с.Новониколаевка, ул.Школьная,36-2;

- с.Минаевка,ул.Центральная,56;

- с.Копыловка, ул.Береговая,20;

- д.Гарь, ул.Почтовая,24.

Кроме традиционных услуг связи развитие получают услуги по передаче данных, телематические услуги. Развивается пользование сетью «Интернет». Количество образовательных учреждений подключенных к сети Интернет в сельском поселении — 100%.

Услуги сотовой подвижной связи.

Услуги подвижной радиотелефонной связи в сети связи общего пользования (сотовой радиотелефонной связи) на территории поселения оказывают 4 оператора. Это Федеральные операторы ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ОАО «Мегафон», ОАО «Вымпелком» (марка Билайн), а так же местный оператор "Wellcom" и один малый оператор Теле 2. Все операторы, за исключением компании "Wellcom", предоставляют услуги в стандарте сотовой связи GSM-900/1800. Компания"Wellcom" представляет услуги и в более современном стандарте NMT-450/NMT-450 IMC.

Интернет

Услуги доступа в сеть Интернет предоставляются на всей территории сельского поселения. Томский филиал ОАО «Ростелеком» основываясь, на уже имеющихся линиях телефонной связи, предлагает услуги доступа к глобальной сети. Площадки предоставления услуг доступа в Интернет расположены в существующих АТС. Уровень проникновения услуги интернет составляет 19,56%. Основные технологии доступа в Интернет - это коммутируемый (DialUp) и выделенный (xDSL) доступ.

При использовании услуг коммутируемого доступа пользователь получает доступ в Интернет, имея только компьютер, модем и телефонную линию, скорость соединения в этом случае составляет до 56 кбит/с. Скорость и возможность подключения зависят от качества телефонных линий и емкости модемного пула конкретной АТС.

Выделенный (ADSL и SHDSL) доступ позволяет получать услуги доступа, используя медные телефонные пары, на высокой скорости до 24 Мбит/с,  при том, что телефонная линия остается свободной. Выделенный доступ по технологии ADSL является самым распространенным на территории Томской области, общая емкость составляет – 70540 портов.

Кроме того, в настоящее время работу с сетью Интернет предоставляют и сотовые операторы (МТС, Мегафон, Теле 2, "Wellcom"), при желании с помощью сотового телефона абонент может войти в сеть в любой точке поселения. Скорость и стабильность таких соединений сильно изменяется в зависимости от оператора и места расположения абонента.

### 1.9.2. Транспортная инфраструктура

В полномочия органов местного самоуправления входят вопросы содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а также предоставление транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

Местоположение сельского поселения отразилось на характере внешних транспортных связей.

Протяжённость дорог на территории Новониколаевского сельского поселения составляет – 51,012км из них с асфальтовым покрытием – 14,890км, с грунтовым покрытием – 36,122км.

Протяженность автомобильных дорог Новониколаевского сельского поселения

| Наименование муниципального образования | Категория | Всего, км | В т. ч. не отвечающих нормативным требованиям, км | Асфальт, км | В т. ч. не отвечающих нормативным требованиям, км | Грунт, км | В т. ч. не отвечающих нормативным требованиям, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новониколаевское сельское поселение | IV | 51,012 | 36,122 | 14,890 | - | 36,122 | 36,122 |

Внешний транспорт

Через Новониколаевское сельское поселение проходят  две региональные  дороги  г.Асино – с.Батурино и д.Гарь – п.Большой Кордон, которые  дают круглогодичный выход на региональную дорогу Камаевка - Асино - Первомайское.

Перечень автомобильных дорог общего пользования
регионального значения Томской области

| Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Учетный номер (код) | Протяженность (км) |
| --- | --- | --- | --- |
| 69 ОП МЗ Н-27 | Асино - Батурино | 69 Н-27 | 124,387 |
| 69 ОП МЗ Н-92 | Большой Кордон - Гарь | 69 Н-92 | 52,160 |

Общие сведения об автомобильных дорогах содержатся в постановлении от 10 ноября 2010 года №221а «Об утверждении перечня автомобильных дорог  общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области».

В рамках целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011 – 2015 годы» осуществляются мероприятия, направленные на улучшение доступности и повышение пропускной способности транспортной инфраструктуры.

Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть населенных пунктов обеспечивает  внутренние транспортные связи, включает в себя въезды и выезды на территорию населенных пунктов, главные улицы застройки, основные и второстепенные проезды.

Главные улицы являются основными транспортными и функционально-планировочными осями территории застройки. Они обеспечивают транспортное обслуживание жилой застройки и не осуществляют пропуск транзитных общепоселковых транспортных потоков.

Основные проезды обеспечивают подъезд транспорта к группам жилых зданий.

Второстепенные проезды обеспечивают подъезд транспорта к отдельным зданиям. Улично-дорожная сеть входит в состав всех территориальных зон и представляет собой часть территории, ограниченную красными линиями и предназначенную для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

| № п.п. | Населенный пункт | Название улицы | Протяженность (м.) | покрытие грунтовое | покрытие асфальт | Покрытие гравийно- песочное | Ширина земляного полотна и проезжей части дороги (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Минаевка | ул. Центральная | 4000,0 | 4000,0 | 0 | 4000,0 | 8 |
|  |  | ул. Клубная | 500,0 | 500,0 | 0 | 500,0 | 6 |
|  |  | ул. Строительная | 800,0 | 800,0 | 0 | 800,0 | 7 |
|  |  | ул. Сосновая | 800,0 | 800,0 | 0 | 800,0 | 6 |
|  |  | ул. Лесная | 150,0 | 150,0 | 0 | 150,0 | 6 |
|  |  | ул. Совхозная | 1500,0 | 1500,0 | 0 | 1500,0 | 6 |
|  |  | пер. Больничный | 250,0 | 250,0 | 0 | 250,0 | 6 |
|  |  | ул. Верхняя Заимка | 2000,0 | 2000,0 | 0 | 2000,0 | 7 |
|  |  | ул.Цветочная | 220,0 | 220,0 | 0 | 220,0 | 6 |
|  | итого |  | 10220,0 | 10220,0 | 0 | 10220,0 |  |
| 2 | п. Большой Кордон | ул. Центральная | 3300,0 | 3300,0 | 0 | 3300,0 | 6 |
|  |  | ул. Белорусская | 600,0 | 600,0 | 0 | 600,0 | 6 |
|  |  | ул. Лесная | 400,0 | 400,0 | 0 | 400,0 | 6 |
|  |  | ул. Клубная | 300,0 | 300,0 | 0 | 300,0 | 6 |
|  |  | пер.Центральный | 90,0 | 90,0 | 0 | 90,0 | 6 |
|  | итого |  | 4690,0 | 4690,0 | 0 | 4690,0 |  |
| 4 | п. Отрадный | ул.Охотпоселок | 2400,0 | 2400,0 | 0 | 2400,0 | 6 |
| 5 | с. Копыловка | ул. Кедровая | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 1000,0 | 6 |
|  |  | ул. Береговая | 4000,0 | 4000,0 | 0 | 4000,0 | 6 |
|  |  | ул. Садовая | 800,0 | 800,0 | 0 | 800,0 | 6 |
|  |  | ул. Заозерная | 200,0 | 200,0 | 0 | 200,0 | 6 |
|  | итого |  | 6000,0 | 6000,0 | 0 | 6000,0 |  |
| 6 | д. Комаровка | ул.Дачная | 2000,0 | 2000,0 | 0 | 2000,0 | 6 |
| 7 | п. Осколково | ул. Осколково | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 1000,0 | 6 |
| 8 | д. Гарь | ул. Центральная | 1860,0 | 1860,0 | 0 | 1860,0 | 6 |
|  |  | ул. Голубая | 900,0 | 900,0 | 0 | 900,0 | 6 |
|  |  | ул. Почтовая | 1280,0 | 1280,0 | 0 | 1280,0 | 6 |
|  |  | ул. Лесная | 580,0 | 580,0 | 0 | 580,0 | 6 |
|  |  | ул. Таёжная | 700,0 | 700,0 | 0 | 700,0 | 6 |
|  |  | дорога на Итатку | 820,0 | 820,0 | 0 | 820,0 | 6 |
|  | итого |  | 6140,0 | 6140,0 | 0 | 6140,0 |  |
| 9 | д. Караколь | ул. Центральная | 2500,0 | 0,0 | 2500,0 |  | 8/6 |
| 10 | д. Михайловка | ул. Центральная | 2300,0 | 0,0 | 2300,0 |  | 8/6 |
| 11 | с. Новониколаевка | ул. Центральная | 2890,0 | 0,0 | 2890,0 |  | 10/6 |
|  |  | ул. Школьная | 1143,0 | 0,0 | 1143,0 |  | 10/6 |
|  |  | ул. Заречная | 1924,0 | 0,0 | 1924,0 |  | 8/6 |
|  |  | ул. Заречная | 494,0 | 494,0 | 0,0 |  | 8/6 |
|  |  | ул. Комсомольская | 929,0 | 0,0 | 929,0 |  | 8/6 |
|  |  | ул. Комсомольская | 134,0 | 134,0 | 0,0 |  | 8/6 |
|  |  | ул. Молодёжная | 224,0 | 0,0 | 224,0 |  |  |
|  |  | ул. Солнечная | 498,0 | 0,0 | 498,0 |  | 8/6 |
|  |  | пер. Энергетиков | 392,0 | 392,0 | 0,0 |  | 6 |
|  |  | ул. Рабочая | 597,0 | 597,0 | 0,0 |  | 6 |
|  |  | ул. Речная | 448,0 | 448,0 | 0,0 |  | 6 |
|  |  | ул. Новая | 340,0 | 340,0 | 0,0 |  | 6 |
|  |  | ул. Береговая | 322,0 | 322,0 | 0,0 |  | 6 |
|  |  | ул. Зелёная | 270,0 | 270,0 | 0,0 |  | 6 |
|  |  | ул. Южная | 285,0 | 285,0 | 0,0 |  | 6 |
|  |  | ул. Совхозная | 1672,0 | 0,0 | 1672,0 |  | 8/6 |
|  |  | проезд от ул. Центральной №2 до дороги Асино-Батурино дороги Асино – Батурине | 494,0 | 0,0 | 494,0 |  | 8/6 |
|  |  | проезд от ул. Центральной №2 до дороги Асино – Батурине | 350,0 | 350,0 | 0,0 |  | 6 |
|  |  | проезд в РТП и по РТП | 350,0 | 350,0 | 0,0 |  | 6 |
|  |  | проезд в РТП и по РТП | 316,0 | 0,0 | 316,0 |  | 8/6 |
|  | итого |  | 14072,0 | 3982,0 | 10090,0 |  |  |
|  | всего |  | 51322,0 | 36432,0 | 14890,0 | 32450,0 |  |

Интенсивность автодвижения на улицах населенных пунктов не велика.

К основным недостаткам улично-дорожной сети населенных пунктов следует отнести:

- Нечеткую дифференциацию уличной сети;

- Отсутствие пешеходных тротуаров на ряде улиц;

- Отсутствие твердого покрытия на ряде улиц.

Среднесуточная интенсивность движения менее 50 автомобилей в сутки.

Индивидуальный транспорт

Наряду с пассажирским транспортом  общественного пользования продолжается рост количества индивидуального автомобильного транспорта. Наибольший рост количества автотранспортных средств произошел за счет значительного увеличения количества легковых автомобилей.

Хранение автомобилей осуществляется в основном на придомовых участках. Открытые площадки для хранения индивидуального транспорта почти отсутствуют.

В результате анализа, проведенного в пункте 1.9.2. выявлены следующие проблемы транспортной инфраструктуры сельского поселения:

1. Требуется проведение капитального ремонта и реконструкции дорог внутри населенных пунктов;

2. Общественные зоны необходимо оборудовать стоянками автотранспорта

3. Необходимо обязательное строительство как дорог с покрытием, так и улучшенных грунтовых дорог до населенных пунктов, куда на данный момент идут только грунтовые дороги.

### 1.9.3. Объекты жилищного строительства

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами усадебного типа.

Численность населения с разбивкой по населенным пунктам

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Проживающие в домах по типам жилой застройки |  | Ветхое жилье |
|  |  | Индивидуальная | Многоквартирная малоэтажная (1-2 этажа) |  |
| с.Новониколаевка | 917 | 527 | 390 | - |
| д.Караколь | 63 | 48 | 15 | - |
| д.Михайловка | 90 | 71 | 18 | - |
| д.Гарь | 287 | 90 | 197 | - |
| с.Минаевка | 632 | 245 | - | - |
| п.Большой Кордон | 287 | 11 | - | 1 |
| с.Копыловка | 152 | 36 | - | 2 |
| д.Отрадный | 44 | 29 | - | - |
| д.Комаровка | 2 | 2 | - | - |

Общий объем жилищного фонда составляет  55,3 тыс.кв.м.

Современное состояние жилищного фонда

| № п/п | Наименование показателя | Общая площадь (тыс.кв.м) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общий объем жилищного фонда | 55,3 |
| 2 | в том числе в общем объеме жил. фонда |  |
| 2.1 | Жил. фонд с износом < 65%* | 45,4 |
| 2.2 | Жил. фонд с износом > 65%* | 9,9 |
| 3 | Общий объем убыли жил. фонда | 0,8 |
| 4 | в том числе из общего объема убыли жил. фонда убыль по: |  |
| 4.1 | техническому состоянию | 0,7 |
| 4.2 | реконструкции | 0,1 |
| 4.3 | прочие причины (организация СЗЗ, переоборудование и прочее) | - |
| 5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | 55,3 |
| 6 | в том числе из общего объема нового жилищного строительства по типам застройки: |  |
| 6.1 | Индивидуальная застройка | 0,1 |
| 7 | Обеспеченность жилищного фонда централизованными инженерными сетями: |  |
| 7.1 | водопроводом | 1,9 |
| 7.2 | канализацией | - |
| 7.3 | электричеством | - |
| 7.4 | электроплитами | 3,6 |
| 7.5 | газовыми плитами | 42,4 |
| 7.6 | теплом/отопление/ | 5,9 |
| 7.7 | горячей водой | - |
| 8 | Средняя обеспеченность населения муниципального района общей площадью жилищного фонда, м2 / чел. | 22,3 |

На данный момент, касательно жилищного фонда на территории поселения выявлен ряд проблем:

Необходимо строительство муниципального жилья;

Требуется строительство домов усадебного типа по программе «Обеспечение жильем молодых семей в Томской области на 2011 – 2015 годы»;

### 1.9.4. Объекты социальной инфраструктуры сельского поселения

Социальная инфраструктура - это комплекс объектов обслуживания и взаимосвязей между ними, наземных, пешеходных и дистанционных, в пределах муниципального образования - территории сельского поселения.

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Градостроительный кодекс РФ в области территориального планирования увязывает содержание генеральных планов поселений только с полномочиями органов муниципальной власти соответствующих уровней, что повышает их ответственность за реализацию утверждаемых градостроительных решений, однако затрудняет достижение комплексности последних.

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», в сельских поселениях, как правило, формируется единый общественный центр, дополняемый объектами повседневного пользования в жилой застройке населенных пунктов.

В сельской местности предусматривается подразделение учреждений и предприятий обслуживания на объекты первой необходимости в каждом населенном пункте, начиная с 50 жителей, и базовые объекты более высокого уровня на группу населенных пунктов, размещаемые в центре местного самоуправления (поселения, муниципального района).

«Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р предлагает расчетные нормативы по четырем группам предприятий и учреждений, оказывающих населению гарантированные социальные услуги:

– образования (образовательные учреждения, включая дошкольные);

– здравоохранения;

– культуры и искусства;

– физической культуры и спорта.

Все объекты обслуживания социальной инфраструктуры также можно разделить на группы по следующим признакам:

– по функциональному назначению (предприятия образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, отделения связи, отделения сбербанка, пункты охраны правопорядка, административные учреждения);

– по формам собственности и рангу административного подчинения (государственные (федеральные), областные (региональные), районного и местного значения (муниципальные), ведомственные и частные);

– по интенсивности использования (объекты повседневного спроса, периодического спроса и эпизодического спроса).

Нормативная база для определения номенклатуры и количественных показателей объектов обслуживания:

1. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

2. «Методика нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» (одобрена распоряжением правительства РФ от 19.10.1999г.,  №1683-р);

3. СП-03-102-99 «Свод правил по проектированию и строительству. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства».

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся вопросы организации библиотечного обслуживания населения, создания условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры, создания условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении, для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения. На территории Новониколаевского сельского поселения расположен ряд объектов, относящийся к компетенции муниципального района, без которых жизнедеятельность сельского поселения невозможна. Поэтому в рамках генерального плана сельского поселения рассматриваются и эти вопросы.

Сводная таблица  нормативных требований

| №№ п/п | Учреждения обслуживания | Норматив | Нормативная потребность |  | Современное положение | Потребность в новых объектах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (ДДУ) |  |  |  |  |  |
|  | сельское поселение | 100 мест на 1000 человек | 250 | - |  | 250 |
| 2 | Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |
|  | сельское поселение | 112 учащихся на 1000 чел. | 280 |  | 779 | 0 |
| 3 | Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) | Нормативов нет, должен заменять амбулатории в тех населенных пунктах, где нет амбулаторий Объект в населённом пункте с числом жителей 300-1200 чел | 5 |  | 6 | 0 |
| 4 | Плоскостные сооружения | 0,7-0,9га, на 1000 жителей | 1,75-2,25 |  | Нет данных | - |
| 5 | Спортзал | 60-80 м.кв. площади пола на 1000 жителей | 150-200 |  | Нет данных | - |
| 6 | Клубы и ДК | 140-500мест на 1000 жителей | 350-1250 |  | 340 | 10-910 |
| 7 | Библиотеки | Административный центр поселения – общедоступная библиотека Населенные пункты до 500 жителей на расстоянии более 5 км – филиал Населенные пункты до 500 жителей на расстоянии менее 5 км- отдел нестационарного обслуживания | с.Новониколаевка- общедоступная библиотека, д.Михайловка, д.Караколь- филиалы, с.Минаевка, п.Большой Кордон, с.Копыловка п.Гарь- отдел нестационарного обслуживания |  | с.Новониколаевка- общедоступная библиотека, с.Минаевка, п.Большой Кордон, п.Гарь- отдел нестационарного обслуживания | д.Михайловка, д.Караколь- филиалы, с.Копыловка - отдел нестационарного обслуживания |
| 8 | Магазины сельское поселение | 300 м.кв. торговой площади на 1000 человек (СНиП) | 750 |  | Нет данных | - |
| 9 | Предприятия общественного питания | 40мест на 1000 жителей (СНиП) | 100 |  | - | - |
| 10 | Предприятия бытового обслуживания | 7рабочих мест на 1000 жителей (СНиП) | 17 |  | - | 17 |
| 11 | Бани | 7мест на 1000 жителей (СНиП) | 17 |  | - | 17 |
| 12 | Отделение связи | Не менее одного в каждом поселении | 1 |  | 4 | 0 |
| 13 | Опорный пункт охраны правопорядка | Не менее одного в каждом поселении | 1 |  | 1 | 0 |
| 14 | Центр административного самоуправления | Не менее одного в каждом поселении | 1 |  | 3 | 0 |

Объекты социальной инфраструктуры на территории расположены в с.Новониколаевка, д.Михайловка, д.Караколь, п.Б.Кордон, с.Минаевка, с.Копыловка и д.Гарь.

Объекты образования

К необходимым населению нормируемым объектам образования относятся детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (повседневный уровень), учреждения начального профессионального и средне специального образования (периодический уровень).

На территории Новониколаевского сельского поселения действуют две средние и две  общеобразовательные школы.

| Наименование объекта | Адрес учреждения | Форма собственности | Тип здания | Материал стен | Год постройки | Год проведения кап. ремонта | % износа | Проектная мощность (в соответствующих единицах) | Фактичес кая загрузка (в среднем за год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ СОШ | с.Новониколаевка,ул.Школьная,2 | муниципальная | типовое | кирпич | 1983 | - | 31 | 383 | 145 |
| МБОУ ООШ | п.Большой Кордон, ул.Центральная,8 | муниципальная | типовое | дерево | 1992 | 2010 | - | 140 | 50 |
| МБОУ СОШ | с.Минаевка, ул.Центральная,70 | муниципальная | приспособленное | кирпич | 1990 | 1997 | 28 | 156 | 102 |
| МБОУ ООШ | д.Гарь, ул.Почтовая,4 | муниципальная | типовое | дерево | 1959 | 2011 | - | 100 | 51 |

Наиболее универсальным показателем, характеризующим развитие сети дошкольных учреждений в поселении, является обеспечение всех детей в возрасте 1-6 лет ДДУ. В соответствии с «Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» нормативная обеспеченность ДДУ, гарантированная государством, на 100 детей в возрасте 1-6 лет составляет 60 мест в городской местности и 40 мест в сельской.

Для школ в соответствии с «Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» нормативная обеспеченность на 100 детей составляет 40 мест для сельских населенных пунктов. Для расчета принимается показатель количества детей в возрасте от 7 до 17 лет. Нормы проектирования также регламентируют территориальную удаленность (радиус обслуживания) объектов повседневного спроса от потребителя. Для школ радиус доступности в сельской местности варьируется от 2км (I ступень) до 4км (II-III ступень) в сельской.

Объекты здравоохранения

В расчете потребности муниципальных образований в объектах здравоохранения «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р, опирается на Концепцию развития здравоохранения и медицинской науки в Российской Федерации, одобренную Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 1997 г. N 1387, Программу государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью, утвержденную Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 сентября 1998 г. N 1096, и Методические рекомендации о порядке формирования и экономического обоснования территориальных программ государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью, утвержденные Минздравом России, ФОМС, Минфином России.

К необходимым населению нормируемым объектам здравоохранения относятся врачебные амбулатории (I-ый, повседневный уровень обслуживания) и больницы (II-ой, периодический уровень обслуживания). Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет. Ко второму уровню обслуживания относятся пункты и станции скорой медицинской помощи, инфекционные больницы, роддома, поликлиники для взрослых и детей, стоматологические поликлиники, аптеки, молочные кухни.

На территории Новониколаевского сельского поселения действуют шесть ФАПов и аптека.

| Наименование объекта | Адрес учреждения | Форма собственности | Тип здания | Материал стен (кирпич, дерево, прочее) | Год постройки | Год проведения кап. ремонта | % износа | Среднегодовая/среднесписочная численность | Число мест (посеще ний) в одну смену |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фельдшерско-акушерские пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФАП | д.Караколь, ул.Центральная,44-1 | аренда | приспособленное | дерево | 1987 | - | 65 | 1424 | 7 |
| ФАП | с.Новониколаевка, ул.Центральная,43 | аренда | приспособленное | кирпич | 2012 | - | 0,6 | 3909 | 26 |
| ФАП | с.Минаевка, пер.Больничный,4 | аренда | приспособленное | дерево | 1966 | 2008 | - | 4354 | 50 |
| ФАП | п.Большой Кордон, ул.Центральная,10 | аренда | приспособленное | дерево | 1971 | - | 100 | 2032 | 11 |
| ФАП | с.Копыловка, ул.Береговая,3а | аренда | приспособленное | дерево | 1968 | 2008 | - | 931 | 3 |
| ФАП | д.Гарь, ул.Почтовая,4 | аренда | приспособленное | дерево | 2012 | - | 0,6 | 947 | 12 |
| Аптеки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аптека | с.Минаевка, пер.Больничный,6 | муниципальная | приспособленное | дерево | 1970 | - | 100 | 1 | нет данных |
| Аптечный пункт | с.Новониколаевка, ул.Центральная, 43 | аренда | приспособленное | кирпич | 2012 | - | 0,6 | нет данных | нет данных |

Нормативов для расчётов средней обеспеченности населения услугами ФАП по «Социальным нормативам и нормам» нет, так как они должны заменять амбулатории в тех населённых пунктах, где нет амбулаторий.

Функции по оказанию населению района стационарной помощи возложены в основном на центральную районную больницу, размещающуюся в г.Асино.

В настоящее время здания ФАПов в д.Караколь, с.Минаевка,  п.Большой Кордон, с.Копыловка и аптека в с.Минаевка сильно изношены. Необходимо проведение ремонтно-восстановительных работ или работ по реконструкции зданий.

В соответствии  со сводной таблицей  нормативных требований наличие 6 ФАПов достаточно для данного сельского поселения.

Оценка обеспеченности  муниципальных образований учреждениями здравоохранения требует специального и достаточно специализированного медицинского исследования и в данной работе дается только обзорно.

Доступность амбулаторий, ФАП и аптек в сельской местности  принимается в пределах 30 минут, с использованием транспорта — 5000 м.

Учреждения социального обеспечения

К учреждениям социального обеспечения граждан относятся дома престарелых, реабилитационные центры, дома-интернаты, приюты, центры социальной помощи семье и детям. На данный вид обслуживания не даются нормы расчета вместимости, относительно численности населения. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. N 1063-р (в ред. распоряжений Правительства РФ от 14.07.2001 N 942-р, от 13.07.2007 N 923-р) на 10 тысяч детей проектируется один социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних детей, детей сирот; один приют для детей и подростков, оставшихся без попечительства родителей. При меньшем количестве детей создается по одному объекту. На 1 тыс. детей создается один реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями.

В Новониколаевском сельском поселении на данный момент стационарные учреждения социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов отсутствуют.

Объекты управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

Для определения нормативной потребности муниципального образования в объектах управленческой и кредитно-финансовой сферы используются расчетные показатели СниП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Объекты административно-хозяйственного назначения, отделения связи и банка, опорные пункты охраны порядка относятся к повседневному уровню обслуживания. К периодическому уровню обслуживания относятся административно-управленческие организации, банки, конторы, офисы, отделения связи и милиции, суд, прокуратура, юридическая и нотариальные конторы; объекты, предназначенные для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации.

На территории Новониколаевского сельского поселения действуют:

- администрация сельского поселения - с.Новониколаевка;

- администрация – с.Минаевка;

- администрация – д.Гарь;

- опорный пункт полиции;

- 3 пожарных части

- 4 отделения почтовой связи.

| Наименование объекта | Адрес учреждения | Форма собственности | Тип здания | Материал стен | Год постройки | Год проведения кап. ремонта | % износа | Среднегодовая/среднесписочная численность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опорные пункты охраны порядка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| опорный пункт полиции | с.Новониколаевка, ул.Школьная,30 | муниципальная | приспособленное | кирпич | 1957 | - | 67 |  |
| Пожарная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пожарная часть | с.Новониколаевка, ул.Рабочая,7/1,пом.1 | аренда | приспособленное | кирпич | 1973 | - | 48 | 11 |
| Пожарная часть | с.Минаевка, ул.Центральная,59/1 | собственность | приспособленное | дерево | 1980 | - | 82,5 | 11 |
| Пожарная часть | д.Гарь,ул.Центральная,16 | собственность | приспособленное | дерево | 1955 |  | 100 | 5 |
| Отделения почтовой связи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделение почтовой связи | с.Новониколаевка, ул.Школьная,36-2 | аренда | приспособленное | кирпич | 1976 | - | 44 | 4 |
| Отделение почтовой связи | с.Минаевка,ул.Центральная,56 | собственность | приспособленное | дерево | 1974 | - | 100 | 5 |
| Отделение почтовой связи | с.Копыловка, ул.Береговая,20 | аренда | приспособленное | дерево | 1938 | - | 100 | 1 |
| Отделение почтовой связи | д.Гарь, ул.Почтовая,24 |  | приспособленное | дерево | 1968 | - | 100 | 1 |

По территориальному принципу данные учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 минут (2,5-3км).

Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания и жилищно- коммунального хозяйства

На территории Новониколаевского сельского поселения расположен 21 магазин.

| Наименование объекта | Адрес учреждения | Форма собственности | Тип здания | Материал стен | Год постройки | Год проведения кап. ремонта | % износа | Среднегодовая/среднесписочная численность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магазины смешанных товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| магазин | с.Новониколаевка, ул.Центральная,2 | частная | приспособленное | дерево | 1938 | - | 100 | 2 |
| магазин | с.Новониколаевка, ул.Центральная,44 | частная | приспособленное | дерево | 1954 | - | 100 | 2 |
| магазин | с.Новониколаевка, ул.Центральная,78 | частная | приспособленное | дерево | 1969 | - | 100 | 4 |
| магазин | с.Новониколаевка, ул.Центральная,87 | частная | приспособленное | дерево | 1959 | - | 100 | 1 |
| магазин | с.Новониколаевка, ул.Центральная,89 | частная | приспособленное | дерево | 1969 | - | 100 | - |
| магазин | с.Новониколаевка, ул.Центральная,106 | частная | приспособленное | дерево | 1932 | - | 100 | - |
| магазин | с.Новониколаевка, ул.Центральная,96 | частная | приспособленное | дерево | 1954 | - | 100 | - |
| магазин | с.Новониколаевка, ул.Центральная,43 | аренда | приспособленное | дерево | 1978 | 2012 | 42 | 2 |
| магазин | с.Новониколаевка, ул.Центральная,102а | частная | приспособленное | дерево | 2006 | - | 18 | 3 |
| магазин | с.Новониколаевка, ул.Береговая,2 | ООО «Ютовая фабрика» | приспособленное | кирпич | 1986 | - | 32,4 | 2 |
| магазин | с.Новониколаевка,ул.Школьная,33 | частная | приспособленное | дерево | 2013 | - | - | 3 |
| магазин | с.Минаевка,ул.Центральная,48 | частная | приспособленное | дерево | 1965 | - | 100 | 2 |
| магазин | с.Минаевка,ул.Строительная,8 | частная | приспособленное | дерево | 1970 | - | 100 | 2 |
| магазин | с.Минаевка,ул.Строительная,11а | частная | приспособленное | дерево | 1970 | - | 100 | 4 |
| магазин | с.Минаевка,ул.Строительная,11 | частная | приспособленное | дерево | 1970 | - | 100 | 2 |
| магазин | д.Караколь, ул.Центральная,38 | частная | приспособленное | дерево | 1938 | - | 100 | 1 |
| магазин | п.Большой Кордон, ул.Центральная,12-2 | частная | приспособленное | дерево | 1973 | - | 100 | 2 |
| магазин | д.Гарь,ул.Центральная,8/1 | частная | приспособленное | дерево | 1965 | - | 100 | 2 |
| магазин | д.Гарь, ул.Таежная,17-2 | частная | приспособленное | дерево | 1965 |  | 100 | 1 |
| магазин | д.Гарь, ул.Лесная,18-1 | частная | приспособленное | дерево | 1965 | - | 100 | 1 |
| магазин | д.Гарь, ул.Центральная ,21-1 | частная | приспособленное | дерево | 1973 | - | 100 | 1 |
| Жилищно-коммунальные службы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП Новониколаевс-кое ЖКХ | с.Новониколаевка, ул.Школьная | муниципальная | приспособ ленное | кирпич | 1957 | - | 67 |  |

Расчет сети предприятий указанных видов обслуживания производится по СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

На сегодняшний день в структуре этой сферы обслуживания практически не осталось объектов муниципальной собственности. Предполагается развитие сети объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания на основе частной предпринимательской деятельности.

К повседневному уровню обслуживания относятся магазины продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, пункты общественного питания, приемные пункты бытового обслуживания, прачечные-химчистки, бани. К уровню периодического обслуживания относятся крупные магазины, торговые центры, мелкооптовые и розничные рынки, базы; предприятия общественного питания — рестораны, кафе и т.д.; специализированные предприятия бытового обслуживания, фабрики-прачечные, химчистки, банно-оздоровительные учреждения, гостиницы.

В настоящее время здания объектов торговли в с.Новониколаевка, д.Карколь, с.Минаевка,  п.Большой Кордон, д.Гарь сильно изношены. Необходимо проведение ремонтно-восстановительных работ или работ по реконструкции зданий.

В сельской местности предприятия данной сферы обслуживания (повседневного обслуживания) следует размещать с учетом величины радиусов 2-3 км. Для сельского поселения принят радиус обслуживания 2000 м. Все населенные пункты расположены в радиусах доступности объектов торговли и общественного питания.

Объекты культуры, искусства и библиотечного обслуживания

Согласно статье 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям

органов местного самоуправления поселения относится создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении.

К нормируемым учреждениям культуры и искусства относятся учреждения клубного типа с киноустановками и филиалы библиотек - повседневный уровень, к периодическому уровню относятся библиотеки и дома культуры, включающие в себя и функции повседневного обслуживания. Кроме того, в населенных пунктах могут располагаться детские и юношеские библиотеки, кинотеатры, музейно-выставочные залы, залы аттракционов.

На территории Новониколаевского сельского поселения функционируют:

- Дом культуры;

- 5 Центров досуга.

- 4 библиотеки.

| Наименование объекта | Адрес учреждения | Форма собственности | Тип здания | Материал стен | Год постройки | Год проведения кап. ремонта | % износа | Среднегодовая/среднесписочная численность | Число мест (посеще ний) в одну смену |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общедоступные библиотеки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Библиотека | с.Новониколаевка, ул.Центральная,43 | аренда | приспособленное | кирпич | 1978 | 2012 | 42 | 2017 | 10 |
| Библиотека | п.Большой Кордон,ул.Центральная,8 | аренда | приспособленное | дерево | 1992 | 2010 | - | 1003 | 6 |
| Библиотека | с.Минаевка,ул.Строительная,7 | муниципальное | приспособленное | дерево | 1954 | 2006 | - | 5365 | 10 |
| Библиотека | д.Гарь, ул.Почтовая,4 | аренда | приспособленное | дерево | 1959 | 2011 | - | 1886 | 10 |
| Учреждения клубного типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дом культуры | с.Новониколаевка, ул.Центральная,43 | муници пальная | типово е | кирпич | 1978 | 2012 | 42 | 9000 | 300 |
| Центр досуга | с.Минаевка, ул.Строительная,10 | муниципальная | приспособленное | дерево | 1964 | - | 100 | 760 | 40 |
| Центр досуга | с.Копыловка, ул.Береговая,6а | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Центр досуга | д.Михайловка, ул.Цетральная | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Центр досуга | д.Гарь, ул.Почтовая | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Центр досуга | п.Большой Кордон, ул.Центральная,8 | муниципальная | приспособленное | дерево | 1992 | 2010 | - | нет данных | нет данных |

Объекты физической культуры и массового спорта

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к вопросам местного значения поселения относится обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта.

К нормируемым учреждениям физкультуры и спорта относятся стадионы и спортзалы, как правило, совмещенные со школами в сельских поселениях (повседневное обслуживание), бассейн (периодическое обслуживание). Кроме того, в населенных пунктах могут размещаться детские спортивные школы и спортивные центры.

Спортивные залы, расположенные при школах так же могут использоваться взрослым населением для занятий спортом.  Тем не менее, взрослое население испытывает острый дефицит в объектах физкультуры и спорта.

На территории Новониколаевского сельского поселения объекты массового спорта представлены спортивными площадками и спортивными залами при школах.

| Наименование объекта | Адрес учреждения | Форма собственности | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- |
| спорт.площадка | п.Большой Кордон, ул.Клубная,5а | муниципальная | 2011 |

С точки зрения удаленности для учреждений повседневного обслуживания от потребителей установлен радиус пешеходной доступности - 500 м.

Сведения о принятых проектом генерального плана радиусах доступности учреждений социальной инфраструктуры представлены в таблице

| Учреждения и предприятия обслуживания | Радиус обслуживания |
| --- | --- |
| Образование |  |
| Детские дошкольные учреждения | Сельский нас пункт – 500м |
| Общеобразовательные школы | Сельские населенные пункты - 2км (для 1 ступени - НОШ), (2-3 ступени - СОШ, ООШ) - 4км |
| Физкультурно-оздоровительные объекты, | Сельский нас пункт 500 м. |
| Поликлиники, амбулатории, ФАП | Сельский нас пункт - 30 мин. (с использованием транспорта) - — 5 км (5000 м) |
| Учреждения культуры (музеи, библиотеки, дома культуры и проч.) | Сельский нас пункт 500 м. |
| Учреждения соцобеспечения | 5 км (5000 м) |
| Аптеки | 800м |
| Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи (Отделения связи, филиалы сберегательного банка и т.п.) | Сельские нас пункты - 30 мин. (2,5-3 км). |
| Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. | Сельские нас пункты - 30 мин. (2 км). |

Вывод:

Из проведенного анализа видна недостаточность услуг, предоставляемых населению в данной сфере, изношенность строений.

Что касается перечисленных учреждений бытового обслуживания, развитие таких видов обслуживания как торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, коммунальное хозяйство в условиях рыночных отношений в экономике происходит по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг зависит от уровня жизни населения, который в свою очередь определяется уровнем развития экономики муниципального образования и региона.

Наряду с муниципальными, возможно развитие сети обслуживания различных форм собственности, привлечение инвесторов и индивидуальных предпринимателей. Возможно развитие сети кафе, досуговых предприятий, объектов автосервиса, по мере возникновения в них потребности с развитием и застройкой села. Требуются мероприятия по привлечению к деятельности в данной сфере обслуживания индивидуальных предпринимателей.

### 1.9.5. Объекты массового отдыха жителей поселения. Благоустройство и озеленение территории поселения

Согласно ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам

местного значения поселения относятся:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных мест и курортов местного значения на территории поселения.

Современная планировочная организация зеленых насаждений поселения характеризуется следующими особенностями:

– отсутствует единая, планировочно связанная система зеленых насаждений населенных пунктов;

– не сформированы крупные парковые зоны общепоселенческого значения, обеспечивающие потребности в отдыхе и благоприятные экологические условия для населения;

– в существующей застройке населенного пункта строительство новых зеленых зон планировочно ограничено;

– недостаточный уровень благоустройства существующих парков, скверов.

Улицы не достаточно благоустроены. Не все здания общественного значения огорожены полосами древесно-кустарниковых насаждений. На территории сельского поселения детские площадки располагаются только в с. Новониколаевка, п.Большой Кордон, с.Копыловка, что не полностью удовлетворяет потребности населения.

Территории населенного пункта озеленены в основном за счет насаждений, произрастающих на приусадебных участках. Кроме того, имеются незначительные посадки вдоль улиц, посадки вдоль поймы рек.

Обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования составляет:

- с.Новониколаевка- 78 га (20% от общей площади населенного пункта);

- д.Михайловка- 25га (30% от общей площади населенного пункта);

- д.Караколь – 27га (36% от общей площади населенного пункта);

- с. Минаевка – 130га (40% от общей площади населенного пункта);

- п. Большой Кордон, п.Отрадный – 26га (32% от общей площади населенного пункта);

- с. Копыловка, п.Осколково, д.Комаровка – 116га (57 % от общей площади населенного пункта);

- д.Гарь – 55га (37% от общей площади населенного пункта).

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» площадь озелененных территорий для сельских поселений составляет 12 кв.м/чел.

При  численности 2502 человека показатели обеспеченности зелеными насаждениями значительно превышают нормативные проказатели.

Улицы не имеют пешеходных тротуаров. Основанная их часть не имеет твердого покрытия.

На территории поселения местами организованного отдыха являются участки на водных объектах, используемые в качестве мест для купания и сезонного отдыха местными жителями: в с. Минаевка — озеро Барановское, в п. Б.Кордон — озеро.Тургайское, в д. Гарь — река Большая Юкса, в с. Копыловка — река Чулым  (за д. Комаровка).

Требуется оборудование этих пляжей в качестве рекреационных зон для полноценного отдыха населения, т.к. согласно полномочиям органов местного самоуправления, от них требуется обеспечение безопасности людей на водных объектах, а также создание условий для массового отдыха жителей поселения.

В результате анализа, проведенного в пункте 1.9.5., выявлены следующие проблемы, касающиеся развития озеленения и благоустройства сельском поселения:

- Отсутствие санкционированных пляжей.

- Отсутствие рекреационных зон общего пользования;

- Отсутствие детских игровых площадок внутри жилых кварталов в населенных пунктах;

### 1.9.6. Объекты специального назначения. Обеспечение территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов и местами захоронения

Места сбора бытовых отходов

На территории Новониколаевского сельского поселения расположено шесть свалок и полигон ТБО.

| Наименование населённого пункта | Наименование объекта размещения | Площадь свалки кв.м. | Количество ТБО, вывозимых на свалку, т. | Местонахождение свалки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Новониколаевка | Санкционированная свалка | 1350 | 182,6 | На расстоянии 1,2км от жилой застройки в северо-восточном направлении от точки пересечения дорог Асино-Батурино и ул.Заречная с.Новониколаевки |
| с.Минаевка | Полигон твёрдых бытовых отходов | 1500 | 125,8 | на расстоянии 620м. в северо-западном направлении от с.Минаевка, ул.Совхозная,20 |
| с.Копыловка | Санкционированная свалка | 1500 | 31,2 | На расстоянии 850м. в западном направлении от ориентира д.№1 по ул.Кедровой с.Копыловка |
| д.Гарь | Санкционированная свалка | 1500 | 61,2 | Ул.Центральная,1 «а» д.Гарь |
| д.Караколь | Санкционированная свалка | 400 | 12,6 | Старая пилорама |
| д.Михайловка | Санкционированная свалка | 400 | 18,6 | Старые силосные ямы |
| п.Большой Кордон | Санкционированная свалка | 1200 | 68,4 | На расстоянии 3,6км в северном направлении от водонапорной башни расположенной по адресу п.Большой Кордон, ул.Лесная,10 |

В соответствии с  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 свалки и полигоны ТБО относятся к объектам I класса опасности и имеют размер санитарно-защитной зоны 1000 м.

Места захоронения

Кладбища

На территории Новониколаевского сельского поселения расположено семь сельских кладбищ.

| Наименование населённого пункта | Организации, предоставляющие ритуальные услуги | Площадь кладбища | форма собственности |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Новониколаевка | МУП «Новониколаевское ЖКХ» | 0,84га | муниципальная |
| с. Копыловка | МУП «Новониколаевское ЖКХ» | 0,57га | муниципальная |
| с.Минаевка | МУП «Новониколаевское ЖКХ» | 1,5га | муниципальная |
| д.Гарь | МУП «Новониколаевское ЖКХ» | 1,21га | муниципальная |
| д.Караколь | МУП «Новониколаевское ЖКХ» | 0,5317га | муниципальная |
| д.Михайловка | МУП «Новониколаевское ЖКХ» | 0,8733га | муниципальная |
| п.Большой Кордон | МУП «Новониколаевское ЖКХ» | 0,67га | муниципальная |

В соответствии с  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 кладбища относятся к объектам V класса опасности и имеют размер санитарно-защитной зоны 50 м.

Скотомогильники

В соответствии с  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 скотомогильники относятся к объектам 1 класса опасности и имеет размер санитарно-защитной зоны 1000 м.

На территории сельского Новониколаевского сельского поселения находится скотомогильник :

| Местоположение | Дата захоронения | Дата последнего освидетельствования | Состояние объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| в 1км севернее с.Новониколаевка | 2006 г | 2009 г. | Соответствует санитарным нормам |

## 1.9.7.	Информация об объектах капитального строительства регионального значения

| № п.п | Местонахождение объекта недвижимости | Наименование объекта недвижимости | Кадастровый номер | Площадь | Разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Новониколаевка, ул. Центральная, 139 | земельный участок | 70:02:0200026:40 | 3800 кв. м | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2 | в границах ТОО "Каракольское" | земельный участок | 70:02:0000000:18 | 14 га | с/х производство |
| 3 | с. Минаевка, пер. Больничный, 6 | нежилое здание |  |  |  |
| 4 | с. Копыловка, ул. Береговая, 1, пом 1 | помещение |  |  |  |
| 5 | с. Минаевка, пер. Больничный, 4 | нежилое здание |  |  |  |
| 6 | д. Караколь, ул. Центральная, 44, офис 1 | помещение |  |  |  |
| 7 | с. Минаевка, пер. Больничный, 4б | нежилое здание |  |  |  |
| 8 | с. Минаевка, пер. Больничный, 4 | земельный участок | 70:02:0200020:466 | 3525,65 кв. м | Для обслуживания здания больницы |
| 9 | с. Минаевка, ул. Строительная, 7 | нежилое здание |  |  | библиотека |
| 10 | д. Гарь, ул. Центральная, 5 | нежилое здание |  |  | клуб |
| 11 | с. Минаевка, ул. Строительная, 10 | нежилое здание |  |  | клуб |
| 12 | с. Новониколаевка, ул. Центральная, 43 | земельный участок | 70:02:0200026:504 | 1559,7 кв. м | Для обслуживания здания Дома культуры |
| 13 | д. Гарь, ул. Центральная, 5 | земельный участок | 70:02:0200006:135 | 490,20 кв. м | Для обслуживания здания клуба |
| 14 | с. Минаевка, ул. Строительная, 7 | земельный участок | 70:02:0200020:478 | 120,70 кв. м | Для обслуживания здания библиотеки |
| 15 | с. Минаевка, ул. Строительная, 10 | земельный участок | 70:02:0200020:479 | 208,30 кв. м | Для обслуживания здания клуба |
| 16 | п. Большой Кордон, ул. Центральная, 8 | нежилое здание |  |  |  |
| 17 | п. Большой Кордон, ул. Центральная, 8 | земельный участок | 70:02:0200003:8 | 3689,60 кв. м | Для обслуживания здания школы |
| 18 | д. Гарь, ул. Почтовая, 6 | нежилое здание |  |  |  |
| 19 | д. Гарь, ул. Почтовая, 4 | земельный участок | 70:02:0200006:52 | 7049,50 кв. м | Для обслуживания здания школы |
| 20 | д. Гарь, ул. Почтовая, 4 | нежилое здание |  |  |  |
| 21 | с. Новониколаевка, ул. Школьная, 2 | нежилое здание |  |  |  |
| 22 | с. Новониколаевка, ул. Школьная, 2/1 | нежилое здание |  |  |  |
| 23 | п. Большой Кордон, ул. Центральная, 10 | нежилое здание |  |  |  |
| 24 | с. Новониколаевка, ул. Школьная, 2 | земельный участок | 70:02:0200026:44 | 11267,5 кв. м | Для обслуживания здания школы |
| 25 | п. Большой Кордон, ул. Центральная, 10 | земельный участок | 70:02:0200003:156 | 139,10 кв. м | Для обслуживания здания фельдшерско-акушерского пункта |
| 26 | с. Минаевка, ул. Центральная, 70 | земельный участок | 70:02:0200020:12 | 2843,0 кв. м | Для обслуживания здания школы |
| 27 | с. Минаевка, ул. Центральная, 70 | нежилое здание |  |  |  |
| 28 | с. Минаевка, ул. Центральная, 68а | нежилое здание |  |  |  |
| 29 | с. Минаевка, ул. Центральная, 59б | нежилое здание |  |  |  |
| 30 | с. Минаевка, пер. Больничный, 1, строен.2 | нежилое здание |  |  |  |
| 31 | с. Минаевка, пер. Больничный, 1 | нежилое здание |  |  |  |
| 32 | д. Караколь, ул. Центральная, 16а | земельный участок | 70:02:0200014:6 | 5317 кв. м | Обслуживание кладбища |
| 33 | п. Большой Кордон, ул. Центральная, 1 | земельный участок | 70:02:0200041:132 | 6686 кв. м | Для обслуживания кладбища |
| 34 | с. Минаевка, ул. Центральная, 70/1 | нежилое здание |  |  |  |
| 35 | порядка 1,0км на с-в от с. Новониколаевка | сооружение-скотомогильник |  |  |  |
| 36 | с. Минаевка, пер. Больничный, 6 | земельный участок | 70:02:0200020:22 | 211,70 кв.м | Для обслуживания здания аптеки |
| 37 | с. Новониколаевка, ул. Центральная, 43, пом.1 | помещение |  |  |  |
| 38 | с. Новониколаевка, ул. Центральная, 43 | помещение |  |  |  |
| 39 | с. Новониколаевка, ул. Комсомольская, 6, кв.1 | квартира |  |  |  |
| 40 | порядка 1км на с-в от с. Новониколаевка | земельный участок | 70:02:0200041:49 | 600 кв. м. | Для обслуживания скотомогильника |
| 41 | с. Минаевка, ул. Сосновая, 21, кв. 1 | квартира |  |  |  |
| 42 | на север от с. Копыловка вдоль р. Чулым и р.Курья | земельный участок | 70:02:0000000:55 | 578,7 га | с/х производство |
| 43 | на юг от д. Караколь до болота Ишколь | земельный участок | 70:02:0000000:54 | 650,7 га | с/х производство |
| 44 | в районе нас.пункта Крутогорка | земельный участок | 70:02:0000000:56 | 497,9 га | с/х производство |
| 45 | с. Новониколаевка, ул. Речная, 9, кв. 1 | квартира |  |  |  |
| 46 | с. Новониколаевка, под.дорога к д. Михайловка | линейное сооружение |  |  |  |
| 47 | д. Михайловка от ж.д. ул. Центральная, 26,уч.2 | земельный участок | 70:02:0200022:77 | 7297 кв. м | Для обслуживания автомобильной дороги |
| 48 | д. Михайловка от ж.д. ул. Центральная, 26,уч.1 | земельный участок | 70:02:0200022:149 |  |  |
| 49 | с. Новониколаевка, под.дор.к д. Караколь | линейное сооружение |  |  |  |
| 50 | д. Караколь, от ж.д.ул. Центральная,68 | земельный участок | 70:02:0200042:1088 | 98765 кв. м | Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных |

## 1.10.	Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

### 1.10.1. Классификация чрезвычайных ситуаций

Чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источник чрезвычайной ситуации, источник ЧС – опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Поражающие воздействие источника чрезвычайной ситуации, поражающее воздействие источника техногенной ЧС – негативное влияние одного или совокупности поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации на жизнь и здоровье людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты народного хозяйства и окружающую природную среду.

Риск возникновения чрезвычайной ситуации; риск ЧС – вероятность или частота возникновения чрезвычайной ситуации, определяемая соответствующими показателями риска.

Зона чрезвычайной ситуации; зона ЧС – территория или акватория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация.

Зона вероятной чрезвычайной ситуации; зона ВЧС – территория или акватория, на которой существует либо не исключена опасность возникновения чрезвычайной ситуации.

Потенциально опасный объект – объект, на котором используют, производят перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника ЧС.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС), а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; РСЧС – объединение органов управления, сил и средств федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий (акваторий) от чрезвычайных ситуаций.

Чрезвычайные ситуации классифицируются в зависимости:

- количество людей, пострадавших в этих ситуациях,

- количество людей, которые оказались в нарушенных условиях жизнедеятельности,

- размер материального ущерба,

- границы зон распространения поражающих факторов чрезвычайных ситуаций.

По масштабу распространения и тяжести последствий ЧС подразделяются на:

- локальные;

- местные;

- территориальные;

- региональные;

- федеральные;

- трансграничные.

К локальной (частной) относится ЧС, в результате которой пострадало не более 10 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности не более 100 человек. Материальный ущерб не должен превышать более 1 тыс. минимальных оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуаций и зона чрезвычайной ситуации не выходит территориально и организационно за пределы рабочего места или участка, малого отрезка дороги, усадьбы, квартиры. Объектовые ЧС ограничиваются пределами производственного или иного объекта и могут быть ликвидированы его силами и ресурсами (в том числе силами специализированных формирований). 1-2 раза в год

К местной - относится чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало свыше 10, но не более 50 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 100, но не более 300 человек. Материальный ущерб не должен быть свыше 1 тыс., но не более 5 тыс. минимальных оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы населенного пункта, города, района, области, края, республики и устраняются их силами, средствами и другими ресурсами. 1 раза в год

К территориальной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало свыше 50, но не более 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 300, но не более 500 человек. Материальный ущерб составляет свыше 5 тыс., не более 0,5 млн. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуаций и зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы субъекта РФ 1 раза в год.

К региональной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало свыше 50, но не более 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 500, но не более 1000 человек. Материальный ущерб составляет свыше 0.5 млн., но не более 5 млн. минимальных оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона ЧС распространяется на несколько областей (краев, республик) или экономических районов. Для ликвидации их последствий нужны объединенные усилия этих территорий, а также участие федеральных сил, средств и ресурсов.

К федеральной (национальной) относится чрезвычайная ситуация в результате которой пострадало свыше 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 1000 человек, либо материальный ущерб составляет свыше 5 млн. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона чрезвычайной ситуации охватывает обширную территорию страны, но не выходит за ее границы. Здесь задействуются силы, средства и ресурсы всего государства. Часто прибегают и к иностранной помощи. Менее 0,02 раза в год.

Каждому виду чрезвычайных ситуаций свойственна своя скорость распространения опасности, являющаяся важной составляющей интенсивности протекания чрезвычайного события и характеризующая степень внезапности воздействия поражающих факторов. С этой точки зрения, такие события можно подразделить на внезапные (взрывы, транспортные аварии, землетрясения и т.д.), быстро- (пожары, выброс газообразных СДЯВ гидродинамические аварии с образованием волн прорыва, сель и др.), умеренно- (выброс радиоактивных веществ, аварии на коммунальных системах, извержения вулканов, половодья и пр.) и медленно распространяющейся опасностью (аварии на очистных сооружениях, засухи, эпидемии, экологические отклонения и т.п.).

### 1.10.2. Чрезвычайные ситуации природного характера.

Природная чрезвычайная ситуация; природная ЧС – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Сейсмическая обстановка

Территория Томской области не входит в зону интенсивной сейсмической деятельности, и образование эпицентров землетрясений здесь маловероятно. Могут ощущаться последствия землетрясений, происшедших на Алтае, Саянах и Восточной Сибири. При этом интенсивность землетрясения не превысит 4-5 баллов, что не несет никаких вредных последствий зданиям и строительным сооружениям на территории области. Деятельность человека, связанная с добычей подземных вод, нефти и газа, может спровоцировать наведенную сейсмичность. Очаги таких землетрясений локализованы в районах добычи полезных ископаемых, а их интенсивность может быть менее 5 баллов. При этом массовых разрушений и большого количества пострадавших не ожидается, т.к. в этих районах не большая плотность населения и застройки.

Метеорологические опасные явления. Климатические экстремумы

Климатические экстремумы – экстремально высокие и низкие температуры, сильные ветры, интенсивные осадки и высокие снегозапасы – это предпосылки возникновения климатически обусловленных опасных ситуаций.

Сильные ветра.

На территории поселения присущ высокий риск проявления в течение года ветра со скоростью 30 м/с и более, который может привести к ЧС муниципального и межмуниципального уровней.

Сильные ветры угрожают:

- нарушением коммуникаций (линий электропередачи и других);

- срывом крыш зданий и выкорчёвыванием деревьев.

Вдоль реки Чулым наблюдается средний риск сильных ветров, среднее многолетнее число дней с сильным ветром 0,01 – 0,1 (средний риск).

В результате ураганного ветра могут получить повреждения различной степени жилые дома, объекты связи, энергоснабжения, объекты коммунального хозяйства, учреждения образования и здравоохранения.

Гололед.

На территории поселения существует риск появления гололедно - изморозевых явлений. Слой плотного льда, образующийся на земной поверхности и на предметах при намерзании переохлажденных капель дождя или тумана, приводит к различным видам чрезвычайных ситуаций.

Гололед приводит к:

- ухудшению сцепления шин автотранспорта с дорожным покрытием вызывает затруднение в работе транспорта;

- приводит к возрастанию гололедной нагрузки на провода, что в свою очередь вызывает обрыв проводов.

В результате воздействия негативных явлений возможно обесточивание населенных пунктов поселения, а так же увеличение дорожных аварий.

Интенсивные осадки и сильные снегопады.

Интенсивные осадки и интенсивные снегопады могут оказать существенное влияние на функционирование хозяйства сельского поселения. К сильным снегопадам относят снегопады с интенсивностью 20 мм и более за промежуток времени 24 часа и менее. Наиболее вероятно возникновение сильного снегопада с декабря по февраль.

Возможно возникновение следующих чрезвычайных ситуаций:

- Налипание снега на линии электропередач с последующим обрывом;

- Парализующее воздействие как на внутригородской, так и на междугородний транспорт;

- Создание аварийной остановки на дорогах;

- Затруднение обеспечения населения основными видами услуг;

- Создание благоприятных условий для формирования мощных весенних половодий.

Среднее многолетние число дней за год со снегопадами интенсивностью 200 мм в сутки для территории поселения составляет очень высокий риск более 1,0 в год.

При несвоевременной уборке снега затрудняется снабжение населенных пунктов продовольствием и почтовой связью. Для ликвидации последствий возможной ЧС потребуется значительное время от 18 до 24 часов и более, а также привлечение специальной снегоуборочной техники.

Резкие перепады давления и температуры. Экстремальные температуры

Для территории Новониколаевского сельского поселения характерно большое количество дней с резкими перепадами температуры воздуха и резкими перепадами давления воздуха.

Резкие перепады температур при снегопаде приводят к появлению наледи и налипание мокрого снега, что особенно опасно для ЛЭП. Кроме того при резкой смене (перепаде) давления воздуха – замедляется скорость реакции человека (оператора), снижается его способность к сосредоточению, что может привести к увеличению числа аварий как на транспорте, так и на опасных производствах. Также происходит обострение сердечнососудистых, гипертонических и иных заболеваний.

Сильная жара (максимальная температура воздуха не менее плюс 30 градусов С и выше в течение более 5 суток) в летний период может привести к возникновению лесных пожаров. В зимний период сильный мороз (минимальная температура воздуха не менее минус 25 градусов С и ниже в течение не менее 5 суток) может вызывать возникновение техногенных аварий на линиях тепло- и энергоснабжения. Кроме того в условиях низких температур серьезно затрудняется тушение пожаров.

Подтопление населенных пунктов склоновыми водами.

При условии резкого потепления и начала интенсивного таяния снега (вторая - третья декада апреля), возможно формирование склоновых стоков и подтопление пониженных участков местности в населенных пунктах вследствие отсутствия, либо захламленности дренажных систем, перемерзания водоотводных каналов и несвоевременного вывоза снега. Существует вероятность возникновения ЧС не выше локального характера.

Лесные пожары.

Основным фактором, определяющим возможность возникновения пожара, является влажность опада, мха и подстилки. Изменение влажности напочвенных ЛГМ под влиянием метеорологических условий служит главной причиной колебания пожарной опасности в пределах пожароопасного сезона. Если в лесопожарный период количество осадков будет выше нормы, то высокая влажность лесных горючих материалов (ЛГМ) естественным образом будет поддерживать эти леса в не горимом состоянии. В периоды длительной засухи мохово-растительный покров и лесная подстилка превращается в основной источник пожарной опасности. По многолетним наблюдениям установлено, что пожарный максимум на территории области приходится на весенне-летний период (май – июль). Именно в это время у нас отмечаются сильные ветра, периоды относительно высоких температур и наименьшей влажности воздуха. Максимальный пик горимости (наибольшее число пожаров) приходится на май. В июнь, июле и августе средняя горимость. Прекращение пожаров в октябре. Весной, если период без осадков будет составлять 20 дней и более возможно возникновение крупные пожары. Летом после 30-дневной засухи.

Основной причиной возникновения природных пожаров являться человеческий фактор (нарушение правил пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем и поджоги) – более 50%. На втором месте - возникновение природных пожаров от грозы, доля «грозовых» пожаров не превысит 10 %. На территории сельского поселения пожары возможны только в период пожарных максимумов или после длительных засух. Пожарный максимум на территории лесничеств 3 – 4 месяца. Лесные пожары вышедшие из-под контроля, могут создать реальную угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций на ПОО, таких как магистральные трубопроводы, нефтебазы.

Природные пожары лесов возникают 1 раз в 3-4 года.

Населенные пункты сельского поселения попадают в зону возможных лесных пожаров.

Необходимые участки береговой полосы, где возможен забор воды пожарными насосами, есть в населенных пунктах с.Новониколаевка (150м, 4 автомобиля), д.Михайловка (15м, 1 автомобиль), п.Отрадный (150м, 4 автомобиля),  д.Гарь (10м, 1 автомобиль), с.Минаевка (150м, 4 автомобиля), п.Копыловка (15м, 2 автомобиля).

Расписание выезда подразделений пожарной охраны для тушения пожаров в муниципальном образовании "Новониколаевское сельское поселение"

| Подразделения, выежающие в район выезда | Номер (ранг) пожара: |  |  |  | Резерв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | По вызову № 1 |  | По вызову № 2 |  |  |
|  | Привлекаемые подразделения | Расчетное время прибытия | Привлекаемые подразделения | Расчетное время прибытия | Привлекаемые подразделения |
| ПЧ с. Новониколаевка д. Михайловка | ПЧ с. Новониколаевка АЦ-40(131) | 11 | ПЧ с. МинаевкаАЦ-40(131) | 38 | ДПК МУ "Администрация Новониколаевского сельского поселения" МП-800Б |
|  |  |  | ПЧ с.Новониколаевка АЦН-10(375) 8м3 | 31 |  |
| Итого по видам ПА | АЦ - 1 ед. |  | АЦ - 3 ед. |  | МП - 1 ед. |
| Всего | 1 |  | 3 |  | 1 |
| ПЧ с. Новониколаевка с.Новониколаевка | ПЧ с.Новониколаевка АЦ-40(131) | 4 | ПЧ с. Минаевка АЦ-40(131) | 27 | ДПК МУ "Администрация Новониколаевского сельского поселения" МП-800Б |
|  |  |  | ПЧ с.Новониколаевка АЦН-10(375) 8м3 | 24 | ПЧ № 1 АЦ-40(43202) |
| Итого по видам ПА | АЦ - 1 ед. |  | АЦ - 3 ед. |  | АЦ – 1 ед., МП - 1 ед. |
| Всего | 1 |  | 3 |  | 2 |
| ПЧ с.Новониколаевка д. Караколь | ПЧ с.Новониколаевка АЦ-40(131) | 9 | ПЧ с.Минаевка АЦ-40(131) | 36 | ДПК МУ "Администрация Новониколаевского сельского поселения" МП-800Б |
|  |  |  | ПЧ с.Новониколаевка АЦН-10(375) 8м3 | 29 |  |
| Итого по видам ПА | АЦ - 1 ед. |  | АЦ - 3 ед. |  | МП - 1 ед. |
| Всего | 1 |  | 3 |  | 1 |
| ПЧ с. Минаевка п. Большой Кордон | ПЧ с. Минаевка АЦ-40(131) | 12 | ПЧ с. Минаевка АЦН-10(130) 4 м3 | 32 | ДПК МУ "Администрация Новониколаевского сельского поселения" МП-800Б |
|  |  |  | ПЧ с.Новониколаевка АЦ-40(131) | 15 | ПЧ № 1 АЦ-40(43202) |
| Итого по видам ПА | АЦ - 1 ед. |  | АЦ - 3 ед. | АЦ – 1 ед., МП - 1 ед. |  |
| Всего | 1 |  | 3 |  | 1 |
| ПЧ с. Минаевка п. Отрадный | ПЧ с.Минаевка АЦ-40(131) | 15 | ПЧ с. Минаевка АЦН-10(130) 4 м3 | 35 | ДПК МУ "Администрация Новониколаевского сельского поселения" МП-800Б |
|  |  |  | ПЧ с. Новониколаевка АЦ-40(131) | 17 |  |
| Итого по видам ПА | АЦ - 1 ед. |  | АЦ - 3 ед. |  | МП - 1 ед. |
| Всего | 1 |  | 3 |  | 1 |
| ПЧ с. Минаевка с. Минаевка | ПЧ с. Минаевка АЦ-40(131) | 4 | ПЧ с. Минаевка АЦН-10(130) 4 м3 | 24 | ДПК МУ "Администрация Новониколаевского сельского поселения" МП-800Б |
|  |  |  | ПЧ с. Новониколаевка АЦ-40(131) | 29 | ПЧ № 1 АЦ-40(43202) |
| Итого по видам ПА | АЦ - 1 ед. |  | АЦ - 3 ед. |  | АЦ – 1 ед., МП - 1 ед. |
| Всего | 1 |  | 3 |  | 1 |
| ПЧ с. Минаевка п. Осколково | ПЧ с. Минаевка АЦ-40(131) | 20 |  |  | ДПК МУ "Администрация Новониколаевского сельского поселения" МП-800Б |
| Итого по видам ПА | АЦ - 1 ед. |  | АЦ - 1 ед. |  | МП - 1 ед. |
| Всего | 1 |  | 1 |  | 1 |
| ПЧ с. Минаевка д. Копыловка | ПЧ с. Минаевка АЦ-40(131) | 17 | ПЧ с. Минаевка АЦН-10(130) 4 м3 | 37 | ДПК МУ "Администрация Новониколаевского сельского поселения" МП-800Б |
|  |  |  | ПЧ с. Новониколаевка АЦ-40(131) | 47 |  |
| Итого по видам ПА | АЦ - 1 ед. |  | АЦ - 3 ед. |  | МП - 1 ед. |
| Всего | 1 |  | 3 |  | 1 |
| ПЧ с. Минаевка д. Комаровка | ПЧ с. Минаевка АЦ-40(131) | 20 |  |  | ДПК МУ "Администрация Новониколаевского сельского поселения" МП-800Б |
| Итого по видам ПА | АЦ - 1 ед. |  | АЦ - 1 ед. |  | МП - 1 ед. |
| Всего | 1 |  | 1 |  | 1 |
| ОП п. Гарь п. Гарь | ОП п. Гарь АЦ-40 (131) | 4 | ПЧ с. Минаевка АЦ-40(131) | 91 |  |
|  |  |  | ПЧ с. Новониколаевка АЦ-40(131) | 93 |  |
| Итого по видам ПА | АЦ - 1 ед. |  | АЦ - 3 ед. |  |  |
| Всего | 1 |  | 3 |  |  |

Характеристика пожарных водоемов

| № п.п. | Расположение объекта | Номинальное состояние | Принадлежность | Контактные данные дежурных служб (ответственных) | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Новониколаевка | 175 м3 | Частный | ООО «Нива» | Удовл. |
| 2. | с. Новониколаевка | 230 м3 | Муниципальный | МОУ СОШ с.Новониколаевка | Удовл. |
| 3. | с. Новониколаевка | 75 м3 | Муниципальный | МУП «Новониколаевское ЖКХ» | Удовл. |
| 4. | д. Гарь | 50 м3 | Бесхозяйный |  | Удовл. |
| 5. | д. Гарь | 75 м3 | Муниципальный | МОУ СОШ п. Гарь | Удовл. |

Участки береговой полосы, где возможен забор воды насосами

| № п.п. | Расположение объекта | Номинальное состояние | Техническое состояние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Новониколаевка | 150 м / 4 автомобиля | Удовл. |  |
| 2. | д. Михайловка | 15 м / 1 автомобиль | Не удовл. | Обустройство подъезда |
| 3. | п. Отрадный | 150 м / 4 автомобиля | Удовл. |  |
| 4. | д. Гарь | 10 м / 1 автомобиль | Удовл. |  |
| 5. | с. Минаевка | 150 м / 4 автомобиля | Удовл. |  |
| 6. | п. Копыловка | 15 м / 2 автомобиля | Удовл. |  |

### 1.10.3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде. Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте разделенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация. К опасным техногенным происшествиям относятся аварии на промышленных объектах или на транспорте, пожары, взрывы или высвобождение различных видов энергии.

На территории Муниципального образования "Новониколаевское сельское поселение" наибольшую опасность техногенного характера представляют чрезвычайные ситуации, вызванные авариями:

- на автомобильном транспорте;

- на коммунальных системах жизнеобеспечения;

Опасность и риск возникновения ЧС техногенного характера на территории

сельского поселения

| Источники и виды техногенных ЧС | Вероятность возникновения опасности и рисков | Предпосылки и справочная информация |
| --- | --- | --- |
| Опасные природные явления. Способные вызвать ЧС на объектах ЖКХ и ТЭК | средняя | Техническое состояние коммуникаций |
| Опасные природные явления, способные вызвать ЧС на дорогах | средняя | Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (км на 1000 км2) - 5-100 км |

На территории сельского поселения наиболее вероятны возникновения техногенных ЧС:

- не выше муниципального характера при авариях на коммунальных системах и системах жизнеобеспечения;

- локального характера при авариях на потенциально опасных объектах, имеющих в своем составе АХОВ;

- локального характера, обусловленных пожарами в жилом секторе, на объектах социально-бытового и культурного назначения, пожарами на промышленных объектах и на объектах сельского хозяйства (риск возрастает в зимний период при резком понижении температуры воздуха или при длительном воздействии минусовых температур);

- рельеф местности и наличие большого количества водных преград, как больших, так и малых обуславливает наличие значительного количества инженерных сооружений на транспортных коммуникациях, в случае разрушения которых, возникают значительные трудности с проведением АСНДР, эвакуации пострадавшего населения и подвоза необходимых материально-технических средств.

Аварии на системах жизнеобеспечения.

На территории сельского поселения существует вероятность ниже среднего возникновения техногенных ЧС не выше локального характера, связанные с авариями на водопроводных сетях, в узлах и системах газоснабжения, на линиях электропередач (повреждения или обрывы) и на трансформаторных подстанциях из-за метеорологических условий, технического состояния коммуникаций и оборудования. Возможны отключения объектов от электроснабжения в связи с проведением ремонтных работ и нагрузкой на электросеть в связи с понижением среднесуточных температур и началом отопительного сезона. Возможны обрывы воздушных линий связи и ЛЭП при скорости ветра свыше 20 м/сек.

Наибольший риск возникновения крупных аварий и чрезвычайных ситуаций техногенного характера на объектах ТЭК и ЖКХ характерен для осенне-зимнего периода.

Опасность и риск возникновения ЧС техногенного характера, связанных с авариями на объектах ТЭК и ЖКХ

| Техногенные ЧС | Опасность (вероятность) | Основные причины | Характер ЧС | Источники ЧС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аварии на электрических сетях | значительная | физический износ оборудования до 70 % физический износ оборудования до 70 % | локальный, муниципальный | Резкое понижение или продолжительные периоды низкой температуры, техническое состояние оборудования и человеческий фактор. |
| Аварии на объектах ЖКХ | значительная |  |  |  |
| Аварии, обусловленные нарушение устойчивости зданий и сооружений | средняя | количество аварийных зданий 300-700 | локальный, муниципальный | Опасные природные явления |

Аварии на транспорте.

По обстановке, связанной с ДТП

Возможно нарушение режима работы наземного транспорта и увеличение показателей аварийности по причине несоблюдения правил дорожного движения пешеходами и водителями транспортных средств и метеорологическим показателям – осадки, туман, гололедица, мокрый снег. Наиболее «аварийно-опасное» время с 17 до 19 часов, наибольшее количество аварий в пятницу и субботу. Основные виновники ДТП - водители транспортных средств, преобладающая доля пострадавших - пассажиры, на втором месте пешеходы, затем водители и дети.  На дорогах района, а так же сельского поселения не исключены автомобильные аварии и происшествия с гибелью людей.

Водный транспорт.

Источники ЧС – большой процент изношенности подвижного парка и оборудования речного транспорта. В случае возникновения транспортного происшествия с пассажирскими судами, число пострадавших может составить 70 - 150 человек, в том числе 2-3 человек - безвозвратные потери.

Аварии на воде связаны с погодными условиями (дождь, туман), а так же с человеческим фактором (посадка судов на мель).

Автомобильный транспорт.

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте наибольшую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия — наезды на пешеходов и столкновения транспортных средств. Основные источники возникновения ЧС - человеческий фактор (нарушение правил дорожного движения), качество автомобильных дорог, изношенный парк автотранспорта. При возникновении аварий на автодорогах санитарные потери людей могут составить до 5 чел., из них со смертельным исходом 1-3 чел. Вероятность возникновения ЧС, в следствие узкой ширины дорожного полотна, а так же близостью деревьев составляет 0,5-1,0 в год.

Взрывы горючих жидкостей и сжиженных газов возможны на автомобильной дороге Асино - Батурино проходящей по территории сельского поселения.

Масштаб вероятных транспортных ЧС зависит от количества транспортных средств и объемов перевозимых ими веществ. В случае дорожно-транспортного происшествия с участием транспорта, перевозящего АХОВ и легковоспламеняющиеся вещества, в зону поражения могут попасть населенные пункты, расположенные вдоль трассы.

Основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте:

- износ дорожного покрытия;

- некачественное проведение ремонтных работ;

- недостаточный контроль коммунальных служб за состоянием дорожного покрытия в зимний период.

Прогноз масштабов зон заражения в случае разрушения цистерны с аммиаком при авариях на автомобильном транспорте.

| Показатели опасности возможной ЧС при транспортировке АХОВ автотранспортом | ЧС при транспортировке аммиака |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наиболее опасная ЧС | Наиболее вероятная ЧС |
| Количество АХОВ, участвующего в реализации ЧС, т | 16 | 16 |
| Протяженность зоны порогового поражения, м | 1441 | 397 |
| Ширина зоны порогового поражения / на удалении, м | 67 / 922 | 35 / 246 |
| Протяженность зоны смертельного поражения, м | 373 | 109 |
| Ширина зоны смертельного поражения / на удалении, м | 17 / 239 | 9 / 69 |

В зависимости от масштабов возможных аварий, количество пораженных людей может изменяться от нескольких десятков человек при минимальной площади зоны действия поражающих факторов до нескольких сотен человек при максимальной площади зоны действия поражающих факторов.

В зависимости от места возможной аварии (на автодороге или площадке слива АЗС), количество пораженных людей может составить от 1 до 5 человек.

Границы зон действия поражающих факторов взрыва, огненного шара и пожара разлива при разрушении автоцистерны с бензином вместимостью 43 м3.

| Показатели | Избыточное давление взрыва облака ТВС | Тепловое излучение огненного шара | Тепловое излучение пожара пролива |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальное количество опасного вещества, участвующего в аварии с учетом 90% заполнения цистерны, т | 28,25 | 28,25 | 28,25 |
| Максимальное количество опасного вещества, участвующего в создании поражающих факторов, т | 1,9 | 16,95 | 28,25 |
| Граница зоны (м), с избыточным давлением: |  |  |  |
| ΔР=320 кПа | 18,6 | – | – |
| ΔР=160 кПа | 25,6 | – | – |
| ΔР=128 кПа | 28,5 | – | – |
| ΔР=96 кПа | 32,9 | – | – |
| ΔР=80 кПа | 36,1 | – | – |
| ΔР=64 кПа | 40,7 | – | – |
| ΔР=48 кПа | 47,7 | – | – |
| ΔР=32 кПа | 60,6 | – | – |
| ΔР=16 кПа | 95,4 | – | – |
| ΔР=5 кПа (зона расстекления) | 234 | – | – |
| Эффективный диаметр "огненного шара", м | – | 128,7 | – |
| Высота центра "огненного шара", м | – | 64,4 | – |
| Время существования "огненного шара", с | – | 17,6 | – |
| Максимальная площадь пожара разлива, м2 | – | – | 774 |
| Радиус разлива, м | – | – | 15,7 |
| Возгорание древесины через 10 мин (q=14 кВт/м2): | – | 209 | 20,3 |
| Появление ожогов 1-й степени через 15-20 с, 2-й степени через 30-40 с (q=7 кВт/м2): | – | 280,2 | 28,7 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде (q=4,2 кВт/м2): | – | 337,2 | 36,5 |
| Без негативных последствий в течение длительного времени (q=1,4 кВт/м2): | – | 486,2 | 57,5 |

Ограничения в зонах влияния техногенных факторов.

| № п/п | Зоны ограничений | Режимы и регламенты средопользования. Наличие на территории | Нормативно-правовые акты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охранные зоны ЛЭП и кабельных линий связи | Охранные зоны электрических сетей устанавливаются вдоль воздушной линии электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линий от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии: для линий напряжением: 110 киловольт – 20 метров; 35 киловольт – 15 метров В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия организация, в ведении которых находятся эти сети запрещается: - производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений; -осуществлять всякого рода погрузочно – разгрузочные, взрывные, землечерпальные, мелиоративные работы; производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, производить полив сельскохозяйственных культур; -совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра; - размещать автозаправочные станции и иные хранилища горюче-смазочных материалов; - устраивать всякого рода свалки, складировать удобрения, дрова и другие материалы, разводить огонь, - запускать воздушные змеи, спортивные модели летательных аппаратов. Охранные зоны кабельных и воздушных линий связи устанавливаются в виде участков вдоль этих линий не менее чем 2 м. с каждой стороны. | «Правила устройства электроустановок» изд.6., Главгосэнергонадзо- ра России, Москва, 1998г. «Правила охраны линий и сооружений связи РФ», пост. Правительства РФ «578 от 09.06.95г. |
| 2 | Санитарно-защитная зона железной дороги | Полосы отвода и охранные зоны могут создаваться на землях, прилегающих к любым железнодорожным путям (общего и не общего пользования). Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно-защитной зоной шириной 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. Расстояние от сортировочных станций до жилой застройки принимаются на основе расчета с учетом величины грузооборота, пожаровзрывоопасности перевозимых грузов, а также допустимых уровней шума и вибрации. В санитарно-защитной зоне, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунального назначения. Не менее 50 % площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено. | СНиП 2.07.01-89* СНиП II-12-77 Нормы и правила проектирования отвода земель для железных дорог ОСН 3.02.01-97 от 24.11.97 № С-1360у МПС России Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» |
| 3 | Охранные зоны, магистральных газопроводов и газораспределительных сетей | Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: а) вдоль трас наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны; г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется; е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности,- в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для подземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течении всего срока эксплуатации газопровода. Охранные зоны трасс магистрального газопровода устанавливаются в виде участков земли, ограниченными условными линиями, проходящими от оси газопровода на расстоянии 15 метров (в обе стороны). Зона минимально-допустимых расстояний от наземных магистральных газопроводов до городов и населенных пунктов, составляют от 150м. до 300м (в зависимости от диаметра труб) в обе стороны: Ду 1200 мм – 300м. Ду 1000мм, 800мм – 250м, Ду 700мм-200м, Ду 500мм-150м. Все частные лица при любых работах с землей, находящейся в непосредственной близости от магистрального и газопровода обязательно обращаются за согласованием в филиал ООО «Газпром». В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается: - возводить любые постройки и сооружения; - высаживать деревья и кустарники, складировать корма, удобрения, материалы; - сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов; устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов, механизмов; - размещать сады и огороды; - производить мелиоративные земляные работы; - производить всякого рода открытие и подземные строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта. | «Правила охраны магистральных трубопроводов», пост. Госгортехнадзора России №9 от 22.02.92г «Правила безопасности в газовом хозяйстве» (ПБ 12-245-98) СанПиН 2.21/2.1.1.1200-О3 (приложение 1,5) |
| 4 | Федеральные автомобильные дороги общего пользования | Решения об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог, включая платные автомобильные дороги, или об изменении границ таких придорожных полос принимаются органами исполнительной власти или органами местного самоуправления (их компетенция предусмотрена в ст.26 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»). Придорожные полосы устанавливаются с каждой стороны границы полосы отвода в зависимости от класса и (или) категории дорог с учетом перспектив их развития шириной: для автомобильных дорог V категории – 25м.; IV и III категории – 50м.; I-II категории – 75м.; 100 м. – для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов РФ, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объезда городов с численностью населения до 250 тысяч человек; 150 м. – для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше 250 тысяч человек. | Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» №257-ФЗ |
| 5 | Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) | Предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ). Территория санитарно-защитной зоны предназначена для: - обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ); - создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки; - организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата. Перечень наиболее востребованных для проектирования в сельских поселениях промышленных, коммунальных и сельскохозяйственных предприятий с нормативными размерами СЗЗ согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-ОЗ (из перечня выбирается требуемое). СЗЗ кладбищ площадью до 10га – 100м, сельские и закрытые – 50м; скотомогильники– 1000 м, места компостирования ТБО – 500м; места складирования отходов без навоза и фекалий – 300м. Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками производительность до 0,2 тыс.м³/сут. – 150м., более 0,2 до 5,0 тыс.м³/сут. – 200м; поля фильтрации до 0,2 тыс.м³/сут. – 100 м; более 0,2 до 5,0 тыс.м³/сут. – 300м.; локальные очистные сооружения до 0,2 тыс.м³/сут. – 15м, более 0,2 до 5,0 тыс.м³/сут. – 20м. 500м – фермы КРС от 1200 до 2000 голов; свинофермы от 4 до 12 тыс. голов; фермы птицеводческие от 100 до 400 тыс.кур несушек и 1-3 мн. бройлеров; 300м – склады ядохимикатов; фермы КРС менее 1200 голов; свинофермы до 4 тыс. голов; зверофермы; бойни мелких животных и птиц, скотоубойные объекты мощностью 50-500 тонн/сутки; газораспределительные станции магистральных газопроводов; фермы птицеводческие до 100 тыс. кур несушек и до 1 млн. бройлеров. 100м – склады ГСМ, хозяйства с содержанием животных до 100 голов; элеваторы, молочные и маслобойные производства; ветлечебницы с содержанием животных; карьеры и предприятия по добыче гравия, песка, глин. 50м – мастерские по ремонту сельхозтехники, зерноток; хранилища фруктов, овощей, картофеля, зерна; малые предприятия и цеха малой мощности; хозяйства с содержанием животных до 50 голов. Существующие предприятия в основном представлены объектами лесопильного производства: Примечание: Достаточность ширины СЗЗ должно быть подтверждено выполненным по согласованному и утвержденному в установленном порядке проекте СЗЗ. Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга. | СНиП 2.07.01-89* СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) |

### 1.10.4.  Биолого-социальные чрезвычайные ситуации

В 2012 году крупных вспышек инфекционных заболеваний и отравлений людей на территории сельского поселения не зарегистрировано. Возможно возникновение вспышек острых кишечных заболеваний: сальмонеллезов, ОКИ установленной (вирусной, бактериальной) и неустановленной этиологии. Возможен сезонный подъем заболеваемости гепатита А в организованных коллективах всех муниципальных образованиях области, причиной которых могут быть, как плохое техническое состояние водопроводных сетей, так нарушения санитарного законодательства на пищевых объектах. Анализ эпидситуации позволяет прогнозировать дальнейшее выявление спорадических случаев заболеваний людей туляремией и незначительное повышение уровня заболеваемости клещевым энцефалитом и сохранение уровня заболеваемости болезнью Лайма. Принимая во внимание существующие миграционные процессы, экономические связи с различными странами и регионами РФ, развитие туризма существует постоянная угроза заноса особо опасных инфекционных заболеваний, в первую очередь холеры, малярии и лихорадки денге из неблагополучных по этим инфекциям стран и территорий. В целом на территории Томской области вероятность возникновение чрезвычайных ситуаций обусловленных инфекционной заболеваемостью населения низкая. ЧС не выше муниципального характера.

Эпидемиологическая обстановка на территории сельского поселения стабильная. За последние 5 лет не наблюдалось вспышек заболеваний.

Кишечные инфекции

В связи с плохим техническим состоянием водопроводных сетей, нарушениями технологии приготовления пищи, условий хранения продуктов питания в организованных коллективах сохраняется угроза возникновения вспышек острых кишечных заболеваний: сальмонеллезов, ОКИ установленной (вирусной, бактериальной) и неустановленной этиологии, а также сезонный подъем заболеваемости гепатита А.  В результате серьезных нарушений условий жизни населения (при подтоплении в период паводков), может резко обострится эпидемическая ситуация по кишечным инфекциям, в том числе по паратифу и брюшному тифу. ЧС не прогнозируется.

Клещевой энцефалит и болезнь Лайма

Максимальная плотность распространения и соответственно самый высокий риск заболеваемости наблюдается в районах с максимальной плотностью населения. Продолжительность эпидемического сезона на территории составляет в среднем 190 дней. Пик заболеваемости, как и численности иксодовых клещей, зависит от погодных условий и может приходиться на май, июнь или (и) июль. Прогнозируется дальнейшее увеличение уровня заболеваемости клещевым энцефалитом и сохранение уровня заболеваемости болезнью Лайма.

Грипп и ОРЗ

Сезонный подъем заболеваемости традиционно ежегодно отмечается с октября до конца апреля. Рост числа заболевших прогнозируется в феврале - марте (после завершения каникул у школьников и студентов и новогодних праздников). Вероятность возникновение чрезвычайных ситуаций обусловленных заболеванием населения сезонным гриппом и ОРВИ низкая. ЧС до муниципального характера.

Инфекционные заболевания людей и животных (сибирская язва, чума свиней и ящур)

В связи с тем, что точные местам захоронения трупов животных, больных сибирской язвой не определены, существует постоянный риск возникновения очагов этого заболевания. В результате нарушения противоэпидемических требований, при массивном загрязнении сибиреязвенными микробами воздуха, одежды, предметов окружающей обстановки или при употреблении пищевых продуктов зараженных сибирской язвой заболевания могут охватить большие группы людей и животных. Возможные безвозвратные потери: среди людей - 7-10 человек; - среди животных - КРС - более 300, МРС - около 200, свиньи – около 600 голов. В районе могут возникать эпизоотии сельскохозяйственных животных: чума свиней и ящур.

Птичий грипп

В связи со стабилизацией обстановки по гриппу птиц, вакцинация птицы в личных подворьях и крестьянско-фермерских хозяйствах прекращена. Проводятся плановые мониторинговые исследования сыворотки крови на наличие антител к вирусу гриппа птиц на птицеводческих предприятиях.

# РАЗДЕЛ 2: ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Настоящий раздел содержит материалы по обоснованию вариантов решения задач территориального планирования территории сельского поселения; обоснование предложений по территориальному планированию и этапы их реализации, а также перечень мероприятий по территориальному планированию.

Предложения по территориальному планированию и мероприятия направлены на создание и развитие территорий и объектов капитального строительства местного значения, на исполнение полномочий органа местного самоуправления Новониколаевского сельского поселения. Структура настоящего раздела соответствует структуре раздела 1 II части «Анализ состояния, проблем и перспектив комплексного развития территории сельского поселения. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Содержание разделов и схем генерального плана сельского поселения тесно связано с полномочиями органов местного самоуправления. Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г непосредственно к полномочиям администрации сельского поселения относятся следующие предложения по территориальному планированию:

- утверждение генерального плана поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генерального плана поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселения, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения;

- предложения по размещению на территории сельского поселения объектов капитального строительства местного значения, включающие в себя следующие подразделы:

Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры:

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов.

Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры:

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения.

Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой социальной инфраструктуры:

- обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания:

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами библиотечного обслуживания, культуры, народного художественного творчества, музеями поселений, объектами физкультуры и спорта:

- организация библиотечного обслуживания населения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения,

- охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта.

Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории поселения:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения.

Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов:

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения:

- содержание мест захоронения.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при размещении объектов капитального строительства федерального, регионального и муниципального значения, а также мероприятия по их снижению, приводятся в пунктах 1.10.-1.11. раздела 1 настоящей части. В разделе 2 предложений по территориальному планированию рассмотрены вопросы, касающиеся обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

## 2.1. Базовый прогноз численности населения муниципального образования  «Новониколаевское  сельское поселение»

Демографический прогноз имеет чрезвычайно важное значение для целей планирования развития территории, так как позволяет дать оценку основных параметров развития демографического потенциала, таких как половозрастной состав, обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства, на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков.

Прогнозируемая демографическая ситуация в Новониколаевском сельском поселении, как и в целом по области и по муниципальному району, характеризуется сохранением тенденции убыли населения, превышения смертности над рождаемостью.

Слабая управляемость демографических процессов, их инертность определяют необходимость заблаговременного формирования социально-экономических механизмов регулирования демографических процессов с использованием наиболее управляемых факторов.

Анализ осуществляемых мер по сохранению человеческих ресурсов области показывает, что в силу значительной инерционности демографических процессов положительный эффект в этой сфере может быть достигнут только в среднесрочной или долгосрочной перспективе на основе реализации комплекса взаимодополняющих мероприятий по улучшению демографической ситуации, реализации основных параметров  стратегии социально-экономического развития.

При составлении прогноза численности населения генеральным планом учтена сложившаяся в Новониколаевском сельском поселении демографическая ситуация, комплексный потенциал поселения, а так же общенациональная и областная политика в сфере демографии.

За исходную базу перспективных расчетов взяты сложившиеся в сельском поселении в 2013 году уровни рождаемости и смертности населения, его возрастная структура.

Расчеты и анализ перспективного изменения численности населения и других демографических показателей производились по трем сценариям развития:

- инерционному;

- базовому;

- оптимистическому.

Вероятность каждого из них определяется сложным сочетанием социальных, экономических и политических факторов, но, в конечном итоге возможный сценарий развития демографических процессов зависит от трех основных показателей: уровня рождаемости, смертности, средней ожидаемой продолжительности предстоящей жизни и сальдо миграций.

Масштабы убыли населения определяются различиями в уровнях рождаемости и смертности при реализации того или иного демографического сценария.

Оптимистический сценарий предполагает экономический рост, повышение уровня жизни, а потому увеличение рождаемости, средней ожидаемой продолжительности предстоящей жизни, а также достаточно высокую миграционную подвижность.

В базовом сценарии предполагается постепенное улучшение социально-экономической ситуации и соответственно основных демографических характеристик, но гораздо более медленными темпами, чем в оптимистическом сценарии.

В инерционном сценарии стагнация сложившейся экономической ситуации влечет сохранение негативных тенденций в области смертности и незначительное повышение рождаемости.

За основу для расчетов по настоящему генеральному плану принят оптимистический прогноз численности.

В соответствии с прогнозом численность населения Новониколаевском сельского поселения в 2033 году может увеличиться до 2877 человек. Данное увеличение численности будет происходить, в основном, за счет притока мигрантов, связанного с реализацией потенциальных возможностей развития территории поселения.

| Численность 2013 г. | Численность 2023г. | Численность 2033 г. |
| --- | --- | --- |
| 2394 | 2627 | 2877 |

## 2.2. Предложения по усовершенствованию и развитию планировочной структуры сельского поселения, функциональное и градостроительное зонирование

### 2.2.1. Функциональное  зонирование

Согласно ст.23 п.6 Гр К РФ на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах, отображаются границы функциональных зон с параметрами планируемого развития таких зон.

Для оптимального использования территории сельского поселения в документах территориального планирования определяются функциональные зоны, их границы и функциональное назначение. Функциональные зоны в существующих границах населенных пунктов поселения определяются по фактическому использованию.

Функциональные зоны в границах земельных участков, планируемых для перспективного освоения, определяются как жилые, производственные, рекреационные, общественно-деловые.

Разработанное в Генеральном плане сельского поселения функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает историко-культурную и планировочную специфику поселения, сложившиеся особенности использования земель поселения, требования охраны объектов природного и культурного наследия. При установлении территориальных зон в правилах землепользования и застройки учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с особыми условиями использования территории.

### 2.2.2. Градостроительное  зонирование

На основании функционального зонирования, в рамках подготовки правил землепользования и застройки, производится градостроительное зонирование - зонирование в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов. Функциональные зоны получают статус территориальных зон после утверждения в правилах землепользования и застройки границ этих зон и установления градостроительных регламентов для каждой зоны. Градостроительным Кодексом РФ, ст. 35,  установлен перечень видов и состав территориальных зон населенных пунктов.

Применительно к Новониколаевскому сельскому поселению это:

Жилые зоны:

1) зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

2) зоны жилой застройки иных видов.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Общественно-деловые зоны:

1) зоны делового, общественного и коммерческого назначения;

2) зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;

3) зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности;

4) общественно-деловые зоны иных видов.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального образования, административных учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры:

1)  коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

3) иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Зоны сельскохозяйственного использования:

1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами и другими);

2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

Зоны специального назначения:

1) зоны, занятые кладбищами;

2) зоны, занятые иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

Часть 15 ст. 35 ГрК устанавливает, что органом местного самоуправления могут устанавливаться иные виды территориальных зон, выделяемые с учетом функциональных зон и особенностей использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Однако градостроительное зонирование  потребует в дальнейшем дополнительных мероприятий по определению координат характерных точек границ территориальных зон, поскольку, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. № 618 «Об информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости»: «орган местного самоуправления представляет в орган кадастрового учета выписку из раздела правил землепользования и застройки, определяющего границы и содержание территориальных зон, перечень координат характерных точек границ территориальных зон в установленной системе координат, а также перечень видов разрешенного использования земельных участков для каждой территориальной зоны либо реквизиты правового акта, которым такой перечень утвержден».

### 2.2.3. Архитектурно-планировочное освоение

В рамках проекта генерального плана предлагается ряд мероприятий по  усовершенствованию и развитию планировочной структуры сельского поселения, функциональному и градостроительному зонированию.

Основные принципы проектной организации территории

Улучшение условий проживания в населенных пунктах с учетом доступности мест приложения труда, общественного центра, мест отдыха намечено на основе следующих основополагающих принципов:

- Совершенствование и упорядочение функционального зонирования территории населенного пункта.

- Совершенствование сферы культурно-бытового обслуживания.

- Улучшение условий проживания в населенных пунктах за счет постепенного решения транспортных проблем.

- Развитие системы зеленых насаждений.

В процессе работы над проектом были оценены возможности для дальнейшего развития сельского поселения и населенного пункта, которые являются наиболее перспективными.

Мероприятия по  усовершенствованию и развитию планировочной структуры:

1. Максимальное сохранение сложившейся архитектурно-планировочной и объемно-пространственной структуры территории сельской поселения при обеспечении условий улучшения состояния окружающей среды градостроительными средствами - первая очередь;

2. Сохранение и развитие системы планировочных связей, обеспечивающей усиление связности территории внутри поселения - первая очередь;

3. Сохранение масштабности планировочных элементов сельского поселения - первая очередь;

4. Формирование структуры центров общественного значения в соответствии с сложившимся и планируемым транспортно-коммуникационным каркасом сельского поселения, градостроительными и природными особенностями - первая очередь.

В Новониколаевском сельском поселении сложились и получают дальнейшее развитие следующие функциональные зоны:

- Общественно-деловые зоны;

- Производственные;

- Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры;

- Зоны специального назначения.

Мероприятия по функциональному и градостроительному зонированию:

  - Развитие жилой зоны:

  - Новое жилищное строительство  за счёт уплотнения существующей жилой застройки - первая очередь

2.	Развитие общественно-деловой зоны:

2.1. Формирование новых и развитие сложившихся общественных центров, включающих: объекты образования, торгового, культурно-развлекательного, коммунально-бытового и иного назначения - первая очередь;

2.2. Реконструкция существующих учреждений общественно-делового назначения, имеющих степень износа свыше 50% - первая очередь;

3.	Развитие производственной зоны:

3.1.  Обозначение зон возможного размещения инвестиционных площадок — расчетный срок;

3.2. Реанимация существующих недействующих промышленных предприятий с использованием существующей инженерной и транспортной инфраструктуры - первая очередь.

4.	Развитие рекреационной зоны:

4.1.  Создание многофункциональной системы зеленых насаждений - первая очередь.

4.2.  Создание в населенном пункте развитой системы озелененных пространств с целью организации рекреационного и спортивного обслуживания - первая очередь;

4.3.   Организация рекреационных зон сезонного использования с оборудованием пляжей на сложившихся местах массового отдыха – первая очередь.

## 2.3. Предложения по оптимизации административно-территориального устройства муниципального образования «Новониколаевское  сельское поселение»

Задачами территориального планирования в сфере административно территориального устройства является приведение границ муниципального образования и населенных пунктов поселения в соответствии требованиям федерального и областного законодательства.

Границы  и статус территории сельского поселения установлены законом Томской области от 10.09.2004 №1393 " О наделении статусом муниципального района, поселения (городского, сельского) и установлении границ муниципальных образований на территории Асиновского района".

Настоящим проектом предлагается изменение границ населенных пунктов с.Новониколаевка, д.Караколь, п.Большой Кордон и с.Копыловка.

В границы населенного пункта села Новониколаевка включается 1 участок.

Включение в границы населенного пункта участка с кадастровым номером 70:02:0200041, общей площадью 0,8 га, примыкающий с северо-запада к границе населенного пункта, в районе ул.Заречная. Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. На включаемой территории находится существующая жилая застройка. В дальнейшем необходим перевод земель включенного участка в «Земли населенного пункта».

В границы населенного пункта деревни Караколь включается 1 участок.

Включение в границы населенного пункта участка с кадастровым номером 70:02:0200042, общей площадью 3,5 га, примыкающий с северо-востока к границе населенного пункта. Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. На включаемой территории находится существующая жилая застройка. В дальнейшем необходим перевод земель включенного участка в «Земли населенного пункта».

В границы населенного пункта поселка Большой Кордон включается 1 участок.

Проектом предлагается объединение населенного пункта п.Отрадный с п.Большой Кордон путем включения участка с кадастровым номером 70:02:0200041, общей площадью 4,1га. Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.

В дальнейшем необходим перевод земель включенного участка в «Земли населенного пункта».

Из границ населенного пункта села Копыловка исключается 1 участок.

Исключение из границ населенного пункта участка общей площадью 44,4 га, расположенного  на севере с.Копыловка. Категория земель – земли населенных пунктов. Исключаемая территория подвержена затоплению и подтоплению. В дальнейшем необходим перевод земель населенных пунктов в «Земли сельскохозяйственного назначения».

В населенных пунктах д.Комаровка и п.Осколково, согласно Схеме территориального планирования Томской области, прогнозируется полная убыль населения. Проектом предлагается организация на территории населенных пунктов садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ).

Границы населенных пунктов отображены на схеме Генерального плана.

## 2.4. Предложения по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия на территории муниципального образования «Новониколаевское  сельское поселение»

Согласно ст. 14 и  ФЗ-131 к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся предложения по охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г. №315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (в ред. Постановления Правительства РФ от 07.11.2008 N 821) «Утвержденные границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон обязательно учитываются и отображаются в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории (в случае необходимости в указанные документы вносятся изменения в установленном порядке)» (п.20).

Для объектов культурного наследия, находящихся на территории сельского поселения, не устанавливались территории объектов культурного наследия, границы охранных зон и режимы их использования.

Ограничения по требованиям охраны объектов культурного наследия.

| № п/п | Зоны ограничений | Режимы и регламенты использования. Наличие на территории | Нормативно-правовые акты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты культурного наследия (памятники, ансамбли, достопримечательные места) | - Обязательность установления для комплексов и памятников защитных зон (охранной, регулирования застройки, охраняемого природного ландшафта) правовой режим которых регулируется законодательством РФ - В пределах этих территорий устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением проведения специальных мер по сохранению и регенерации историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия - Устанавливаемые границы зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия необходимы для сохранения или восстановления характера исторической планировки, пространственной структуры, своеобразия архитектурного облика, для градостроительного единства нового строительства с исторически сложившейся средой. - Необходимо установление и соблюдение охранных зон, зон восприятия памятников - Приоритетное использование под гостинично-туристские комплексы. Использование при всех видах собственности допускается без нарушения исторической ценности памятников, с реставрацией под строгим контролем соответствующих гос. органов. - Проектирование осуществляется при отсутствии на территории объектов культурного наследия (включенных в реестр и выявленных объектов культурного наследия), либо при обеспечении заказчиком сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия. В случае наличия данных объектов на территории, подлежащей хозяйственному освоению, землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы, проводятся при наличии в проектах работ по обеспечению сохранности данных объектов культурного наследия (ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»). - Наличие/отсутствие объектов культурного наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению, определяется на основании историко-культурной экспертизы земельного участка (ст. 30-31 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»). | №73 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ |

Проектирование и осуществление хозяйственной и строительной деятельности  на территории сельского поселения необходимо производить с обязательным согласованием работ по сохранению объектов культурного наследия, с Управлением культуры и искусства Томской области, как органом исполнительной власти, уполномоченным  в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия области.

В отношении объектов историко-культурного наследия регионального значения, расположенных на территории сельского поселения предлагаются следующие мероприятия:

Государственная охрана объектов культурного наследия включает в себя:

- государственный учет объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия;

- проведение историко-культурной экспертизы;

- установление ответственности за повреждение, разрушение или уничтожение объекта культурного наследия, перемещение объекта культурного наследия, нанесение ущерба объекту культурного наследия, изменение облика и интерьера данного объекта культурного наследия, являющихся предметом охраны данного объекта культурного наследия;

- согласование проектов зон охраны объектов культурного наследия, землеустроительной документации, градостроительных регламентов, а также решений федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления о предоставлении земель и изменении их правового режима;

- контроль за разработкой градостроительных регламентов, в которых должны предусматриваться меры, обеспечивающие содержание и использование объектов культурного наследия

- разработку проектов зон охраны объектов культурного наследия;

- выдачу в случаях, установленных настоящим Федеральным законом, разрешений на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;

- установление границы территории объекта культурного наследия как объекта градостроительной деятельности особого регулирования;

- контроль за состоянием объектов культурного наследия;

- иные мероприятия, проведение которых отнесено Федеральным законом и законами субъектов Российской Федерации к полномочиям соответствующих органов охраны объектов культурного наследия. (ст. 33 № 73- ФЗ)

Наличие/отсутствие объектов культурного наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению, определяется на основании историко-культурной экспертизы земельного участка (ст. 30-31 №73-ФЗ).

Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при проектировании

- Проектирование осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия (включенных в реестр и выявленных объектов культурного наследия), либо при обеспечении заказчиком сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия. В случае наличия данных объектов на территории, подлежащей хозяйственному освоению, землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы, проводятся при наличии в проектах работ по обеспечению сохранности данных объектов культурного наследия. (ст. 36 № 73- ФЗ)

Мероприятия, направленные на сохранение объектов историко-культурного наследия:

Сохранение объекта культурного наследия - направленное на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия ремонтно-реставрационные работы, в том числе консервация объекта культурного наследия, ремонт памятника, реставрация памятника или ансамбля, приспособление объекта культурного наследия для современного использования, а также научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор.

В исключительных случаях под сохранением объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов. (ст. 40 № 73- ФЗ)

- Консервация объекта культурного наследия - научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях предотвращения ухудшения состояния объекта культурного наследия без изменения дошедшего до настоящего времени облика указанного объекта, в том числе противоаварийные работы.

- Ремонт памятника - научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях поддержания в эксплуатационном состоянии памятника без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны.

- Реставрация памятника или ансамбля - научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях выявления и сохранности историко-культурной ценности объекта культурного наследия.

- Приспособление объекта культурного наследия для современного использования - научно-исследовательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях создания условий для современного использования объекта культурного наследия без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны, в том числе реставрация представляющих собой историко-культурную ценность элементов объекта культурного наследия.

## 2.5. Предложения по сохранению, использованию и развитию сети особо охраняемых природных территорий сельского поселения

В соответствии со Схемой территориального планирования Томской области (утв. постановлением Администрации Томской области от 08.07.2011 № 204а) предусматривается:

1) сохранение существующих ООПТ регионального значения на территории Асиновского муниципального района

Памятники природы:

- «Тунгусский камень» - геологический;

- антиклинальная складка осадочных пород на правом берегу реки Киргизки – геологический;

- «Озеро Тургайское и озеро Щучье» - водный;

- «Припоселковый лесопарк у д. Комаровка» – ботанический.

2) организация ООПТ регионального значения:

- Государственный природный комплексный заказник «Малоюксинский» создается на базе существующего зоологического заказника с расширением границ и с изменением профиля на «комплексный»;

- Памятник природы «Озеро Митрофановское».

## 2.5. Предложения по размещению на территории сельского поселения объектов капитального строительства местного значения

### 2.5.1. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям  администрации сельского поселения относятся предложения по обеспечению  территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры:

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- организация освещения улиц.

Водоснабжение. Проектные решения.

На данной стадии проектные предложения сводятся к определению расчетного водопотребления, уточнению источников водоснабжения и мероприятий по подаче воды.

Проектные решения водоснабжения Новониколаевского сельского поселения базируется на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Проектом предусмотрено обеспечение системой централизованного водоснабжения всех объектов капитального строительства на территории населенного пункта и существующей жилой застройки.

Источником водоснабжения, являются подземные воды. В связи с увеличением жилого фонда и ростом населения, необходимо реконструировать и расширять существующие водопроводные сети.

В проекте предусмотрено оборудование жилой застройки внутренней системой водоснабжения и канализации с ванными и местными водонагревателями.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

Для нормального водоснабжения необходимо провести реконструкцию существующих сетей, с использованием новых технологий, и проложить новые водопроводные сети, для водоснабжения площадок нового строительства, в зонах водоснабжения от соответствующих водоводов.

При выполнении комплекса мероприятий, а именно: реконструкция водопроводных сетей, замена арматуры и санитарно-технического оборудования, установки водомеров и др. возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека порядка 20-30%.

Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на этот сектор, для чего необходимо определить и внедрить систему экономического стимулирования.

Расчетные (средние за год) суточные расходы воды Qсут, на хозяйственно-питьевые нужды в Новониколаевском сельском поселении определены согласно СНиП 2.04.02-84*. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления для определения максимальных расходов воды принят 1,2.

Расходы воды на полив улиц, площадей, проездов и зеленых насаждений определены по норме  50 л/сут на одного жителя.

Расходы воды питьевого качества для предприятий местной промышленности и прочие расходы приняты в размере 10% от расхода воды на нужды населения.

Расход воды на наружное пожаротушение принят по СНиП 2.04.02-84* в соответствии с численностью населения.

Расход воды  на внутреннее пожаротушение принят по СНиП 2.04.01-85*. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Во время тушения пожара допускается сокращение расходов воды на технологические нужды предприятий, поливку и т.п.

Противопожарный запас хранится в резервуарах запаса воды водозаборных сооружений. На территории промпредприятий необходимо устраивать противопожарные резервуары запаса воды. Пожаротушение на промышленных предприятиях предусматривается обеспечивать из системы технического водоснабжения, собственных резервуаров и частично из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов.

Дополнительное пожаротушение  возможно из открытых водоёмов, для чего предусмотрено устройство съездов, обеспечивающих забор воды автотранспортом. Наружное пожаротушение осуществляется пожарными машинами с питанием их водой от пожарных гидрантов. Свободные напоры у пожарных гидрантов – не менее 10м.

Вокруг существующих и проектируемых источников необходима организация зон санитарной охраны I пояса, возможна организация зон санитарной охраны II, III пояса.

Расходы воды питьевого качества в существующем жилом фонде.

| N п/п | Районы нового строительства | Население тыс.чел. | Норма водопотребл. л/сут*чел | Расходы воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднесуточ ные | максимальносуточн. К=1,2 |
| 1 | Новониколаевское СП, население 2,502 тыс. чел | 2,502 | 160 | 400,32 | 480,38 |
| 2 | Коммунально-бытовые предприятия, промышленность, прочие расходы (10%) |  | - | 40,03 | 48,04 |
| 3 | Поливочные нужды |  | 50 | 125,1 |  |
|  | Итого |  |  | 565,45 | 653,52 |

Суммарные расходы воды. Расчетный срок.

| Наименование потребителей | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесут. расход воды м3/сут. | Maксимальный сут.расход воды м3/сут. |
| Новониколаевское СП, население 2,877 тыс.чел | 460,32 | 552,38 |
| Поливочные нужды | 143,85 |  |
| Коммунально-бытовые предприятия, промышленность обслуживающая население, прочие расходы (10%) | 46,03 | 55,24 |
| Итого | 650,2 | 751,47 |

Проектные предложения.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо:

- Водоснабжение площадок нового строительства рекомендуется осуществляется прокладкой новых водопроводных сетей в зонах водоснабжения от соответствующих водоводов.

- Сети водопровода рекомендуется принять из стальных, чугунных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб.

- Установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии.

- Произвести реконструкцию существующих водоводов, в точках подключения новых районов, с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей.

- Оборудовать все объекты водоснабжения системами автоматического управления и регулирования.

- Произвести реконструкцию существующих водопроводных насосных станций и существующих водозаборов, с учетом увеличения их производительности.

- Предусмотреть и благоустроить территорию зон санитарной охраны на водозаборах.

- Произвести тампонаж не использующихся скважин для исключения опасности загрязнения используемых подземных вод.

- Установить на существующих водозаборах локальные установки по доочистке воды, для приведение ее в соответствие с нормами СанПиН 2.1.41110-02.

Водоотведение.

Проектные решения.

В настоящее время система канализации в Новониколаевском сельском поселении отсутствует.

Проектом предусмотрено обеспечение системой канализации всех объектов капитального строительства на территории населенного пункта и существующей жилой застройки. Запроектированы очистные сооружения для очистки стоков, поступающих от населенных пунктов.

Проектные предложения на данной стадии  сводятся к определению расчетных расходов сточных вод и мощности очистных сооружений, трассировке основных уличных коллекторов от площадок нового строительства и существующих домов. Состав очистных сооружений, параметры сетей и сооружений, материалы труб и т.д. определяются на последующей стадии проектирования специализированной организацией после гидравлического расчёта системы.

Расчётные расходы сточных вод от жилой застройки подсчитаны в таблице по нормам СНиП 2.04.03-85, при этом  удельные среднесуточные нормы водоотведения бытовых сточных вод на одного жителя приняты равными среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно следующему благоустройству:

к концу расчетного срока вся застройка оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется  ванными и местными водонагревателями;

Количество сточных вод от предприятий местной промышленности, обслуживающих население, а также неучтенные и прочие расходы приняты в размере 10% от суммарного среднесуточного водоотведения.

Расходы хозяйственно-бытовых стоков в существующем жилом фонде.

| N п/п | Районы нового строительства | Население тыс.чел. | Норма водоотвед. л/сут*чел | Расходы стоков, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднесуточ ные | максимальносуточн. К=1,2 |
| 1 | Новониколаевское СП, население 2,502 тыс. чел | 2,502 | 160 | 400,32 | 480,38 |
| 2 | Коммунально-бытовые предприятия, промышленность, прочие расходы (10%) |  | - | 40,03 | 48,04 |
|  | Итого |  |  | 440,35 | 528,42 |

Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков. Расчетный срок.

| Наименование потребителей | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесут. расход стоков м3/сут. | Maксимальный сут.расход стоков м3/сут. |
| Новониколаевское СП, население 2,877 тыс.чел | 460,32 | 552,38 |
| Коммунально-бытовые предприятия, промышленность обслуживающая население, прочие расходы (10%) | 46,03 | 55,24 |
| Итого | 506,35 | 607,62 |

Электроснабжение.

Проектные решения

Электроснабжение населенных пунктов, входящих в состав Новониколаевского сельского поселения, предполагается осуществлять из опорного центра питания - ПС 110 кВ «Новониколаевка».

Связь Новониколаевского  сельского поселения с энергосистемой Томской области будет осуществляться через существующий опорный центр питания - ПС 110 кВ «Новониколаевка»

В период  до 2020 года, ввиду превышения нормативного срока эксплуатации, необходимо провести оценку технического состояния оборудования трансформаторных подстанций  Новониколаевского сельского поселения для установления сроков замены или сроков дальнейшей эксплуатации оборудования в расчетный период до 2035г. На конец расчетного  периода потребуется установка более мощных трансформаторов.

В период расчетного срока следует провести оценку технического состояния ВЛ-10кВ от опорного центра питания - ПС 110 кВ «Новониколаевка» к потребителям для установления сроков замены  или сроков последующей эксплуатации проводов, изоляторов, опор ввиду достижения ими сроков естественного износа.

Электроснабжение новых площадок жилого и промышленного строительства на территории Новониколаевского сельского поселения будет осуществляться от действующего распределительного электросетевого комплекса напряжением 10кВ с учетом его реконструкции. Для энергоснабжения новых промышленных площадок предлагается строительство линии 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ необходимой мощности.

Для электроснабжения новых жилых домов предполагается замена отдельных ТП 10/0,4кВ на более мощные.

Также, в период первой очереди рекомендуется провести технико-экономическую оценку использования на территории сельского поселения теплонасосных установок, ветроэнергетических установок и солнечных коллекторов для нужд отопления и электроснабжения индивидуального жилого и общественно-делового фондов.

Газоснабжение.

Проектные решения

Так как сельское поселение не газифицировано, то основной задачей является строительство отвода магистрального газопровода «Парабель – Кузбасс» в Асиновский район и строительство ГРС «Асино» на территории Асиновского городского поселения, для осуществления газификации жилого сектора, объектов промышленности, сельского хозяйства и теплоэнергетического комплекса поселения природным (естественным) сетевым газом.

Годовые расходы на существующий и проектируемый фонд

| п/п | Потребители | Расчет | Годовой расход | Часовые расходы газа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бытовые нужды населения: отопление, горячее водоснабжение и пищеприготовление; | 2877 х 300 м3/год | 863,1 тыс.м3/год | 98,46 м3/час |
| 2 | Предприятия соцкультбыта | Расходы определяются по мере реализации целевых и инвестиционных программ, на стадии проектирования |  |  |
| Итого: |  |  | 863,1 тыс.м3/год | 98,46 м3/час |

Обеспечение газом жилой застройки, необходимо предусмотреть от проектируемых газопроводов низкого давления подключаемых к ШРП. Строительство предусматривается на природном газе, по мере реализации инвестиционных проектов.

Проектом предусматривается строительство уличных газопроводов низкого давления в следующих населенных пунктах:

| Наименование населенного пункта | Местоположение | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| с.Новониколаевка | по ул.Центральная | 2,7 |
|  | по ул.Школьная | 0,9 |
|  | ул.Рабочая | 0,9 |
|  | ул.Речная | 0,4 |
|  | ул.Новая | 0,3 |
|  | ул.Зеленая | 0,4 |
|  | ул.Береговая | 0,7 |
|  | ул.Южная | 0,4 |
|  | пер.Энергетиков | 0,2 |
|  | по ул.Молодежная | 0,3 |
|  | ул.Солнечная | 0,5 |
|  | ул.Комсомольская | 0,6 |
|  | ул.Совхозная | 0,5 |
|  | ул.Заречная | 2 |
|  | Район нового жилого строительства | 0,4 |
| д.Михайловка | ул.Центральная | 2,3 |
| д.Караколь | ул.Центральная | 1,4 |
| п.Большой Кордон | ул.Центральная | 1,5 |
|  | ул.Белорусская | 0,3 |
|  | ул.Клубная | 0,2 |
|  | ул.Лесная | 0,4 |
| с.Минаевка | ул.Центральная | 3,3 |
|  | ул.Строительная | 0,5 |
|  | пер.Больничный | 0,7 |
|  | ул.Сосновая | 0,4 |
|  | ул.Лесная | 0,3 |
|  | ул.Клубная | 0,6 |
| с.Копыловка | ул.Кедровая | 1 |

Основные положения

  - Необходимо разработать рабочую документацию для строительства газопроводов.

  - Строительство межпоселковых газопроводов высокого и среднего давления

  - Строительство уличных газопроводов низкого давления

  - Реконструкция  и ведомственных муниципальных котельных с переводом на газообразное топливо.

Теплоснабжение.

Проектные решения

Для создания условий комфортного проживания жителей в сельских населенных пунктах и  уменьшения теплопотерь в тепловых сетях,  необходимо предусмотреть мероприятия по реконструкции, переводу на природный газ и строительству новых котельных, а так же замене тепловых сетей (с ориентацией на экологически чистые котлоагрегаты и ликвидацию мелких морально устаревших и нерентабельных теплоисточников), а именно требуется:

- ремонт и замена устаревшего и изношенного оборудования на существующих котельных;

- реконструкцию изношенных сетей теплотрасс протяженностью 10 м в с.Новониколаевка и 52м в с.Минаевка;

- строительство новых котельных в местах проектирования общественно-делового центра.

Обеспечение теплом объектов соцкультбыта предлагается от котельных блочных, встроенных   и  электрических  теплогенераторов  тепла.

Также необходимо предусмотреть оборудование малоэтажных жилых домов местными системами (печное, газовое, электрическое) или поквартирными, автономными, системами отопления и горячего водоснабжения (от автономных генераторов тепла различного типа, работающих на твердом, жидком, газообразном топливе и электроэнергии);

С развитием уровня газификации изменится структура в топливном балансе поселения, в сторону увеличения потребности в более эффективном и дешевом виде топлива (газ), что одновременно создаст благоприятные условия для охраны окружающей среды. В летний период для удовлетворения хозяйственно-бытовых нужд в горячей воде возможно использование солнечных водонагревателей с сезонным включением их в систему водяного отопления — горячего водоснабжения.

Анализ современного состояния теплообеспеченности поселения в целом выявил основные направления развития систем теплоснабжения:

- применение газа на всех источниках теплоснабжения (котельных, локальных систем отопления в малоэтажной застройке района), как более дешёвого и экологического вида топлива;

- реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей социально значимых объектов;

- внедрение приборов и средств учёта и контроля расхода тепловой энергии и топлива;

- применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией);

- использование для районов нового строительства блок-модульных котельных (БМК) полной заводской готовности, для индивидуальной застройки — автономные генераторы тепла, работающие на газе.

### 2.5.2. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры

В полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а также предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

Развитие транспортной инфраструктуры поселения является первоочередной социальной и градостроительно-инженерной задачей. Разрешение транспортных проблем возможно только при комплексном подходе к реконструкции и развитию всех элементов транспортной инфраструктуры.

Развитие улично-дорожной сети предлагается осуществлять за счет реконструкции существующих улиц и строительства новых дорог.

Генеральным планом сохраняется существующая система обслуживания населения общественным пассажирским транспортом, при этом предлагается развитие сети автобусных маршрутов. Проектом предусмотрено дальнейшее развитие междугородного и пригородного автобусного сообщения.

При реконструкции существующих магистралей предусматривается их благоустройство с устройством усовершенствованного покрытия, локальных мероприятий по совершенствованию геометрии пересечений улиц и дорог в одном уровне, устройство «карманов» для остановки общественного транспорта, а также уширение проезжей части улиц перед перекрестками. Это позволит при сравнительно небольших затратах добиться увеличения пропускной способности на 10-15%.

Перечень мероприятий по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры:

- Реконструкция дороги Асино – Батурино с укладкой асфальтобетонного покрытия на всём протяжении – первая очередь;

- Реконструкция автодороги  местного значения муниципального района с укладкой гравийного покрытия «автоподъезд к с. Копыловка от а/д «Асино – Батурино»  0,5 км – первая очередь;

- Строительство автозаправочной станции (АЗС) на автодороге «Асино – Батурино» у с.Новониколаевка – расчетный срок;

- Реконструкция автодороги  местного значения муниципального района с укладкой асфальтобетонного покрытия «д.Гарь – с.Казанка»  20 км – первая очередь;

- Строительство автодороги регионального значения с укладкой асфальтобетонного покрытия «автоподъезд от  а/д «д.Гарь-п.Большой Кордон» к  д.Митрофановка 4 км – первая очередь;

- Строительство автомобильной дороги местного значения до проектируемой рекреационной зоны конно-спортивного комплекса (7км к северо-востоку от с.Копыловка в пойме р.Чулым) с укладкой гравийного покрытия протяженностью 8 км – первая очередь;

- Строительство автомобильной дороги местного значения до проектируемой рекреационной зоны туристической базы (к северо-западу от п.Осколково) с укладкой гравийного покрытия протяженностью 5 км – первая очередь;

- Строительство мостового перехода на проектируемой дороге местного значения до проектируемой рекреационной зоны туристической базы (к северо-западу от п.Осколково) – первая очередь;

- Строительство автомобильной дороги местного значения до проектируемой зоны отдыха (между п.Большой Кордон и с.Минаевка, 1,5км к востоку от автодороги Асино-Батурино) с укладкой гравийного покрытия протяженностью 2 км – первая очередь;

- Строительство автомобильной дороги местного значения до проектируемой зоны сезонного использования (между р.Чулым и р.Караколь) с укладкой гравийного покрытия протяженностью 5 км – первая очередь;

- Строительство подъезда с гравийным покрытием к проектируемому полигону ТБО от д.Гарь от автомобильной дороги местного значения протяженностью 1км – первая очередь;

- Реконструкция мостового перехода на автомобильной дороге регионального значения п. Большой Кордон – д. Гарь – первая очередь;

- Реконструкция и благоустройство существующей улично-дорожной сети внутри населенных пунктов - расширение проезжих частей на основных улицах, строительство тротуаров, озеленение, освещение, обеспечение водоотвода с проезжих частей – первая очередь;

- Реконструкция мостовых переходов через р.Кужербак в с.Новониколаевка – первая очередь;

- Реконструкция мостового перехода через р.Иночка в д.Гарь – первая очередь;

- Строительство улицы районе нового жилищного строительства в районе ул.Речной в с.Новониколаевка - асфальтобетонное покрытие, протяженностью 400 м – первая очередь;

- Строительство подъезда к проектируемой пилораме от ул.Таежная  в д.Гарь - асфальтобетонное покрытие, протяженностью 160 м – расчетный срок;

- Строительство проезда районе нового жилищного строительства по ул.Центральная в д.Михайловка - асфальтобетонное покрытие, протяженностью 220 м – первая очередь;

- Реконструкция существующих улиц в с.Минаевка (ул.Центральная, ул.Клубная, ул.Строительная, ул.Сосновая, ул.Лесная, ул.Совхозная, пер.Больничный, ул.Цветочная) с укладкой асфальтобетонного покрытия - суммарная протяженность 8220 м – первая очередь;

- Реконструкция существующих улиц в п.Большой Кордон (ул.Центральная, ул.Белорусская, ул.Лесная, ул.Клубная, пер.Центральный) с укладкой асфальтобетонного покрытия - суммарная протяженность 4690 м – первая очередь;

- Реконструкция существующих улиц в с.Копыловка (ул. Кедровая) с укладкой асфальтобетонного покрытия - суммарная протяженность 1000 м – первая очередь;

- Реконструкция существующих улиц в д.Гарь (ул. Центральная, ул. Голубая, ул.Почтовая, ул.Лесная, ул.Таежная, дорога на Итатку) с укладкой асфальтобетонного покрытия - суммарная протяженность 6140 м – первая очередь;

- Реконструкция существующих улиц в д.Караколь (ул. Центральная) с укладкой асфальтобетонного покрытия - суммарная протяженность 2500 м – первая очередь;

- Реконструкция существующих улиц в д.Михайловка (ул. Центральная) с укладкой асфальтобетонного покрытия - суммарная протяженность 2300 м – первая очередь;

- Реконструкция существующих улиц в с.Новониколаевка (ул.Центральная, ул. Заречная, ул.Комсомольская, ул.Солнечная, пер.Энергетиков, ул.Рабочая, ул.Речная, ул.Новая, ул.Береговая, ул.Зеленая, ул.Южная, проезд от ул. Центральной №2 до дороги Асино – Батурино,  проезд в РТП и по РТП) с укладкой асфальтобетонного покрытия - суммарная протяженность 3982 м – первая очередь;

- Строительство остановочных павильонов в с.Новониколаевка, д.Караколь,  д. Гарь, п.Большой Кордон – первая очередь;

- Благоустройство остановочных павильонов в с.Новониколаевка, с.Минаевка, с.Копыловка – первая очередь;

- Организация нового ежедневного пригородного автобусного маршрута: «Асино –Новониколаевка» (2 рейса в день) с заездом в д. Караколь до дням недели – первая очередь;

- Увеличение количества рейсов до 7 в неделю по автобусному маршруту «Асино – Гарь» и перенаправление данного маршрута по проектируемой автодороге «Митрофановка – а/д «Большой Кордон – Гарь» – расчетный срок;

- Организация автостоянок в с.Новониколаевка по ул.Береговая (у магазина), ул.Рабочая (у пожарной части), ул. Школьная (у администрации, почтового отделения, отделения полиции, школы, проектируемого детского сада), ул. Центральная (у магазинов, ФАПа, Дома культуры, конторы ООО КФХ «Нива») - суммарная площадь 5325-13325 м2 первая очередь – расчетный срок;

- Организация автостоянок в с.Минаевка по ул. Строительная (у администрации, Дома культуры), пер.Больничный (у ФАПа), ул. Центральная (у магазинов, почтового отделения, школы) - суммарная площадь 3700-9225 м2 – первая очередь;

- Организация автостоянок в д.Михайловка по ул. Центральная (у администрации клуба , существующего и проектируемого магазинов) - суммарная площадь 575-1425 м2 – первая очередь – расчетный срок;

- Организация автостоянок в д.Караколь по ул. Центральная (у ФАПа и магазина) - суммарная площадь 425-1025 м2 – первая очередь;

- Организация автостоянок в п.Большой Кордон по ул. Центральная (у конторы «ЛесПромХоз», школы, ФАПа, магазина), ул.Белорусская (у магазина) - суммарная площадь 1725-4300 м2 – первая очередь;

- Организация автостоянок в с.Копыловка по ул.Кедровая (у проектируемых администрации, отделения почтовой связи и магазина) - суммарная площадь 950-2350 м2  - первая очередь - расчетный срок;

- Организация автостоянок в д.Гарь по ул.Центральная (у магазинов), ул.Почтовая (у школы, мед.пункта и клуба), ул.Таежная (у конторы лесхоза и почтового отделения), ул.Лесная (у магазина) - суммарная площадь 1725-4275 м2  - первая очередь;

- Размещение автозаправочной станции для заправки легкового автотранспорта, с объектами обслуживания V класса опасности с максимальной санитарно-защитной зоной 50 м (с.Новониколаевка) площадью 0,7 га – расчетный срок;

- Размещение гаражей (с.Новониколаевка) площадью 0,5 га– расчетный срок;

- Размещение объекта придорожного сервиса с ремонтной мастерской (с.Минаевка) площадью 1га - расчетный срок;

- Экологическая реконструкция территории МТМ, сокращение  санитарно-защитной зоны до 10м (п.Большой Кордон) – расчетный срок;

- Проведение мероприятий по межеванию земельных участков под автомобильными дорогами, инвентаризации государственной регистрации прав собственности, техническому учету, диагностике и паспортизации автомобильных дорог первая очередь – расчетный срок;

- Поддержание габаритов судового хода на эксплуатируемых участках р.Чулым -расчетный срок;

- Возобновление судоходства с производством дноуглубительных работ и модернизация навигационного оборудования – первая очередь.

Протяженность улично-дорожной сети населенных пунктов

МО «Новониколаевское сельское поселение»

| № п/п | Наименование поселений | Существующее положение, протяженность, м | Расчетный срок, протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Минаевка, всего: в том числе с асфальтобетонным покрытием | 10220 0 | 10220 8220 |
|  | ул.Центральная | 0 | 4000 |
|  | ул.Клубная | 0 | 500 |
|  | ул.Строительная | 0 | 800 |
|  | ул.Сосновая | 0 | 800 |
|  | ул.Лесная | 0 | 150 |
|  | ул.Совхозная | 0 | 1500 |
|  | пер.Больничный | 0 | 250 |
|  | ул.Верхняя Заимка | 0 | 0 |
|  | ул.Цветочная | 0 | 220 |
| 2 | п.Большой Кордон, всего: в том числе с асфальтобетонным покрытием | 7090 0 | 7090 4690 |
|  | ул.Центральная | 0 | 3300 |
|  | ул.Белорусская | 0 | 600 |
|  | ул.Лесная | 0 | 400 |
|  | ул.Клубная | 0 | 300 |
|  | пер.Центральный | 0 | 90 |
|  | ул.Охотпоселок | 0 | 0 |
| 3 | с.Копыловка, всего: в том числе с асфальтобетонным покрытием | 6000 0 | 6000 1000 |
|  | Ул. Кедровая | 0 | 1000 |
|  | Ул. Береговая | 0 | 0 |
|  | Ул. Садовая | 0 | 0 |
|  | Ул. Заозерная | 0 | 0 |
| 4 | д.Гарь, всего: в том числе с асфальтобетонным покрытием | 6140 0 | 6300 6300 |
|  | Ул. Центральная | 0 | 1860 |
|  | Ул. Голубая | 0 | 900 |
|  | Ул.Почтовая | 0 | 1280 |
|  | Ул.Лесная | 0 | 580 |
|  | Ул.Таежная | 0 | 700 |
|  | Дорога на Итатку | 0 | 820 |
|  | Проезд от ул.Таежная к проектируемой пилораме | - | 160 |
| 5 | д. Караколь, всего: в том числе с асфальтобетонным покрытием | 2500 0 | 2500 2500 |
|  | ул. Центральная | 0 | 2500 |
| 6 | д. Михайловка, всего: в том числе с асфальтобетонным покрытием | 2300 0 | 2520 2520 |
|  | ул.Центральная | 0 | 2300 |
|  | Подъезд к проектируемой жилой застройке по ул.Центральная в южной части населенного пункта | - | 220 |
| 7 | с.Новониколаевка, всего: в том числе с асфальтобетонным покрытием | 14072 10090 | 14472 14472 |
|  | ул.Центральная | 2890 | 2890 |
|  | ул.Школьная | 1143 | 1143 |
|  | ул.Заречная | 1924 | 1924 |
|  | ул.Заречная | 0 | 494 |
|  | ул.Комсомольская | 929 | 929 |
|  | ул.Комсомольская | 0 | 134 |
|  | ул.Молодежная | 224 | 224 |
|  | ул.Солнечная | 498 | 498 |
|  | пер.Энергетиков | 0 | 392 |
|  | ул.Рабочая | 0 | 597 |
|  | ул.Речная | 0 | 448 |
|  | ул.Новая | 0 | 340 |
|  | ул.Береговая | 0 | 322 |
|  | ул.Зеленая | 0 | 270 |
|  | ул.Южная | 0 | 285 |
|  | ул.Совхозная | 1672 | 1672 |
|  | проезд от ул. Центральной №2 до дороги Асино-Батурино | 494 | 494 |
|  | проезд в РТП и по РТП | 0 | 350 |
|  | проезд в РТП и по РТП | 316 | 316 |
|  | Новая улица и проезды в районе проектной жилой застройки | - | 400 |
|  | ВСЕГО В том числе с асфальтобетонным покрытием | 51322 10090 | 52102 39702 |

### 2.5.3. Строительство и модернизация жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся предложения по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

К основным задачам в области жилищного строительства относятся:

- Максимальное обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда на территории сельского поселения при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований.

- Развитие новых типов жилья, включая развитие малоэтажного жилищного строительства (таунхаусы и коттеджи).

- Комплексное благоустройство жилых кварталов.

Перечень основных мероприятий по обеспечению сельского поселения объектами жилой инфраструктуры

- Повышение уровня обеспеченности жильем населения МО "Новониколаевское сельское поселение" до 35 м2 на чел.;

- Стимулирование увеличения объемов малоэтажного жилищного строительства на территории поселения;

- Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда сельского поселения, при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований, с учетом сложившегося архитектурно-планировочного облика сельского поселения;

- Обеспечение земельных участков под жилищную застройку инженерной инфраструктурой, объектами социальной сферы, устройством спортивных и парковых зон;

- Формирование зон индивидуальной жилой застройки в с.Новониколаевка в западной части населенного пункта (ул.Речная) площадью 1,6 га (общая площадь жилищного строительства - 0,9 тыс.м2)   – первая очередь;

- Формирование зон индивидуальной жилой застройки в д.Михайловка в южной части населенного пункта (ул.Центральная) площадью 3,2га (общая площадь жилищного строительства 1,9тыс.м2)   – первая очередь;

- Предусматривается участие в региональных адресных программах по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

- Расселение жилой застройки по ул.Садовая в с.Копыловка (общая площадь жилищного строительства 0,7 тыс.м2)   – первая очередь;

- Улучшение качества жилой среды, повышение комфортности жилья должно обеспечиваться не только за счет нового строительства, но и за счет комплексного обновления жилой среды;

- Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт муниципального жилого фонда;

- Капитальный ремонт существующего жилищного фонда в рамках комплексного обновления существующей жилой застройки – 45,4 тыс. м2;

Общая площадь нового жилищного строительства на территории сельского поселения составит 2,8 тыс. м2;

Общая площадь новых жилых зон на территории сельского поселения составит 4,8 га;

- Строительство усадебных домов по программе "доступное жилье", предназначенных для молодых специалистов, молодых семей;

- Строительство нового жилищного фонда в сельском поселении на экологически безопасных территориях с учетом системы нормативных планировочных ограничений

- Снос ветхого жилого фонда с последующим возведением индивидуальной жилой застройки на освободившихся территориях – 9,9 тыс. м2;

- При реконструкции и формировании жилой застройки на территории общественных центров следует ориентироваться на переход от типового к авторскому адресному проектированию и строительству домов с улучшенной планировкой квартир и увеличением их площади.

### 2.5.4. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной инфраструктуры

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся:

- предложения по библиотечному обслуживанию населения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта;

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

Генеральным планом предлагается развивать систему социального и культурно-бытового обслуживания населения в соответствии с проектной планировочной структурой.

Планируемые в проекте схемы территориального планирования Асиновского района объекты социальной инфраструктуры местного значения района учитываются при разработке генерального плана.

Проектом схемы территориального планирования Асиновского района на территории Новониколаевского сельского поселения планируются следующие объекты социальной инфраструктуры местного значения района:

- Объект дошкольного образования (ввод дополнительно 20 дошкольных мест) в с.Новониколаевка на I очередь (2013 год).

Дополнительные дошкольные места предполагаются встроенными в существующие объекты. Наиболее предпочтительным является здание МОУ СОШ с учетом его низкой наполняемости (около 38 %). Дополнительной территории общественно-деловых зон не предусматривается;

- Объект дошкольного образования (ввод дополнительно 20 дошкольных мест) в с.Минаевка на I очередь (2014-2020 гг.).

Дополнительные дошкольные места предполагаются встроенными в существующие объекты. Наиболее предпочтительным является здание МОУ СОШ с учетом его недостаточной наполняемости (около 65 %). Дополнительной территории общественно-деловых зон не предусматривается;

- Объект дошкольного образования (ввод дополнительно 30 дошкольных мест) в с.Новониколаевка на I очередь (2014-2020 гг.).

- Объект дошкольного образования (ввод дополнительно 15 дошкольных мест) в с.Минаевка на I очередь (2014-2020 гг.).

- Объект дошкольного образования (ввод дополнительно 15 дошкольных мест) в п.Гарь на I очередь (2014-2020 гг.).

- Объект дошкольного образования (ввод дополнительно 15 дошкольных мест) в п.Большой Кордон на I очередь (2014-2020 гг.).

- Объект дополнительного образования (50 мест) в с.Новониколаевка на I очередь (2014-2020 гг.).

- Спортивный зал (новое строительство) в с.Новониколаевка на I очередь (2014-2020 гг.).

- Плоскостное спортивное сооружение (новое строительство) в с.Новониколаевка на I очередь (2013 год);

- Плоскостное спортивное сооружение (новое строительство) в с.Минаевка на I очередь (2013 год);

- Плоскостное спортивное сооружение (новое строительство) в п.Большой Кордон на I очередь (2013 год);

В проекте генерального плана потребность в объектах социальной инфраструктуры рассчитана для населения, проживающего в проектных границах муниципального образования Новиковское сельское поселение.

Ниже представлен расчет перспективной потребности в объектах социальной инфраструктуры местного значения поселения в соответствии с демографическим прогнозом.

Сводная таблица  нормативных требований

| №№ п/п | Учреждения обслуживания | Норматив | Нормативная потребность | Современное положение | Потребность в новых объектах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (ДДУ) | 100 мест на 1000 человек | 288 | Нет данных | Нет данных |
| 2 | Общеобразовательные школы | 112 учащихся на 1000 чел. | 322 | 779 | - |
| 3 | Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) | Нормативов нет, должен заменять амбулатории в тех населенных пунктах, где нет амбулаторий Объект в населённом пункте с числом жителей 300-1200 чел | 5 | 6 | - |
| 4 | Плоскостные сооружения | 0,7-0,9га, на 1000 жителей | 2-2,6 | Нет данных | Нет данных |
| 5 | Спортзал | 60-80 м.кв. площади пола на 1000 жителей | 172-230 | Нет данных | Нет данных |
| 6 | Клубы и ДК | 150 мест на 1000 жителей | 431 | 340 | 91 |
| 7 | Библиотеки | Административный центр поселения – общедоступная библиотека Населенные пункты до 500 жителей на расстоянии более 5 км – филиал Населенные пункты до 500 жителей на расстоянии менее 5 км- отдел нестационарного обслуживания | с.Новониколаевка- общедоступная библиотека, д.Михайловка, д.Караколь- филиалы, с.Минаевка, п.Большой Кордон, с.Копыловка п.Гарь- отдел нестационарного обслуживания | с.Новониколаевка- общедоступная библиотека, с.Минаевка, п.Большой Кордон, п.Гарь- отдел нестационарного обслуживания | д.Михайловка, д.Караколь- филиалы, с.Копыловка - отдел нестационарного обслуживания |
| 8 | Магазины | 300 м.кв. торговой площади на 1000 человек (СНиП) | 863 | Нет данных | Нет данных |
| 9 | Предприятия общественного питания | 40 мест на 1000 жителей (СНиП) | 115 | Нет данных | Нет данных |
| 10 | Предприятия бытового обслуживания | 7 рабочих мест на 1000 жителей (СНиП) | 20 | - | 20 |
| 11 | Бани | 7мест на 1000 жителей (СНиП) | 20 | - | 20 |
| 12 | Отделение связи | Не менее одного в каждом поселении | 1 | 4 | - |
| 13 | Опорный пункт охраны правопорядка | Не менее одного в каждом поселении | 1 | 1 | - |
| 14 | Центр административного самоуправления | Не менее одного в каждом поселении | 1 | 3 | - |

На территории населенных пунктов планируется развитие общественных зон с комплексом инфраструктуры, отвечающей современным требованиям.

Развитие таких видов обслуживания как торговля, общественное питание, бытовое

обслуживание, происходит по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг зависит от уровня жизни населения, который в свою очередь определяется уровнем развития экономики муниципального образования и региона. Существующие нормы расчета предприятий и учреждений обслуживания, разработанные в период, предшествовавший новым экономическим условиям (СНиП 2.07.01-89*), настоящим проектом учтены в качестве усредненной ориентировочной нормативной базы.

В соответствии с демографическим прогнозом на расчетный срок предусматриваются территории для размещения следующих объектов капитального строительства социальной сферы:

Проектируемые  объекты социальной инфраструктуры местного значения муниципального района

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Мощность / емкость | Адрес/ местоположение | Очередность строительства | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детское дошкольное учреждение | места | 80 | с.Новониколаевка, ул.Школьная | 2013-2033 | Новое строительство |
| 2 | Спортивная площадка | га | 0,4 | с.Новониколаевка, ул.Солнечная | 2013-2023 | Новое строительство |
| 3 | Отделение полиции | га | 0,2 | с.Новониколаевка, ул.Школьная | 2013-2023 | Перепрофилирование здания |
| 4 | Площадка для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | га | 0,1 | д.Михайловка, ул.Центральная | 2013-2023 | Новое строительство |
| 5 | Центр досуга | га мест | 0,3 30 | д.Михайловка, ул.Центральная | 2013-2023 | Новое строительство |
| 6 | Здание администрации | га | 0,3 | д.Михайловка, ул.Центральная | 2013-2023 | Новое строительство |
| 7 | ФАП и аптека | га | 0,3 | д.Михайловка, ул.Центральная | 2013-2023 | Новое строительство |
| 8 | Стадион | га | 0,1 | с.Минаевка, ул.Строительная | 2013-2023 | Новое строительство |
| 9 | Объекта культуры и искусства | мест | 50 | с.Минаевка, ул.Строительная, 10 | 2013-2023 | Новое строительство |
| 10 | Здание администрации | га | 0,3 | с.Копыловка, ул.Кедровая | 2013-2023 | Новое строительство |
| 11 | ФАП | га | 0,2 | с.Копыловка, ул.Кедровая | 2013-2023 | Новое строительство |
| 12 | Клуб | га мест | 0,1 60 | п.Большой Кордон, ул.Белорусская | 2013-2023 | Новое строительство |
| 13 | Объекта культуры и искусства | мест | 50 | д.Гарь, ул.Почтовая | 2013-2023 | Новое строительство |

Проектируемые объекты социальной инфраструктуры местного значения поселения

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Мощность / емкость | Адрес/ местоположение | Очередность строительства | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объект торговли | кв.м. торговой площади | 40 | с.Новониколаевка. ул.Заречная | 2013-2023 | Новое строительство |
| 2 | Звонница | кв.м | По заданию на проектирование | с.Новониколаевка, напротив церкви, ул.Центральная,60 | 2013-2023 | Новое строительство |
| 3 | Объект общественного питания | места | 115 | с.Новониколаевка. Пересечение ул.Солнечная и ул.Центральная | 2013-2023 | Новое строительство |
| 4 | Объект торговли | кв.м. торговой площади | 25 | д.Михайловка, ул.Центральная | 2013-2023 | Новое строительство |
| 5 | Объект придорожного сервиса | га | 0,5 | с.Минаевка. На пересечении ул.Совхозная и автодороги Асино-Батурино | 2013-2023 | Новое строительство |
| 6 | Объект торговли | кв.м. торговой площади | 20 | с.Копыловка. В юго-западной части населенного пункта, на въезде от автодороги Асино-Батурино | 2013-2023 | Новое строительство |

Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной инфраструктуры:

- Строительство детского дошкольного учреждения (с.Новониколаевка) - Первая очередь;

- Строительство объекта торговли (с.Новониколаевка) - Первая очередь;

- Строительство звонницы (с.Новониколаевка) - Первая очередь;

- Строительство объекта общественного питания (с.Новониколаевка) - Первая очередь;

- Строительство спортивной площадки (с.Новониколаевка) - Первая очередь;

- Перепрофилирование здания аптеки под отделение полиции (с.Новониколаевка) – Первая очередь;

- Строительство площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста (д.Михайловка) –Первая очередь;

- Строительство объекта торговли (д.Михайловка) –Первая очередь;

- Снос старого здания Центра досуга и строительство на его месте объекта культуры и искусства (д.Михайловка) – Первая очередь;

- Строительство административного здания (д.Михайловка) –Первая очередь;

- Строительство ФАПа и аптеки (д.Михайловка) –Первая очередь;

- Строительство стадиона (с.Минаевка) –Первая очередь;

- Снос старого здания Центра досуга и строительство на его месте объекта культуры и искусства (с.Минаевка) –Первая очередь;

- Строительство объекта придорожного сервиса (с.Минаевка) –Первая очередь;

- Строительство объекта торговли (с.Копыловка) –Первая очередь.

- Снос старого здания Центра досуга и строительство на его месте объекта культуры и искусства (д.Гарь) –Первая очередь.

### 2.5.5. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям  органов местного самоуправления сельского поселения относятся:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения.

Территории населенного пункта озеленены в основном за счет насаждений, произрастающих на приусадебных участках. Кроме того, имеются незначительные посадки вдоль улиц, посадки вдоль поймы рек. Поэтому проектным решением генерального плана предусматривается сохранение и развитие существующих зеленых насаждений и организация новых объектов рекреации.

Планируемые для размещения объекты массового отдыха, благоустройства и озеленения

| № п.п. | Наименование | Един. измер. | Кол-во | Месторасположение | Мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рекреационная зона сезонного пользования с оборудованием пляжей на сложившихся местах массового отдыха и рекреационного рыболовства | га | 115 | 1,3 км к востоку от с.Новониколаевка, в пойме р.Чулым | Новое строительство | I очередь |
|  |  |  | 602 | между р.Чулым и р.Караколь |  |  |
| 2 | Зона отдыха | га | 136 | между п.Большой Кордон и с.Минаевка, 1,5км к востоку от автодороги Асино-Батурино | Новое строительство | I очередь |
| 3 | Конно-спортивный комплекс | га | 1072 | 7км к северо-востоку от с.Копыловка в пойме р.Чулым | Новое строительство | I очередь |
| 4 | База отдыха | га | 1 | На территории п.Осколково, упраздненного проектом, в прибрежной зоне р.Чулым | Новое строительство | I очередь |
| 5 | Туристическая база | га | 472 | К северо-западу от п.Осколково | Новое строительство | I очередь |
| 6 | Озеленение вдоль улиц | - | - | с.Новониколаевка ул. Центральная, ул.Школьная, ул.Солнечная, ул.Бреговая, ул.Заречная | озеленение, благоустройство освещение, устройство велосипедных дорожек, тротуаров | I очередь |
|  |  |  |  | с.Минаевка ул. Центральная, ул.Строительная, пер.Больничный |  |  |
|  |  |  |  | д.Михайловка ул.Центральная |  |  |
|  |  |  |  | д. Караколь ул. Центральная |  |  |
|  |  |  |  | п.Большой Кордон ул.Центральная |  |  |
|  |  |  |  | с.Копыловка ул.Кедровая |  |  |
|  |  |  |  | д.Гарь ул.Центральная, ул.Почтовая, ул.Таежная |  |  |
|  |  |  |  | по улицам в кварталах нового жилищного строительства в д.Михайловка |  | Расчетный срок |
| 7 | Зеленые насаждения специального назначения | - | - | с. Новониколаевка, с.Минаевка, д.Михайловка, д.Караколь, п.Большой Кордон, с.Копыловка, д.Гарь | создание защитных полос автодорог, промышленных и коммунальных зон, (рядовая посадка древесно-кустарниковых насаждений) | Расчетный срок |
| 8 | Благоустройство | - | - | р. Кужербак в с.Новониколаевка, д.Михайловка, оз.Тургайское в п.Большой Кордон, р.Чулым в с.Минаевка, р.Малая Юкса в с.Копыловка, р.Большая Юкса в д.Гарь | расчистка русла, озеленение и укрепление склонов | Расчетный срок срок |

### 2.5.6. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения коммунально-складскими объектами и объектами промышленного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства

Все мероприятия по развитию объектов промышленного, коммунально-складского и сельскохозяйственного назначения на территории сельского поселения являются инвестиционными проектами. Технико-экономические показатели всех предлагаемых объектов должны рассчитывается по мере нахождения инвесторов для каждой конкретной площадки строительства.

Развитие этих площадок должно происходить за счет привлечения частных инвесторов, а также создания муниципальных предприятий по производству продукции на основе комплексного использования ресурсно-экономического потенциала муниципального образования.

Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения коммунально-складскими объектами и объектами промышленного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства

- Обозначение зон возможного размещения инвестиционных площадок — Расчетный срок;

- Реанимация существующих недействующих промышленных предприятий с использованием существующей инженерной и транспортной инфраструктуры – Расчетный срок.

- Размещение лесопильного предприятия IV класса опасности с максимальной санитарно-защитной зоной 100м (с.Новониколаевка) общей площадью - 0,3 га – расчетный срок;

- Размещение пекарни V класса опасности с максимальной санитарно-защитной зоной 50 м , магазина и кафе по реализации продукции (с.Новониколаевка) общей площадью – 0,15 га – расчетный срок;

- Экологическая реконструкция территории ООО КФХ "Нива", сокращение санитарно-защитной зоны до 10 м (с.Новониколаевка) – расчетный срок;

- Экологическая реконструкция территории МТФ, сокращение санитарно-защитной зоны до 50 м (с.Новониколаевка) – расчетный срок;

- Экологическая реконструкция территории МТМ, сокращение санитарно-защитной зоны до 50 м (с.Новониколаевка) – расчетный срок;

- Экологическая реконструкция территории пилорамы, сокращение санитарно-защитной зоны до 50 м (с.Новониколаевка) – расчетный срок;

- Экологическая реконструкция территории КРС, сокращение санитарно-защитной зоны до 90 м (с.Новониколаевка) – расчетный срок;

- Экологическая реконструкция территории лесопилки, сокращение санитарно-защитной зоны до10 м (с.Новониколаевка) – расчетный срок;

- Реконструкция лесопильного предприятия (с.Новониколаевка) – расчетный срок;

- Размещение лесопильного предприятия IV класса опасности с максимальной санитарно-защитной зоной 100м (д.Михайловка) общей площадью 0,16 га – расчетный срок;

- Размещение пасеки (д.Караколь) общей площадью 3га  – расчетный срок;

- Размещение сельскохозяйственного предприятия IV класса опасности с максимальной санитарно-защитной зоной 100 м (д.Караколь) общей площадью – 3,4 га – расчетный срок;

- Размещение сельскохозяйственного предприятия  III класса опасности с максимальной санитарно-защитной зоной 300м (д.Караколь) общей площадью – 3,4га – расчетный срок;

- Размещение промышленного предприятия IV класса опасности с максимальной санитарно-защитной зоной 100м (д.Караколь)  общей площадью 3,3га – расчетный срок;

- Экологическая реконструкция территории пилорамы, сокращение санитарно-защитной зоны до 20 м (д.Караколь) – расчетный срок;

- Размещение лесопильного производства V класса опасности с максимальной санитарно-защитной зоной 50м (д.Гарь) общей площадью 0,1га – расчетный срок;

- Экологическая реконструкция территории пилорамы, сокращение санитарно-защитной зоны до10 м (с.Копыловка) - расчетный срок.

### 2.5.7. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами специального назначения — местами сбора бытовых отходов и местами захоронений

Места сбора бытовых отходов

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. На территории поселения расположены 6 свалок ТБО.  Свалки находятся на балансе  муниципального образования «Новониколаевкое сельское поселение».

Данные по объектам размещения ТБО в Новониколаевком сельском поселении предоставлены в Разделе 1.

Расчет количества образующихся  в год ТБО в Новониколаевком сельском поселении произведен по норме 300 кг на человека в год (СП 42.13330.2011.Свод правил. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), приведен в таблице

Прогнозное количество ТБО от населения Новониколаевском сельского поселения

| Населенные пункты | Расчетный срок 2033 г. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Численность населения, человек | Количество отходов, тонн в год |
| с.Новониколаевка | 1066 | 319,8 |
| д.Караколь | 83 | 24,9 |
| д.Михайловка | 114 | 34,2 |
| д.Гарь | 343 | 102,9 |
| с.Минаевка | 738 | 221,4 |
| п.Большой Кордон | 344 | 103,2 |
| с.Копыловка | 189 | 56,7 |
| Всего по поселению | 2877 | 863,1 |

Общий объем твердых бытовых отходов в зоне индивидуальной жилой застройки должен составить: 300 кг/чел в год х 2877 человек =863,1 т/год=71,925 т /месяц =2,4 т /день.

В настоящее время  возле населенных пунктов с.Новониколаевка, п.Большой Кордон, с.Минаевка, с.Копыловка и на территории населенных пунктов д.Михайловка, д.Караколь, д.Гарь отведены земельные участки для организации санкционированных объектов размещения отходов. Однако близкое расположение их от существующей жилой застройки и водоохраных зон не позволяет обеспечить нормативный размер СЗЗ, который согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 1000 м. Поэтому данные земельные участки предлагается ликвидировать или использовать под площадки временного хранения ТБО.

Предусматривается рост ТБО вследствие улучшения благосостояния жителей.

В приведенных нормах 5 % составляют крупногабаритные отходы на расчетный срок - 15 кг (75 м3) на 1 человека в год.

Уличный смет при уборке территории принят 15 кг (0,02 м3) с 1 м2 усовершенствованных покрытий.

Специфические отходы (лечебных учреждений, парикмахерских) включены в норму. Вывоз  предполагается на проектируемую инсинератную установку в муниципальном образовании Асиновское городское поселение.  Эти отходы являются весьма опасными вследствие содержания в них токсичных химических веществ и инфекционных начал; обращение с ними регламентируется СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

Также проектом предполагается вывоз ТБО с мусороперегрузочных станций Батуринского сельского поселения на полигон ТБО, расположенный между населенными пунктами с. Минаевка и п. Большой Кордон, восточнее от дороги "Асино-Батурино".

Места захоронения

На территории муниципального образования Новониколаевское сельское поселение находятся 7 кладбищ. Общая площадь действующих кладбищ составляет 6,195 га.

Обеспечение населения  местами захоронения.

| Наименование учреждений обслуживания | Количество | Емкость сущ. га | Норматив га/1000чел. | Численность населения на расчетный срок, чел. | Емкость расчетная, га/1000чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кладбища | 7 | 6,195 | 0,24 | 2877 | 0,7 |

Скотомогильники

На территории сельского Новониколаевского сельского поселения находится один скотомогильник на расстоянии 1,2км от жилой застройки в северо-восточном направлении от точки пересечения дорог Асино-Батурино и ул.Заречная с.Новониколаевки.

Близкое расположение скотомогильника от р.Кужербак не позволяет обеспечить нормативный размер СЗЗ, который согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 1000 м. Поэтому данный земельный участок предлагается ликвидировать и разместить в другом месте.

Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организация мест захоронения

- Расширение территории кладбища на 0,3га в северном направлении в с.Новониколаевка – первая очередь;

- Расширение территории кладбища на 0,2га в северном направлении в д.Михайловка – первая очередь;

- Расширение территории кладбища на 1га в северном направлении у п.Большой Кордон – первая очередь;

- Освоение территории под размещение кладбища общей площадью 1га (с.Минаевка) – первая очередь;

- Ликвидация свалки ТБО и скотомогильника с последующей рекультивацией территории (с.Новониколаевка) – первая очередь;

- Размещение усовершенствованной свалки ТБО и ямы Беккари (с.Новониколаевка) – первая очередь;

- Ликвидация свалки ТБО с последующей рекультивацией территории (д.Михайловка) – первая очередь;

- Ликвидация свалки ТБО с последующей рекультивацией территории (д.Караколь) – первая очередь;

- Организация вывоза ТБО от населенных пунктов д.Михайловка и д.Караколь на усовершенствованный полигон ТБО у с.Новониколаевка – первая очередь;

- Ликвидация свалки ТБО с последующей рекультивацией территории (с.Минаевка) – первая очередь;

- Размещение площадки временного хранения ТБО с СЗЗ – 100 м (с.Минаевка) – первая очередь;

- Расширение территории кладбища на 0,7га в северо-восточном направлении в с.Минаевка – первая очередь;

- Ликвидация свалки ТБО с последующей рекультивацией территории (с.Копыловка) – первая очередь;

- Ликвидация свалки ТБО с последующей рекультивацией территории (д.Гарь) – первая очередь;

- Размещение усовершенствованного полигона ТБО к северу от  д.Гарь с соблюдением размера СЗЗ от жилой застройки 1000 м – первая очередь;

- Организация вывоза ТБО от населенного пункта д.Гарь на усовершенствованный полигон ТБО у д.Гарь– первая очередь;

- Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой).

Планово-регулярная система включает подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территорий, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях

- Обеспечение раздельного сбора токсичных отходов (батареек, люминесцентных ламп, аккумуляторов и т.д.) с их последующим вывозом на переработку или захоронение;

- Организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов.

- Организация и оборудование площадок в населенных пунктах для установки специальных контейнеров для ТБО. Размещение площадок и их обустройство необходимо осуществить согласно действующим санитарным нормам (СанПиН 42-128-4690-88.  Санитарные правила содержания территории населенных мест);

- Приобретение необходимого парка мусоровозов и закупка специальных контейнеров для сбора ТБО;

- Производственным предприятиям обеспечить вывоз отходов на дальнейшую переработку и утилизацию на договорной основе;

- Сельскохозяйственные предприятия должны обеспечить безопасную утилизацию биологических отходов (либо на договорной основе - на существующих объектах, либо - приобрести инсинераторы).

## 2.6.  Экологические проблемы и пути их решения. Природоохранные мероприятия.

В данном разделе приводится комплекс природоохранных мероприятий, исходя из первостепенной экологической и социальной эффективности решения наиболее важных проблем оздоровления окружающей среды по основным природоохранным направлениям:

- охрана атмосферного воздуха от физических воздействий (радиационное загрязнение, снижение транспортного шума);

- охрана и рациональное использование водных ресурсов;

- охрана почв;

- охрана растительности;

- охрана от загрязнения отходами производства.

Санитарное состояние атмосферного воздуха

Основными факторами, влияющими на санитарное состояние атмосферного воздуха являются: выбросы от стационарных источников, выбросы от передвижных источников, климатические особенности территории.

На территории сельского поселения предприятий - основных источников загрязнения - нет.

В населенных пунктах загрязнение воздушной среды обусловлено функционированием промышленных предприятий, жилищно-коммунальных комплексов и автотранспорта.

Основными источниками загрязнения являются кочегарки школ – 4шт. (с.Новониколаевка, с.Минаевка, п.Большой Кордон, д.Гарь.).

Качество атмосферного воздуха

Для комплексной оценки степени загрязнения воздуха используется показатель — индекс загрязнения атмосферы (далее — ИЗА). ИЗА характеризует уровень длительного загрязнения атмосферы и рассчитывается по пяти приоритетным загрязняющим веществам. В соответствии с существующей градацией уровень загрязнения считается низким, если ИЗА < 5, повышенным – при ИЗА от 5 до 6, высоким — при ИЗА от 7 до 13, очень высоким — при ИЗА >14.

Важное значение в формировании уровня загрязнения атмосферы имеют метеоусловия, определяющие перенос и рассеивание выбросов. Вредные вещества, попадающие в атмосферу от антропогенных источников, оседают на поверхности почвы, зданий, растений, вымываются атмосферными осадками, переносятся на значительные расстояния ветром. Все эти процессы напрямую зависят от температуры воздуха, солнечной радиации, атмосферных осадков и других метеорологических факторов.

Санитарное состояние и рациональное использование водных ресурсов

Поверхностные водоемы (реки и озера) Томской занимают около 2,5 % всей площади. На территории области насчитывается 18100 рек общей протяженностью 95 тыс. км, 112900 озер площадью водного зеркала 4451 км2, более 1,5 тыс. болот, более 170 прудов и водохранилищ. На территории Томской области разведано 30 месторождений пресных подземных вод и одно — минеральных.

Среднее многолетнее значение поверхностных водных ресурсов по Томской области составляет 182,3 км3/год, общее количество прогнозных эксплуатационных ресурсов подземных вод составляет 38,8 млн. м3/сут.

Обеспеченность населения области ресурсами поверхностных и подземных вод неограниченна.

Характеристика качества воды на основных водных объектах

Наблюдение за состояние поверхностных вод на территории Томской области осуществляется ГУ "Томский Ц Г М С" Западно - Сибирского УГМС в 23 створах, близжайший из которых находится на территории муниципального образования "Батуринское сельское поселение"

Качество поверхностных вод оценивалось по 11 ингредиентам, из которых по 7 ингредиентам наблюдается превышение ПДК. Значение коэффициента комплексности загрязненности воды свидетельствует о загрязненности воды по нескольким ингредиентам и показателям качества в течение года. В 2012 г. Уровень загрязненности по БПК5, азотом аммонийным - низкий; по остальным ингредиентам - средний. Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности вносят нефтепродукты, железо общее и ХПК.

УКИЗВ в 2012 г составил 4,09, что соответствует классу качества 4"А" - грязная вода. Качество воды не изменилось по сравнению с 2011 г.

Сведения о качестве поверхностных вод.

| Наименование водного объекта | Пункт наблюдения | 2011 год |  |  |  | 2012 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | УКИЗВ | Класс качества | Ингредиент | Среднегодовая концентрация в долях ПДК | УКИЗВ | Класс качества | Ингредиент | Среднегодовая концентрация в долях ПДК |
| р. Чулым | с. Батурино | 4,19 | 4А | НФПР | 6,6 | 4,09 | 4А | НФПР | 5,2 |

Питьевое водоснабжение Новониколаевского сельского поселения

Основными факторами, обуславливающими низкое качество водопроводной воды по санитарно-химическим показателям, являются:

- Высокая природная концентрация в подземной воде железа, марганца, аммиака, кремния; отсутствие в составе головных водопроводных сооружений станций водоочистки (ВОС);

- Низкая эффективность работы имеющихся на водопроводах станций водоочистки (ВОС).

- Отсутствие должной зоны санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

К факторам, определяющим низкое качество воды нецентрализованных источников питьевого водоснабжения, можно отнести:

- Неудовлетворительное санитарно-техническое состояние из-за несвоевременного проведения ремонта сруба, оснащения колодцев;

- Слабая защищенность водоносных горизонтов от загрязнения с поверхности территорий;

- Отсутствие должной зоны санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Приоритетными направлениями по улучшению питьевого водоснабжения населения являются:

- Строительство водоочистных сооружений на водопроводах питьевого водоснабжения;

- Повышение эффективности работы существующих водоочистных сооружений;

- Своевременное проведение ремонта водопроводных сооружений и сетей;

- Развитие водопроводных сетей в населенных пунктах для увеличения количества населения, обслуживаемого централизованным питьевым водоснабжением.

Наряду со строительством и реконструкцией станций водоподготовки необходимо решать и проблему ремонта и строительства новых водопроводов из более современных материалов, которые в процессе эксплуатации не подвергались бы коррозии, в результате чего вода, прошедшая водоподготовку не подвергалась бы вторичному загрязнению, не происходило бы утечек воды, что экономило природные ресурсы.

Санитарное состояние почвенного покрова

Новониколаевское сельское поселение, расположенная в юго-восточной части Западно-Сибирской низменности, имеет плоско - равнинный рельеф с уклоном на северо-запад с небольшими абсолютными высотами над уровнем моря (120- 130 м ).

Почвенный покров области сформирован при наличии специфических особенностей, определяющих его индивидуальные черты, в частности, повышенный гидроморфизм , обусловленный заболоченностью территории, а в южных районах, сильным промерзанием и медленным оттаиванием почв. Географическое положение, резко континентальный климат, особенности условий почвообразования обуславливают основные природные процессы, присущие земельному фонду Томской области: переувлажнение, заболачивание, водная эрозия. Антропогенное воздействие на природу ведет к перестройке биогеохимической структуры ландшафтов. Особенно ярко проявляются негативные процессы на сельскохозяйственных угодьях и землях городов.

Агрохимические свойства основных типов почв сельскохозяйственной зоны в целом достаточно хорошо исследованы. Однако отсутствуют результаты многолетних наблюдений за содержанием микроэлементов в почвах. Не выявлены и закономерности динамики микроэлементов в почвах, влияние на нее основных факторов, обуславливающих поступление микроэлементов в почвы и снежный покров.

Земли, на которых развита концентрированная, разнообразная и интенсивная хозяйственная деятельность, подвержены глубоким изменениям геологической среды, выражающимися в развитии опасных инженерно-геологических процессов: оползнеобразование , оврагообразование , подтопление и затопление, заболачивание, боковая эрозия.

Для корректной оценки происходящих процессов, определения меры трансформированности естественных ландшафтов и разработки путей оптимального управления ими необходимы разработка и внедрение системы мониторинга почвенного покрова, отличающейся высокой динамичностью в пространстве и во времени.

Состояние лесного фонда

В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 11.09.2008 № 249 «Об определении количества лесничеств на территории Томской области и установлении их границ» на территории Томской области создано 21 лесничество, в составе которых выделено 69 участковых лесничеств. Количество лесничеств, их принадлежность к административным районам и площадь, лесистость территории представлены в таблице.

Лесничества на территории Новониколаевского сельского поселения

| Лесничества Томской области | Административный район | Общая площадь, тыс. га | Лесистость административного района,% |
| --- | --- | --- | --- |
| Асиновское | Асиновский | 447,7 | 67,4 |

Защита леса

В целях снижения площади занятой очагами вредителей и болезней леса и для сведения к минимуму экологического и экономического ущерба лесному хозяйству, причиняемого размножением вредителей и болезней леса и другими факторами естественного и антропогенного происхождения проведены:

- Лесопатологические обследования;

- Сплошные санитарные рубки;

- Выборочные санитарные рубки;

- Очистка леса от захламления.

Охрана лесов от пожаров

- Устройство и уход за минерализованными полосами;

- Контролируемое выжигание сухих горючих материалов;

- Строительство и содержание дорог противопожарного назначения.

Сельскохозяйственные отходы

Сельское хозяйство представлено растениеводством и животноводством. К сельскохозяйственным отходам относят: органические отходы животноводства, полеводства и тепличных хозяйств,  а также, применяемые в полеводстве удобрения и т.д.

К числу наиболее распространенных и опасных отходов в экологическом отношении относятся отходы, образуемые при содержании животных и птиц, в том числе: помет птичий свежий, навоз от свиней свежий. При их хранении и обработке образуются дурно пахнущие газы и такие вредные вещества, как аммиак, амины, нитраты и др. Стоки от навозохранилищ при поступлении в водоемы неизбежно нарушают экологическое равновесие и значительно ухудшают органолептические и химические свойства воды.

Биологические отходы

В соответствии с "Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов", утвержденными Минсельхозпродом Российской Федерации 04 декабря 1995 № 13-7-2/469, биологические отходы подлежат утилизации путем переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах), обеззараживания в биотермических ямах, уничтожения сжиганием или, в исключительных случаях, захоронения в специально отведенных местах.

Места, отведённые для захоронения биологических отходов (скотомогильники), должны иметь одну или несколько биотермических ям.

Уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически запрещается. Размещение скотомогильника (биотермических ям) в водоохранной, лесопарковой и заповедной зонах категорически запрещается.

Транспортные отходы

Транспортными отходами являются:

-снятые с эксплуатации, механически поврежденные, брошенные и разукомплектованные транспортные средства: кузова легковых, грузовых, специальных автомобилей, автобусов, сельскохозяйственные и строительно-дорожные машины, полуприцепы;

- не подлежащие к использованию компоненты транспортных средств: двигатели, шасси, шины, электрооборудование, включая аккумуляторы и электролиты, подшипники качения, оборудование для технического обслуживания и ремонта транспортных средств, другие агрегаты и узлы;

- расходуемые в процессе использования транспортных средств и бытовой техники конструкционные и эксплуатационные материалы;

- отходы эксплуатации и переработки техники, промасленные ветошь и опилки, осадок очистных сооружений и оборотного водоснабжения транспортных предприятий.

Медицинские отходы

Под медицинскими отходами (далее - отходы ЛПУ) понимаются все виды отходов, образующихся в больницах, поликлиниках, диспансерах, станциях скорой медицинской помощи, станциях переливания крови, учреждениях длительного ухода за больными, ветеринарных лечебницах, аптеках, оздоровительных учреждениях, санитарно-профилактических учреждениях, учреждениях судебно-медицинской экспертизы, медицинских лабораториях.

К отходам, образующимся на территории лечебно-профилактического учреждения, в зависимости от класса опасности предъявляются различные требования по сбору, хранению и транспортированию.

Наиболее опасные отходы, которые относятся к классам Б и В должны быть подвергнуты термическому обезвреживанию.

Твердые бытовые отходы. Санитарная очистка территории

Вопрос охраны почвы остается очень актуальным. Свалки оказывают негативное влияние в первую очередь на подземные воды и почвы, а так же на воздушный бассейн.

На территории с.Минаевка, д.Михайловка, д.Караколь, д.Гарь и у с.Копыловка расположены площадки ТБО. В соответствии с  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 они относится к объектам I класса опасности и имеет размер санитарно-защитной зоны 1000 м. Санитарно-защитная зона мест хранения биологических отходов распространяется на жилую застройку. Необходима ликвидация данных объектов с последующей рекультивацией территории, либо создание площадок временного хранения ТБО.

В соответствии со стратегией социально-экономического развития одним из приоритетных направлений являлось вовлечение вторичных ресурсов в товарооборот.

Инженерная подготовка территории

Инженерно-геологические условия территории поселения определяются структурно-тектоническими особенностями её строения, физико-механическими и несущими свойствами грунтов, залегающих в основании фундаментов зданий и сооружений, гидрогеологическими условиями, наличием физико-геологических процессов, степенью техногенной нагрузки на территорию.

Основными задачами инженерной подготовки территорий являются:

- осушение участков, защита от затопления, защита от оползней, от ветровой эрозии, от смыва плодородного слоя почвы;

- подготовка территории под строительство дорог, сооружений, малых архитектурных форм, павильонов, выравнивание поверхности участков по проектным отметкам, то есть «вертикальная планировка», что непосредственно связано с организацией поверхностного стока дождевых и талых вод;

- укрепление берегов и склонов рек, водоемов, озер, оврагов ;

- осушение заболоченных участков и орошение (обводнение) в засушливых условиях;

- мероприятия по устранению селей, явлений карста, оползней;

- рекультивация - техническая и биологическая – территории;

- вертикальная планировка или организация поверхности, создание нового рельефа с различными его формами.

Организация стока поверхностных вод на объектах озеленения - это комплекс инженерных мероприятий, предусматривающих, прежде всего, отвод поверхностных вод с территории и отдельных участков, осушение и орошение территории объекта путём устройства системы специальных сооружений. Организация поверхностного стока осуществляется комплексным решением вертикальной планировки территории и является непременным условием благоустройства любой озеленяемой территории.

Поверхностный сток образуют ливни, дожди, талые воды. В естественных условиях они стекают по склонам, накапливаются в низинах, образуя бессточные места. Поверхностные воды способствуют процессу эрозии почв являются причиной образования оврагов, оползней, повышения уровня грунтовых вод и затопления парковых дорог, площадок, сооружений.

Высокое стояние грунтовых вод резко ухудшает физические свойства почв агрономические характеристики, создавая неблагоприятные условия для произрастания растительности.

На объектах озеленения, в садах и парках дорожно-тропиночная сеть, площадки для отдыха и занятий спортом должны быть всегда в сухом состоянии. Залегание грунтовых вод при этом должно находиться на достаточно постоянном уровне, удовлетворять определённым требованиям для этих сооружений.

Основной задачей подготовки озеленяемых территорий является отвод поверхностных вод, устранение заболачиваемых участков, осушение участков, отводимых под дороги, площадки отдыха, путём соответствующего понижения уровня грунтовых вод.

Радиационная обстановка

Радиационную обстановку в Новониколаевском сельском поселении на протяжении ряда лет формировали нижеперечисленные факторы и события:

- глобальные выпадения радионуклидов, обусловленные проводившимися ранее ядерными испытаниями (в атмосфере и наземными) на Семипалатинском, Новоземельском  полигонах и китайском полигоне, в районе оз. Лобнор;

- выпадения радионуклидов после атомного взрыва на общевойсковых учениях 14 сентября 1954 г. на Тоцком полигоне между Самарой и Оренбургом;

- загрязнение территории и объектов окружающей среды техногенными радионуклидами вследствие эксплуатации предприятий ядерного топливного цикла и хранилищ радиоактивных отходов на Сибирском химическом комбинате (СХК), а также вследствие аварий;

- вторичное загрязнение приземной атмосферы радиоактивными веществами вследствие ветрового переноса их с почвы (с территории Казахстана);

- загрязнение атмосферы радионуклидами вследствие космического излучения;

- загрязнение атмосферы естественными радионуклидами (ЕРН) угольными котельными и ТЭЦ;

- загрязнение окружающей среды ЕРН предприятиями нефтегазового комплекса;

- выделение радона-222 из почвы, стройматериалов и стен помещений;

- внешнее излучение, обусловленное содержанием техногенных и ЕРН в атмосфере и почве;

- потери источников ионизирующих излучений (ИИИ), применяемых в промышленности и пр.

В нормальных условиях, при отсутствии радиационных аварий и техногенных загрязнений, основную часть дозы облучения население получает от естественных источников радиации (космическое излучение, излучение от рассеянных в земной коре, почве, воздухе, воде калия-40, урана-238, тория-232, продуктов распада урана и тория). Около 50% годовой дозы облучения происходит за счет продуктов распада радона.

Радон-222 — это радиоактивный инертный газ, который выделяется из почвы и стройматериалов в результате естественного распада природного урана-238 и затем его дочернего продукта радия-226. Вследствие большой плотности (в 7,5 раза тяжелее воздуха), радон скапливается в подвальных помещениях и на нижних этажах домов. Поставщиками радона внутрь помещений являются почва (или грунт) под зданием и около него, стройматериалы, водопровод, природный газ и атмосферный воздух.

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Экологический каркас – это система природных территорий с особым правовым статусом и более строгими (по сравнению с другими природными территориями) ограничениями хозяйственного использования земель и природных ресурсов в их пределах.

Понятие «природный каркас» включает в себя в первую очередь заповедники, различные заказники, памятники природы и наиболее ценные рекреационные территории. Природно-экологический каркас территории формируется не только из существующих природоохранных объектов, но из таких специфических комплексов, как защитные леса, искусственно созданные насаждения. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия природно-территориального комплекса.

Территория Обь-Томского междуречья в настоящее время представляет яркий пример хозяйственных, социальных и экологических противоречий, обострившихся с введением в эксплуатацию подземного водозабора . На сегодняшний день на исследуемой территории особо охраняемые природные территории и участки других видов категорий защитности находятся в разрозненном состоянии и не составляют единую функциональную систему. Уже заметны фрагментация природных ландшафтов, нарушение экологических связей, снижается способность к самовосстановлению природных сообществ. Это объясняется тем, что в сложившейся системе природоохранных территорий коммуникационные коридоры выделены не в достаточном количестве. Многие природные участки находятся в изоляции, прежде всего из-за распашки плодородных земель. Вследствие этого в большинстве своем сохранившиеся природные участки не формируют полноценного экологического каркаса, поскольку его инфраструктура разорвана. Следует отметить, что вся территория междуречья выполняет для г. Томска средозащитно-санирующую роль. Основу современной структуры экологического каркаса Обь-Томского междуречья составляют имеющие строгий режим охраны заповедные территории (заказники федерального и регионального значения), выполняющие функции «экологического ядра».

На территории поселения имеется несколько памятников природы, из них два - водных (оз. Тургайское и оз. Щучье), два геологических и один ботанический (припоселковый лес д. Комаровка) и зоологический заказник регионального значения «Мало-Юксинский».

«Мало-Юксинский» заказник является природным резерватом ценных в хозяйственном отношении пород животных, а также редких для Томской области и занесенных в Красную книгу видов животных. Его площадь составляет 35 тыс. га. Заказник образован в 1982 году, подтвержден Постановлением Главы Администрации Томской области от 27.11.1995 № 304.

Природный комплекс "Озеро Тургайское и озеро Щучье" расположен на землях сельскохозяйственного назначения. Общая площадь памятника природы составляет 358,2 га. Профиль памятника природы - комплексный (озера Тургайское и Щучье с прилегающими лесными участками).

Необходим комплекс мер для восстановления культуры землепользования в самом широком понимании этого термина, основанного на экологоландшафтных принципах. Особое внимание должно быть обращено на сохранение природных участков – хранилищ биоразнообразия. Правильно сформированный экологический каркас территории является базовым опорным элементом ее устойчивого состояния и развития.

Оценка природно-территориального комплекса

Защитные и искусственно созданные лесные насаждения

К защитным зонам каркаса относятся и территории ограниченного природопользования - земли, выделенные в зеленую зону населенных пунктов, лесные массивы, в которых по различным причинам запрещена или существенно ограничена хозяйственная деятельность, являются составной частью природного комплекса и выполняют важные средообразующие и экологические функции.

Система защитных лесонасаждений включает: полезащитные – ветро- и стокорегулирующие лесные полосы; противоэрозионные – приовражные  полосы; насаждения в гидрографической сети.

Искусственно созданные зеленые насаждения:

- Посадки в пределах селитебных территорий – озелененные объекты общего пользования, насаждения жилой застройки, участков общественных организаций и учреждений;

- Защитное озеленение вдоль транспортных магистралей;

- Растительность сельскохозяйственных угодий.

Лесной фонд на территории сельского поселения

К землям лесного фонда относятся лесные земли, в т.ч. земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления (вырубки, гари, редины, прогалины и другие), а также предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Новониколаевское сельское поселение является вторым по площади и запасу природных ресурсов среди сельских поселений района. На его территории расположены крупные запасы леса, имеется промышленный запас ягод и грибов.

Новониколаевское сельское поселение входит в зону перспективного освоения лесных ресурсов Асиновского района.

Основная часть территории покрыта лесами, состоящими из березы и осины. По берегам рек,  ручьёв и в логах произрастают  ель и пихта, а на возвышенных местах сосна и лиственница.

Травяной покров на сенокосах и пастбищах представлен группой злаковых трав с преобладанием ежи сборной группой бобовых трав и разнотравья.

На территории района функционирует зоологический заказник регионального значения «Мало-Юксинский». Его площадь 35 тыс. га. Он является природным резерватом ценных в хозяйственном отношении пород животных, а также редких для Томской области и занесенных в Красную книгу видов животных. Заказник образован в 1982 году, подтвержден Постановлением Главы Администрации Томской области от 27.11.1995 № 304.

Водоохранные зоны рек и озер

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации ширина водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговой полосы рек и озер составляет:

| Название водного объекта | Ширина прибрежной защитной зоны, м | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина береговой полосы |
| --- | --- | --- | --- |
| Река Чулым | 50 | 200 | 20 |
| Река Большая Юкса | 50 | 200 | 20 |
| Река Малая Юкса | 50 | 100 | 20 |
| Река Кужербак | 50 | 200 | 20 |
| Река Большая Таежная | 50 | 100 | 20 |
| Река Малая Таежная | 50 | 100 | 20 |
| Река Караколь | 30 | 50 | 5 |
| Озеро Тургайское Озеро Щучье | 50 | 50 | 20 |
| Озера, ручьи | 30-50 | 50 | 5 |

Соблюдение режима данных зон необходимо в целях охраны рек и водоемов, как территорий, выполняющих транзитные и защитные функции, а также как  источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Мероприятия по охране окружающей среды

Природоохранные мероприятия

Анализ оценки воздействия на окружающую среду при реализации генерального плана показал необходимость проведения комплекса следующих природоохранных мероприятий для улучшения состояния окружающей среды.

1.    Атмосферный воздух

В целях обеспечения благоприятной экологической обстановки по состоянию атмосферного воздуха, рекомендуются следующие мероприятия:

- Произведение расчетов проектов СЗЗ предприятий и введение СЗЗ в действие, вид деятельности и класс опасности предприятий должны соответствовать заявленным;

- Экологическая реконструкция территории ООО КФХ "Нива", сокращение санитарно-защитной зоны до 10 м в с.Новониколаевка;

- Экологическая реконструкция территории машинно-тракторной мастерской, сокращение санитарно-защитной зоны до 50 м в с.Новониколаевка;

- Экологическая реконструкция территории зернотока, сокращение санитарно-защитной зоны до 25 м в с.Новониколаевка;

- Экологическая реконструкция территории МТФ,сокращение санитарно-защитной зоны до 90 м в с.Новониколаевка;

- Экологическая реконструкция территории лесопилки,сокращение санитарно-защитной зоны до10 м в с.Новониколаевка;

- Организация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и оснащение источников выбросов газопылеулавливающими установками, своевременная паспортизация вентиляционных устройств и газопылеочистных установок с оценкой их эффективности;

- Осуществление перевода автотранспорта на газовое топливо, с применением каталитических фильтров;

- Улучшение качества дорожного покрытия;

- В населенных пунктах полив и уборка основных улиц в период засушливой погоды;

- Озеленение примагистральных территорий, которое должно осуществляться с использованием специальных посадок с подбором древесно-кустарниковых пород для улучшения шумо- и газопоглощающего эффекта;

- Озеленение санитарно-защитных зон с двухъярусной посадкой зеленых насаждений.

2. Поверхностные воды

Основной задачей при реализации Генерального плана в отношении охраны поверхностных вод является предотвращение загрязнения водотоков сельского поселения. Рекомендуемыми мероприятиями по охране водных объектов сельского поселения являются:

- Строительство современных блочных очистных сооружений у с.Новониколаевка, в п.Большой Кордон, с.Минаевка, с.Копыловка, д.Гарь;

- Строительство централизованной системы водоотведения;

- Обеспечение сбора и очистки поверхностных стоков с территории жилой и промышленной застройки в населенном пункте, в первую очередь на предприятиях  по переработке сельскохозяйственной продукции;

- Соблюдение ограниченного режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос (согласно Водному Кодексу РФ);

- Расчистка русел рек Чулым, Кужербак, Малая Юкса на территории поселения.

3.  Подземные воды

Основными проблемами в отношении подземных вод при реализации Генерального плана являются: истощение водоносных горизонтов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения и загрязнение подземных вод.

Для предотвращения дальнейшего снижения уровней водоносных горизонтов, эксплуатируемых в целях питьевого водоснабжения, и загрязнения подземных вод необходимы:

- Ликвидация непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин в с.Новониколаевка (6 скважин), в с.Минаевка (2 скважины),  в д.Караколь (1 скважина);

- Устройство ограждения зон санитарной охраны на проектируемом водозаборе в с.Новониколаевка (3 скважины) и около водозаборных скважин в д.Караколь (1 скважина), с.Минаевка (3 скважины), с.Копыловка (2 скважины), д.Гарь (2 скважины);

- Проведение систем учета и контроля над потреблением питьевой воды;

- Изучение качества подземных вод и гидродинамического режима на водозаборах и в зонах их влияния;

- Обеспечение сельского поселения централизованной системой водопровода;

- Обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем внедрения средств очистки.

4.  Почвы

В настоящее время основную нагрузку на почвенный покров испытывает земли автодорог поселения. Источниками техногенного поступления в почву тяжелых металлов также являются средства химизации сельского хозяйства. С целью предотвращения деградации почвенного покрова территории Генеральным планом предлагается:

- Создание вдоль автомобильных дорог лесных полезащитных полос;

- Внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений;

- Принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии, на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

5.  Обращение с отходами

Организации схемы обращения с отходами должна включать в себя следующие мероприятия:

- Разработка генеральной схемы санитарной очистки на территории поселения;

- Ликвидация свалки ТБО с последующей рекультивацией территории (д.Михайловка) – первая очередь;

- Ликвидация свалки ТБО с последующей рекультивацией территории (д.Караколь) – первая очередь;

- Организация вывоза ТБО от населенных пунктов д.Михайловка и д.Караколь на усовершенствованный полигон ТБО у с.Новониколаевка – первая очередь;

- Ликвидация свалки ТБО с последующей рекультивацией территории (с.Минаевка) – первая очередь;

- Размещение площадки временного хранения ТБО с СЗЗ – 100 м (с.Минаевка) – первая очередь;

- Ликвидация свалки ТБО с последующей рекультивацией территории (с.Копыловка) – первая очередь;

- Ликвидация свалки ТБО с последующей рекультивацией территории (д.Гарь) – первая очередь;

- Размещение усовершенствованного полигона ТБО к северу от  д.Гарь с соблюдением размера СЗЗ от жилой застройки 1000 м – первая очередь;

- Организация вывоза ТБО от населенного пункта д.Гарь на усовершенствованный полигон ТБО у д.Гарь– первая очередь;

- Организация и оборудование площадок в населенных пунктах для установки специальных контейнеров для ТБО. Размещение площадок и их обустройство необходимо осуществить согласно действующим санитарным нормам (СанПиН 42-128-4690-88.  Санитарные правила содержания территории населенных мест);

- Приобретение необходимого парка мусоровозов и закупка специальных контейнеров для сбора ТБО;

- Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой).

- Обеспечение раздельного сбора токсичных отходов (батареек, люминесцентных ламп, аккумуляторов и т.д.) с их последующим вывозом на переработку или захоронение;

- Организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов.

6.  Растительность и животный мир

Основными природоохранными мероприятиями в отношении растительного и животного мира сельского поселения являются:

- Максимальное сохранение  участков защитных лесных насаждений;

- Создание оптимальных  условий для поддержания видового разнообразия животного мира.

7. Территории природно-экологического каркаса

Основными задачами при формировании природно-экологического каркаса являются:

- Сохранение и восстановление ландшафтного и биологического разнообразия, достаточного для поддержания способности природных систем к саморегуляции и компенсации последствий антропогенной деятельности.

# ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Современное состояние | 1 очередь реализации генерального плана | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ТЕРРИТОРИЯ | га | 62010 | 62010 | 62010 |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов | га | 650 | 657,6 | 657,6 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 8420 | 8412,4 | 8412,4 |
| 3 | Земли лесного фонда | га | 46168 | 46168 | 46168 |
| 2. | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 2.1 | общая численность постоянного населения | чел. | 2502 | 2627 | 2877 |
| 2.2 | плотность населения | чел. на га | 3,8 | 4 | 4,4 |
| 3. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |
| 3.1 | объекты учебно-образовательного назначения: детские дошкольные учреждения общеобразовательные школы | мест мест | - 779 | - 779 | 80 779 |
| 3.2 | объекты здравоохранения | объект в населенном пункте | 6 | 6 | 6 |
| 3.3 | спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты | га | Нет данных | - | 0,6 |
| 3.4 | объекты культурно-досугового назначения | мест | 340 | 400 | - |
| 3.5 | объекты торгового назначения | кв.м торговой площади | Нет данных | - | 85 |
| 3.6 | объекты общественного питания | посадочных мест | - | - | 115 |
| 3.7 | организации и учреждения управления | объект на поселение | 3 | 3 | 3 |
| 3.8 | объекты связи | объект на поселение | 4 | 4 | 4 |
| 3.9 | объекты специального назначения | ед. | 15 | 12 | 12 |
| 4. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 4.1 | Общая протяженность автодорог | км | 51,012 | 71,012 | 71,012 |

# РАЗДЕЛ 3: ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Настоящий раздел содержит проектные варианты решения задач территориального планирования Новониколаевского сельского поселения - перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации.

Мероприятия по территориальному планированию (далее по тексту - мероприятия) направлены, в том числе на создание, развитие территорий и объектов капитального строительства местного значения для реализации полномочий органа местного самоуправления Новогоренского сельского поселения.

Содержание проекта Генерального плана муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» связано с полномочиями органов местного самоуправления. Согласно ст. 14  Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. непосредственно к полномочиям администрации сельского поселения относятся:

- утверждение Генерального плана сельского поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генерального плана документации по планировке территории;

- осуществление земельного контроля над использованием земель сельского поселения.

Содержание разделов и схем Генерального плана муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» в рамках полномочий органов местного самоуправления (ст. 14  Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г.) определяет круг проблем сельского поселения и проектных мероприятий, направленных на решение перечисленных проблем:

- организация в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах сельского поселения;

- обеспечение малоимущих граждан, проживающих в сельском поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

- создание условий для обеспечения жителей сельского поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- организация библиотечного обслуживания населения;

- создание условий для организации досуга и обеспечение жителей сельского поселения услугами организаций культуры;

- обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения, находящихся на территории сельского поселения;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения; осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

- благоустройство и озеленение территории сельского поселения;

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

- оказание содействия гражданам в реализации их прав в области охраны окружающей среды.

В настоящем разделе содержится перечень мероприятий по территориальному планированию (мероприятий) с указанием последовательности их выполнения.

Очередность реализации генерального плана:

Первая очередь — 2023 г.

Вторая очередь — 2032 г. (расчетный срок).

## 3.1. Мероприятия по оптимизации административно-территориального устройства сельского поселения

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Включение в границы населенного пункта село Новониколаевка участка с кадастровым номером 70:02:0200041, общей площадью 0,8 га, примыкающий с северо-запада к границе населенного пункта, в районе ул.Заречная. Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. На включаемой территории находится существующая жилая застройка. | Первая очередь |
| 2. | Включение в границы населенного пункта деревня Караколь участка с кадастровым номером 70:02:0200042, общей площадью 3,5 га, примыкающий с северо-востока к границе населенного пункта. Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. На включаемой территории находится существующая жилая застройка. | Первая очередь |
| 3. | Объединение населенного пункта п.Отрадный с п.Большой Кордон путем включения участка с кадастровым номером 70:02:0200041, общей площадью 4,1 га. Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. | Первая очередь |
| 4. | Исключение из границ населенного пункта участка общей площадью 44,4 га, расположенного на севере с.Копыловка. Категория земель – земли населенных пунктов. Исключаемая территория подвержена затоплению и подтоплению. | Первая очередь |
| 5. | Организация садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) в д.Комаровка и п.Осколково | Первая очередь |

## 3.2. Мероприятия по усовершенствованию и развитию планировочной структуры сельского поселения, функциональному и градостроительному зонированию

Перечень мероприятий по усовершенствованию и развитию планировочной структуры сельского поселения, функциональному и градостроительному зонированию

| № пп | Наименование мероприятия |  | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по усовершенствованию и развитию планировочной структуры |  |  |  |
| 1. | Максимальное сохранение сложившейся архитектурно-планировочной и объемно-пространственной структуры территории населенного пункта при обеспечении условий улучшения состояния окружающей среды градостроительными средствами |  | Первая очередь |
| 2. | Сохранение и развитие системы планировочных связей, обеспечивающей усиление связности территории внутри населенного пункта |  | Первая очередь |
| 3. | Сохранение масштабности планировочных элементов сельского поселения |  | Первая очередь |
| 4. | Формирование структуры центров общественного значения в соответствии с сложившимся и планируемым транспортно-коммуникационным каркасом сельского поселения, градостроительными и природными особенностями |  | Первая очередь |
| Мероприятия по функциональному и градостроительному зонированию |  |  |  |
| 5. | Развитие жилой зоны: |  |  |
|  | Новое жилищное строительство за счёт уплотнения существующей жилой застройки |  | Первая очередь |
| 6. | Развитие общественно-деловой зоны: |  |  |
|  | 6.1. | Формирование новых и развитие сложившихся общественных центров, включающих: объекты образования, торгового, культурно-развлекательного, коммунально-бытового и иного назначения. | Первая очередь |
|  | 6.2. | Реконструкция существующих учреждений общественно-делового назначения, имеющих степень износа свыше 50%. |  |
| 7. | Развитие производственной зоны |  |  |
|  | 7.1. | Обозначение зон возможного размещения инвестиционных площадок. | Расчетный срок |
|  | 7.2 | Реанимация существующих недействующих промышленных предприятий с использованием существующей инженерной и транспортной инфраструктуры. | Первая очередь |
| 8. | Развитие рекреационной зоны: |  |  |
|  | 8.1. | Создание многофункциональной системы зеленых насаждений. | Первая очередь |
|  | 8.2. | Создание в населенном пункте развитой системы озелененных пространств с целью организации рекреационного и спортивного обслуживания. | Первая очередь |
|  | 8.3. | Организация рекреационных зон сезонного использования с оборудованием пляжей на сложившихся местах массового отдыха | Первая очередь |

## 3.3. Мероприятия по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия местного значения на территории сельского поселения

В отношении объектов историко-культурного наследия регионального значения, расположенных на территории сельского поселения предлагаются следующие мероприятия:

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Содействие органов местного самоуправления муниципального образования проведению мероприятий по установлению границ территорий выявленных объектов культурного наследия. | Первая очередь |
| 2. | Содействие органов местного самоуправления муниципального образования проведению разработки и утверждению проектов охранных зон объектов культурного наследия, назначение режимов использования территорий в границах охранных зон. | Первая очередь |
| 3. | Контроль органов местного самоуправления муниципального образования за обязательным проведением историко-культурной экспертизы в отношении земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению. | Первая очередь |
| 4. | Согласование работ по сохранению объектов культурного наследия, а также хозяйственной и строительной деятельности на территории сельских поселений с управлением культуры и искусства Томской области. | Первая очередь |

## 3.4. Мероприятия по сохранению, использованию и развитию сети особо охраняемых природных территорий сельского поселения

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | сохранение существующих ООПТ регионального значения на территории Асиновского муниципального района Памятники природы: - «Тунгусский камень» - геологический; - антиклинальная складка осадочных пород на правом берегу реки Киргизки – геологический; - «Озеро Тургайское и озеро Щучье» - водный; - «Припоселковый лесопарк у д. Комаровка» – ботанический. | Первая очередь – расчетный срок |
| 2. | организация ООПТ регионального значения: - Государственный природный комплексный заказник «Малоюксинский» создается на базе существующего зоологического заказника с расширением границ и с изменением профиля на «комплексный»; - Памятник природы «Озеро Митрофановское». | Первая очередь – расчетный срок |

    - Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры

Перечень мероприятий по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры:

|  | № пп |  | Наименование мероприятия |  | Сроки реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Водоснабжение Водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме, оборудуется аварийными перемычками, на сети устанавливаются колодцы с пожарными гидрантами и прочей водопроводной арматурой. Прокладка водопроводных сетей должна быть выполнена из труб, не подвергающихся коррозии: полиэтиленовых, стеклопластиковых труб, напорных раструбных из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. Противопожарный, аварийных и регулирующий объем воды хранится в водонапорных башнях всех населенных пунктов и резервуаре чистой воды с.Новониколаевка. Всего предусмотрено строительство 4 водонапорных башен (с.Новониколаевка, с.Минаевка, с.Копыловка, п.Гарь). |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 |  | В с.Новониколаевка предусматривается строительство комплекса водозаборных сооружений для водоснабжения с.Новониколаевка, д.Караколь и д.Михайловка, состоящего из : - 3 новых скважин (2 рабочие и одна резервная) производительностью 6,8 м3/ч каждая. Организация санитарно-защитных зон 50м. - блочных сооружений водоподготовки, позволяющих очищать воду от железа, марганца, фенолов, азотсодержащих веществ, нефтепродуктов и водорастворенных газов, производительностью 330 м3/сут. - резервуара чистой воды, для хранения регулирующего, аварийного и противопожарного запаса воды, объемом 225 м3. - насосной станции подающей воду в сеть с.Новониколаевка, д.Караколь и д.Михайловка, расположенной у юго-западной границы с. Новониколаевка (район зернотока ООО КФХ "Нива"), производительностью 13,75 м3/ч. |  | Расчетный срок |  |
|  | 1.2 |  | В с.Новониколаевка требуется : - прокладка новой водопроводной сети длиной 4,8 км, - восстановление существующей сети длиной 8,29 км, - строительство 1 водонапорной башни (ул. Заречная), - тампонаж существующих скважин, - демонтаж существующих башен. Протяженность водоводов на станции водоподготовки и до с.Новониколаевка составляет 0,5 км. |  | Расчетный срок |  |
|  | 1.3 |  | В д.Караколь требуется: - прокладка новой водопроводной сети длиной 2,1 км; - бурение 1 скважины, производительностью 1,0 м3/ч (восточная часть деревни). Проектом предлагается продолжать эксплуатацию водонапорной башни, а существующую скважину использовать в качестве резервной. Протяженность водоводов от станции водоподготовки и до д.Караколь составляет 4,67 км. |  | Расчетный срок |  |
|  | 1.4 |  | В д.Михайловка требуется: - прокладка новой водопроводной сети длиной 2,2 км. Проектом предлагается продолжать эксплуатацию водонапорной башни. Протяженность водоводов от станции водоподготовки и до д.Михайловка составляет 2,93 км. |  | Расчетный срок |  |
|  | 1.5 |  | В с.Минаевка требуется : - бурение 2 скважин (1 рабочая, 1 резервная), производительностью 4,0 м3/ч. Организация санитарно-защитной зоны радиусом 50м , - строительство 1 водонапорной башни (северо-западная часть села), - прокладка новой водопроводной сети длиной 8,5 км, - восстановление существующей сети длиной 2,5 км, - тампонаж существующих скважин, - демонтаж существующих башен. Для доочистки водопроводной воды рекомендуется устанавливать индивидуальные системы очистки (бытовые фильтры) у потребителей. |  | Расчетный срок |  |
|  | 1.6 |  | В п. Большой Кордон требуется: - бурение 2 скважин (1 рабочая, 1 резервная), производительностью 2,0 м3/ч. Организация санитарно-защитной зоны радиусом 50м , - прокладка новой водопроводной сети длиной 0,15 км, - восстановление существующей сети длиной 2,2 км. Проектом предлагается продолжать эксплуатацию водонапорной башни. Для доочистки водопроводной воды рекомендуется устанавливать индивидуальные системы очистки (бытовые фильтры) у потребителей. |  | Расчетный срок |  |
|  | 1.7 |  | В с.Копыловка требуется : - бурение 2 скважин (1 рабочая, 1 резервная), производительностью 1,0 м3/ч. Организация санитарно-защитной зоны радиусом 50м , - строительство 1 водонапорной башни (центральная часть села), - прокладка новой водопроводной сети длиной 1,7 км. Для доочистки водопроводной воды рекомендуется устанавливать индивидуальные системы очистки (бытовые фильтры) у потребителей. |  | Расчетный срок |  |
|  | 1.8 |  | В п.Гарь требуется : - бурение 2 скважин (1 рабочая, 1 резервная), производительностью 2,0 м3/ч. Организация санитарно-защитной зоны радиусом 50м , - строительство 1 водонапорной башни (восточная часть поселка), - прокладка новой водопроводной сети длиной 4,35 км. Для доочистки водопроводной воды рекомендуется устанавливать индивидуальные системы очистки (бытовые фильтры) у потребителей. |  | Расчетный срок |  |
|  | 1.9 |  | Для всех населенных пунктов необходимо проведение систем учета и контроля над потреблением питьевой воды. |  | Расчетный срок |  |
|  | Примечание. Учитывая нестабильность экономической обстановки достоверность объемов перспективного водоснабжения не гарантирована, - расчеты подлежат уточнению и корректировке на последующих стадиях проектирования. |  |  |  |  |  |
|  | 2. Водоотведение Водоотводящая сеть всех населенных пунктов трассируется по пониженным участкам рельефа, оборудуется смотровыми и перепадными колодцами. Прокладка водоотводящих сетей должна быть выполнена из полиэтиленовых или поливинилхлоридных труб. Очистка канализационных стоков осуществляется в очистных канализационных сооружениях блочного типа полного цикла с механической и биологической очисткой. Очищенная воды выпускается по рельефу в пониженные участники. Качество очищенной воды должно позволять сбрасывать воду в р.Чулым. |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 |  | В с.Новониколаевка требуется строительство: - водоотводящей безнапорной сети длиной 11,12 км, - канализационных сооружений блочного типа полного цикла с механической и биологической очисткой производительностью 225 м3/сут. Организация санитарно-защитной зоны очистных сооружений без иловых площадок 20м (западная часть села). |  | Расчетный срок |  |
|  | 2.2 |  | В д.Караколь требуется строительство: - водоотводящей безнапорной сети длиной 1,77 км, - канализационных сооружений блочного типа полного цикла с механической и биологической очисткой производительностью 18 м3/сут. Организация санитарно-защитной зоны очистных сооружений без иловых площадок 20м (восточная часть села). |  | Расчетный срок |  |
|  | 2.3 |  | В д.Михайловка требуется строительство: - водоотводящей безнапорной сети длиной 2,0 км, - канализационных сооружений блочного типа полного цикла с механической и биологической очисткой производительностью 24 м3/сут. Организация санитарно-защитной зоны очистных сооружений без иловых площадок 20м (западная часть села). |  | Расчетный срок |  |
|  | 2.4 |  | В с.Минаевка требуется строительство: - водоотводящей безнапорной сети длиной 9,86 км, - канализационных сооружений блочного типа полного цикла с механической и биологической очисткой производительностью 156 м3/сут. Организация санитарно-защитной зоны очистных сооружений без иловых площадок 20м (юго-восточная часть села). |  | Расчетный срок |  |
|  | 2.5 |  | В п.Большой Кордон требуется строительство: - водоотводящей безнапорной сети длиной 2,27 км, - канализационных сооружений блочного типа полного цикла с механической и биологической очисткой производительностью 75 м3/сут для очистки стоков п.Большой Кордон и п.Отрадный. Организация санитарно-защитной зоны очистных сооружений без иловых площадок 20м (южная часть села). |  | Расчетный срок |  |
|  | 2.6 |  | В с.Копыловка требуется строительство: - водоотводящей безнапорной сети длиной 1,4 км, - канализационных сооружений блочного типа полного цикла с механической и биологической очисткой производительностью 40 м3/сут для очистки стоков п.Большой Кордон и п.Отрадный. Организация санитарно-защитной зоны очистных сооружений без иловых площадок 20м (южная часть села). |  | Расчетный срок |  |
|  | 2.7 |  | В п.Гарь требуется строительство: - водоотводящей безнапорной сети длиной 4,55 км, - канализационных сооружений блочного типа полного цикла с механической и биологической очисткой производительностью 73 м3/сут. Организация санитарно-защитной зоны очистных сооружений без иловых площадок 20м (западная часть села). |  | Расчетный срок |  |
|  | Примечание. Учитывая нестабильность экономической обстановки достоверность объемов перспективного водоотведения не гарантирована, - расчеты подлежат уточнению и корректировке на последующих стадиях проектирования. |  |  |  |  |  |
|  | 3. Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Строительство межпоселковых газопровода высокого давления от ГРС «Асино» для осуществления газификации жилого сектора, объектов промышленности и теплоэнергетического комплекса Новониколаевского сельского поселения природным (естественным) сетевым газом. |  | Расчетный срок |  |  |
| 3.2. |  | Строительство уличных газопроводов низкого давления в с.Новониколаевка: - по ул.Центральная, протяженностью 2,7 км; - по ул.Школьная, протяженностью 0,9 км; - по ул.Рабочая, протяженностью 0,9 км; - по ул.Речная, протяженностью 0,4 км; - по ул.Новая, протяженностью 0,3 км; - по ул.Зеленая, протяженностью 0,4 км; - по ул.Береговая, протяженностью 0,7 км; - по ул.Южная, протяженностью 0,4 км; - по пер.Энергетиков, протяженностью 0,2 км; - по ул.Молодежная , протяженностью 0,3 км; - по ул.Солнечная, протяженностью 0,5 км; - по ул.Комсомольская , протяженностью 0,6 км; - по ул.Совхозная, протяженностью 0,5 км; - по ул.Заречная, протяженностью 2 км; - в районе нового жилого строительства, протяженностью 0,4км. |  | Расчетный срок |  |  |
| 3.3. |  | Строительство уличных газопроводов низкого давления в д.Михайловка: - по ул.Центральная, протяженностью 2,3 км |  | Расчетный срок |  |  |
| 3.4. |  | Строительство уличных газопроводов низкого давления в д.Караколь: - по ул.Центральная, протяженностью 1,4 км; |  | Расчетный срок |  |  |
| 3.5. |  | Строительство уличных газопроводов низкого давления в п.Большой Кордон: - по ул.Центральная, протяженностью 1,5 км; - по ул.Белорусская, протяженностью 0,3 км; - по ул.Клубная, протяженностью 0,2 км; - по ул.Лесная, протяженностью 0,4 км; |  | Расчетный срок |  |  |
| 3.6. |  | Строительство уличных газопроводов низкого давления в с.Минаевка: - по ул.Центральная, протяженностью 3,3 км; - по ул.Строительная, протяженностью 0,5 км; - по пер.Больничный, протяженностью 0,7 км; - по ул.Сосновая, протяженностью 0,4 км; - по ул.Лесная, протяженностью 0,3 км; - по ул.Клубная, протяженностью 0,6 км; |  | Расчетный срок |  |  |
| 3.7. |  | Строительство уличных газопроводов низкого давления в с.Копыловка: - по ул.Кедровая, протяженностью 1 км; |  | Расчетный срок |  |  |
| 3.8 |  | Строительство газорегуляторных пунктов в с.Новониколаевка, д.Михайловка, д.Караколь, с.Минаевка, п.Большой Кордон, с.Копыловка, д.Гарь (7 ГРП); |  | Расчетный срок |  |  |
| 3.9. |  | Реконструкция ведомственных и муниципальных котельных с переводом на газообразное топливо во всех населенных пунктах (5 котельных) |  | Расчетный срок |  |  |
| 3.10. |  | Постепенный переход на использование сетевого газа потребителей сжиженного углеводородного газа; |  | Расчетный срок |  |  |
| 3.11. |  | Постепенный переход на использование сетевого газа автономных теплогенераторов, работающих на едином энергоносителе – угле, дровах. |  | Расчетный срок |  |  |
| 4. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Строительство питающих линий 10кВ в районах нового строительства жилых домов |  | Первая очередь |  |  |
| 4.2. |  | Замена ТП-10/0,4кВ на более мощные в районах нового строительства жилых домов |  | Первая очередь |  |  |
| 4.3. |  | Оценка технического состояния существующих ТП-10/0,4 для установления сроков замены или сроков дальнейшей службы |  | Расчетный срок |  |  |
| 4.4. |  | Строительство питающих линий 10кВ и ТП-10/0,4кВ в районах нового строительства промышленных предприятий |  | Расчетный срок |  |  |
| 4.5. |  | Оценка технического состояния ВЛ 10 кВ для установления сроков замены или сроков дальнейшей службы проводов, изоляторов и опор ввиду достижения ими сроков естественного износа |  | Расчетный срок |  |  |
| 5.Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Модернизация котельных - оснащение современным оборудованием; |  | Первая очередь |  |  |
| 5.2. |  | Оснащение приборами учета и средствами автоматики котельных; |  | Первая очередь |  |  |
| 5.3. |  | Замена теплотрассы протяженностью 10 м в с.Новониколаевка и 52м в с.Минаевка; |  | Первая очередь |  |  |
| 5.4. |  | Объекты нового строительства планируется обеспечивать теплом от автономных теплогенераторов, работающих на едином энергоносителе – угле, дровах. |  | Первая очередь |  |  |
| 6. Связь |  |  |  |  |  |  |
| Развитие сетей фиксированной связи |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Постепенный переход от существующих сетей с технологией коммуникации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммуникации пакетов. |  | Расчетный срок |  |  |
| 6.2. |  | Телефонизация вновь строящихся объектов в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью услугами по передаче данных и видеоинформации. |  | Первая очередь |  |  |
| 6.3. |  | Реконструкция существующих АТС и их перевод на цифровое оборудование |  | Первая очередь |  |  |
| Развития телекоммуникационных сетей |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. |  | Расширение сети «Интернет». |  | Первая очередь |  |  |
| 6.5. |  | Строительство широкополосных интерактивных телевизионных кабельных сетей и сетей подачи данных с использованием новых технологий. |  | расчетный срок |  |  |
| 6.6. |  | Обеспечение доступа сельского населения к универсальным услугам связи. |  | Расчетный срок |  |  |
| Развитие сетей сотовой подвижной связи |  |  |  |  |  |  |
| 6.7. |  | Постепенная замена аналоговых сетей цифровыми. |  | Расчетный срок |  |  |
| 6.8. |  | Повышение степени проникновения сотовой подвижности |  | Первая очередь |  |  |
| 6.9. |  | Увеличение числа абонентов |  | Первая очередь |  |  |
| Развитие систем телевидения, радиовещания и СКТ |  |  |  |  |  |  |
| 5.10. |  | Переход на цифровое телевидение стандарта DVB. |  | Расчетный срок |  |  |
| 6.11. |  | Реализация наземных радиовещательных сетей на базе стандарта цифрового телевизионного вещания DVD. |  | Расчетный срок |  |  |
| 6.12. |  | Объединение сетей кабельного телевидения в единую областную сеть с использованием волоконно-оптических линий. |  | Расчетный срок |  |  |
| Развитие почтовой связи |  |  |  |  |  |  |
| 6.13. |  | Техническое перевооружение и внедрение информационных технологий почтовой связи. |  | Расчетный срок |  |  |
| 6.14. |  | Улучшение скорости качества обслуживания. |  | Первая очередь |  |  |

### 3.3.2. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры

| №пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| Региональный уровень |  |  |
| 1. | Реконструкция автодороги регионального значения Асино – Батурино с укладкой асфальтобетонного покрытия на всём протяжении | Первая очередь |
| 2. | Строительство автодороги межмуниципального значения с укладкой асфальтобетонного покрытия «автоподъезд от а/д «д.Гарь-п.Большой Кордон» к д.Митрофановка 4 км | Первая очередь |
| Муниципальный уровень |  |  |
| 3. | Реконструкция автодороги местного значения муниципального района с укладкой гравийного покрытия «автоподъезд к с. Копыловка от а/д «Асино – Батурино» 0,5км | Первая очередь |
| 4. | Строительство автозаправочной станции (АЗС) на автодороге «Асино – Батурино» у с.Новониколаевка | Вторая очередь |
| 5. | Реконструкция автодороги местного значения муниципального района с укладкой асфальтобетонного покрытия «д.Гарь – с.Казанка» 20 км | Первая очередь |
| 6. | Строительство автомобильной дороги местного значения до проектируемой рекреационной зоны конно-спортивного комплекса (7км к северо-востоку от с.Копыловка в пойме р.Чулым) с укладкой гравийного покрытия протяженностью 8км | Первая очередь |
| 7. | Строительство автомобильной дороги местного значения до проектируемой рекреационной зоны туристической базы (к северо-западу от п.Осколково) с укладкой гравийного покрытия протяженностью 5 км; | Первая очередь |
| 8. | Строительство мостового перехода на проектируемой дороге местного значения до проектируемой рекреационной зоны туристической базы (к северо-западу от п.Осколково) | Первая очередь |
| 9. | Строительство автомобильной дороги местного значения до проектируемой зоны отдыха (между п.Большой Кордон и с.Минаевка, 1,5км к востоку от автодороги Асино-Батурино) с укладкой гравийного покрытия протяженностью 2 км | Первая очередь |
| 10. | Строительство автомобильной дороги местного значения до проектируемой зоны сезонного использования (между р.Чулым и р.Караколь) с укладкой гравийного покрытия протяженностью 5 км | Первая очередь |
| 11. | Строительство подъезда с гравийным покрытием к проектируемому полигону ТБО от д.Гарь от автомобильной дороги местного значения протяженностью 1км | Первая очередь |
| 12. | Реконструкция мостового перехода на автомобильной дороге регионального значения п. Большой Кордон – д. Гарь | Первая очередь |
| 13. | Реконструкция и благоустройство существующей улично-дорожной сети внутри населенных пунктов - расширение проезжих частей на основных улицах, строительство тротуаров, озеленение, освещение, обеспечение водоотвода с проезжих частей | Первая очередь |
| 14. | с.Новониколаевка: - Реконструкция мостовых переходов через р.Кужербак; - Строительство улицы районе нового жилищного строительства в районе ул.Речной - асфальтобетонное покрытие, протяженностью 400 м; - Реконструкция существующих улиц (ул.Центральная, ул. Заречная, ул.Комсомольская, ул.Солнечная, пер.Энергетиков, ул.Рабочая, ул.Речная, ул.Новая, ул.Береговая, ул.Зеленая, ул.Южная, проезд от ул. Центральной №2 до дороги Асино – Батурино, проезд в РТП и по РТП) с укладкой асфальтобетонного покрытия - суммарная протяженность 3982 м | Первая очередь Первая очередь Первая очередь |
| 15. | д.Гарь: - Строительство подъезда к проектируемой пилораме от ул.Таежная - асфальтобетонное покрытие, протяженностью 160 м; - Реконструкция мостового перехода через р.Иночка - Реконструкция существующих улиц (ул. Центральная, ул. Голубая, ул.Почтовая, ул.Лесная, ул.Таежная, дорога на Итатку) с укладкой асфальтобетонного покрытия - суммарная протяженность 6140 м | Расчетный срок Первая очередь Первая очередь |
| 16. | д.Михайловка: - Строительство проезда в районе нового жилищного строительства по ул.Центральная - асфальтобетонное покрытие, протяженностью 220 м; - Реконструкция существующих улиц (ул. Центральная) с укладкой асфальтобетонного покрытия - суммарная протяженность 2300 м | Первая очередь Первая очередь |
| 17. | с.Минаевка: Реконструкция существующих улиц (ул.Центральная, ул.Клубная, ул.Строительная, ул.Сосновая, ул.Лесная, ул.Совхозная, пер.Больничный, ул.Цветочная) с укладкой асфальтобетонного покрытия - суммарная протяженность 10220 м | Первая очередь |
| 18. | п.Большой Кордон: Реконструкция существующих улиц (ул.Центральная, ул.Белорусская, ул.Лесная, ул.Клубная, пер.Центральный) с укладкой асфальтобетонного покрытия - суммарная протяженность 7090 м | Первая очередь |
| 19. | с.Копыловка: Реконструкция существующих улиц (ул. Кедровая) с укладкой асфальтобетонного покрытия - суммарная протяженность 6000 м | Первая очередь |
| 20. | д.Караколь: Реконструкция существующих улиц (ул. Центральная) с укладкой асфальтобетонного покрытия - суммарная протяженность 2500 м | Первая очередь |
| 21. | Строительство остановочных павильонов в с.Новониколаевка, д.Караколь, д. Гарь, п.Большой Кордон | Первая очередь |
| 22. | Благоустройство остановочных павильонов в с.Новониколаевка, с.Минаевка, с.Копыловка | Первая очередь |
| 823. | Организация нового ежедневного пригородного автобусного маршрута: «Асино –Новониколаевка» (2 рейса в день) с заездом в д. Караколь до дням недели | Первая очередь |
| 824. | Увеличение количества рейсов до 7 в неделю по автобусному маршруту «Асино – Гарь» и перенаправление данного маршрута по проектируемой автодороге «Митрофановка – а/д «Большой Кордон – Гарь» | Расчетный срок |
| 925. | - Организация автостоянок в с.Новониколаевка по ул.Береговая (у магазина), ул.Рабочая (у пожарной части), ул. Школьная (у администрации, почтового отделения, отделения полиции, школы, проектируемого детского сада), ул. Центральная (у магазинов, ФАПа, Дома культуры, конторы ООО КФХ «Нива») - суммарная площадь 5325-13325 м2; - организация автостоянок в с.Минаевка по ул. Строительная (у администрации, Дома культуры), пер.Больничный (у ФАПа), ул. Центральная (у магазинов, почтового отделения, школы) - суммарная площадь 3700-9225 м2; - организация автостоянок в д.Михайловка по ул. Центральная (у администрации клуба , существующего и проектируемого магазинов) - суммарная площадь 575-1425 м2; - организация автостоянок в д.Караколь по ул. Центральная (у ФАПа и магазина) - суммарная площадь 425-1025 м2; - организация автостоянок в п.Большой Кордон по ул. Центральная (у конторы «ЛесПромХоз», школы, ФАПа, магазина), ул.Белорусская (у магазина) - суммарная площадь 1725-4300 м2; - организация автостоянок в с.Копыловка по ул.Кедровая (у проектируемых администрации, отделения почтовой связи и магазина) - суммарная площадь 950-2350 м2; - организация автостоянок в д.Гарь по ул.Центральная (у магазинов), ул.Почтовая (у школы, мед.пункта и клуба), ул.Таежная (у конторы лесхоза и почтового отделения), ул.Лесная (у магазина) - суммарная площадь 1725-4275 м2; | Первая очередь – расчетный срок Первая очередь Первая очередь – расчетный срок Первая очередь Первая очередь Первая очередь –расчетный срок Первая очередь |
| 126. |  |  |
| 27. |  |  |
| 28. | Размещение автозаправочной станции для заправки легкового автотранспорта, с объектами обслуживания V класса опасности с максимальной санитарно-защитной зоной 50 м (с.Новониколаевка) площадью 0,7 га – расчетный срок | расчетный срок |
| 29. | Размещение гаражей (с.Новониколаевка) площадью 0,5 га | расчетный срок |
| 30. | Размещение объекта придорожного сервиса с ремонтной мастерской (с.Минаевка) площадью 1га | расчетный срок |
| 31. | Экологическая реконструкция территории МТМ, сокращение санитарно-защитной зоны до 10м (п.Большой Кордон) | расчетный срок |
| 32. | Проведение мероприятий по межеванию земельных участков под автомобильными дорогами, инвентаризации государственной регистрации прав собственности, техническому учету, диагностике и паспортизации автомобильных дорог | Первая очередь – расчетный срок |
| 33. | Поддержание габаритов судового хода на эксплуатируемых участках р.Чулым. | расчетный срок |
| 34. | Возобновление судоходства с производством дноуглубительных работ и модернизация навигационного оборудования. | Первая очередь |

### 3.3.3. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой инфраструктуры

| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
|  | Повышение уровня обеспеченности жильем населения МО "Новониколаевское сельское поселение" до 35 м2 на чел. | Расчетный срок |
|  | Обеспечение земельных участков под жилищную застройку инженерной инфраструктурой, объектами социальной сферы, устройством спортивных и парковых зон | Первая очередь |
|  | Формирование зон индивидуальной жилой застройки в с.Новониколаевка в западной части населенного пункта (ул.Речная) площадью 1,6 га (общая площадь жилищного строительства - 0,9 тыс.м2) | Первая очередь |
|  | Формирование зон индивидуальной жилой застройки в д.Михайловка в южной части населенного пункта (ул.Центральная) площадью 3,2га (общая площадь жилищного строительства 1,9тыс.м2) – первая очередь | Первая очередь |
|  | Расселение жилой застройки по ул.Садовая в с.Копыловка (общая площадь жилищного строительства 0,7 тыс.м2) – первая очередь | Первая очередь |

### 3.3.4. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной инфраструктуры

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство детского дошкольного учреждения на 80 мест (с.Новониколаевка) | расчетный срок |
| 2 | Строительство объекта торговли с площадью торгового зала 40кв.м. (с.Новониколаевка) | первая очередь |
| 3 | Строительство звонницы (с.Новониколаевка) | первая очередь |
| 4 | Строительство объекта общественного питания на 115 мест (с.Новониколаевка) | первая очередь |
| 5 | Строительство спортивной площадки общей площадью участка 0,4га (с.Новониколаевка) | первая очередь |
| 6 | Перепрофилирование здания аптеки под отделение полиции (с.Новониколаевка) | первая очередь |
| 7 | Строительство площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста общей площадью участка 0,1га (д.Михайловка) | первая очередь |
| 8 | Снос старого здания Центра досуга и строительство на его месте объекта культуры и искусства на 30 мест (д.Михайловка) | первая очередь |
| 9 | Строительство здания администрации общей площадью участка 0,3га (д.Михайловка) | первая очередь |
| 10 | Строительство ФАПа и аптеки общей площадью участка 0,3га (д.Михайловка) | первая очередь |
| 11 | Строительство объекта торговли с площадью торгового зала 25кв.м. (д.Михайловка) | первая очередь |
| 12 | Строительство стадиона общей площадью участка 0,1га (с.Минаевка) | первая очередь |
| 13 | Снос старого здания Центра досуга и строительство на его месте объекта культуры и искусства на 50мест (с.Минаевка) | первая очередь |
| 14 | Строительство объекта придорожного сервиса общей площадью участка 0,5 га (с.Минаевка) | первая очередь |
| 15 | Строительство здания администрации общей площадью 0,3 га (с.Копыловка) | первая очередь |
| 16 | Строительство ФАПа общей площадью 0,2 га (с.Копыловка) | первая очередь |
| 17 | Строительство объекта торговли с площадью торгового зала 20кв.м. (с.Копыловка) | первая очередь |
| 18 | Строительство клуба общей площадью участка 0,1 га на 60 мест (п.Большой Кордон) | первая очередь |
| 19 | Снос старого здания Центра досуга и строительство на его месте объекта культуры и искусства на 50 мест (д.Гарь) | первая очередь |

### Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения

| № п/п | Местоположение | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация рекреационных зон сезонного использования с оборудованием пляжей на сложившихся местах массового отдыха и рекреационного рыболовства (1,3 км к востоку от с.Новониколаевка, в пойме р.Чулым; общей площадью 115 га) | Первая очередь |
| 2 | Организация рекреационных зон сезонного использования с оборудованием пляжей на сложившихся местах массового отдыха и рекреационного рыболовства (между р.Чулым и р.Караколь; общей площадью 602 га) | первая очередь |
| 3 | Организация зон отдыха (между п.Большой Кордон и с.Минаевка, 1,5км к востоку от автодороги Асино-Батурино; общей площадью 136га) | первая очередь |
| 4 | Строительство конно-спортивного комплекса (7км к северо-востоку от с.Копыловка в пойме р.Чулым; общей площадью 1072га | первая очередь |
| 5 | Строительство туристической базы к северо-западу от п.Осколково общей площадью 472га | первая очередь |
| 6 | Строительство базы отдыха на территории п.Осколково, упраздненного проектом, общей площадью 1га | первая очередь |
| 7 | Озеленение территорий вдоль улиц с.Новониколаевка ул. Центральная, ул.Школьная, ул.Солнечная, ул.Бреговая, ул.Заречная с.Минаевка ул. Центральная, ул.Строительная, пер.Больничный д.Михайловка ул.Центральная д. Караколь ул. Центральная п.Большой Кордон ул.Центральная с.Копыловка ул.Кедровая д.Гарь ул.Центральная, ул.Почтовая, ул.Таежная | первая очередь |
|  | по улицам в кварталах нового жилищного строительства в д.Михайловка | расчетный срок |
| 8 | Зеленые насаждения специального назначения с. Новониколаевка, с.Минаевка, д.Михайловка, д.Караколь, п.Большой Кордон, с.Копыловка, д.Гарь | расчетный срок |
| 9 | Благоустройство р. Кужербак в с.Новониколаевка, д.Михайловка, оз.Тургайское в п.Большой Кордон, р.Чулым в с.Минаевка, р.Малая Юкса в с.Копыловка, р.Большая Юкса в д.Гарь | расчетный срок |

### 3.3.6. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения коммунально - складскими объектами и объектами промышленного производства.

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | с.Новониколаевка: - Размещение лесопильного предприятия IV класса опасности с максимальной санитарно-защитной зоной 100м общей площадью - 0,3 га; - Размещение пекарни V класса опасности с максимальной санитарно-защитной зоной 50 м, магазина и кафе по реализации продукции общей площадью – 0,15 га; - Экологическая реконструкция территории ООО КФХ "Нива", сокращение санитарно-защитной зоны до 10 м; - Экологическая реконструкция территории МТФ, сокращение санитарно-защитной зоны до 50 м; - Экологическая реконструкция территории МТМ, сокращение санитарно-защитной зоны до 50 м; - Экологическая реконструкция территории пилорамы, сокращение санитарно-защитной зоны до 50 м; - Экологическая реконструкция территории КРС, сокращение санитарно-защитной зоны до 90 м; - Экологическая реконструкция территории лесопилки, сокращение санитарно-защитной зоны до10 м; - Реконструкция лесопильного предприятия. | Расчетный срок Расчетный срок Расчетный срок Расчетный срок Расчетный срок Расчетный срок Расчетный срок Расчетный срок Расчетный срок |
| 2. | д.Михайловка: Размещение лесопильного предприятия IV класса опасности с максимальной санитарно-защитной зоной 100м общей площадью 0,16 га | Расчетный срок |
| 3. | д.Караколь: - Размещение пасеки общей площадью 3 га; - Размещение сельскохозяйственного предприятия IV класса опасности с максимальной санитарно-защитной зоной 100 м общей площадью – 3,4 га; - Размещение сельскохозяйственного предприятия III класса опасности с максимальной санитарно-защитной зоной 300м общей площадью – 3,4га; - Размещение промышленного предприятия IV класса опасности с максимальной санитарно-защитной зоной 100м общей площадью 3,3га - Экологическая реконструкция территории пилорамы, сокращение санитарно-защитной зоны до 20 м (д.Караколь) – расчетный срок; | Расчетный срок Расчетный срок Расчетный срок Расчетный срок |
| 4. | д.Гарь: Размещение лесопильного производства V класса опасности с максимальной санитарно-защитной зоной 50м общей площадью 0,1га | Расчетный срок |
| 5. | с.Копыловка: Экологическая реконструкция территории пилорамы, сокращение санитарно-защитной зоны до10 м | Расчетный срок |

### 3.3.7. Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организация мест захоронения

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расширение территории кладбища на 0,3га в северном направлении в с.Новониколаевка | Первая очередь |
| 2 | Расширение территории кладбища на 0,2га в северном направлении в д.Михайловка | Первая очередь |
| 3 | Расширение территории кладбища на 1га в северном направлении у п.Большой Кордон | Первая очередь |
| 4 | Освоение территории под размещение кладбища общей площадью 1га в с.Минаевка | Первая очередь |
| 5 | Ликвидация свалки ТБО и скотомогильника с последующей рекультивацией территории (с.Новониколаевка) | Первая очередь |
| 6 | Размещение усовершенствованной свалки ТБО и ямы Беккари (с.Новониколаевка) | Первая очередь |
| 7 | Ликвидация свалки ТБО с последующей рекультивацией территории (д.Михайловка) | Первая очередь |
| 8 | Ликвидация свалки ТБО с последующей рекультивацией территории (д.Караколь) | Первая очередь |
| 9 | Организация вывоза ТБО от населенных пунктов д.Михайловка и д.Караколь на усовершенствованный полигон ТБО у с.Новониколаевка | Первая очередь |
| 10 | Ликвидация свалки ТБО с последующей рекультивацией территории (с.Минаевка) | Первая очередь |
| 11 | Размещение площадки временного хранения ТБО с СЗЗ – 100 м (с.Минаевка) | Первая очередь |
| 12 | Расширение территории кладбища на 0,7га в северо-восточном направлении в с.Минаевка | Первая очередь |
| 13 | Ликвидация свалки ТБО с последующей рекультивацией территории (с.Копыловка) | Первая очередь |
| 14 | Ликвидация свалки ТБО с последующей рекультивацией территории (д.Гарь) | Первая очередь |
| 15 | Размещение усовершенствованного полигона ТБО к северу от д.Гарь с соблюдением размера СЗЗ от жилой застройки 1000 м | Первая очередь |
| 16 | Организация вывоза ТБО от населенного пункта д.Гарь на усовершенствованный полигон ТБО у д.Гарь | Первая очередь |
| 17 | Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой). | Первая очередь |
| 18 | Обеспечение раздельного сбора токсичных отходов (батареек, люминесцентных ламп, аккумуляторов и т.д.) с их последующим вывозом на переработку или захоронение. | Первая очередь |
| 19 | Организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов. | Первая очередь |
| 20 | Организация и оборудование площадок в населенных пунктах для установки специальных контейнеров для ТБО. Размещение площадок и их обустройство необходимо осуществить согласно действующим санитарным нормам (СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территории населенных мест) | Первая очередь |
| 21 | Приобретение необходимого парка мусоровозов и закупка специальных контейнеров для сбора ТБО | Первая очередь |
| 22 | Производственным предприятиям обеспечить вывоз отходов на дальнейшую переработку и утилизацию на договорной основе | Первая очередь |
| 23 | Сельскохозяйственные предприятия должны обеспечить безопасную утилизацию биологических отходов (либо на договорной основе - на существующих объектах, либо - приобрести инсинераторы) | Первая очередь |

## 3.4. Мероприятия по охране окружающей среды

| № пп | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| Атмосферный воздух |  |
| 1 | Произведение расчетов проектов СЗЗ предприятий и введение СЗЗ в действие, вид деятельности и класс опасности предприятий должны соответствовать заявленным требованиям. |
| 2 | Организация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и оснащение источников выбросов газопылеулавливающими установками, своевременная паспортизация вентиляционных устройств и газопылеочистных установок с оценкой их эффективности. |
| 3 | Мероприятия по снижению вредного воздействия автотранспорта: - осуществление перевода автотранспорта на газовое топливо, с применением каталитических фильтров; - в населенных пунктах полив и уборка основных улиц в период засушливой погоды; - озеленение при магистральных территорий, которое должно осуществляться с использованием специальных посадок с подбором древесно-кустарниковых пород для лучшего шумо- и газопоглощающего эффекта. |
| Поверхностные воды |  |
| 4 | Строительство современных блочных очистных сооружений в с. Новониколаевка, с.Минаевка, п.Большой Кордон, с.Копыловка и д.Гарь. |
| 5 | Строительство централизованной системы водоотведения во всех населенных пунктах. |
| 6 | Обеспечение сбора и очистки поверхностных стоков с территории жилой и промышленной застройки в населенных пунктах, в первую очередь на предприятиях по переработке сельскохозяйственной продукции. |
| 7 | Обеспечение соблюдения ограничительного режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос (согласно Водному Кодексу РФ). |
| Подземные воды |  |
| 8 | Ликвидация непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин в с.Новониколаевка (6 скважин), в с.Минаевка (2 скважины), в д.Караколь (1 скважина). Устройство ограждения зон санитарной охраны на проектируемом водозаборе в с.Новониколаевка (3 скважины) и около водозаборных скважин в д.Караколь (1 скважина), с.Минаевка (3 скважины), д.Гарь (2 скважины); |
| 9 | Проведение систем учета и контроля над потреблением питьевой воды; |
| 10 | Изучение качества подземных вод в воде подаваемой водозаборными скважинами. Изучение гидродинамического режима в зонах влияния водозаборных скважин. |
| Почвы |  |
| 11 | Внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений; |
| 12 | Принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии, на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений |
| Обращение с отходами |  |
| 13 | Ликвидация и рекультивация территорий существующих свалок в с.Новониколаевка, д.Михайловка, д.Караколь, с.Минаевка, с.Копыловка, д.Гарь – Первая очередь; |
| 14 | Размещение усовершенствованной свалки ТБО в с.Новониколаевка – Первая очередь; |
| 15 | Организация вывоза ТБО от населенных пунктов д.Михайловка и д.Караколь на полигон ТБО у с.Новониколаевка - Первая очередь; |
| 16 | Размещение и обустройство площадки временного хранения ТБО на месте ликвидируемой свалки ТБО в с.Минаевка с соблюдением размера СЗЗ 100 м, в соответствии с действующими нормами и правилами эксплуатации - Первая очередь; |
| 17 | Организация вывоза ТБО от населенных пунктов с.Копыловка на полигон ТБО, расположенный к северу от п.Большой Кордон - Первая очередь; |
| 18 | Размещение и обустройство усовершенствованного полигона ТБО к северу от д.Гарь с соблюдением размера СЗЗ от жилой застройки 1000 м – Первая очередь; |
| 19 | Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой) - Первая очередь; |
| 20 | Обеспечение раздельного сбора токсичных отходов (батареек, люминесцентных ламп, аккумуляторов и т.д.) с их последующим вывозом на переработку или захоронение - Первая очередь; |
| 21 | Организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов - Первая очередь; |
| 22 | Организация и оборудование площадок в населенных пунктах для установки специальных контейнеров для ТБО. Размещение площадок и их обустройство необходимо осуществить согласно действующим санитарным нормам (СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территории населенных мест) - Первая очередь; |
| 23 | Приобретение необходимого парка мусоровозов и закупка специальных контейнеров для сбора ТБО - Первая очередь; |
| 24 | Предприятиям обеспечить вывоз отходов на дальнейшую переработку и утилизацию на договорной основе - Первая очередь; |
| 25 | Сельскохозяйственные предприятия должны обеспечить безопасную утилизацию биологических отходов (либо на договорной основе - на существующих объектах, либо - приобрести инсинераторы) - Первая очередь; |
| 26 | Для утилизации биологических отходов предлагается строительство ямы Беккари вблизи проектируемого полигона ТБО - Первая очередь; |
| 27 | Ликвидация и рекультивация территории существующего скотомогильника, который располагается приблизительно в 150 м с юго-востока от с.Ново-Троица - Расчетный срок; |
| Растительность и животный мир |  |
| 28 | Максимальное сохранение участков защитных лесных насаждений |

Мероприятия по охране окружающей среды должны проводиться на протяжении всех проектных этапов генерального плана

## 3.5. Перечень мероприятий по защите от чрезвычайных природных и техногенных процессов, существующие и разрабатываемые проекты инженерной защиты территории.

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
|  | мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций; |
|  | рациональное размещение производительных сил по территории страны с учетом природной и техногенной безопасности; |
|  | предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала; |
|  | предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования; |
|  | разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств; |
|  | подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций; |
|  | декларирование промышленной безопасности; |
|  | лицензирование деятельности опасных производственных объектов; |
|  | страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта; |
|  | проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций; |
|  | государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности; |
|  | информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания; |
|  | подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций; |
|  | установка сирен оповещения: -(С-40) п.Большой Кордон, ул.Клубная, 2а; -(С-40) д.Гарь, ул.Почтовая, 19; -(С-40) д.Караколь, ул.Центральная, 38; -(С-40) с.Копыловка, ул.Береговая, 6а; -(С-40) с.Минаевка, пер.Больничный, 2; -(С-40) д.Михайловка, ул.Центральная, 14а; -(С-40) с.Новониколаевка, ул.Школьная, 30; -(ГУ «Roxton») с.Новониколаевка, ул.Школьная, 30; -(С-40) п.Отрадный, ул.Охотпоселок. |
| Противопожарные мероприятия: |  |
|  | реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования; |
|  | разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности; |
|  | разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности; |
|  | разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением; |
|  | установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия; |
|  | обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара; |
|  | обеспечение связи и оповещения населения о пожаре; |
|  | организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний; |
|  | социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами; |
|  | устройство и уход за минерализованными полосами; |
|  | контролируемое выжигание сухих горючих материалов; |
|  | строительство и содержание дорог противопожарного назначения; |
|  | проводится опашка наиболее пожароопасных лесных массивов минерализованными полосами; |
| Инженерная подготовка территории: |  |
| Комплекс мероприятий по защите территории от наводнений. |  |
|  | регулирование стока рек Чулым, Малая Юкса и Кужербак (перераспределение максимального стока между водохранилищами, переброска стока между бассейнами и внутри речного бассейна); |
|  | увеличение пропускной способности речного русла рек Чулым, Малая Юкса и Кужербак (расчистка, углубление, расширение, спрямление русла); |
|  | разрушение заторов на реках Чулым, Малая Юкса и Кужербак; |
|  | снижение интенсивности таяния снега и льда на реках Чулым, Малая Юкса и Кужербак; |
|  | повышение отметок защищаемой территории (устройство насыпных территорий, свайных оснований, подсыпка на пойменных землях при расширении и застройке новых территорий); |
|  | вынос объектов с затапливаемых территорий; |
|  | проведение защитных работ в период паводка; |
| Комплекс мероприятий по защите от подтопления. |  |
|  | локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенных территорий в с.Копыловка – ул.Береговая, ул.Садовая, ул.Заозёрная, в п.Отрадный – ул.Охотпосёлок, в с.Минаевка – ул.Верхняя Заимка. |
|  | водоотведение; |
|  | утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод; |
|  | систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений; |
|  | Вертикальная планировка территории с организацией поверхностного стока; |
|  | Прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования: |
|  | - реки Малая Юкса в с.Копыловка; - оз.Тургайское в п.Большой Кордон; - река Чулым в с.Минаевка; |
|  | дренирования и регулирование режима водных объектов на территории сельского поселения; |
|  | На заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей; |
|  | Система инженерной защиты от подтопления является территориально единой, объединяющей все локальные системы отдельных участков и объектов; |
| Комплекс мероприятий по защите от затопления. |  |
|  | понижение уровня грунтовых вод; |
|  | вертикальная планировка и организация поверхностного стока; |
|  | защита затапливаемых территорий сплошной подсыпкой на новых площадках строительства; |
|  | заблаговременное предупреждение и эвакуация населения в случае возникновения опасности затопления паводками; |
|  | берегоукрепительные мероприятия на реках Чулым, Малая Юкса и Кужербак; |
|  | на затороопасных участках на реке Чулым: |
|  | - распиловка льда; |
|  | - взрывные работы. |

Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций природных и техногенных процессов должны проводиться на протяжении всех проектных этапов генерального плана.

Федеральный закон от 25.05.2002 №73-ФЗ  «Об объектах историко-культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской федерации», ст.6, 33-39 (охрана), ст.40-47 (сохранение).