Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОЗЕМСТРОЙ»

Генеральный план муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» Асиновского района Томской области.

Том I

Положение о территориальном планировании проекта генерального плана муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение»

Воронеж 2013 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НОВОНИКОЛАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» АСИНОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящий проект разработан авторским коллективом ООО «ГЕОЗЕМСТРОЙ»

| Директор ООО «ГЕОЗЕМСТРОЙ» | _______________________________ | Прилепин В.А. |
| --- | --- | --- |
| И.о. начальника отдела проектирования | _______________________________ | Поздоровкина Н.В. |
| Специалист отдела проектирования | _______________________________ | Демянчук А.С. |
| Специалист отдела проектирования | _______________________________ | Кострюкова В.К. |

СОСТАВ ПРОЕКТА

| Обозначение | Наименование, масштаб |
| --- | --- |
| 1.Текстовые материалы на бумажном носителе |  |
| Утверждаемая часть |  |
| ТОМ 1: | Положение о территориальном планировании проекта генерального плана муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» Асиновского муниципального района Томской области Том I |
| Материалы по обоснованию генерального плана |  |
| ТОМ 2: | Материалы по обоснованию проекта генерального плана муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» Асиновского муниципального района Томской области Том II |
| 2.Графические материалы на бумажном носителе |  |
| Утверждаемая часть |  |
| 1 (I) | Сводная схема (основной чертеж) генерального плана муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» Асиновского муниципального района Томской области |
| 2 (I) | Карта функциональных зон муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» Асиновского муниципального района Томской области |
| 3 (I) | Карта границ поселения и населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» Асиновского муниципального района Томской области |
| 4 (I) | Сводная схема генерального плана села Новониколаевка муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» Асиновского муниципального района Томской области |
| 5 (I) | Сводная схема генерального плана деревни Михайловка муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» Асиновского муниципального района Томской области |
| 6 (I) | Сводная схема генерального плана села Минаевка муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» Асиновского муниципального района Томской области |
| 7 (I) | Сводная схема генерального плана поселка Большой Кордон, поселка Отрадный муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» Асиновского муниципального района Томской области |
| 8 (I) | Сводная схема генерального плана деревни Караколь муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» Асиновского муниципального района Томской области |
| 9 (I) | Сводная схема генерального плана деревни Гарь муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» Асиновского муниципального района Томской области |
| 10 (I) | Сводная схема генерального плана села Копыловка муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» Асиновского муниципального района Томской области |
| Материалы по обоснованию генерального плана |  |
| 1(II) | Карта существующих границ поселения и населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» Асиновского муниципального района Томской области |
| 2(II) | Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» Асиновского муниципального района Томской области |
| 3(II) | Карта территорий объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» Асиновского муниципального района Томской области |
| 4(II) | Карта зон с особыми условиями использования территории муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» Асиновского муниципального района Томской области |
| 5(II) | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» Асиновского муниципального района Томской области |
| 6(II) | Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» Асиновского муниципального района Томской области |
| 7(II) | Карта развития объектов транспортной инфраструктуры и пешеходная доступность объектов социального обслуживания на территории муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» Асиновского муниципального района Томской области |

ОГЛАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1: ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	6

1.1. Общие положения	6

1.2. Цели и задачи территориального планирования сельского поселения	8

1.3. Нормативно - правовая база.	9

1.4. Общие сведения о муниципальном образовании «Новониколаевское сельское поселение».	13

1.4.1. Административно-территориальное устройство сельского поселения	14

1.4.2. Предложения по оптимизации административно-территориального устройства муниципального образования «Новониколаевское  сельское поселение»	14

1.4.3. Климат	15

1.4.4. Водные ресурсы	17

1.4.5. Почвенные ресурсы	20

1.4.6. Лесосырьевые ресурсы	21

1.4.7. Население и демография сельского поселения	23

1.4.8. Экономическая база	23

1.4.9. Структура земельного фонда муниципального образования	25

РАЗДЕЛ 2: ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И УКАЗАНИЯ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ.	26

2.1. Мероприятия по оптимизации административно-территориального устройства сельского поселения	26

2.2. Мероприятия по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия регионального и местного значения на территории сельского поселения	26

2.3. Мероприятия по размещению на территории сельского поселения объектов капитального строительства местного, регионального, областного  значения	28

2.3.1. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры	28

2.3.2. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры	35

2.3.3.Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой инфраструктуры	38

2.3.4.Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной инфраструктуры	39

2.3.5. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения	40

2.3.6.Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения коммунально - складскими объектами и объектами промышленного производства	42

2.3.7. Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организация мест захоронения	43

2.4. Мероприятия по охране окружающей среды	44

2.5.	Перечень мероприятий по защите от чрезвычайных природных и техногенных процессов, существующие и разрабатываемые проекты инженерной защиты территории	46

### РАЗДЕЛ 1: ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

## 1.1. Общие положения

В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» Асиновского района Томской области является документом территориального планирования муниципального образования. Генеральным планом определено, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, назначение территорий сельского поселения в целях обеспечения их устойчивого развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Томской области, муниципальных образований.

Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Томской области, уставом сельского поселения.

При разработке документов территориального планирования муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» учтены интересы Томской области, Российской Федерации по реализации полномочий органов государственной власти, по созданию благоприятных условий для реализации на территории муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» приоритетных национальных проектов «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», «Образование», «Здоровье», а также иных федеральных, областных, ведомственных целевых программ.

Цели, задачи и мероприятия территориального планирования Генерального плана разработаны на основе стратегии социально-экономического развития Томской области, областных целевых программ.

Генеральный план муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» содержит:

- Положение о территориальном планировании;

- Карты (схемы) территориального планирования сельского поселения.

Положения о территориальном планировании включают в себя:

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

На указанных картах соответственно отображаются:

1) планируемые для размещения объекты местного значения поселения, относящиеся к следующим областям:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного значения;

в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение;

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения;

2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения;

3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения.

На картах (схемах), содержащихся в генеральном плане сельского поселения, отображаются:

1) границы поселения;

2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения;

3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения;

4) особые экономические зоны;

5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения;

6) территории объектов культурного наследия;

7) зоны с особыми условиями использования территорий;

8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района.

В проекте генерального плана учтены интересы Российской Федерации, Томской области, Асиновского района и отображены следующие объекты федерального, регионального и муниципального значения:

- существующая автотранспортная инфраструктура;

- трубопроводы газоснабжения  на территории муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение»;

- воздушные и подземные электрические сети и линии связи;

- объекты водного фонда;

- объекты местного значения муниципального образования «Новониколаевское  сельское поселение»:

-объекты начального общего, основного общего, среднего общего образования в сельском поселении;

-объекты дополнительного образования, общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также объекты по организации отдыха детей в каникулярное время в сельском поселении;

-объекты организаций по оказанию первичной медико-санитарной помощи в сельском поселении;

-объекты, служащие для оказания услуг связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания в сельском поселении;

-объекты, служащие для организации библиотечного обслуживания населения в сельском поселении;

-объекты, служащие для организации досуга и обеспечения населения услугами организаций культуры  в сельском поселении;

-объекты, служащие для развития физической культуры и массового спорта, проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий населения в сельском поселении.

Предполагаемое размещение объектов капитального строительства местного значения, предусмотренное Генеральным планом, может уточняться в документации по планировке территории.

Для решения спорных вопросов, возникающих при реализации мероприятий территориального планирования сельского поселения, следует руководствоваться материалами по обоснованию проекта генерального плана сельского поселения, подготовленными в текстовой форме, которые включают:

1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, на комплексное развитие этих территорий;

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

## 1.2. Цели и задачи территориального планирования сельского поселения

Территориальное планирование сельского поселения осуществляется в целях:

- устойчивого развития территории сельского поселения - обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур сельского поселения;

- обеспечения учета интересов граждан и их объединений Российской Федерации и Томской области, Асиновского района, Новониколаевского сельского поселения;

- формирования первичной информационной базы для осуществления градостроительной деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления в направлении дальнейшего развития территории сельского поселения.

Задачами территориального планирования сельского поселения являются:

- создание условий для устойчивого развития территории сельского поселения;

- сохранение окружающей природной среды;

- определение назначения территорий сельского поселения, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления сельского поселения;

- реализация программы социально-экономического развития Томской области посредством территориальной привязки планируемых мероприятий;

- создание условий для реализации пространственных интересов Российской Федерации, Томской области, муниципальных образований и их населения с учетом требований безопасности жизнедеятельности, экологического и санитарного благополучия;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности территории сельского поселения;

- мониторинг, актуализация и комплексный анализ градостроительного, пространственного и социально-экономического развития территории;

- стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности населения, развития производства, торговли, туризма;

- обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры;

- обеспечение реализации мероприятий по повышению надежности и развитию всех видов инженерной инфраструктуры;

- обеспечение реализации мероприятий по развитию социальной инфраструктуры;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся на территории сельского поселения;

- создание условий для реализации ведомственных и областных целевых программ, в том числе:

«Социальное развитие села Томской области до 2014 года»;

## 1.3. Нормативно - правовая база.

В основу настоящего проекта положены данные, предоставленные службами и администрацией муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» в  2012-2013 г.г.:

- Картографические материалы муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение», М 1:5000,  М 1:2500;

- Закон Томской области от 09.09.2004 г.  №- 193-ОЗ  «О наделении статусом муниципального района, поселения (городского, сельского) и установлении границ муниципальных образований на территории Асиновского района»;

- Устав муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение»;

- Закон Томской области от 10.09. 2004  № 203–ОЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации».

- Данные анкетного обследования;

- Ответы на представленные запросы от соответствующих служб и организаций, ведущих хозяйственную деятельность на территории муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» Асиновского муниципального района.

Нормативная база:

В результате системного анализа требований действующего законодательства и нормативных документов установлено, что разработка генерального плана должна осуществляться с соблюдением требований следующих документов:

Законы Российской Федерации и Томской области:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (№318-ФЗ от 30.12.2012);

- Закон Томской области от 09.09.2004 г.  №- 193-ОЗ  «О наделении статусом муниципального района, поселения (городского, сельского) и установлении границ муниципальных образований на территории Асиновского района»;

- Закон Томской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Томской области» № 304-ОЗ (принят постановлением Государственной Думы Томской области от 30.11.2006г. №  3637);

- Закон Томской области «О правовом регулировании отношений в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Томской области» от 12.05.2008 N 85-ОЗ, от 24.11.2009 N 254-ОЗ);

- Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (№191 - ФЗ от 19.07.2011);

- Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты РФ» (№ 240-ФЗ от 27.07.2010);

- Земельный кодекс Российской Федерации (№136-ФЗ от 19.07.2011);

- Лесной кодекс Российской Федерации (№200-ФЗ от  04.12.2006);

- Водный кодекс Российской Федерации (№74-ФЗ от 03.06.2006)

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (№ 73-ФЗ от  25.06.2002);

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от  06.10.2003);

- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (N 257-ФЗ от  18 октября 2007 года).

Строительные нормы и правила

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.02.01-83* «Основание зданий и сооружений»

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- СНиП 32-01-95 «Железные дороги колеи 1520 мм»;

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»  и др.

Санитарные правила и нормы (СанПиН):

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений»;

- СанПиН 2971-84 «Санитарные правила и нормы защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты»;

- СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования  к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях».

Прочие документы:

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- МДК 4-05.2004 «Методика  определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»,  одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р;

- «Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт», утвержденные Постановлением Совета Министров СССР №255 от 26. 03. 1984г.;

- «Правила охраны газораспределительных сетей», утвержденные Постановлением Правительства РФ №878 от 20.11.2000;

- «Правила охраны магистральных трубопроводов», утвержденные постановлением Гостехнадзора России №9 от 22.04.1992;

- «Рекомендации  по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений», Москва1994,Центральный научно-исследовательский и проектный институт по градостроительству Минстроя России;

- Стратегия социально-экономического развития Томской области до 2020 года (с прогнозом до 2025 года);

- Стратегия социально-экономического развития Томской области до 2020 года (с прогнозом до 2025 года);

- Постановление Администрации Томской области от 05.03.2011 № 60а  «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011 – 2015 годы»;

- Постановление Администрации Томской области от 10.03.2011 № 65а «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие инновационной деятельности в Томской области на 201 1 – 2014 годы»;

- Постановление Администрации Томской области от 20.07.2011 № 221а «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 201 1 – 2013 годы»;

- Постановление Администрации Томской области от 17.08.2011 № 247а «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села Томской области до 2014 года»;

- Концепция демографической политики Российской Федерации до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 135;

- «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденные Минсельхозпродом Российской Федерации 04 декабря 1995 № 13-7-2/469;

- Программа социально-экономического развития  муниципального образования «Асиновский район» Томской области на период 2008-2015 годы (в редакции Решения Думы Асиновского района от 28.04.2012г. №154);

- Долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Асиновском районе на 2011-2014 годы»;

- Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей Асиновского района на 2011-2015 годы»;

- Долгосрочная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Асиновском районе на период 2011-2015 гг.»;

- Долгосрочная целевая программа «Развитие туризма в Асиновском районе на период 2009-2015 годы»;

- Ведомственная целевая программа «Создание условий для предоставления населению Асиновского района библиотечных услуг»;

- Долгосрочная целевая программа «Развитие культуры в Асиновском районе на 2013-2016гг.»;

- Долгосрочная целевая программа «Развитие материальной базы физической культуры и спорта в Асиновском районе на 2012 – 2015 годы»;

- Долгосрочная целевая программа «Развитие инфраструктуры общего образования  Асиновского района на 2013-2015 годы»;

- Муниципальная целевая программа «Развитие личных подсобных хозяйств граждан муниципального образования Асиновский район на 2009-2014 годы»;

- Муниципальная целевая программа «Демографическое развитие Асиновского района на 2013-2016 годы»;

- Муниципальная целевая программа «Программа комплексного развития систем жизнеобеспечения Асиновского района Томской области на 2006-2013 годы»;

- Долгосрочная целевая программа «Автомобильные дороги Асиновского района на период 2013-2015 годы»;

- Долгосрочная целевая программа «Газификация Асиновского района на период 2013-2016 годы и на перспективу до 2020 года».

Содержанием настоящего тома является положение о территориальном планировании в текстовой форме (пояснительная записка).

Графические материалы представлены на основных чертежах генерального плана и на фрагментах чертежей, содержащих границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

В составе Генерального плана муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» выделены следующие временные сроки его реализации:

- первая очередь Генерального плана муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение», на которую определены первоочередные мероприятия по реализации Генерального плана - 2023 год;

- расчетный срок Генерального плана муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение», на который рассчитаны все основные проектные решения Генерального плана – 2035 год.

Проектные решения Генерального плана муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории сельского поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды, и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки сельского поселения.

## 1.4. Общие сведения о муниципальном образовании «Новониколаевское сельское поселение».

Географическое положение:

Муниципальное образование «Новониколаевское сельское поселение» расположено в центральной части Асиновского района.

На юге Новониколаевское сельское поселение граничит с землями Новокусковского сельского поселения, протяженность границы составляет 64,8 км. В юго-западном направлении граница поселения совпадает с межхозяйственной границей земель ООО «Русь», протяженность 62,3 км, затем 1,5 км в южном направлении граничит с землями запаса «Дудкино», потом граница 1 км вдоль земель филиала ЗАО «Сибирская Аграрная Группа». На западе поселение граничит с землями муниципального образования «Томский сельский район» до пересечения с рекой Большая Юкса, протяженность границы составляет 51 км. На севере граница поселения в северо-восточном направлении совпадает с землями Батуринского сельского поселения, протяженность границы - 49,6 км. На востоке граница поселения совпадает с границей муниципального образования «Первомайский район», граница проходит по середине реки Чулым, ее протяженность составляет 106,5 км.

Общая характеристика  муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение»

Асиновский район является транспортным узлом юго-восточной группы районов. Расстояние от Асино до Томска - 100 км. Через Новониколаевское сельское поселение проходит региональная дорога Асино-Батурино, которая дает круглогодичный выход на основную дорогу Камаевка - Асино - Первомайское.

Социальная сфера

Образование.

В поселении действуют следующие образовательные учреждения:

в сфере общего образования – 2 среднеобразовательные школы и 2 основные общеобразовательные школы.

Здравоохранение.

В поселении медицинское обслуживание населения обеспечивает 6 фельдшерско-акушерских пунктов и 1 аптека.

Культура.

Сегодня инфраструктура отрасли культуры представлена МУК «Межпоселенческий Центр народного творчества и культурно-спортивной деятельности Асиновского района», объединяющим  клуб, дом культуры, центр досуга,4  библиотеки.

Физкультура и спорт.

На территории Новониколаевского сельского поселения объекты массового спорта представлены спортивными площадками и спортивными залами при школах.

Новониколаевское сельское поселение является вторым по площади и запасу природных ресурсов среди сельских поселений района. На его территории расположены крупные запасы леса, имеется промышленный запас ягод и грибов.

Разнообразие животного мира сельского поселения поддерживается особо охраняемой природной территорией – Мало-Юксинским зоологическим заказником. Рыбные ресурсы сосредоточены в р. Чулым. Река Чулым служит прекрасным местом отдыха для местных жителей летом.

На территории поселения имеется несколько памятников природы, из них два - водных (оз. Тургайское и оз. Щучье), два геологических и один ботанический (припоселковый лес д. Комаровка).

Местоположение муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» в структуре современного административно-территориального деления района

## 1.4.1. Административно-территориальное устройство сельского поселения

Муниципальное образование «Новониколаевское сельское поселение» образовано в соответствии с закон Томской области от 09.09.2004 г.  №- 193-ОЗ  «О наделении статусом муниципального района, поселения (городского, сельского) и установлении границ муниципальных образований на территории Асиновского района».

Новониколаевское сельское поселение состоит из объединенных общей территорией следующих сельских населенных пунктов: с.Новониколаевка, д.Караколь, д.Михайловка, с.Минаевка, п.Большой Кордон, д.Гарь, д.Комаровка, с.Копыловка, п.Осколково, п.Отрадный.

Административным центром Новониколаевского  сельского поселения является с.Новониколаевка.

Площадь территории сельского поселения 62,01 тыс.га.

## 1.4.2. Предложения по оптимизации административно-территориального устройства муниципального образования «Новониколаевское  сельское поселение»

Задачами территориального планирования в сфере административно территориального устройства является приведение границ муниципального образования и населенных пунктов поселения в соответствии требованиям федерального и областного законодательства.

Границы  и статус территории сельского поселения установлены законом Томской области от 10.09.2004 №1393 " О наделении статусом муниципального района, поселения (городского, сельского) и установлении границ муниципальных образований на территории Асиновского района".

Настоящим проектом предлагается изменение границ населенных пунктов с.Новониколаевка, д.Караколь, п.Большой Кордон и с.Копыловка.

В границы населенного пункта села Новониколаевка включается 1 участок.

Включение в границы населенного пункта участка с кадастровым номером 70:02:0200041, общей площадью 0,8 га, примыкающий с северо-запада к границе населенного пункта, в районе ул.Заречная. Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. На включаемой территории находится существующая жилая застройка. В дальнейшем необходим перевод земель включенного участка в «Земли населенного пункта».

В границы населенного пункта деревни Караколь включается 1 участок.

Включение в границы населенного пункта участка с кадастровым номером 70:02:0200042, общей площадью 3,5 га, примыкающий с северо-востока к границе населенного пункта. Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. На включаемой территории находится существующая жилая застройка. В дальнейшем необходим перевод земель включенного участка в «Земли населенного пункта».

В границы населенного пункта поселка Большой Кордон включается 1 участок.

Проектом предлагается объединение населенного пункта п.Отрадный с п.Большой Кордон путем включения участка с кадастровым номером 70:02:0200041, общей площадью 4,1га. Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.

В дальнейшем необходим перевод земель включенного участка в «Земли населенного пункта».

Из границ населенного пункта села Копыловка исключается 1 участок.

Исключение из границ населенного пункта участка общей площадью 44,4 га, расположенного  на севере с.Копыловка. Категория земель – земли населенных пунктов. Исключаемая территория подвержена затоплению и подтоплению. В дальнейшем необходим перевод земель населенных пунктов в «Земли сельскохозяйственного назначения».

В населенных пунктах д.Комаровка и п.Осколково, согласно Схеме территориального планирования Томской области, прогнозируется полная убыль населения. Проектом предлагается организация на территории населенных пунктов садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ).

Границы населенных пунктов отображены на схеме Генерального плана.

### 1.4.3. Климат

Климат

Географическое положение территории определяет ее климатические особенности.

Характеристика климатических условий территории приводится по данным метеостанции «Томск».

Климат континентальный с длительной, умеренно холодной и умеренно влажной зимой, коротким, умеренно теплым и влажным летом, индекс континентальности равен 0,88. Продолжительность зимы - около 170 дней. Средняя температура января, самого холодного месяца года, —20,9°, возможны отдельные понижения до -53°, -55°.

Среднегодовая температура воздуха составляет - 0,6°С, наиболее холодного месяца (января) - минус 19,1°С, наиболее теплого (июля) - + 18,3°С. Абсолютный максимум температуры воздуха +36°С, минимум -55°С. Годовая амплитуда колебаний температуры воздуха составляет 91°С. Первые заморозки наблюдаются 15-22 ноября (в отдельные годы наблюдались заморозки в сентябре и даже августе). Переход среднесуточной температуры воздуха через 0˚С осуществляется в начале апреля и октября, число дней с температурой ниже  0˚С равно 179.

Устойчивое промерзание почвы начинается в конце октября, полное оттаивание почвы происходит в мае. Нормативная глубина сезонного промерзания почвы – 240 см. Высота снежного покрова достигает 70 см.

Весной начинается таяние снега и окончание устойчивых морозов. Для весны характерны возвраты холодов. В мае и начале июня могут наблюдаться заморозки.

Среднегодовое количество осадков составляет 447 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в теплый период года, причем 38-42% от всех осадков теплого периода приходится на июль, август. В зимнее время осадки выпадают преимущественно в твердом виде - это 22-34% от общего их количества за год. Снежный покров наблюдается в среднем, с середины октября до середины апреля. Устойчивый снежный покров образуется в конце октября. Снег удерживается в среднем 179 дней.

Особенностью ветрового режима района является преобладание юго-западных и северо-западных ветров. Скорость и направление ветра на территории района обусловлены общей рециркуляцией атмосферы и местными особенностями в распределении направления ветра. Наиболее часто повторяются ветры со скоростью 1-3 м/с, их повторяемость составляет 60.9%.

Геологическое строение

Территория Новониколаевского сельского поселения и его окрестностей находится на сочленении двух структур - Колывань-Томской складчатой зоны и Кузнецкого Алатау, которые перекрываются мощным покровом рыхлых отложений. В стратиграфическом разрезе выделяются два структурных этажа: внизу верхнепалеозойский складчатый фундамент, прорванный дайками диабазов предположительно юрского возраста; в верхней части — полого залегающий платформенный чехол кайназойского возраста, в котором наблюдаются отложения всех трех систем палеогеновой, неогеновой и четвертичной.

Краткая характеристика геолого-литологического строения

| Стратиграфические горизонты | Литологический состав | Мощность отл., м | Площадь распространения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Меловые отложения, K2 |  |  |  |  |
| Меловые отложения, K2 | отложения континентального генезиса | 15-20 | повсеместно | Верхнемеловые отложения сымской и симоновской свит приурочено Сосновское месторождение подземных вод, используемое для ХПВ. |
| Палеогеновая, Pg |  |  |  |  |
| Палеогеновые отложения, Pg2,3 (свиты: Люлинворская, Юрковская, Новомихайловская и др.) | аллювиально-озерные пески разнозернистые с гравием, галькой, глины | 0-70 | практически повсеместно | В отложения заключен водоносный горизонт, используемый для ХПВ населенных пунктов |
| Неогеновая, N |  |  |  |  |
| Неогеновая, N -Кочковская свита N2 kc | суглинки, глины, пески с гравием, галькой | 15-25 | в пределах водоразделов |  |
| Четвертичная, Q |  |  |  |  |
| Четвертичные отложения, Q Средне-верхнечетвертичные - тайгинская свита, laQ2tg - субаэральные отлож. склонов водоразделов - отложения надпойменных террас, aQ3-4 - отложения высокой поймы и надпойменной террасы | - суглинки, супеси с прослоями песков - лессовидные суглинки - глины, суглинки, супеси - глины, суглинки, супеси | 5 - 14 2 - 5 10-20 до 20 | в пределах водоразделов, их склонов в пределах водоразделов, их склонов в бортах рек поймы рек | В отложения заключен водоносный горизонт, используемый для ХПВ населенных пунктов |
| Современные отложения, - пойменные отложения, аQ4 -техногенные грунты | песч.-гравийн., суглинки, торф, илы насыпной грунт (пески, суглинки), стр. мусор | 2 до 10-15 0-3 | долины рек локально |  |

Минерально-сырьевые ресурсы

Отличительной чертой минерально-сырьевой базы Новониколаевского сельского поселения является преобладание углеводородного сырья, над другими видами полезных ископаемых. Под минерально-сырьевыми ресурсами понимается совокупность полезных ископаемых, выявленных в недрах земли в результате геологоразведочных работ и доступных для промышленного использования.

Добыча полезных ископаемых на территории Новониколаевского сельского поселения не ведется.

### 1.4.4. Водные ресурсы

Использование подземных вод

В гидрогеологическом отношении рассматриваемый район находится в пределах юго-восточной части Западно-Сибирского артезианского бассейна и его складчатого палеозойского обрамления.

Подземные воды приурочены ко всем водонесущим разновидностям отложений. При этом источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются водоносные комплексы палеогеновых и неоген-четвертичных отложений, которые отличаются высокими дебитами и удовлетворительным качеством подземных вод.

Подземные воды четвертичных отложений для водоснабжения используются незначительно ввиду сравнительно малой водообильности и незащищенности от загрязнения.

Основные сведения по водоносным горизонтам и комплексам

| Наименование водоносного горизонта (ВГ, ВК) | Распространение | Глубина залегания/ мощность, м | Уд. дебиты, л/сек | Использование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВГ в четвертичных отложениях aQ3-4: |  |  |  |  |
| - ВГ типа«верховодки» | практически повсеместно | от 0 до 10/ до 5 | незначительные | в ХПВ не участвуют |
| - ВГ низких террас | поймы рек, I надп. террасы | от 0 до 5/ до 10 | 0.19-6.94 | ХПВ одиночными скважинами, колодцами |
| - ВГ высоких террас | I -II надп. террасы | 0 до 25/ до10 | 0.07-0.24 | ХПВ одиночными скважинами, колодцами |
| ВГ в неогеновых отложениях N2Kc | локально в пределах водораздела | 15-25/ в прослоях песков | н.с. | существ. роли в ХПВ не играют |
| ВК в палеогеновых отложениях: - лагерносадско-юрковско-новомихайловский | повсеместно | 10-55 / до 40 | дебиты скв. 3-41, напорные | используется для централизованного ХПВ, ПТВ города |
| K2-Pg (кора выветривания) | водоупорные отложения |  |  |  |
| Меловые отложения, K3 | локально |  | маловодо-обильный |  |
| Каменноугольный, C1 | повсеместно | 0 до 100/вскр. более 10 | дебиты скв.0.1-5.8, напорные | используется для ХПВ города (на отдельных водозаборах) |

Поверхностные воды

Гидрографическая сеть сельского поселения очень развита. Все реки, ручьи  и озера принадлежат Верхнеобскому бассейновому округу (р.Чулым, р.Бол. и Мал.Юкса, Кужербак, оз.Тургайское и др.). По восточной границе протекает река Чулым. Густота речной сети в бассейне р. Чулыма достигает 0,45 км/км2.

Чулым –правый приток Оби. Протяженность - 1799 км, площадь бассейна 134 тыс. км².

Образуется слиянием рек Белый и Чёрный Июс, берущих начало с Кузнецкого Алатау, в 40 км к югу от Ужура у посёлка Малый Сютик (близ посёлка Копьёво, Хакасия). От истока до города Ачинска имеет горный характер, у посёлка Легостаево (близ села Новосёлово Новосёловского района) расстояние между Чулымом и Енисеем составляет всего 7,5 км. В течении между городами Ачинском и Назаровом огибает хребет Арга. Ниже река протекает по широкой пойме (до 10 км), изобилующей озёрами и старицами; русло многорукавное (шириной до 1200 м). Пересекает Чулымскую равнину.

Питание преимущественно снеговое. Половодье с мая по июль. Средний расход воды 785 м³/с; наибольший расход в 131 км от устья 8220 м³/с, наименьший — 108 м³/с. Замерзает в начале ноября; вскрывается в конце апреля — начале мая, весной часты заторы льда. Средний расход наносов 68 кг/сек, годовой объём стока наносов 2100 тыс. т.

Судоходна от Ачинска на 1173 км до устья; извилистость и перекаты затрудняют судоходство.

Большая Юкса — левый приток Чулыма. Длина реки составляет 177 км, водосборная площадь — 2670 км².

Малая Юкса — левый приток Чулыма. Длина реки составляет около 33 км.

Кужербак –  левый приток Чулыма. Длина реки составляет 65 км, водосборная площадь — 513 км².

Большая Таежная – левый приток реки Малая Юкса. Длина реки составляет 17км.

Малая Таежная –  левый приток реки Малая Юкса. Длина реки составляет 26 км.

Караколь –  левый приток реки Чулым. Длина реки составляет 8км.

Основными источниками питания рек являются зимние осадки, формирующие 55-82% годового стока, на долю подземных вод приходится 10-40%, а дождевого — 3-11%. По водному режиму реки относятся к западно-сибирскому типу, они имеют длительное весенне-летнее половодье (2-3 месяца). Подъем уровня весной происходит чаще в середине-конце апреля. Ранний подъем бывает в конце марта, а поздний в начале мая.

Температурный режим

Средняя многолетняя температура воды за теплый период (апрель – октябрь) рек в среднем составляет  12,4°С.

Переход температуры воды через 0,2°С весной происходит в конце третьей декады апреля.

Наивысшая температура наблюдается в июле, средние месячные значения ее составляют 20-22°С.

В августе начинается понижение температуры воды, в результате которого месячная температура в сентябре на реках составляет 11-12°С.

В октябре в связи с дальнейшим охлаждением температура воды в реках падает до 2-5°С, оставаясь, однако, до конца периода, свободного ото льда, выше температуры воздуха на 1,5 – 2°С.

Переход температуры воды через 0,2°С происходит в конце октября – первых числах ноября.

Ледовый режим

Ледостав на реках устанавливается неодновременно: на севере реки чаще замерзают в последнюю декаду октября, а на юге — в первую декаду ноября. Продолжительность ледостава 140-215 дней. Наибольшей толщины лед достигает в марте. Толщина льда на Чулыме — до 75-100 см; на таежных реках — 12-20 см, а местами вода не замерзает совсем. Кроме того, на реках зимой образуются наледи. Чаще всего это связано со сложной разрывной тектоникой.

По гидрохимическому составу поверхностные воды пресные, гидрокарбонатные кальциевые, нейтральные, в летний период слабощелочные.

Обеспеченность поверхностными водами

Новониколаевское сельское поселение входит в состав Асиновского района, который,  относится к территории обеспеченной поверхностными водами (в разрезе ресурсов Томской области).

Озеро Тургайское и озеро Щучье являются памятниками природы областного значения.

Озеро Тургайское - единственное крупное озеро в Причулымье, его площадь составляет 791,2 тыс. кв. м. Озеро Щучье имеет необычную форму и несвойственную старичным озерам большую глубину - до 24 м.

Кроме того, в окрестностях озер обитают животные и растения, занесенные в Красную книгу.

На особо охраняемой природной территории запрещаются любое строительство, рубки деревьев, захламление, а также любые действия, приводящие к уничтожению или загрязнению озер и изменению их гидрологического режима.

Ширина водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговой полосы

| Название водного объекта | Ширина прибрежной защитной зоны, м | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина береговой полосы |
| --- | --- | --- | --- |
| Река Чулым | 50 | 200 | 20 |
| Река Большая Юкса | 50 | 200 | 20 |
| Река Малая Юкса | 50 | 100 | 20 |
| Река Кужербак | 50 | 200 | 20 |
| Река Большая Таежная | 50 | 100 | 20 |
| Река Малая Таежная | 50 | 100 | 20 |
| Река Караколь | 30 | 50 | 5 |
| Озеро Тургайское Озеро Щучье | 50 | 50 | 20 |
| Озера, ручьи | 30-50 | 50 | 5 |

Рыбные ресурсы на территории сельского поселения представлены значительным разнообразием (щука, язь, плотва, окунь, лещ, караси, стерлядь, налим, елец и т.д.). Но большого рыбопромыслового потенциала на территории поселения нет. Развитие любительского рыболовства основное направление развития данной сферы. Предусмотрено формирование двух рекреационных зон на р.Чулым и р.Караколь для развития любительского рыболовства.

### 1.4.5. Почвенные ресурсы

Почвы водораздельной части землепользования образовались на карбонатных  глинах и суглинках; в понижениях, в заболоченных местах почвообразующие породы – оглеенные глины.

Пахотные массивы представлены в основном серыми лесными и темно-серыми лесными почвами.

Агрохимическая характеристика почв по степени кислотности на пахотных угодьях Коммунист (КФХ «Нива»).

| Площадь (га) | Площадь по степени кислотности рН |  |  |  |  | Ср.взвеш. знач. рН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | менее4,5 | 4,6-5,0 | 5,1-5,5 | 5,6-6,0 | Более 6,0 |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 3084,6 | 533,00 | 1353,73 | 1197,50 | - | - | 4,9 |

Агрохимическая характеристика почв по содержанию подвижного фосфора на пахотных угодьях.

| Площадь (га) | Площадь по степени кислотности рН |  |  |  |  | Ср.взвеш. знач. мг/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 26-50 | 51-100 | 101-150 | 151-250 | бол.250 |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 3084,6 | - | - | 305,8 | 2046,14 | 732,79 | 210,77 |

Агрохимическая характеристика почв по содержанию обменного калия на пахотных угодьях.

| Площадь (га) | Площадь по степени кислотности рН |  |  |  |  | Ср.взвеш. знач. мг/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-40 | 41-80 | 81-120 | 121-170 | бол.170 |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 3084,6 | 20,3 | 1309,83 | 854,81 | 597,5 | 302,15 | 100,96 |

Агрохимическая характеристика почв по содержанию гумуса.

| Площадь (га) | Площадь по степени кислотности рН |  |  |  |  |  |  | Ср.взвеш. знач. мг/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 -1,5 | 1,51- 2,0 | 2,01 -2,5 | 2,51 -3,0 | 3,01 -4,0 | 4,01 -6,0 | 6,01-10,0 |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 3084,6 | - | - | 426,47 | 63,61 | 1562,05 | 1032,53 | - | 3,8 |

### 1.4.6. Лесосырьевые ресурсы

Новониколаевское сельское поселение входит в состав двух природных зон — тайги и лесостепи. Флора области сформирована мигрантами, поскольку эндемичные (местные) виды не успели возникнуть. Пополнение флоры мигрантами происходит и в настоящее время, преимущественно с востока. По количеству видов самыми крупными являются следующие семейства: сложноцветные (94 вида), злаки (78 видов), осоковые (65 видов), розоцветные (55 видов), бобовые (43 вида), лютиковые (40 видов), гвоздичные (40 видов), крестоцветные или капустные (36 видов), норичниковые (32 вида), губоцветные (28 видов). Перечисленные ведущие семейства включают 511 видов, что составляет 56,5 % всей флоры области.

Зональным типом растительности является равнинная полидоминантная тайга с доминированием в южных районах области пихты сибирской, а в северных — кедра сибирского с участием ели. В большинстве лесных сообществ присутствуют осина и березы. На песчаных отложениях распространены сосновые леса, нередко с присутствием лиственницы сибирской. Растительность области подразделяется на лесную, болотную, луговую и водную. Лесная растительность представлена темнохвойными или сменившими их вторичными мелколиственными лесами, сосновыми борами, сфагновыми болотами. Площадь коренных лесов, не тронутых промышленными рубками или пожарами, сравнительно невелика, а в южных и юго-восточных районах области коренные леса почти полностью уничтожены. Болотная растительность представлена мхами (сфагновыми, зелеными, печеночными), осоками, пушицами, тростником, вахтой трехлистной, сабельником болотным, шейхцерией и др. Луга подразделяются на заливные (сосредоточены в поймах Оби и ее притоков) и суходольные (наиболее развиты на юге области). Водная растительность разнообразна. На берегах рек растут частуха, стрелолист, сусак зонтичный. Около берегов растут осоки, на иловых грунтах распространен камыш озерный, на песчаных грунтах обычно развивается тростник, заходящий на глубину 1-1,5 м.

Согласно Закону Томской области «Об установлении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд» (в редакции от 17.12.2012г №235-ОЗ) Асиновский район относится к лесодефицитным.

Животный мир насчитывает около 2 тыс. видов и групп. Из них более 1,5 тыс. составляют различные группы беспозвоночных, 1 вид — круглоротые, 33 вида — рыбы, 6 видов — амфибии, 4 вида — рептилии, 326 видов — птицы и 62 вида — млекопитающие. Обилие видового разнообразия во многом объясняется ландшафтно-экологическим обликом области. Из общей площади области (31439,1 тыс. га) 20022,4 относятся к лесным угодьям, 1365,3 — к полевым, 9146,6 тыс. га — к болотным; прочими угодьями занято 294,4 тыс. га. В связи с этим, в составе фауны области более половины всех животных обитают в лесах (или их производных), около трети всех видов тяготеют к водным и водно-болотным угодьям. По характеру пребывания на территории области, большинство видов амфибий, рептилий и млекопитающих ведет оседлый или оседло-кочевой образ жизни; регулярные перелеты совершает только часть видов рукокрылых. На территории Новониколаевского сельского поселения обитает 62 вида млекопитающих, относящихся к 6 отрядам: насекомоядные, рукокрылые, зайцеобразные, грызуны, хищные, парнокопытные. Самым крупным представителем отряда грызунов является речной бобр. Наиболее крупным хищником фауны области является бурый медведь. Также распространены рысь и соболь. Из отряда парнокопытных самым крупным представителем семейства современных оленей является лось.

Среди птиц большинство составляют перелетные виды — 147, оседло-кочевые — 48, пролетные (пересекающие территорию области, но не размножающиеся в ее пределах) — 39 и зимующие (появляющиеся только в зимний период) — 4 вида. Значительным числом (62 вида) представлены залетные виды, пребывание которых не закономерно. Основу популяции птиц области составляют 225 гнездящихся видов. Зимой численность птиц колеблется: в разные годы на территории области насчитывается от 30 до 60 видов, что зависит от наличия кормов (ягодных и семенных растений) и погодных условий. Орнитофауна Томской области по своему историческому происхождению имеет сибирско-европейский характер, со значительной долей участия транспалеарктических видов. Видовой состав амфибий и рептилий в Томской области не богат и представлен 9 видами: 5 видов земноводных и 4 вида пресмыкающихся. По мере продвижения с юга на север число видов амфибий и рептилий уменьшается.

В водоемах области обитает 33 вида рыб. По условиям существования и экологического распространения рыб их подразделяют на полупроходных и туводных (жилых). Полупроходные рыбы проводят большую часть жизни в низовьях Оби (ледовитоморская минога, осетр, нельма, муксун, пелядь). К жилым относятся сибирская стерлядь, щука, язь, лещ восточный, сазан, судак, сибирская плотва (чебак, сорога), карась золотой, карась серебряный, линь, окунь, ерш и др. Беспозвоночные — наиболее многочисленная группа животных в Томской области. Многие из них являются вредителями сельского и лесного хозяйства, а также паразитами человека. Так, вредителями сельского хозяйства являются проволочники, майский хруш, луговой мотылек, саранчовые, шведская муха, капустная тля, луковая муха и др. Известно более 60 видов вредных лесных насекомых — коконопрядов, пядениц, усачей, слоников, пилильщиков, гусениц и др. Кроме обычных таежных видов животных на территории Томской области есть интродуцированные виды — ценные пушные звери и рыбы, такие как русская выхухоль, американская норка, сазан, судак.

На территории района функционирует зоологический заказник регионального значения «Мало-Юксинский». Его площадь 35 тыс. га. Он является природным резерватом ценных в хозяйственном отношении пород животных, а также редких для Томской области и занесенных в Красную книгу видов животных. Заказник образован в 1982 году, подтвержден Постановлением Главы Администрации Томской области от 27.11.1995 № 304.

В учрежденную "Красную книгу Томской области" занесено немало представителей флоры и фауны, обитающей на территории сельского поселения:

Альфредия поникшая (Alfredia cernua (L.) Cass), Земляника мускусная (Fragaria moschata Duch), Камнеломка болотная (Saxifraga hirculus L.), Кувшинка четырехугольная (Nymphaea tetragona Georgi), Минуарция прямая (Minuartia strita (Sw.) Hiern), Тайник сердцевидный (Listera cordata (L.) R.Br.), Дремлик зимовниковидный (Epipactis helleborine (L.) Crantz), Хаммарбия болотная (Hammarbya paludosa (L.) O.Kuntze), Башмачок крупноцветковый (Cypripedium macranthon Swartz), Башмачок известняковый (Cypripedium calceolus L.), Лук скорода (Allium schoenoprasum L.), Щитовник гребенчатый (Dryopteris cristata (L.) F. Gray), Гроздовик виргинский (Botrychium virginianum (L.) Sw.).

Сибирская косуля (capreolus pugargus Pallas), черный аист (Ciconia nigra Linnaeus), Лебедь-кликун ( Cygnus cygnus Linnaeus), Обыкновенный осоед (Pernis apivorus Linnaeus), Филин (Bubo bubo), Таёжный сверчок (Locustella fasciolata), Толстоклювая камышевка (Phragmaticola aeedon Pallas),  Прыткая ящерица ( Lacerta agillis Linnaeus), Сибирский осетр (Acipenser baeri Brandt),

На территории сельского поселения закрепленные охотничьи угодья принадлежат общественной организации "Асиновское районное общество охотников и рыболовов". Численность охотничье-промысловых ресурсов достаточно высока.

Охотничье-промысловые ресурсы добываются двумя способами:

-по квоте и строго лимитируется (лось, медведь, соболь, бобр, глухарь, тетерев, рябчик, белая куропатка);

- свободно в определенные сроки: (лисица, норка, белка, заяц-беляк).

Основные направления развития охотничье-промыслового направления в сельском поселении:

- освоение пушных ресурсов (соболь, барсук);

- охотничий туризм (бурый медведь, глухарь - привлекательные объекты для охотников - туристов). Возможна организация на территории поселения охотничьих домиков, охотничьей базы.

- дичеразведение.

- организация стрелковых комплексов.

На территории поселения достаточно развита добыча дикорастущего сырья. Основная переработка данного сырья в г. Асино. Близость сельского поселения к районному центру позволяет активно развивать данную сферу.

## 1.4.7. Население и демография сельского поселения

По состоянию на 01.01.2012 г. численность населения Новониколаевского сельского поселения составила 2502 человека.

Прогноз численности населения методом демографического прогноза

| Численность 2013 г. | Численность 2023г. | Численность 2033 г. |
| --- | --- | --- |
| 2394 | 2627 | 2877 |

- 1.4.8. Экономическая база

Промышленный потенциал Новониколаевского сельского посления формируют предприятия, занятые в секторе обрабатывающих производств (сельскохозяйственное производство и обработка древесины).

Лесопромышленный комплекс

Согласно СТП Асиновского района на территории Новониколаевского сельского поселения предполагается развитие лесопромышленного комплекса в сферах лесозагатовки и первичной лесопереработки.

В деятельности по обработке древесины и производству изделий из дерева   положительная динамика связана с увеличением объемов производства пиломатериалов, широкоформатной фанеры, мебели и столярных изделий.

Несмотря на  то, что переработка древесины преимущественно является некомплексной, в последнее время наблюдается увеличение количества хозяйствующих субъектов, ориентирующих свою деятельность на глубокую переработку древесины.

Основная проблема в деревообрабатывающем производстве – это низкий уровень или отсутствие современного специализированного технологического оборудования (линии обработки древесины, сушильные камеры), мощностей по переработке (лесопильные рамы, многопильные станки), которые позволили бы оптимизировать  процесс деревообрабатывающих производств.

Следует отметить, что в Новониколаевском сельском поселении положение лесопромышленного комплекса осложняется и тем, что он, в основном,  представлен субъектами малого бизнеса, для которого свойственна не только слабая техническая оснащенность вследствие ограниченности собственных ресурсов, низкое качество выпускаемой продукции, повышенный производственный риск, но и проблема кадрового обеспечения предприятий, слабая социальная защищенность работников.

На территории Новониколаевского сельского поселения расположены следующие деревообрабатывающие предприятия:

| Наименование предприятия | Фактическое местонахождение | Основной вид деятельности | Среднегодовая/среднесписочная численность |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Новониколаевка |  |  |  |
| ИП Никитин Е.Ю. | с.Новониколаевка, ИП «Никитин»,ул.Солнечная,18 | Деревообработка | 9 |
| ЗАО «Завод «Родина» | с.Новониколаевка, ул.Рабочая,7/3 | Лесозаготовки, деревообработка | 43 |
| ИП Ма-Вен-Чен В.А. | с.Новониколаевка, ул.Новая,4-1 | Лесозаготовки | 1 |
| ИП Котоногов С.В. | с.Новониколаевка, ул.Совхозная, | Лесозаготовки | 4 |
| ИП Фролов Г.В. | с.Новониколаевка, ул.Школьная,23 | Лесозаготовки | 1 |
| ИП Комлев А.Н. | с.Новониколаевка,ул.Центральная,114 | Лесозаготовки | 1 |
| ИП Ларькин А.В. | с.Новониколаевка,ул.Центральная,126 | Лесозаготовки | 1 |
| д. Михайловка |  |  |  |
| ИП Барышев М.Н. |  | Лесозаготовки | 3 |
| с. Минаевка |  |  |  |
| ИП Гусаков Д.В. |  | Лесоводство |  |
| Вахта |  | Лесозаготовки |  |
| с. Копыловка |  |  |  |
| ИП Гусаков Д.В. |  | Лесозаготовки | 4 |
| п. Большой Кордон |  |  |  |
| ООО «Леспромхоз» | п.Б.Кордон, ул.Центральная,6 | Лесозаготовки | 45 |
| Лесничество | п.Б.Кордон, ул.Центральная,1а | Лесоводство | 6 |
| Карпов С.С. | п.Б.Кордон, ул.Центральный,7 | Деревообработка | 1 |
| ИП Ващенко А.В. | п.Б.Кордон, ул. Клубная,1-2 | Лесозаготовки | 3 |
| п. Гарь |  |  |  |
| Митрофановское участковое лесничество | п.Гарь,ул.Почтовая,19-1 | Лесоводство | 2 |

Лесопромышленный комплекс нуждается в инвестициях. Необходимо продолжить реализацию выбранной целенаправленной политики по созданию в районе производств с более высокой добавленной стоимостью за счет внедрения  технологий по углубленной переработке древесины.

Сельское хозяйство

Зерновое хозяйство и мясомолочное скотоводство составляют основу товарного производства агропромышленного комплекса района и определяют роль района в межрайонной специализации.

В течение расчетного срока предполагается техническое перевооружение и мо-

дернизация сельскохозяйственного производства, строительство нескольких животноводческих комплексов, перерабатывающих производств, сохранение значимой роли личного сектора в производстве сельхозпродукции.

| Наименование предприятия | Фактическое местонахождение | Основной вид деятельности | Среднегодовая/среднесписочная численность |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Новониколаевка |  |  |  |
| ООО КФХ «Нива» | с.Новониколаевка, ул.Центральная,45 | животноводство | - |
| ООО КФХ «Нива» | с.Новониколаевка, ул.Центральная,45 | растениеводство | - |

Основные направления социально - экономического развития сельского поселения:

- деревообрабатывающая промышленность;

- сельское хозяйство, переработка сельхоз продукции;

- туризм (освоение охотничье-промысловых и рыбных ресурсов);

- рекреация (формирование рекреационных зон на р. Чулым и р.Кужербак);

- придорожный сервис (направление "Асино - Батурино");

- сбор и переработка дикоросов.

## 1.4.9. Структура земельного фонда муниципального образования

| Категория земель | Площадь, тыс/га | Удельный вес |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь земель в границах муниципального образования: | 62,01 | 100 |
| Общая площадь населенных пунктов, всего: | 0,65 | 1 |
| в т.ч. - площадь приусадебных участков | 0,33 | 0,5 |
| Земли сельскохозяйственного назначения, всего: | 8,42 | 13,6 |
| В т.ч. - пашни | 3,6 | 5,8 |
| - сенокосы | 3,31 | 5,3 |
| - пастбища | 1,51 | 2,4 |
| Земли лесного фонда | 46,2 | 71,4 |

## РАЗДЕЛ 2: ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И УКАЗАНИЯ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ.

## 2.1. Мероприятия по оптимизации административно-территориального устройства сельского поселения

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Включение в границы населенного пункта село Новониколаевка участка с кадастровым номером 70:02:0200041, общей площадью 0,8 га, примыкающий с северо-запада к границе населенного пункта, в районе ул.Заречная. Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. На включаемой территории находится существующая жилая застройка. | Первая очередь |
| 2. | Включение в границы населенного пункта деревня Караколь участка с кадастровым номером 70:02:0200042, общей площадью 3,5 га, примыкающий с северо-востока к границе населенного пункта. Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. На включаемой территории находится существующая жилая застройка. | Первая очередь |
| 3. | Объединение населенного пункта п.Отрадный с п.Большой Кордон путем включения участка с кадастровым номером 70:02:0200041, общей площадью 4,1 га. Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. | Первая очередь |
| 4. | Исключение из границ населенного пункта участка общей площадью 44,4 га, расположенного на севере с.Копыловка. Категория земель – земли населенных пунктов. Исключаемая территория подвержена затоплению и подтоплению. | Первая очередь |
| 5. | Организация садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) в д.Комаровка и п.Осколково | Первая очередь |

## 2.2. Мероприятия по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия регионального и местного значения на территории сельского поселения

В отношении объектов историко-культурного наследия регионального значения, расположенных на территории сельского поселения предлагаются следующие мероприятия:

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Содействие органов местного самоуправления муниципального образования проведению мероприятий по установлению границ территорий выявленных объектов культурного наследия. | Первая очередь |
| 2. | Содействие органов местного самоуправления муниципального образования проведению разработки и утверждению проектов охранных зон объектов культурного наследия, назначение режимов использования территорий в границах охранных зон. | Первая очередь |
| 3. | Контроль органов местного самоуправления муниципального образования за обязательным проведением историко-культурной экспертизы в отношении земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению. | Первая очередь |
| 4. | Согласование работ по сохранению объектов культурного наследия, а также хозяйственной и строительной деятельности на территории сельских поселений с управлением культуры и искусства Томской области. | Первая очередь |

Объекты культурного наследия, расположенные на территории

Новониколаевского сельского поселения

| № п/п | Наименование памятника | Местонахождение |
| --- | --- | --- |
| Памятники археологии, стоящие на государственном учете |  |  |
| 1 | Кордонская курганная группа | в 2 км выше (юго-восточнее) бывшей д.Большой Кордон по надпойменному берегу р.Чулым |
| 2 | Кордонское городище I | в 0,8-1 км вниз по течению (к северо-востоку) от бывшей д.Большой Кордон |
| 3 | Кордонское селище I | в 0,8-1 км вниз по течению (к северо-востоку) от бывшей д.Большой Кордон |
| 4 | Кордонское городище II | в 0,8-1 км вниз по течению (к северо-востоку) от бывшей д.Большой Кордон |
| 5 | Кордонское поселение II | в 0,8-1 км вниз по течению (к северо-востоку) от бывшей д.Большой Кордон |
| 6 | Кордонское городище III | на мысу надпойменной террасы, примерно посередине между б. д.Тургай и б. д.Большой Кордон |
| 7 | Кордонское селище III | на террасе против течения р.Чулыма, к востоку от Кордонского городища III |
| 8 | Кужербакское селище I | в 0,4-0,5 км выше устья по левому берегу р.Кужербак и на таком же удалении от б. д.Кужербак |
| 9 | Мало-Юксинская курганная группа | у брода через р.Малая Юкса – левого притока р.Чулым, в 12-13 км от русла |
| 10 | Минаевские одиночные курганы | на левом материковом берегу р.Чулым, между с.Минаевка и б. д.Тургай |
| 11 | Минаевская курганная группа | между верхней заимкой с.Минаевка и левым коренным берегом р.Чулым |
| 12 | Минаевское городище | на мысу левого материкового берега р.Чулым у оз.Барановского, огород Голышевой |
| 13 | Тургайская таежная курганная группа | в 2,5 км от б. д.Тургай по дороге на п.Большой Кордон, рядом с точкой ее пересечения с просекой |
| 14 | Тургайское селение I (Тургайское селище I) | возле бывшего скотного двора Тургайской колхозной фермы |
| 15 | Тургайская курганная группа I | 40 м юго-восточнее бывшей фермы б. д.Тургай |
| 16 | Тургайское селение II (Тургайское селище II) | у б. д.Тургай |
| 17 | Тургайский курган | у б. д.Тургай |
| 18 | Тургайское селение III (Тургайское селище III) | у б. д.Тургай |
| 19 | Тургайская курганная группа II | у б. д.Тургай |
| 20 | Тургайское городище I | у б. д.Тургай |
| 21 | Тургайская курганная группа III | у б. д.Тургай |
| 22 | Тургайское селение IV (Тургайское селище IV) | у б. д.Тургай |
| 23 | Тургайская курганная группа IV | у б. д.Тургай |
| 24 | Тургайское городище II | у б. д.Тургай |
| 25 | Тургайская курганная группа V | у б. д.Тургай |
| 26 | Тургайское селение V | у б. д.Тургай |
| 27 | Тургайская луговая курганная группа I (Курганная группа Березовая Грива) | 3 км северо-восточнее б. д.Тургай, на правом берегу Тургайской курьи |
| 28 | Тургайское луговое селище (Селище Березовая Грива II) | 3 км северо-восточнее б. д.Тургай, на правом берегу Тургайской курьи |
| 29 | Тургайская луговая курганная группа II(Курганная группа Дальняя Березовая Грива) | 2 км северо-восточнее б. д.Тургай, на Дальней Березовой Гриве |
| Памятники археологии и объекты, известные по архивным источникам |  |  |
| 30 | Курганная группа Антиповская | у б. д.Антиповки, что стояла на левом берегу р.Кужербак, на берегу озера Завороженного |
| 31 | Курганная группа Барсучья Речка | 2-3 км от бывшей д.Березовая Грива, на берегу р.Барсучьей |
| 32 | Курган Кордонский | 2,8 км юго-восточнее п.Большой Кордон, у юго-восточной оконечности оз. Каутал |
| 33 | Жилище Кордонское I | посередине между п.Большой Кордон и б. д.Тургай |
| 34 | Селище Кужербакское II | 1 км севернее б. д.Кужербак, на гриве около безымянного озера |
| 35 | Поселение Новониколаевское I | недалеко от б. д.Николаевка, в 3-4 км от Тунгусских камней |
| 36 | Поселение Новониколаевское II | недалеко от б. д.Николаевка, в 3-4 км от Тунгусских камней |
| 37 | Курганная группа Огнерубовская | на краю б. д.Огнерубово, на левом берегу р.Малая Юкса |
| 38 | Поселение Березовая Грива I | 3 км северо-вост. – вост. б. д.Тургай, на правом берегу Тургайской курьи |
| 39 | Жилище Кордонское II | приблизительно посередине между п.Большой Кордон и б. д.Тургай |
| 40 | Городище Новониколаевское I | на террасе между с.Новониколаека и д.Караколь на 2 км |
| 41 | Поселение Тиквет | в 1 км к юго-востоку от б. д.Тургай по дороге на б. д.Каутал, у оз.Тиквет |
| 42 | Жилище Тургайское I | в 20 м к юго-востоку от бывшего скотного двора Тургайской колхозной фермы |
| 43 | Жилище Тургайское II | у б. д.Тургай |

## 2.3. Мероприятия по размещению на территории сельского поселения объектов капитального строительства местного, регионального, областного  значения

## 2.3.1. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры

|  | № пп |  | Наименование мероприятия |  | Сроки реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Водоснабжение Водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме, оборудуется аварийными перемычками, на сети устанавливаются колодцы с пожарными гидрантами и прочей водопроводной арматурой. Прокладка водопроводных сетей должна быть выполнена из труб, не подвергающихся коррозии: полиэтиленовых, стеклопластиковых труб, напорных раструбных из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. Противопожарный, аварийных и регулирующий объем воды хранится в водонапорных башнях всех населенных пунктов и резервуаре чистой воды с.Новониколаевка. Всего предусмотрено строительство 4 водонапорных башен (с.Новониколаевка, с.Минаевка, с.Копыловка, п.Гарь). |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 |  | В с.Новониколаевка предусматривается строительство комплекса водозаборных сооружений для водоснабжения с.Новониколаевка, д.Караколь и д.Михайловка, состоящего из : - 3 новых скважин (2 рабочие и одна резервная) производительностью 6,8 м3/ч каждая. Организация санитарно-защитных зон 50м. - блочных сооружений водоподготовки, позволяющих очищать воду от железа, марганца, фенолов, азотсодержащих веществ, нефтепродуктов и водорастворенных газов, производительностью 330 м3/сут. - резервуара чистой воды, для хранения регулирующего, аварийного и противопожарного запаса воды, объемом 225 м3. - насосной станции подающей воду в сеть с.Новониколаевка, д.Караколь и д.Михайловка, расположенной у юго-западной границы с. Новониколаевка (район зернотока ООО КФХ "Нива"), производительностью 13,75 м3/ч. |  | Расчетный срок |  |
|  | 1.2 |  | В с.Новониколаевка требуется : - прокладка новой водопроводной сети длиной 4,8 км, - восстановление существующей сети длиной 8,29 км, - строительство 1 водонапорной башни (ул. Заречная), - тампонаж существующих скважин, - демонтаж существующих башен. Протяженность водоводов на станции водоподготовки и до с.Новониколаевка составляет 0,5 км. |  | Расчетный срок |  |
|  | 1.3 |  | В д.Караколь требуется: - прокладка новой водопроводной сети длиной 2,1 км; - бурение 1 скважины, производительностью 1,0 м3/ч (восточная часть деревни). Проектом предлагается продолжать эксплуатацию водонапорной башни, а существующую скважину использовать в качестве резервной. Протяженность водоводов от станции водоподготовки и до д.Караколь составляет 4,67 км. |  | Расчетный срок |  |
|  | 1.4 |  | В д.Михайловка требуется: - прокладка новой водопроводной сети длиной 2,2 км. Проектом предлагается продолжать эксплуатацию водонапорной башни. Протяженность водоводов от станции водоподготовки и до д.Михайловка составляет 2,93 км. |  | Расчетный срок |  |
|  | 1.5 |  | В с.Минаевка требуется : - бурение 2 скважин (1 рабочая, 1 резервная), производительностью 4,0 м3/ч. Организация санитарно-защитной зоны радиусом 50м , - строительство 1 водонапорной башни (северо-западная часть села), - прокладка новой водопроводной сети длиной 8,5 км, - восстановление существующей сети длиной 2,5 км, - тампонаж существующих скважин, - демонтаж существующих башен. Для доочистки водопроводной воды рекомендуется устанавливать индивидуальные системы очистки (бытовые фильтры) у потребителей. |  | Расчетный срок |  |
|  | 1.6 |  | В п. Большой Кордон требуется: - бурение 2 скважин (1 рабочая, 1 резервная), производительностью 2,0 м3/ч. Организация санитарно-защитной зоны радиусом 50м , - прокладка новой водопроводной сети длиной 0,15 км, - восстановление существующей сети длиной 2,2 км. Проектом предлагается продолжать эксплуатацию водонапорной башни. Для доочистки водопроводной воды рекомендуется устанавливать индивидуальные системы очистки (бытовые фильтры) у потребителей. |  | Расчетный срок |  |
|  | 1.7 |  | В с.Копыловка требуется : - бурение 2 скважин (1 рабочая, 1 резервная), производительностью 1,0 м3/ч. Организация санитарно-защитной зоны радиусом 50м , - строительство 1 водонапорной башни (центральная часть села), - прокладка новой водопроводной сети длиной 1,7 км. Для доочистки водопроводной воды рекомендуется устанавливать индивидуальные системы очистки (бытовые фильтры) у потребителей. |  | Расчетный срок |  |
|  | 1.8 |  | В п.Гарь требуется : - бурение 2 скважин (1 рабочая, 1 резервная), производительностью 2,0 м3/ч. Организация санитарно-защитной зоны радиусом 50м , - строительство 1 водонапорной башни (восточная часть поселка), - прокладка новой водопроводной сети длиной 4,35 км. Для доочистки водопроводной воды рекомендуется устанавливать индивидуальные системы очистки (бытовые фильтры) у потребителей. |  | Расчетный срок |  |
|  | 1.9 |  | Для всех населенных пунктов необходимо проведение систем учета и контроля над потреблением питьевой воды. |  | Расчетный срок |  |
|  | Примечание. Учитывая нестабильность экономической обстановки достоверность объемов перспективного водоснабжения не гарантирована, - расчеты подлежат уточнению и корректировке на последующих стадиях проектирования. |  |  |  |  |  |
|  | 2. Водоотведение Водоотводящая сеть всех населенных пунктов трассируется по пониженным участкам рельефа, оборудуется смотровыми и перепадными колодцами. Прокладка водоотводящих сетей должна быть выполнена из полиэтиленовых или поливинилхлоридных труб. Очистка канализационных стоков осуществляется в очистных канализационных сооружениях блочного типа полного цикла с механической и биологической очисткой. Очищенная воды выпускается по рельефу в пониженные участники. Качество очищенной воды должно позволять сбрасывать воду в р.Чулым. |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 |  | В с.Новониколаевка требуется строительство: - водоотводящей безнапорной сети длиной 11,12 км, - канализационных сооружений блочного типа полного цикла с механической и биологической очисткой производительностью 225 м3/сут. Организация санитарно-защитной зоны очистных сооружений без иловых площадок 20м (западная часть села). |  | Расчетный срок |  |
|  | 2.2 |  | В д.Караколь требуется строительство: - водоотводящей безнапорной сети длиной 1,77 км, - канализационных сооружений блочного типа полного цикла с механической и биологической очисткой производительностью 18 м3/сут. Организация санитарно-защитной зоны очистных сооружений без иловых площадок 20м (восточная часть села). |  | Расчетный срок |  |
|  | 2.3 |  | В д.Михайловка требуется строительство: - водоотводящей безнапорной сети длиной 2,0 км, - канализационных сооружений блочного типа полного цикла с механической и биологической очисткой производительностью 24 м3/сут. Организация санитарно-защитной зоны очистных сооружений без иловых площадок 20м (западная часть села). |  | Расчетный срок |  |
|  | 2.4 |  | В с.Минаевка требуется строительство: - водоотводящей безнапорной сети длиной 9,86 км, - канализационных сооружений блочного типа полного цикла с механической и биологической очисткой производительностью 156 м3/сут. Организация санитарно-защитной зоны очистных сооружений без иловых площадок 20м (юго-восточная часть села). |  | Расчетный срок |  |
|  | 2.5 |  | В п.Большой Кордон требуется строительство: - водоотводящей безнапорной сети длиной 2,27 км, - канализационных сооружений блочного типа полного цикла с механической и биологической очисткой производительностью 75 м3/сут для очистки стоков п.Большой Кордон и п.Отрадный. Организация санитарно-защитной зоны очистных сооружений без иловых площадок 20м (южная часть села). |  | Расчетный срок |  |
|  | 2.6 |  | В с.Копыловка требуется строительство: - водоотводящей безнапорной сети длиной 1,4 км, - канализационных сооружений блочного типа полного цикла с механической и биологической очисткой производительностью 40 м3/сут для очистки стоков п.Большой Кордон и п.Отрадный. Организация санитарно-защитной зоны очистных сооружений без иловых площадок 20м (южная часть села). |  | Расчетный срок |  |
|  | 2.7 |  | В п.Гарь требуется строительство: - водоотводящей безнапорной сети длиной 4,55 км, - канализационных сооружений блочного типа полного цикла с механической и биологической очисткой производительностью 73 м3/сут. Организация санитарно-защитной зоны очистных сооружений без иловых площадок 20м (западная часть села). |  | Расчетный срок |  |
|  | Примечание. Учитывая нестабильность экономической обстановки достоверность объемов перспективного водоотведения не гарантирована, - расчеты подлежат уточнению и корректировке на последующих стадиях проектирования. |  |  |  |  |  |
|  | 3. Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Строительство межпоселковых газопровода высокого давления от ГРС «Асино» для осуществления газификации жилого сектора, объектов промышленности и теплоэнергетического комплекса Новониколаевского сельского поселения природным (естественным) сетевым газом. |  | Расчетный срок |  |  |
| 3.2. |  | Строительство уличных газопроводов низкого давления в с.Новониколаевка: - по ул.Центральная, протяженностью 2,7 км; - по ул.Школьная, протяженностью 0,9 км; - по ул.Рабочая, протяженностью 0,9 км; - по ул.Речная, протяженностью 0,4 км; - по ул.Новая, протяженностью 0,3 км; - по ул.Зеленая, протяженностью 0,4 км; - по ул.Береговая, протяженностью 0,7 км; - по ул.Южная, протяженностью 0,4 км; - по пер.Энергетиков, протяженностью 0,2 км; - по ул.Молодежная , протяженностью 0,3 км; - по ул.Солнечная, протяженностью 0,5 км; - по ул.Комсомольская , протяженностью 0,6 км; - по ул.Совхозная, протяженностью 0,5 км; - по ул.Заречная, протяженностью 2 км; - в районе нового жилого строительства, протяженностью 0,4км. |  | Расчетный срок |  |  |
| 3.3. |  | Строительство уличных газопроводов низкого давления в д.Михайловка: - по ул.Центральная, протяженностью 2,3 км |  | Расчетный срок |  |  |
| 3.4. |  | Строительство уличных газопроводов низкого давления в д.Караколь: - по ул.Центральная, протяженностью 1,4 км; |  | Расчетный срок |  |  |
| 3.5. |  | Строительство уличных газопроводов низкого давления в п.Большой Кордон: - по ул.Центральная, протяженностью 1,5 км; - по ул.Белорусская, протяженностью 0,3 км; - по ул.Клубная, протяженностью 0,2 км; - по ул.Лесная, протяженностью 0,4 км; |  | Расчетный срок |  |  |
| 3.6. |  | Строительство уличных газопроводов низкого давления в с.Минаевка: - по ул.Центральная, протяженностью 3,3 км; - по ул.Строительная, протяженностью 0,5 км; - по пер.Больничный, протяженностью 0,7 км; - по ул.Сосновая, протяженностью 0,4 км; - по ул.Лесная, протяженностью 0,3 км; - по ул.Клубная, протяженностью 0,6 км; |  | Расчетный срок |  |  |
| 3.7. |  | Строительство уличных газопроводов низкого давления в с.Копыловка: - по ул.Кедровая, протяженностью 1 км; |  | Расчетный срок |  |  |
| 3.8 |  | Строительство газорегуляторных пунктов в с.Новониколаевка, д.Михайловка, д.Караколь, с.Минаевка, п.Большой Кордон, с.Копыловка, д.Гарь (7 ГРП); |  | Расчетный срок |  |  |
| 3.9. |  | Реконструкция ведомственных и муниципальных котельных с переводом на газообразное топливо во всех населенных пунктах (5 котельных) |  | Расчетный срок |  |  |
| 3.10. |  | Постепенный переход на использование сетевого газа потребителей сжиженного углеводородного газа; |  | Расчетный срок |  |  |
| 3.11. |  | Постепенный переход на использование сетевого газа автономных теплогенераторов, работающих на едином энергоносителе – угле, дровах. |  | Расчетный срок |  |  |
| 4. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Строительство питающих линий 10кВ в районах нового строительства жилых домов |  | Первая очередь |  |  |
| 4.2. |  | Замена ТП-10/0,4кВ на более мощные в районах нового строительства жилых домов |  | Первая очередь |  |  |
| 4.3. |  | Оценка технического состояния существующих ТП-10/0,4 для установления сроков замены или сроков дальнейшей службы |  | Расчетный срок |  |  |
| 4.4. |  | Строительство питающих линий 10кВ и ТП-10/0,4кВ в районах нового строительства промышленных предприятий |  | Расчетный срок |  |  |
| 4.5. |  | Оценка технического состояния ВЛ 10 кВ для установления сроков замены или сроков дальнейшей службы проводов, изоляторов и опор ввиду достижения ими сроков естественного износа |  | Расчетный срок |  |  |
| 5.Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Модернизация котельных - оснащение современным оборудованием; |  | Первая очередь |  |  |
| 5.2. |  | Оснащение приборами учета и средствами автоматики котельных; |  | Первая очередь |  |  |
| 5.3. |  | Замена теплотрассы протяженностью 10 м в с.Новониколаевка и 52м в с.Минаевка; |  | Первая очередь |  |  |
| 5.4. |  | Объекты нового строительства планируется обеспечивать теплом от автономных теплогенераторов, работающих на едином энергоносителе – угле, дровах. |  | Первая очередь |  |  |
| 6. Связь |  |  |  |  |  |  |
| Развитие сетей фиксированной связи |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Постепенный переход от существующих сетей с технологией коммуникации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммуникации пакетов. |  | Расчетный срок |  |  |
| 6.2. |  | Телефонизация вновь строящихся объектов в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью услугами по передаче данных и видеоинформации. |  | Первая очередь |  |  |
| 6.3. |  | Реконструкция существующих АТС и их перевод на цифровое оборудование |  | Первая очередь |  |  |
| Развития телекоммуникационных сетей |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. |  | Расширение сети «Интернет». |  | Первая очередь |  |  |
| 6.5. |  | Строительство широкополосных интерактивных телевизионных кабельных сетей и сетей подачи данных с использованием новых технологий. |  | расчетный срок |  |  |
| 6.6. |  | Обеспечение доступа сельского населения к универсальным услугам связи. |  | Расчетный срок |  |  |
| Развитие сетей сотовой подвижной связи |  |  |  |  |  |  |
| 6.7. |  | Постепенная замена аналоговых сетей цифровыми. |  | Расчетный срок |  |  |
| 6.8. |  | Повышение степени проникновения сотовой подвижности |  | Первая очередь |  |  |
| 6.9. |  | Увеличение числа абонентов |  | Первая очередь |  |  |
| Развитие систем телевидения, радиовещания и СКТ |  |  |  |  |  |  |
| 5.10. |  | Переход на цифровое телевидение стандарта DVB. |  | Расчетный срок |  |  |
| 6.11. |  | Реализация наземных радиовещательных сетей на базе стандарта цифрового телевизионного вещания DVD. |  | Расчетный срок |  |  |
| 6.12. |  | Объединение сетей кабельного телевидения в единую областную сеть с использованием волоконно-оптических линий. |  | Расчетный срок |  |  |
| Развитие почтовой связи |  |  |  |  |  |  |
| 6.13. |  | Техническое перевооружение и внедрение информационных технологий почтовой связи. |  | Расчетный срок |  |  |
| 6.14. |  | Улучшение скорости качества обслуживания. |  | Первая очередь |  |  |

### 2.3.2. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры

| №пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| Региональный уровень |  |  |
| 1. | Реконструкция автодороги регионального значения Асино – Батурино с укладкой асфальтобетонного покрытия на всём протяжении | Первая очередь |
| 2. | Строительство автодороги межмуниципального значения с укладкой асфальтобетонного покрытия «автоподъезд от а/д «д.Гарь-п.Большой Кордон» к д.Митрофановка 4 км | Первая очередь |
| Муниципальный уровень |  |  |
| 3. | Реконструкция автодороги местного значения муниципального района с укладкой гравийного покрытия «автоподъезд к с. Копыловка от а/д «Асино – Батурино» 0,5км | Первая очередь |
| 4. | Строительство автозаправочной станции (АЗС) на автодороге «Асино – Батурино» у с.Новониколаевка | Вторая очередь |
| 5. | Реконструкция автодороги местного значения муниципального района с укладкой асфальтобетонного покрытия «д.Гарь – с.Казанка» 20 км | Первая очередь |
| 6. | Строительство автомобильной дороги местного значения до проектируемой рекреационной зоны конно-спортивного комплекса (7км к северо-востоку от с.Копыловка в пойме р.Чулым) с укладкой гравийного покрытия протяженностью 8км | Первая очередь |
| 7. | Строительство автомобильной дороги местного значения до проектируемой рекреационной зоны туристической базы (к северо-западу от п.Осколково) с укладкой гравийного покрытия протяженностью 5 км; | Первая очередь |
| 8. | Строительство мостового перехода на проектируемой дороге местного значения до проектируемой рекреационной зоны туристической базы (к северо-западу от п.Осколково) | Первая очередь |
| 9. | Строительство автомобильной дороги местного значения до проектируемой зоны отдыха (между п.Большой Кордон и с.Минаевка, 1,5км к востоку от автодороги Асино-Батурино) с укладкой гравийного покрытия протяженностью 2 км | Первая очередь |
| 10. | Строительство автомобильной дороги местного значения до проектируемой зоны сезонного использования (между р.Чулым и р.Караколь) с укладкой гравийного покрытия протяженностью 5 км | Первая очередь |
| 11. | Строительство подъезда с гравийным покрытием к проектируемому полигону ТБО от д.Гарь от автомобильной дороги местного значения протяженностью 1км | Первая очередь |
| 12. | Реконструкция мостового перехода на автомобильной дороге регионального значения п. Большой Кордон – д. Гарь | Первая очередь |
| 13. | Реконструкция и благоустройство существующей улично-дорожной сети внутри населенных пунктов - расширение проезжих частей на основных улицах, строительство тротуаров, озеленение, освещение, обеспечение водоотвода с проезжих частей | Первая очередь |
| 14. | с.Новониколаевка: - Реконструкция мостовых переходов через р.Кужербак; - Строительство улицы районе нового жилищного строительства в районе ул.Речной - асфальтобетонное покрытие, протяженностью 400 м; - Реконструкция существующих улиц (ул.Центральная, ул. Заречная, ул.Комсомольская, ул.Солнечная, пер.Энергетиков, ул.Рабочая, ул.Речная, ул.Новая, ул.Береговая, ул.Зеленая, ул.Южная, проезд от ул. Центральной №2 до дороги Асино – Батурино, проезд в РТП и по РТП) с укладкой асфальтобетонного покрытия - суммарная протяженность 3982 м | Первая очередь Первая очередь Первая очередь |
| 15. | д.Гарь: - Строительство подъезда к проектируемой пилораме от ул.Таежная - асфальтобетонное покрытие, протяженностью 160 м; - Реконструкция мостового перехода через р.Иночка - Реконструкция существующих улиц (ул. Центральная, ул. Голубая, ул.Почтовая, ул.Лесная, ул.Таежная, дорога на Итатку) с укладкой асфальтобетонного покрытия - суммарная протяженность 6140 м | Расчетный срок Первая очередь Первая очередь |
| 16. | д.Михайловка: - Строительство проезда в районе нового жилищного строительства по ул.Центральная - асфальтобетонное покрытие, протяженностью 220 м; - Реконструкция существующих улиц (ул. Центральная) с укладкой асфальтобетонного покрытия - суммарная протяженность 2300 м | Первая очередь Первая очередь |
| 17. | с.Минаевка: Реконструкция существующих улиц (ул.Центральная, ул.Клубная, ул.Строительная, ул.Сосновая, ул.Лесная, ул.Совхозная, пер.Больничный, ул.Цветочная) с укладкой асфальтобетонного покрытия - суммарная протяженность 10220 м | Первая очередь |
| 18. | п.Большой Кордон: Реконструкция существующих улиц (ул.Центральная, ул.Белорусская, ул.Лесная, ул.Клубная, пер.Центральный) с укладкой асфальтобетонного покрытия - суммарная протяженность 7090 м | Первая очередь |
| 19. | с.Копыловка: Реконструкция существующих улиц (ул. Кедровая) с укладкой асфальтобетонного покрытия - суммарная протяженность 6000 м | Первая очередь |
| 20. | д.Караколь: Реконструкция существующих улиц (ул. Центральная) с укладкой асфальтобетонного покрытия - суммарная протяженность 2500 м | Первая очередь |
| 21. | Строительство остановочных павильонов в с.Новониколаевка, д.Караколь, д. Гарь, п.Большой Кордон | Первая очередь |
| 22. | Благоустройство остановочных павильонов в с.Новониколаевка, с.Минаевка, с.Копыловка | Первая очередь |
| 823. | Организация нового ежедневного пригородного автобусного маршрута: «Асино –Новониколаевка» (2 рейса в день) с заездом в д. Караколь до дням недели | Первая очередь |
| 824. | Увеличение количества рейсов до 7 в неделю по автобусному маршруту «Асино – Гарь» и перенаправление данного маршрута по проектируемой автодороге «Митрофановка – а/д «Большой Кордон – Гарь» | Расчетный срок |
| 925. | - Организация автостоянок в с.Новониколаевка по ул.Береговая (у магазина), ул.Рабочая (у пожарной части), ул. Школьная (у администрации, почтового отделения, отделения полиции, школы, проектируемого детского сада), ул. Центральная (у магазинов, ФАПа, Дома культуры, конторы ООО КФХ «Нива») - суммарная площадь 5325-13325 м2; - организация автостоянок в с.Минаевка по ул. Строительная (у администрации, Дома культуры), пер.Больничный (у ФАПа), ул. Центральная (у магазинов, почтового отделения, школы) - суммарная площадь 3700-9225 м2; - организация автостоянок в д.Михайловка по ул. Центральная (у администрации клуба , существующего и проектируемого магазинов) - суммарная площадь 575-1425 м2; - организация автостоянок в д.Караколь по ул. Центральная (у ФАПа и магазина) - суммарная площадь 425-1025 м2; - организация автостоянок в п.Большой Кордон по ул. Центральная (у конторы «ЛесПромХоз», школы, ФАПа, магазина), ул.Белорусская (у магазина) - суммарная площадь 1725-4300 м2; - организация автостоянок в с.Копыловка по ул.Кедровая (у проектируемых администрации, отделения почтовой связи и магазина) - суммарная площадь 950-2350 м2; - организация автостоянок в д.Гарь по ул.Центральная (у магазинов), ул.Почтовая (у школы, мед.пункта и клуба), ул.Таежная (у конторы лесхоза и почтового отделения), ул.Лесная (у магазина) - суммарная площадь 1725-4275 м2; | Первая очередь – расчетный срок Первая очередь Первая очередь – расчетный срок Первая очередь Первая очередь Первая очередь –расчетный срок Первая очередь |
| 126. |  |  |
| 27. |  |  |
| 28. | Размещение автозаправочной станции для заправки легкового автотранспорта, с объектами обслуживания V класса опасности с максимальной санитарно-защитной зоной 50 м (с.Новониколаевка) площадью 0,7 га – расчетный срок | расчетный срок |
| 29. | Размещение гаражей (с.Новониколаевка) площадью 0,5 га | расчетный срок |
| 30. | Размещение объекта придорожного сервиса с ремонтной мастерской (с.Минаевка) площадью 1га | расчетный срок |
| 31. | Экологическая реконструкция территории МТМ, сокращение санитарно-защитной зоны до 10м (п.Большой Кордон) | расчетный срок |
| 32. | Проведение мероприятий по межеванию земельных участков под автомобильными дорогами, инвентаризации государственной регистрации прав собственности, техническому учету, диагностике и паспортизации автомобильных дорог | Первая очередь – расчетный срок |
| 33. | Поддержание габаритов судового хода на эксплуатируемых участках р.Чулым. | расчетный срок |
| 34. | Возобновление судоходства с производством дноуглубительных работ и модернизация навигационного оборудования. | Первая очередь |

### Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой инфраструктуры

- Общая площадь нового жилищного строительства на территории сельского поселения составит 2,8 тыс. м2 - Расчетный срок;

- Общая площадь новых жилых зон на территории сельского поселения составит 4,8 га - Расчетный срок;

- Снос ветхого жилого фонда с последующим возведением индивидуальной жилой застройки на освободившихся территориях – 9,9 тыс. м2- Расчетный срок;

- Капитальный ремонт существующего жилищного фонда в рамках комплексного обновления существующей жилой застройки – 45,4 тыс. м2- Расчетный срок;

- Строительство усадебных домов по программе "доступное жилье", предназначенных для молодых специалистов, молодых семей;

- При реконструкции и формировании жилой застройки на территории общественных центров следует ориентироваться на переход от типового к авторскому адресному проектированию и строительству домов с улучшенной планировкой квартир и увеличением их площади;

- Предусматривается участие в региональных адресных программах по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

- Улучшение качества жилой среды, повышение комфортности жилья должно обеспечиваться не только за счет нового строительства, но и за счет комплексного обновления жилой среды.

| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
|  | Повышение уровня обеспеченности жильем населения МО "Новониколаевское сельское поселение" до 35 м2 на чел. | Расчетный срок |
|  | Обеспечение земельных участков под жилищную застройку инженерной инфраструктурой, объектами социальной сферы, устройством спортивных и парковых зон | Первая очередь |
|  | Формирование зон индивидуальной жилой застройки в с.Новониколаевка в западной части населенного пункта (ул.Речная) площадью 1,6 га (общая площадь жилищного строительства - 0,9 тыс.м2) | Первая очередь |
|  | Формирование зон индивидуальной жилой застройки в д.Михайловка в южной части населенного пункта (ул.Центральная) площадью 3,2га (общая площадь жилищного строительства 1,9тыс.м2) – первая очередь | Первая очередь |
|  | Расселение жилой застройки по ул.Садовая в с.Копыловка (общая площадь жилищного строительства 0,7 тыс.м2) – первая очередь | Первая очередь |

### 2.3.4.Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной инфраструктуры

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство детского дошкольного учреждения на 80 мест (с.Новониколаевка) | расчетный срок |
| 2 | Строительство объекта торговли с площадью торгового зала 40кв.м. (с.Новониколаевка) | первая очередь |
| 3 | Строительство звонницы (с.Новониколаевка) | первая очередь |
| 4 | Строительство объекта общественного питания на 115 мест (с.Новониколаевка) | первая очередь |
| 5 | Строительство спортивной площадки общей площадью участка 0,4га (с.Новониколаевка) | первая очередь |
| 6 | Перепрофилирование здания аптеки под отделение полиции (с.Новониколаевка) | первая очередь |
| 7 | Строительство площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста общей площадью участка 0,1га (д.Михайловка) | первая очередь |
| 8 | Снос старого здания Центра досуга и строительство на его месте объекта культуры и искусства на 30 мест (д.Михайловка) | первая очередь |
| 9 | Строительство здания администрации общей площадью участка 0,3га (д.Михайловка) | первая очередь |
| 10 | Строительство ФАПа и аптеки общей площадью участка 0,3га (д.Михайловка) | первая очередь |
| 11 | Строительство объекта торговли с площадью торгового зала 25 кв.м. (д.Михайловка) | первая очередь |
| 12 | Строительство стадиона общей площадью участка 0,1 га (с.Минаевка) | первая очередь |
| 13 | Снос старого здания Центра досуга и строительство на его месте объекта культуры и искусства на 50мест (с.Минаевка) | первая очередь |
| 14 | Строительство объекта придорожного сервиса общей площадью участка 0,5 га (с.Минаевка) | первая очередь |
| 15 | Строительство здания администрации общей площадью 0,3 га (с.Копыловка) | первая очередь |
| 16 | Строительство ФАПа общей площадью 0,2 га (с.Копыловка) | первая очередь |
| 17 | Строительство объекта торговли с площадью торгового зала 20кв.м. (с.Копыловка) | первая очередь |
| 18 | Строительство клуба общей площадью участка 0,1 га на 60 мест (п.Большой Кордон) | первая очередь |
| 19 | Снос старого здания Центра досуга и строительство на его месте объекта культуры и искусства на 50 мест (д.Гарь) | первая очередь |

Данные по обеспеченности объектами социальной инфраструктуры приведены в  разделе 2  п.2.5.4. «Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной инфраструктуры».

### 2.3.5. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения

| № п/п | Местоположение | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация рекреационных зон сезонного использования с оборудованием пляжей на сложившихся местах массового отдыха и рекреационного рыболовства (1,3 км к востоку от с.Новониколаевка, в пойме р.Чулым; общей площадью 115 га) | Первая очередь |
| 2 | Организация рекреационных зон сезонного использования с оборудованием пляжей на сложившихся местах массового отдыха и рекреационного рыболовства (между р.Чулым и р.Караколь; общей площадью 602 га) | первая очередь |
| 3 | Организация зон отдыха (между п.Большой Кордон и с.Минаевка, 1,5км к востоку от автодороги Асино-Батурино; общей площадью 136га) | первая очередь |
| 4 | Строительство конно-спортивного комплекса (7км к северо-востоку от с.Копыловка в пойме р.Чулым; общей площадью 1072га | первая очередь |
| 5 | Строительство туристической базы к северо-западу от п.Осколково общей площадью 472га | первая очередь |
| 6 | Строительство базы отдыха на территории п.Осколково, упраздненного проектом, общей площадью 1га | первая очередь |
| 7 | Озеленение территорий вдоль улиц с.Новониколаевка ул. Центральная, ул.Школьная, ул.Солнечная, ул.Бреговая, ул.Заречная с.Минаевка ул. Центральная, ул.Строительная, пер.Больничный д.Михайловка ул.Центральная д. Караколь ул. Центральная п.Большой Кордон ул.Центральная с.Копыловка ул.Кедровая д.Гарь ул.Центральная, ул.Почтовая, ул.Таежная | первая очередь |
|  | по улицам в кварталах нового жилищного строительства в д.Михайловка | расчетный срок |
| 8 | Зеленые насаждения специального назначения с. Новониколаевка, с.Минаевка, д.Михайловка, д.Караколь, п.Большой Кордон, с.Копыловка, д.Гарь | расчетный срок |
| 9 | Благоустройство р. Кужербак в с.Новониколаевка, д.Михайловка, оз.Тургайское в п.Большой Кордон, р.Чулым в с.Минаевка, р.Малая Юкса в с.Копыловка, р.Большая Юкса в д.Гарь | расчетный срок |

### 2.3.6.Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения коммунально - складскими объектами и объектами промышленного производства

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | с.Новониколаевка: - Размещение лесопильного предприятия IV класса опасности с максимальной санитарно-защитной зоной 100м общей площадью - 0,3 га; - Размещение пекарни V класса опасности с максимальной санитарно-защитной зоной 50 м, магазина и кафе по реализации продукции общей площадью – 0,15 га; - Экологическая реконструкция территории ООО КФХ "Нива", сокращение санитарно-защитной зоны до 10 м; - Экологическая реконструкция территории МТФ, сокращение санитарно-защитной зоны до 50 м; - Экологическая реконструкция территории МТМ, сокращение санитарно-защитной зоны до 50 м; - Экологическая реконструкция территории пилорамы, сокращение санитарно-защитной зоны до 50 м; - Экологическая реконструкция территории КРС, сокращение санитарно-защитной зоны до 90 м; - Экологическая реконструкция территории лесопилки, сокращение санитарно-защитной зоны до10 м; - Реконструкция лесопильного предприятия. | Расчетный срок Расчетный срок Расчетный срок Расчетный срок Расчетный срок Расчетный срок Расчетный срок Расчетный срок Расчетный срок |
| 2. | д.Михайловка: Размещение лесопильного предприятия IV класса опасности с максимальной санитарно-защитной зоной 100м общей площадью 0,16 га | Расчетный срок |
| 3. | д.Караколь: - Размещение пасеки общей площадью 3 га; - Размещение сельскохозяйственного предприятия IV класса опасности с максимальной санитарно-защитной зоной 100 м общей площадью – 3,4 га; - Размещение сельскохозяйственного предприятия III класса опасности с максимальной санитарно-защитной зоной 300м общей площадью – 3,4га; - Размещение промышленного предприятия IV класса опасности с максимальной санитарно-защитной зоной 100м общей площадью 3,3га - Экологическая реконструкция территории пилорамы, сокращение санитарно-защитной зоны до 20 м (д.Караколь) – расчетный срок; | Расчетный срок Расчетный срок Расчетный срок Расчетный срок |
| 4. | д.Гарь: Размещение лесопильного производства V класса опасности с максимальной санитарно-защитной зоной 50м общей площадью 0,1га | Расчетный срок |
| 5. | с.Копыловка: Экологическая реконструкция территории пилорамы, сокращение санитарно-защитной зоны до10 м | Расчетный срок |

### 2.3.7. Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организация мест захоронения

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расширение территории кладбища на 0,3га в северном направлении в с.Новониколаевка | Первая очередь |
| 2 | Расширение территории кладбища на 0,2га в северном направлении в д.Михайловка | Первая очередь |
| 3 | Расширение территории кладбища на 1га в северном направлении у п.Большой Кордон | Первая очередь |
| 4 | Освоение территории под размещение кладбища общей площадью 1га в с.Минаевка | Первая очередь |
| 5 | Ликвидация свалки ТБО и скотомогильника с последующей рекультивацией территории (с.Новониколаевка) | Первая очередь |
| 6 | Размещение усовершенствованной свалки ТБО и ямы Беккари (с.Новониколаевка) | Первая очередь |
| 7 | Ликвидация свалки ТБО с последующей рекультивацией территории (д.Михайловка) | Первая очередь |
| 8 | Ликвидация свалки ТБО с последующей рекультивацией территории (д.Караколь) | Первая очередь |
| 9 | Организация вывоза ТБО от населенных пунктов д.Михайловка и д.Караколь на усовершенствованный полигон ТБО у с.Новониколаевка | Первая очередь |
| 10 | Ликвидация свалки ТБО с последующей рекультивацией территории (с.Минаевка) | Первая очередь |
| 11 | Размещение площадки временного хранения ТБО с СЗЗ – 100 м (с.Минаевка) | Первая очередь |
| 12 | Расширение территории кладбища на 0,7га в северо-восточном направлении в с.Минаевка | Первая очередь |
| 13 | Ликвидация свалки ТБО с последующей рекультивацией территории (с.Копыловка) | Первая очередь |
| 14 | Ликвидация свалки ТБО с последующей рекультивацией территории (д.Гарь) | Первая очередь |
| 15 | Размещение усовершенствованного полигона ТБО к северу от д.Гарь с соблюдением размера СЗЗ от жилой застройки 1000 м | Первая очередь |
| 16 | Организация вывоза ТБО от населенного пункта д.Гарь на усовершенствованный полигон ТБО у д.Гарь | Первая очередь |
| 17 | Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой). | Первая очередь |
| 18 | Обеспечение раздельного сбора токсичных отходов (батареек, люминесцентных ламп, аккумуляторов и т.д.) с их последующим вывозом на переработку или захоронение. | Первая очередь |
| 19 | Организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов. | Первая очередь |
| 20 | Организация и оборудование площадок в населенных пунктах для установки специальных контейнеров для ТБО. Размещение площадок и их обустройство необходимо осуществить согласно действующим санитарным нормам (СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территории населенных мест) | Первая очередь |
| 21 | Приобретение необходимого парка мусоровозов и закупка специальных контейнеров для сбора ТБО | Первая очередь |
| 22 | Производственным предприятиям обеспечить вывоз отходов на дальнейшую переработку и утилизацию на договорной основе | Первая очередь |
| 23 | Сельскохозяйственные предприятия должны обеспечить безопасную утилизацию биологических отходов (либо на договорной основе - на существующих объектах, либо - приобрести инсинераторы) | Первая очередь |

## 2.4. Мероприятия по охране окружающей среды

| № пп | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| Атмосферный воздух |  |
| 1 | Произведение расчетов проектов СЗЗ предприятий и введение СЗЗ в действие, вид деятельности и класс опасности предприятий должны соответствовать заявленным требованиям. |
| 2 | Организация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и оснащение источников выбросов газопылеулавливающими установками, своевременная паспортизация вентиляционных устройств и газопылеочистных установок с оценкой их эффективности. |
| 3 | Мероприятия по снижению вредного воздействия автотранспорта: - осуществление перевода автотранспорта на газовое топливо, с применением каталитических фильтров; - в населенных пунктах полив и уборка основных улиц в период засушливой погоды; - озеленение при магистральных территорий, которое должно осуществляться с использованием специальных посадок с подбором древесно-кустарниковых пород для лучшего шумо- и газопоглощающего эффекта. |
| Поверхностные воды |  |
| 4 | Строительство современных блочных очистных сооружений в с. Новониколаевка, с.Минаевка, п.Большой Кордон, с.Копыловка и д.Гарь. |
| 5 | Строительство централизованной системы водоотведения во всех населенных пунктах. |
| 6 | Обеспечение сбора и очистки поверхностных стоков с территории жилой и промышленной застройки в населенных пунктах, в первую очередь на предприятиях по переработке сельскохозяйственной продукции. |
| 7 | Обеспечение соблюдения ограничительного режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос (согласно Водному Кодексу РФ). |
| Подземные воды |  |
| 8 | Ликвидация непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин в с.Новониколаевка (6 скважин), в с.Минаевка (2 скважины), в д.Караколь (1 скважина). Устройство ограждения зон санитарной охраны на проектируемом водозаборе в с.Новониколаевка (3 скважины) и около водозаборных скважин в д.Караколь (1 скважина), с.Минаевка (3 скважины), д.Гарь (2 скважины); |
| 9 | Проведение систем учета и контроля над потреблением питьевой воды; |
| 10 | Изучение качества подземных вод в воде подаваемой водозаборными скважинами. Изучение гидродинамического режима в зонах влияния водозаборных скважин. |
| Почвы |  |
| 11 | Внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений; |
| 12 | Принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии, на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений |
| Обращение с отходами |  |
| 13 | Ликвидация и рекультивация территорий существующих свалок в с.Новониколаевка, д.Михайловка, д.Караколь, с.Минаевка, с.Копыловка, д.Гарь – Первая очередь; |
| 14 | Размещение усовершенствованной свалки ТБО в с.Новониколаевка – Первая очередь; |
| 15 | Организация вывоза ТБО от населенных пунктов д.Михайловка и д.Караколь на полигон ТБО у с.Новониколаевка - Первая очередь; |
| 16 | Размещение и обустройство площадки временного хранения ТБО на месте ликвидируемой свалки ТБО в с.Минаевка с соблюдением размера СЗЗ 100 м, в соответствии с действующими нормами и правилами эксплуатации - Первая очередь; |
| 17 | Организация вывоза ТБО от населенных пунктов с.Копыловка на полигон ТБО, расположенный к северу от п.Большой Кордон - Первая очередь; |
| 18 | Размещение и обустройство усовершенствованного полигона ТБО к северу от д.Гарь с соблюдением размера СЗЗ от жилой застройки 1000 м – Первая очередь; |
| 19 | Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой) - Первая очередь; |
| 20 | Обеспечение раздельного сбора токсичных отходов (батареек, люминесцентных ламп, аккумуляторов и т.д.) с их последующим вывозом на переработку или захоронение - Первая очередь; |
| 21 | Организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов - Первая очередь; |
| 22 | Организация и оборудование площадок в населенных пунктах для установки специальных контейнеров для ТБО. Размещение площадок и их обустройство необходимо осуществить согласно действующим санитарным нормам (СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территории населенных мест) - Первая очередь; |
| 23 | Приобретение необходимого парка мусоровозов и закупка специальных контейнеров для сбора ТБО - Первая очередь; |
| 24 | Предприятиям обеспечить вывоз отходов на дальнейшую переработку и утилизацию на договорной основе - Первая очередь; |
| 25 | Сельскохозяйственные предприятия должны обеспечить безопасную утилизацию биологических отходов (либо на договорной основе - на существующих объектах, либо - приобрести инсинераторы) - Первая очередь; |
| 26 | Для утилизации биологических отходов предлагается строительство ямы Беккари вблизи проектируемого полигона ТБО - Первая очередь; |
| 27 | Ликвидация и рекультивация территории существующего скотомогильника, который располагается приблизительно в 150 м с юго-востока от с.Ново-Троица - Расчетный срок; |
| Растительность и животный мир |  |
| 28 | Максимальное сохранение участков защитных лесных насаждений |

Мероприятия по охране окружающей среды должны проводиться на протяжении всех проектных этапов генерального плана.

## 2.5.	Перечень мероприятий по защите от чрезвычайных природных и техногенных процессов, существующие и разрабатываемые проекты инженерной защиты территории

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
|  | мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций; |
|  | рациональное размещение производительных сил по территории страны с учетом природной и техногенной безопасности; |
|  | предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала; |
|  | предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования; |
|  | разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств; |
|  | подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций; |
|  | декларирование промышленной безопасности; |
|  | лицензирование деятельности опасных производственных объектов; |
|  | страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта; |
|  | проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций; |
|  | государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности; |
|  | информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания; |
|  | подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций; |
|  | установка сирен оповещения: -(С-40) п.Большой Кордон, ул.Клубная, 2а; -(С-40) д.Гарь, ул.Почтовая, 19; -(С-40) д.Караколь, ул.Центральная, 38; -(С-40) с.Копыловка, ул.Береговая, 6а; -(С-40) с.Минаевка, пер.Больничный, 2; -(С-40) д.Михайловка, ул.Центральная, 14а; -(С-40) с.Новониколаевка, ул.Школьная, 30; -(ГУ «Roxton») с.Новониколаевка, ул.Школьная, 30; -(С-40) п.Отрадный, ул.Охотпоселок. |
| Противопожарные мероприятия: |  |
|  | реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования; |
|  | разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности; |
|  | разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности; |
|  | разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением; |
|  | установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия; |
|  | обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара; |
|  | обеспечение связи и оповещения населения о пожаре; |
|  | организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний; |
|  | социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами; |
|  | устройство и уход за минерализованными полосами; |
|  | контролируемое выжигание сухих горючих материалов; |
|  | строительство и содержание дорог противопожарного назначения; |
|  | проводится опашка наиболее пожароопасных лесных массивов минерализованными полосами; |
| Инженерная подготовка территории: |  |
| Комплекс мероприятий по защите территории от наводнений. |  |
|  | регулирование стока рек Чулым, Малая Юкса и Кужербак (перераспределение максимального стока между водохранилищами, переброска стока между бассейнами и внутри речного бассейна); |
|  | увеличение пропускной способности речного русла рек Чулым, Малая Юкса и Кужербак (расчистка, углубление, расширение, спрямление русла); |
|  | разрушение заторов на реках Чулым, Малая Юкса и Кужербак; |
|  | снижение интенсивности таяния снега и льда на реках Чулым, Малая Юкса и Кужербак; |
|  | повышение отметок защищаемой территории (устройство насыпных территорий, свайных оснований, подсыпка на пойменных землях при расширении и застройке новых территорий); |
|  | вынос объектов с затапливаемых территорий; |
|  | проведение защитных работ в период паводка; |
| Комплекс мероприятий по защите от подтопления. |  |
|  | локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенных территорий в с.Копыловка – ул.Береговая, ул.Садовая, ул.Заозёрная, в п.Отрадный – ул.Охотпосёлок, в с.Минаевка – ул.Верхняя Заимка. |
|  | водоотведение; |
|  | утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод; |
|  | систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений; |
|  | Вертикальная планировка территории с организацией поверхностного стока; |
|  | Прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования: |
|  | - реки Малая Юкса в с.Копыловка; - оз.Тургайское в п.Большой Кордон; - река Чулым в с.Минаевка; |
|  | дренирования и регулирование режима водных объектов на территории сельского поселения; |
|  | На заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей; |
|  | Система инженерной защиты от подтопления является территориально единой, объединяющей все локальные системы отдельных участков и объектов; |
| Комплекс мероприятий по защите от затопления. |  |
|  | понижение уровня грунтовых вод; |
|  | вертикальная планировка и организация поверхностного стока; |
|  | защита затапливаемых территорий сплошной подсыпкой на новых площадках строительства; |
|  | заблаговременное предупреждение и эвакуация населения в случае возникновения опасности затопления паводками; |
|  | берегоукрепительные мероприятия на реках Чулым, Малая Юкса и Кужербак; |
|  | на затороопасных участках на реке Чулым: |
|  | - распиловка льда; |
|  | - взрывные работы. |

Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций природных и техногенных процессов должны проводиться на протяжении всех проектных этапов генерального плана.